干熄焦旋转排出阀

冶金行业标准编制说明

干熄焦旋转排出阀（又称旋转密封阀）是焦化行业新兴技术---干熄焦系统的关键设备，2002年以前国内的该设备全部依赖进口，2002年我公司与中冶焦耐工程技术有限公司、宝山钢铁股份有限公司合作开发研制了国产的干熄焦旋转排出阀，并逐渐在宝钢、鞍钢、马钢、通钢、湘钢、鄂钢、莱钢和唐钢等国内各大、中型钢铁公司的焦化厂推广，经实际使用，获得了用户的好评。

制订旋转排出阀标准以控制产品质量，对于产品的技术进步和抵制国外知识产权纠纷将有非常重要的意义。为规范干熄焦旋转排出阀的技术要求、试验方法、检测规则等内容，编制了干熄焦旋转排出阀冶金行业标准。本标准由秦皇岛冶金机械有限公司王伟峰、邢卫平、牛新民、李凤茹、李凤武、李建安、康卫红、杨凤民负责起草，并反复修订，经公司领导批准后已在企业实施一段时间。

旋转排除阀是一项专利产品，为维护相关企业的合法利益，本标准在内容上对产品的结构设计、涉及到的原材料性能指标、主要加工装配环节等方面的技术要求只进行了一般性的陈述。同时，为了保证产品的关键验收性能水平，对产品检测验收作了较详细的规定。

干熄焦旋转排出阀的主要试验内容为密封试验，模拟设备的实际使用情况，首先在设备入口通入0.0055MPa的压缩空气，利用流量计检验空气流量，然后在外壳两侧密封腔通入0.01 MPa的压缩空气，保持转子匀速转动，检验两侧密封腔的空气流量及压力波动。

干熄焦旋转排出阀试验数据表

| 序 号 | 代 号 | 试验项目 | 通入气体压力 （MPa） | 流 量 (NM3/h) |  | 压力波动值 （毫米水柱） |  | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 允许值 | 实测值 | 允许值 | 实测值 |  |
| 1 | JXZ－75 | 入口 | 0.0055 | ＜1000 | 600 |  |  | 达到要求 |
|  |  | 两侧密封腔 | 0.01 | 60～120 | 80 | 200 | 60 | 达到要求 |
| 2 | JXZ－100 | 入口 | 0.0055 | ＜1500 | 630 |  |  | 达到要求 |
|  |  | 两侧密封腔 | 0.01 | 70～180 | 85 | 200 | 72 | 达到要求 |
| 3 | JXZ－140 | 入口 | 0.0055 | ＜1600 | 635 |  |  | 达到要求 |
|  |  | 两侧密封腔 | 0.01 | 70～200 | 110 | 200 | 73 | 达到要求 |

干熄焦旋转排出阀的密封试验标准与进口产品的检测要求一致，其它常规内容引用了我国国家标准。

我公司是国内第一家专业生产干熄焦旋转密封阀的厂家，该产品已经在全国各大钢铁公司干熄焦项目中应用，产品性能完全满足使用要求，并获得了用户好评。本标准应作为推荐性标准在国内推使用，作为检验、验收的依据。

秦皇岛冶金机械有限公司

2006．8