ICS 21.200

J 17

中华人民共和国国家标准

GB/T 16444—200×

代替 GB/T 16444-1996、GB/T 16446-1996

平面二次包络环面蜗杆

减速器

Planar double-enveloping worm gearing reducer

（报批稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局     中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员  会   发布

目    录

前言

1 范围  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  1

2 规范性引用文件  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  1

3 型式与基本参数  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  1

4 减速器的润滑· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  8

5 减速器的承载能力及传动效率  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  8

6 技术要求 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  17

7 减速器的整机技术要求· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  18

8 试验方法  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  18

9 验收规则  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  19

10 标志、包装、运输 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  19

附录A （资料性附录） 减速器的选用方法   · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  20

前    言

本标准是将GB/T16444-1996 《平面二次包络环面蜗杆减速器系列、润滑和承载能力》和GB/T16446-1996 《平面二次包络环面蜗杆减速器技术条件》整合修订为一个标准。

本标准代替GB/T16444-1996 《平面二次包络环面蜗杆减速器系列、润滑和承载能力》和GB/T16446-1996 《平面二次包络环面蜗杆减速器技术条件》。

本标准主要修改内容如下：

— 标准名称改为《平面二次包络环面蜗杆减速器》；

- 规范性引用文件采用最新标准，并删除了正文中未涉及的引用标准；

- 对蜗杆上置式减速器和蜗杆下置式减速器的地脚螺栓孔位置尺寸以及蜗杆输入端长度进行了修改；

- 对额定输入功率表中的中心距400mm以上的额定输入功率和额定输出转矩进行了修改。

本标准的附录A 是资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由中冶集团北京冶金设备研究设计总院归口。

本标准主要起草单位：北京首钢机电有限公司机械厂、北京理工大学、中钢集团西安重机有限公司。

本标准主要起草人：张德华、赵国珊、朱启庄、刘文同、张建刚、王建军。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：GB/T16444-1996、GB/T16446-1996。

平面二次包络环面蜗杆减速器

- 1 范围

本标准规定了PWU、PWO、PWS三个系列的平面二次包络环面蜗杆减速器（以下简称减速器）的基本参数、润滑与承载能力、技术要求、技术性能、试验方法、验收规则、标志及包装。

本标准适用于冶金、矿山、起重、运输、石油、化工、建筑等行业机械设备的减速传动。

本标准适用的工作条件：

a) 两轴交角90°；

b) 蜗杆转速不超过1500 r/min；

c) 中心距为80 mm ~ 710mm、速比为10~63；

d) 工作环境温度为 -40℃ ~ 40℃ (当环境温度低于0℃时，起动前应将润滑油加热到0℃以上)；

e) 蜗杆轴可正、反向运转。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 699                          优质碳素结构钢

GB/T 1176-1987                    铸造铜合金技术条件（neq ISO 1338:1977）

GB/T 3077                         合金结构钢(GB/T 3077-1999 neq DIN EN 10083-1:1991)

GB/T 9439                         灰铸铁件

GB/T 11352                        一般工程用铸造碳钢件（GB/T 11352-2004确认 NEQ ISO 3755:1991）

GB/T 13384                        机电产品包装 通用技术条件

GB/T 16445                        平面二次包络环面蜗杆传动 精度

- 3 型式与基本参数

3.1  型式

本标准包括PWU（蜗杆在蜗轮之下）、PWO(蜗杆在蜗轮之上)、PWS(蜗杆在蜗轮一侧)三个系列。每个系列有三种装配形式，用代号Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表示（见图1～图5）。

3.2  基本参数

3.2.1  减速器中心距a见表1。

表1  减速器中心距a                                mm

| 第一系列 | 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 |
| --- | --- |
| 第二系列 | 140 180 225 280 355 450 560 710 |
| 注：优先选用第一系列。 |  |

3.2.2  减速器公称传动比 ί 见表2。

表2  减速器公称传动比 ί

| 第一系列 | 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 |
| --- | --- |
| 第二系列 | 14 18 22.4 28 35.5 45 56 |
| 注：优先选用第一系列。 |  |

3.3  型号与标记示例

3.3.1  型号

PW           ━

标准号

冷却方式（风扇冷却“F”,自然冷却不标注）

装配形式

公称传动比

中心距，mm

蜗杆位置，“U”为下置，“Ｏ”为上置，“S”为侧置

平面二次包络环面蜗杆减速器

3.3.2  标记示例

中心距125mm，公称传动比20，第一种装配，蜗杆在蜗轮之下，自然冷却（无风扇）的平面二次包络环面减速器标记为：

减速器   PWU 125-20I GB/T 16444-200X

3.4  减速器的外形与结构尺寸

3.4.1  PWU型减速器的外形结构和尺寸见图1、图2，表3、表4。

3.4.2  PWO型减速器的外形结构和尺寸见图3、图4，表5、表6。

3.4.3  PWS型减速器的外形结构和尺寸见图5，表7。

图1  PWU型减速器外形结构图

表3   PWU型减速器的外形尺寸(整体式)                         mm

| a | H1 | B | B1 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | d1 | b1 | t1 | l1 | d2 | b2 | t2 | l2 | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 100 | 250 | 190 | 112 | 80 | 14 | 315 | 160 | 160 | 125 | 180 | 100 | 90 | 25 | 8 | 28 | 42 | 45 | 14 | 48.5 | 82 | 30 |
| 100 | 112 | 300 | 236 | 130 | 100 | 16 | 355 | 200 | 200 | 160 | 212 | 125 | 118 | 32 | 10 | 35 | 58 | 55 | 16 | 59 | 82 | 35 |
| 125 | 125 | 355 | 280 | 160 | 118 | 18 | 450 | 236 | 236 | 190 | 250 | 150 | 140 | 38 | 10 | 41 | 58 | 65 | 18 | 69 | 105 | 38 |
| 140 | 140 | 400 | 315 | 180 | 132 | 20 | 500 | 265 | 265 | 212 | 280 | 160 | 160 | 42 | 12 | 45 | 82 | 70 | 20 | 74.5 | 105 | 40 |
| 160 | 160 | 450 | 355 | 200 | 140 | 21 | 560 | 300 | 300 | 236 | 315 | 190 | 180 | 48 | 14 | 51.5 | 82 | 80 | 22 | 85 | 130 | 42 |
| 180 | 180 | 500 | 400 | 225 | 160 | 22 | 630 | 335 | 335 | 265 | 355 | 212 | 200 | 56 | 16 | 60 | 82 | 90 | 25 | 95 | 130 | 45 |
| 200 | 200 | 560 | 450 | 250 | 180 | 24 | 710 | 355 | 355 | 300 | 400 | 236 | 224 | 60 | 18 | 64 | 105 | 100 | 28 | 106 | 165 | 50 |
| 225 | 225 | 630 | 500 | 280 | 200 | 26 | 800 | 400 | 400 | 315 | 450 | 265 | 250 | 65 | 18 | 69 | 105 | 110 | 28 | 116 | 165 | 53 |
| 250 | 250 | 670 | 530 | 300 | 224 | 28 | 850 | 450 | 450 | 355 | 500 | 280 | 280 | 70 | 20 | 74.5 | 105 | 125 | 32 | 132 | 165 | 56 |
| 280 | 280 | 800 | 600 | 355 | 250 | 30 | 950 | 475 | 475 | 400 | 560 | 315 | 315 | 85 | 22 | 90 | 130 | 140 | 36 | 148 | 200 | 60 |
| 315 | 315 | 900 | 670 | 375 | 280 | 32 | 1060 | 560 | 560 | 450 | 630 | 355 | 355 | 90 | 25 | 95 | 130 | 150 | 36 | 158 | 200 | 67 |
| 355 | 355 | 1000 | 750 | 425 | 315 | 35 | 1250 | 670 | 670 | 500 | 710 | 400 | 400 | 100 | 28 | 106 | 165 | 170 | 40 | 179 | 240 | 75 |

图2  PWU型减速器外形结构图

表4   PWU型减速器的外形尺寸(剖分式)                             mm

| a | H1 | B | B1 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d1 | b1 | t1 | l1 | d2 | b2 | t2 | l2 | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 355 | 900 | 800 | 400 | 355 | 35 | 1250 | 670 | 600 | 450 | 630 | 375 | 110 | 28 | 116 | 165 | 180 | 45 | 190 | 240 | 55 |
| 450 | 400 | 1000 | 900 | 450 | 400 | 39 | 1400 | 750 | 670 | 500 | 710 | 425 | 125 | 32 | 132 | 165 | 200 | 45 | 210 | 280 | 60 |
| 500 | 450 | 1120 | 1000 | 500 | 450 | 42 | 1600 | 850 | 750 | 560 | 800 | 475 | 130 | 32 | 137 | 200 | 220 | 50 | 231 | 280 | 65 |
| 560 | 500 | 1250 | 1120 | 560 | 500 | 45 | 1800 | 950 | 850 | 630 | 900 | 530 | 150 | 36 | 158 | 200 | 250 | 56 | 262 | 330 | 72 |
| 630 | 560 | 1400 | 1250 | 630 | 560 | 48 | 2000 | 1060 | 950 | 710 | 1000 | 600 | 170 | 40 | 179 | 240 | 280 | 63 | 292 | 380 | 80 |
| 710 | 630 | 1600 | 1400 | 710 | 630 | 52 | 2240 | 1180 | 1060 | 800 | 1250 | 670 | 190 | 45 | 200 | 280 | 320 | 70 | 334 | 380 | 88 |

图3  PWO型减速器外形结构图

表5  PWO型减速器的外形尺寸(整体式)                           mm

| a | H1 | B | B1 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | d 1 | b1 | t 1 | l 1 | d2 | b 2 | t2 | l 2 | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 125 | 250 | 190 | 112 | 80 | 14 | 300 | 160 | 160 | 125 | 180 | 100 | 90 | 25 | 8 | 28 | 42 | 45 | 14 | 48.5 | 82 | 30 |
| 100 | 160 | 300 | 236 | 130 | 100 | 16 | 375 | 200 | 200 | 160 | 212 | 125 | 118 | 32 | 10 | 35 | 58 | 55 | 16 | 59 | 82 | 35 |
| 125 | 180 | 355 | 280 | 160 | 118 | 18 | 425 | 236 | 236 | 190 | 250 | 150 | 140 | 38 | 10 | 41 | 58 | 65 | 18 | 69 | 105 | 38 |
| 140 | 200 | 400 | 315 | 180 | 132 | 20 | 475 | 265 | 265 | 212 | 280 | 160 | 160 | 42 | 12 | 45 | 82 | 70 | 20 | 74.5 | 105 | 40 |
| 160 | 215 | 450 | 355 | 200 | 140 | 21 | 530 | 300 | 300 | 236 | 315 | 190 | 180 | 48 | 14 | 51.5 | 82 | 80 | 22 | 85 | 130 | 42 |
| 180 | 250 | 500 | 400 | 225 | 160 | 22 | 600 | 335 | 335 | 265 | 355 | 212 | 200 | 56 | 16 | 60 | 82 | 90 | 25 | 95 | 130 | 45 |
| 200 | 280 | 560 | 450 | 250 | 180 | 24 | 670 | 355 | 355 | 300 | 400 | 236 | 224 | 60 | 18 | 64 | 105 | 100 | 28 | 106 | 165 | 50 |
| 225 | 315 | 630 | 500 | 280 | 200 | 26 | 750 | 400 | 400 | 315 | 450 | 265 | 250 | 65 | 18 | 69 | 105 | 110 | 28 | 116 | 165 | 53 |
| 250 | 355 | 670 | 530 | 300 | 224 | 28 | 850 | 450 | 450 | 355 | 500 | 280 | 280 | 70 | 20 | 74.5 | 105 | 125 | 32 | 132 | 165 | 57 |
| 280 | 400 | 800 | 600 | 355 | 250 | 30 | 900 | 475 | 475 | 400 | 560 | 315 | 315 | 85 | 22 | 90 | 130 | 140 | 36 | 148 | 200 | 60 |
| 315 | 450 | 900 | 670 | 375 | 280 | 32 | 1000 | 560 | 560 | 450 | 630 | 355 | 355 | 90 | 25 | 95 | 130 | 150 | 36 | 158 | 200 | 67 |
| 355 | 500 | 1000 | 750 | 425 | 315 | 35 | 1180 | 670 | 670 | 500 | 710 | 400 | 400 | 100 | 28 | 106 | 165 | 170 | 40 | 179 | 240 | 75 |

图4  PWO型减速器外形结构图

表6  PWO型减速器的外形尺寸(剖分式)                         mm

| a | H1 | B | B1 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d1 | b1 | t1 | l1 | d2 | b2 | t2 | l2 | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 500 | 900 | 800 | 400 | 355 | 35 | 1250 | 670 | 600 | 450 | 630 | 375 | 110 | 28 | 116 | 165 | 180 | 45 | 190 | 240 | 55 |
| 450 | 560 | 1000 | 900 | 450 | 400 | 39 | 1400 | 750 | 670 | 500 | 710 | 425 | 125 | 32 | 132 | 165 | 200 | 45 | 210 | 280 | 60 |
| 500 | 630 | 1120 | 1000 | 500 | 450 | 42 | 1600 | 850 | 750 | 560 | 800 | 475 | 130 | 32 | 137 | 200 | 220 | 50 | 231 | 280 | 65 |
| 560 | 710 | 1250 | 1120 | 560 | 500 | 45 | 1800 | 950 | 850 | 630 | 900 | 530 | 150 | 36 | 158 | 200 | 250 | 56 | 262 | 330 | 72 |
| 630 | 800 | 1400 | 1250 | 630 | 560 | 48 | 2000 | 1060 | 950 | 710 | 1000 | 600 | 170 | 40 | 179 | 240 | 280 | 63 | 292 | 380 | 80 |
| 710 | 900 | 1600 | 1400 | 710 | 630 | 52 | 2240 | 1180 | 1060 | 800 | 1250 | 670 | 190 | 45 | 200 | 280 | 320 | 70 | 334 | 380 | 88 |

图5  PWS型减速器外形结构图

表7  PWS减速器的外形尺寸                              mm

| a | H1 | B | B1 | C | C1 | C2 | D | H | #### L | L1 | L2 | L3 | d1 | b1 | t1 | l1 | d2 | b2 | t2 | l2 | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 95 | 100 | 315 | 80 | 265 | 80 | 14 | 200 | 160 | 118 | 118 | 170 | 25 | 8 | 28 | 42 | 45 | 14 | 48.5 | 82 | 30 |
| 100 | 125 | 125 | 355 | 100 | 315 | 100 | 16 | 236 | 200 | 140 | 140 | 212 | 32 | 10 | 35 | 58 | 55 | 16 | 59 | 82 | 35 |
| 125 | 140 | 140 | 400 | 118 | 355 | 118 | 18 | 280 | 236 | 170 | 170 | 250 | 38 | 10 | 41 | 58 | 65 | 18 | 69 | 105 | 38 |
| 140 | 160 | 160 | 450 | 132 | 400 | 132 | 20 | 300 | 265 | 190 | 190 | 280 | 42 | 12 | 45 | 82 | 70 | 20 | 74.5 | 105 | 40 |
| 160 | 180 | 180 | 500 | 150 | 450 | 150 | 21 | 335 | 300 | 212 | 212 | 315 | 48 | 14 | 51.5 | 82 | 80 | 22 | 85 | 130 | 42 |
| 180 | 200 | 200 | 560 | 170 | 500 | 160 | 22 | 375 | 335 | 236 | 236 | 355 | 56 | 16 | 60 | 82 | 90 | 25 | 95 | 130 | 45 |
| 200 | 224 | 224 | 630 | 190 | 560 | 170 | 24 | 425 | 355 | 265 | 265 | 400 | 60 | 18 | 64 | 105 | 100 | 28 | 106 | 165 | 48 |
| 225 | 250 | 250 | 710 | 212 | 630 | 190 | 26 | 475 | 400 | 300 | 300 | 425 | 65 | 18 | 69 | 105 | 110 | 28 | 116 | 165 | 50 |
| 250 | 280 | 280 | 800 | 245 | 710 | 200 | 28 | 530 | 450 | 355 | 355 | 475 | 70 | 20 | 74.5 | 105 | 125 | 32 | 132 | 165 | 52 |
| 280 | 315 | 315 | 900 | 265 | 800 | 224 | 30 | 600 | 500 | 375 | 375 | 530 | 85 | 22 | 90 | 130 | 140 | 36 | 148 | 200 | 55 |
| 315 | 355 | 355 | 1000 | 300 | 900 | 250 | 32 | 670 | 560 | 425 | 425 | 560 | 90 | 25 | 95 | 130 | 150 | 36 | 158 | 200 | 58 |
| 355 | 400 | 400 | 1120 | 335 | 1000 | 265 | 35 | 750 | 600 | 450 | 450 | 670 | 100 | 28 | 106 | 165 | 170 | 40 | 179 | 240 | 62 |
| 400 | 450 | 450 | 1250 | 375 | 1120 | 315 | 35 | 850 | 670 | 500 | 500 | 710 | 110 | 28 | 116 | 165 | 180 | 45 | 190 | 240 | 65 |
| 450 | 500 | 500 | 1400 | 425 | 1250 | 355 | 39 | 950 | 750 | 560 | 560 | 800 | 125 | 32 | 132 | 165 | 200 | 45 | 210 | 280 | 70 |
| 500 | 560 | 560 | 1600 | 475 | 1400 | 400 | 42 | 1060 | 800 | 600 | 600 | 900 | 130 | 32 | 137 | 200 | 220 | 50 | 231 | 280 | 75 |
| 560 | 630 | 630 | 1800 | 530 | 1600 | 450 | 45 | 1180 | 900 | 670 | 670 | 1000 | 150 | 36 | 158 | 200 | 250 | 56 | 262 | 330 | 78 |
| 630 | 710 | 710 | 2000 | 600 | 1800 | 500 | 48 | 1320 | 1000 | 750 | 750 | 1100 | 170 | 40 | 179 | 240 | 280 | 63 | 292 | 380 | 82 |
| 710 | 800 | 800 | 2240 | 670 | 2000 | 560 | 52 | 1500 | 1120 | 850 | 850 | 1250 | 190 | 45 | 200 | 280 | 320 | 70 | 334 | 380 | 88 |

4 减速器的润滑

4.1   减速器一般采用油池润滑，当蜗杆计算圆周滑动速度Vs＞10m/s时，采用强制润滑。

4.2   减速器用润滑油黏度指数（Ⅵ）应大于100。

4.3   减速器采用合成蜗轮蜗杆油。

4.4   减速器润滑油油品按表8规定。允许采用润滑性能相当或更高的油品。

表8 减速器润滑油

| 输入转速 r/min | 中心距，mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 140 180 225 280 355 450 560 710 |  |  |  |  |
| 1500 1000 750 500 |  |  |  | 320蜗轮蜗杆油1） |  |
|  |  |  | 460蜗轮蜗杆油 |  |  |
|  | 680蜗轮蜗杆油 |  |  |  |  |
| 注：1) 建议采用强制润滑。 |  |  |  |  |  |

4.5 减速器轴承采用飞溅润滑，也可用脂润滑。

5 减速器的承载能力及传动效率

5.1 减速器的额定输入功率P1 (kW) 和额定输出转矩T2 ( N·m) 见表9。

表9  减速器的额定输入功率P1 (kW) 和额定输出转矩T2 ( N·m)

| 公 称 传动比 ί | 输入转速 n1 r/min | 功率转矩 | 中 心 距， (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80 |  | 100 |  | 125 |  | 140 |  | 160 |  | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 |  |
|  |  |  | 额 定 输 入 功 率 P1（kW） / 额 定 输 出 转 矩 T2 ( N·m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1500 | P1 T2 | 6.71 384 | 11.5 666 |  | 19.7 1141 |  | 25.9 1516 |  | 35.7 2093 |  | 47.5 2811 |  | 61.2 3626 | 81.4 4870 | 105 6280 | 138 8343 | 183 11087 | 245 14795 | 326 19716 | 434 26247 | — | — | — |  | — |
|  | 1000 | P1 T2 | 6.20 533 | 10.6 923 |  | 18.2 1581 |  | 23.9 2102 |  | 33.0 2901 |  | 43.9 3897 |  | 56.6 5025 | 75.2 6749 | 97.0 8703 | 127 11563 | 169 15366 | 226 20505 | 301 27305 | 401 36377 | 517 46900 | 679 61596 | 902 81825 |  | 1204 109221 |
|  | 750 | P1 T2 | 5.22 591 | 8.94 1019 |  | 15.3 1755 |  | 20.1 2333 |  | 27.8 3220 |  | 36.9 4326 |  | 47.6 5579 | 63.3 7494 | 81.6 9664 | 107 12842 | 143 17064 | 190 22772 | 254 30399 | 337 40332 | 435 52061 | 572 68457 | 760 90957 |  | 1014 121356 |
|  | 500 | P1 T2 | 4.20 697 | 7.20 1202 |  | 12.3 2071 |  | 16.2 2754 |  | 22.4 3801 |  | 29.7 5107 |  | 38.3 6586 | 50.9 8849 | 65.7 11412 | 86..3 15167 | 115 20145 | 153 26896 | 204 35843 | 271 47615 | 350 61496 | 460 80822 | 611 107354 |  | 816 143373 |
| 12.5 | 1500 | P1 T2 | 5.88 417 | 10.1 722 |  | 17.3 1237 |  | 22.7 1645 |  | 31.3 2270 |  | 41.7 3066 |  | 53.7 3954 | 71.4 5311 | 92.0 6849 | 121 9100 | 161 12092 | 215 16137 | 286 21507 | 380 28575 | 490 36847 | — | — |  | — |
|  | 1000 | P1 T2 | 5.26 558 | 9.00 968 |  | 15.4 1658 |  | 20.3 2204 |  | 28.0 3042 |  | 37.2 4109 |  | 48.0 5298 | 63.8 7117 | 82.2 9178 | 108 12194 | 144 16204 | 192 21624 | 256 28876 | 340 38351 | 438 49405 | 576 64971 | 765 86290 |  | 1012 114151 |
|  | 750 | P1 T2 | 4.31 604 | 7.39 1041 |  | 12.7 1794 |  | 16.7 2386 |  | 23.0 3293 |  | 30.5 4448 |  | 39.4 5737 | 52.3 7665 | 67.5 9884 | 88.7 13135 | 118 17454 | 157 23292 | 210 31081 | 279 41295 | 360 53283 | 473 70008 | 628 92950 |  | 838 124032 |
|  | 500 | P1 T2 | 3.29 676 | 5.65 1166 |  | 9.67 2009 |  | 12.7 2672 |  | 17.6 3688 |  | 23.3 4956 |  | 30.1 6392 | 40.0 8589 | 51.5 11076 | 67.8 14722 | 90.0 19563 | 120 25819 | 160 34758 | 213 46272 | 275 59741 | 361 78424 | 480 104275 |  | 640 139033 |
| 14 | 1500 | P1 T2 | 5.45 430 | 9.34 745 |  | 16.0 1277 |  | 21.0 1688 |  | 29.0 2330 |  | 38.6 3165 |  | 49.8 4082 | 66.1 5483 | 85.3 7070 | 112 9395 | 149 12484 | 199 16660 | 265 22201 | 352 29489 | 454 38035 | 597 50015 | — |  | — |
|  | 1000 | P1 T2 | 4.90 580 | 8.40 1005 |  | 14.4 1723 |  | 18.9 2277 |  | 26.1 3143 |  | 34.7 4269 |  | 44.8 5506 | 59.5 7396 | 76.7 9537 | 101 12673 | 134 16840 | 179 22472 | 239 30034 | 317 39836 | 409 51397 | 537 67482 | 714 89725 |  | 953 119759 |
|  | 750 | P1 T2 | 4.00 620 | 6.85 1075 |  | 11.7 1853 |  | 15.4 2464 |  | 21.3 3401 |  | 28.3 4544 |  | 36.5 5860 | 48.5 7917 | 62.6 10209 | 82.3 13568 | 109 18029 | 146 24060 | 195 24567 | 259 42704 | 334 55070 | 438 72217 | 583 96125 |  | 777 128111 |
|  | 500 | P1 T2 | 3.06 695 | 5.24 1205 |  | 8.98 2078 |  | 11.8 2761 |  | 16.3 3814 |  | 21.7 5097 |  | 27.9 6572 | 37.1 8833 | 47.8 11391 | 62.9 15143 | 83.6 20122 | 112 26852 | 149 35855 | 198 47646 | 255 61362 | 335 80613 | 446 107323 |  | 595 143178 |

续表9

| 公 称 传动比 ί | 输入转速n1 r/min | 功率转矩 | 中 心 距， (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |  | 710 |
|  |  |  | 额 定 输 入 功 率 P1 (kW) / 额 定 输 出 转 矩 T2 (N·m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1500 | P1 T2 | 4.98 446 | 8.54 774 | 14.6 1326 | 19.2 1763 | 26.5 2433 | 35.3 3233 | 45.5 4169 | 60.4 5663 | 77.9 7303 | 102 9706 | 136 12897 | 182 17211 | 242 22924 | 322 30512 | 415 39311 | 546 51720 | — | — |  |
|  | 1000 | P1 T2 | 4.51 606 | 7.73 1051 | 13.2 1801 | 17.4 2394 | 24.0 3305 | 31.9 4391 | 41.2 5663 | 54.7 7692 | 70.6 9920 | 92.8 13183 | 123 17517 | 165 23377 | 219 31118 | 292 41490 | 376 53426 | 494 70192 | 657 93353 | 877 124612 |  |
|  | 750 | P1 T2 | 3.65 643 | 6.25 1108 | 10.7 1920 | 14.1 2553 | 19.4 3524 | 25.8 4735 | 33.3 6106 | 44.3 8114 | 57.1 10464 | 75.0 14062 | 99.7 18685 | 133 24935 | 177 33172 | 236 44230 | 304 56974 | 400 74966 | 531 99517 | 709 132877 |  |
|  | 500 | P1 T2 | 2.62 725 | 4.84 1250 | 8.29 2154 | 10.9 2865 | 15.0 3954 | 20.0 5316 | 25.8 6855 | 34.3 9214 | 44.2 11881 | 58.1 15797 | 77.2 20991 | 103 28013 | 137 37258 | 183 49768 | 235 63910 | 309 84034 | 411 111774 | 549 149304 |  |
| 18 | 1500 | P1 T2 | 4.59 460 | 7.86 793 | 13.5 1359 | 17.7 1817 | 24.4 2508 | 32.5 3351 | 41.9 4321 | 55.7 5742 | 71.8 7405 | 94.4 9951 | 125 13223 | 167 17646 | 223 23509 | 297 31310 | 383 40376 | 503 53027 | — | — |  |
|  | 1000 | P1 T2 | 3.92 587 | 6.72 1017 | 11.5 1742 | 15.1 2316 | 20.9 3197 | 27.8 4296 | 35.8 5540 | 47.6 7362 | 61.4 9493 | 80.7 12757 | 107 16952 | 143 22623 | 191 30203 | 254 40165 | 327 51708 | 430 67997 | 571 90293 | 762 120496 |  |
|  | 750 | P1 T2 | 3.29 646 | 5.65 1113 | 9.67 1929 | 12.7 2565 | 17.6 3540 | 23.3 4785 | 30.1 6170 | 40.0 8246 | 51.5 10633 | 67.8 13978 | 90.0 18574 | 120 24787 | 160 33368 | 213 44421 | 275 57351 | 361 75287 | 480 100104 | 640 133472 |  |
|  | 500 | P1 T2 | 2.51 716 | 4.30 1235 | 7.37 2128 | 9.69 2831 | 13.4 3908 | 17.8 5254 | 22.9 6776 | 30.5 9109 | 39.3 11746 | 51.6 15620 | 68.6 20756 | 91.6 27698 | 122 36907 | 162 49007 | 209 63225 | 275 83191 | 366 110720 | 488 147626 |  |
| 20 | 1500 | P1 T2 | 4.20 462 | 7.19 797 | 12.3 1365 | 16.2 1815 | 22.4 2505 | 29.7 3386 | 38.3 4367 | 50.9 5835 | 65.7 7524 | 86.3 9882 | 115 13144 | 153 17541 | 204 23636 | 271 31398 | 350 40551 | 460 53296 | — | — |  |
|  | 1000 | P1 T2 | 3.61 593 | 6.18 1021 | 10.6 1761 | 13.9 2341 | 19.2 3231 | 25.5 4367 | 32.9 5632 | 43.8 7525 | 56.5 9704 | 74.2 12757 | 98.6 16952 | 132 22623 | 176 30587 | 233 40493 | 301 52311 | 395 68648 | 525 91241 | 701 121828 |  |
|  | 750 | P1 T2 | 2.98 641 | 5.11 1106 | 8.75 1917 | 11.5 2549 | 15.9 3519 | 21.1 4783 | 27.2 6168 | 36.2 8243 | 46.6 10629 | 61.3 14052 | 81.5 18672 | 109 24918 | 145 33231 | 193 44231 | 248 56836 | 327 74941 | 434 99462 | 579 132693 |  |
|  | 500 | P1 T2 | 2.31 725 | 3.97 1250 | 6.79 2154 | 8.93 2866 | 12.3 3956 | 16.4 5320 | 21.1 6860 | 28.1 9223 | 36.2 11894 | 47.6 15817 | 63.2 21018 | 84.4 28049 | 113 37550 | 150 49846 | 193 64135 | 254 84406 | 337 111987 | 450 149537 |  |

续表9

| 公 称 传动比 ί | 输入转速n1 r/min | 功率转矩 | 中 心 距， (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 |  | 250 |  | 280 |  | 315 |  | 355 |  | 400 |  | 450 |  | 500 |  | 560 | 630 | 710 |
|  |  |  | 额 定 输 入 功 率 P1（kW） / 额 定 输 出 转 矩 T2 ( N·m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | 1500 | P1 T2 | 3.84 496 | 6.59 808 | 11.3 1384 | 14.8 1841 | 20.5 2541 | 27.2 3435 | 35.1 4429 | 46.6 5919 | 60.1 7633 |  | 79.1 10147 |  | 105 13483 |  | 140 17993 |  | 187 23999 |  | 248 31827 |  | 320 41068 |  | 421 54030 |  | — | — |
|  | 1000 | P1 T2 | 3.29 599 | 5.65 1039 | 9.67 1780 | 12.7 2367 | 17.6 3267 | 23.3 4416 | 30.1 5695 | 40.0 7610 | 51.5 9813 |  | 67.8 13046 |  | 90.0 17336 |  | 120 23134 |  | 160 30801 |  | 213 41004 |  | 275 52939 |  | 361 69495 |  | 480 92404 | 640 123205 |
|  | 750 | P1 T2 | 2.75 654 | 4.70 1134 | 8.06 1943 | 10.6 2584 | 14.6 3567 | 19.4 4851 | 25.1 6256 | 33.3 8360 | 43.0 10781 |  | 56.5 14334 |  | 75.0 19048 |  | 100 25419 |  | 134 34013 |  | 177 44927 |  | 229 58126 |  | 301 76401 |  | 400 101530 | 534 135543 |
|  | 500 | P1 T2 | 2.12 729 | 3.63 1258 | 6.22 2155 | 8.18 2868 | 11.3 3959 | 15.0 5325 | 19.3 6867 | 25.7 9234 | 33.1 11908 |  | 43.6 15935 |  | 57.9 21174 |  | 77.2 28257 |  | 103 37674 |  | 137 50110 |  | 177 64740 |  | 232 84857 |  | 308 112656 | 412 150695 |
| 25 | 1500 | P1 T2 | 3.45 467 | 5.91 810 | 10.1 1387 | 13.3 1845 | 18.4 2546 | 24..4 3423 | 31.5 4414 | 41.9 5898 | 54.0 7606 |  | 71.0 10056 |  | 94.3 13363 |  | 126 17832 |  | 168 23796 |  | 223 31586 |  | 288 40793 |  | 378 53541 |  | — | — |
|  | 1000 | P1 T2 | 2.94 590 | 5.04 1023 | 8.64 1773 | 11.4 2358 | 15.7 3255 | 20.8 4376 | 26.9 5643 | 35.7 7541 | 46.0 9724 |  | 60.5 12856 |  | 80.4 17083 |  | 107 22797 |  | 143 30383 |  | 190 40368 |  | 245 52054 |  | 322 68414 |  | 428 90935 | 572 121530 |
|  | 750 | P1 T2 | 2.51 663 | 4.30 1143 | 7.37 1971 | 9.69 2622 | 13.4 3619 | 17.8 4865 | 22.9 6274 | 30.5 8434 | 39.3 10876 |  | 51.6 14463 |  | 68.6 19218 |  | 91.6 25646 |  | 122 34173 |  | 162 45377 |  | 209 58542 |  | 275 77029 |  | 366 102518 | 488 136691 |
|  | 500 | P1 T2 | 1.88 710 | 3.23 1225 | 5.53 2112 | 7.27 2811 | 10.0 3880 | 13.3 5187 | 17.2 6689 | 22.8 9052 | 29.5 14091 |  | 38.7 15716 |  | 51.5 20883 |  | 68.7 27869 |  | 91.6 37174 |  | 122 49512 |  | 157 63716 |  | 206 83601 |  | 274 111198 | 366 148535 |
| 28 | 1500 | P1 T2 | 3.10 453 | 5.31 786 | 9.10 1354 | 12.0 1791 | 16.5 2472 | 21.9 3324 | 28.3 4287 | 37.6 5763 | 48.7 7432 |  | 63.7 9940 |  | 84.7 13209 |  | 113 17627 |  | 151 23551 |  | 200 31193 |  | 250 38992 |  | 340 53029 |  | — | — |
|  | 1000 | P1 T2 | 2.71 593 | 4.64 1023 | 7.95 1764 | 10.4 2346 | 14.4 3239 | 19.2 4355 | 24.7 5616 | 32.8 7550 | 42.3 9737 |  | 55.7 13023 |  | 74.0 17306 |  | 98.7 23094 |  | 132 30881 |  | 175 40941 |  | 226 52872 |  | 297 69483 |  | 394 92176 | 526 123058 |
|  | 750 | P1 T2 | 2.27 657 | 3.90 1133 | 6.68 1953 | 8.78 2589 | 12.1 3587 | 16.1 4823 | 20.8 6220 | 27.6 8364 | 35.6 10786 |  | 46.8 14346 |  | 62.2 19063 |  | 83.0 25439 |  | 111 34031 |  | 147 45068 |  | 190 58251 |  | 249 76340 |  | 331 101480 | 442 135511 |
|  | 500 | P1 T2 | 1.80 743 | 3.09 1281 | 5.30 2196 | 6.96 2905 | 9.61 4010 | 12.8 5397 | 16.5 6959 | 21.9 9365 | 28.2 12077 |  | 37.1 16174 |  | 49.3 21492 |  | 65.8 28681 |  | 87.8 38265 |  | 117 50991 |  | 150 65372 |  | 198 86292 |  | 263 114620 | 351 152972 |

续表9

| 公 称 传动比 ί | 输入转速n1 r/min | 功率转矩 | 中 心 距， (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80 | 100 |  | 125 | 140 |  | 160 |  |  | 180 |  | 200 |  | 225 |  | 250 | 280 |  |  | 315 | 355 | 400 |  |  | 450 | 500 |  | 560 |  | 630 |  | 710 |  |
|  |  |  | 额 定 输 入 功 率 P1（kW） / 额 定 输 出 转 矩 T2 ( N·m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.5 | 1500 | P1 T2 | 2.78 447 | 4.77 770 | 8.18 1328 |  |  | 10.7 1768 |  | 14.8 2440 | 19.7 3282 |  | 25.4 4232 |  | 33.8 5691 |  | 43.6 7339 |  |  | 57.3 9763 | 76.1 12974 |  | 102 17313 |  | 135 23010 | 180 30681 |  |  | 232 39544 |  | 305 51987 |  | — |  | — |
|  | 1000 | P1 T2 | 2.43 585 | 4.17 1009 | 7.14 1740 |  |  | 9.39 2315 |  | 13.0 3196 | 17.2 4299 |  | 22.2 5543 |  | 29.5 7455 |  | 38.0 9614 |  |  | 50.0 12789 | 66.5 16994 |  | 88.7 22678 |  | 118 30170 | 157 40141 |  |  | 203 51902 |  | 266 68009 |  | 354 90509 |  | 473 120934 |
|  | 750 | P1 T2 | 1.80 572 | 3.09 986 | 5.30 1700 |  |  | 6.96 2263 |  | 9.61 3123 | 12.8 4201 |  | 16.5 5418 |  | 21.9 7287 |  | 28.2 9397 |  |  | 37.1 12502 | 49.3 16613 |  | 65.8 22170 |  | 87.8 29578 | 117 39416 |  |  | 150 50533 |  | 198 66704 |  | 263 88602 |  | 351 118248 |
|  | 500 | P1 T2 | 1.57 708 | 2.69 1221 | 4.61 2106 |  |  | 6.06 2787 |  | 8.36 3847 | 11.1 5146 |  | 14.3 6636 |  | 19.0 8932 |  | 24.5 11519 |  |  | 32.3 15337 | 42.9 20380 |  | 57.2 27196 |  | 76.3 36262 | 101 48001 |  |  | 131 62258 |  | 172 81744 |  | 228 108358 |  | 305 144952 |
| 35.5 | 1500 | P1 T2 | 2.43 431 | 4.17 744 | 7.14 1283 |  |  | 9.39 1697 |  | 13.0 2343 | 17.2 3152 |  | 22.2 4065 |  | 29.5 5468 |  | 38.0 7051 |  |  | 50.0 9439 | 66.5 12543 |  | 88.7 16738 |  | 118 22267 | 157 29627 |  |  | 203 38367 |  | 266 50195 |  | — |  | — |
|  | 1000 | P1 T2 | 2.20 584 | 3.76 1008 | 6.45 1738 |  |  | 8.48 2299 |  | 11.7 3174 | 15.6 4270 |  | 20.0 5507 |  | 26.6 7408 |  | 34.4 9553 |  |  | 45.2 12788 | 60.0 16993 |  | 80.1 22677 |  | 107 30287 | 142 40194 |  |  | 183 51799 |  | 241 68217 |  | 320 90578 |  | 427 120865 |
|  | 750 | P1 T2 | 1.88 655 | 3.23 1130 | 5.53 1949 |  |  | 7.27 2595 |  | 10.0 3582 | 13.3 4820 |  | 17.2 6216 |  | 22.8 8363 |  | 29.5 10784 |  |  | 38.7 14352 | 51.5 19072 |  | 68.7 25451 |  | 91.6 33950 | 122 45217 |  |  | 157 58189 |  | 206 76349 |  | 274 101552 |  | 366 135650 |
|  | 500 | P1 T2 | 1.49 738 | 2.55 1273 | 4.38 2196 |  |  | 5.75 2906 |  | 7.94 4011 | 10.6 5402 |  | 13.6 6966 |  | 18.1 9318 |  | 23.3 12016 |  |  | 30.6 16108 | 40.7 21405 |  | 54.4 28565 |  | 72.5 38094 | 96.4 50652 |  |  | 124 65154 |  | 163 85646 |  | 217 114019 |  | 290 152376 |
| 40 | 1500 | P1 T2 | 2.27 440 | 3.90 759 | 6.68 1310 |  |  | 8.78 1744 |  | 12.1 2408 | 16.1 3240 |  | 20.8 4178 |  | 27.6 5623 |  | 35.6 7251 |  |  | 46.8 9651 | 62.2 12825 |  | 83.0 17115 |  | 111 22895 | 147 30320 |  |  | 190 39189 |  | 249 51358 |  | 331 68272 |  | — |
|  | 1000 | P1 T2 | 1.88 547 | 3.23 943 | 5.53 1626 |  |  | 7.27 2165 |  | 10.0 2989 | 13.3 4022 |  | 17.2 5187 |  | 22.8 6980 |  | 29.5 9001 |  |  | 38.7 11981 | 51.5 15920 |  | 68.7 21246 |  | 91.6 28340 | 122 37745 |  |  | 157 48574 |  | 206 63734 |  | 274 84772 |  | 366 113235 |
|  | 750 | P1 T2 | 1.65 629 | 2.82 1085 | 4.84 1872 |  |  | 6.36 2494 |  | 8.78 3442 | 11.7 4633 |  | 15.0 5975 |  | 20.0 8041 |  | 25.8 10370 |  |  | 33.9 13805 | 45.0 18345 |  | 60.1 24481 |  | 80.1 32635 | 106 43187 |  |  | 137 55817 |  | 181 73744 |  | 240 97782 |  | 320 130376 |
|  | 500 | P1 T2 | 1.22 659 | 2.08 1138 | 3.57 1964 |  |  | 4.69 2617 |  | 6.48 3613 | 8.61 4867 |  | 11.1 6276 |  | 14.8 8452 |  | 19.0 10900 |  |  | 25.0 14520 | 33.2 19295 |  | 44.3 25748 |  | 59.2 34370 | 78.6 45634 |  |  | 101 58638 |  | 133 77217 |  | 177 102763 |  | 236 137017 |

续表9

| 公 称 传动比 ί | 输入转速n1 r/min | 功率转矩 | 中 心 距， (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80 | 100 | 125 |  | 140 |  | 160 |  | 180 |  | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 |
|  |  |  | 额 定 输 入 功 率 P1（kW） / 额 定 输 出 转 矩 T2 ( N·m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 1500 | P1 T2 | 2.04 435 | 3.49 751 |  | 5.99 1304 |  | 7.87 1737 |  | 10.9 2397 |  | 14.4 3227 | 18.6 4161 | 24.7 5600 | 31.9 7222 | 41.9 9614 | 55.7 12776 | 74.4 17049 | 99.2 22734 | 132 30251 | 170 38960 | 224 51335 | 297 68065 | — |
|  | 1000 | P1 T2 | 1.76 565 | 3.02 975 |  | 5.18 1693 |  | 6.81 2293 |  | 9.40 3112 |  | 12.5 4189 | 16.1 5401 | 21.4 7270 | 27.6 9375 | 36.3 12480 | 48.2 16584 | 64.4 22131 | 85.9 29259 | 114 39189 | 147 50533 | 193 66346 | 257 88347 | 343 117911 |
|  | 750 | P1 T2 | 1.57 661 | 2.69 1140 |  | 4.61 1966 |  | 6.06 2602 |  | 8.36 3592 |  | 11.1 4837 | 14.3 6238 | 19.0 8343 | 24.5 10759 | 32.3 14237 | 42.9 18918 | 57.2 25246 | 76.3 33661 | 101 44558 | 131 43344 | 172 75880 | 228 100585 | 305 134555 |
|  | 500 | P1 T2 | 1.29 773 | 2.22 1334 |  | 3.80 2303 |  | 5.00 3069 |  | 6.90 4238 |  | 9.16 5712 | 11.8 7364 | 15.7 9852 | 20.2 12705 | 26.6 17046 | 35.4 22651 | 47.2 30227 | 63.0 40336 | 83.7 53590 | 108 69148 | 142 90917 | 188 120369 | 252 161346 |
| 50 | 1500 | P1 T2 | 1.84 428 | 3.16 744 |  | 5.41 1275 |  | 7.12 1699 |  | 9.82 2345 |  | 13.1 3157 | 16.8 4072 | 22.4 5482 | 28.8 7069 | 37.9 9414 | 50.4 12510 | 87.2 16694 | 89.7 22270 | 119 29545 | 154 38234 | 202 50151 | 268 66537 | — |
|  | 1000 | P1 T2 | 1.61 560 | 2.76 974 |  | 4.72 1668 |  | 6.21 2223 |  | 8.57 3068 |  | 11.4 4132 | 14.7 5328 | 19.5 7173 | 25.2 9250 | 33.1 12318 | 43.9 16369 | 58.6 21844 | 78.2 29123 | 104 38731 | 134 49903 | 176 65544 | 234 87144 | 312 116192 |
|  | 750 | P1 T2 | 1.33 611 | 2．28 1055 |  | 3.92 1820 |  | 5.15 2425 |  | 7.10 3347 |  | 9.44 4508 | 12.2 5814 | 16.2 7828 | 20.9 10095 | 27.4 13446 | 36.4 17867 | 48.6 23843 | 64.9 31813 | 86.2 42254 | 111 54410 | 146 71567 | 194 95095 | 259 126957 |
|  | 500 | P1 T2 | 1.02 662 | 1.74 1143 |  | 2.99 1973 |  | 3.94 2631 |  | 5.43 3632 |  | 7.22 4895 | 9.31 6313 | 12.4 8507 | 16.0 10970 | 21.0 14622 | 27.9 19430 | 37.2 25929 | 49.6 34575 | 65.9 45937 | 85 59252 | 112 78073 | 149 103864 | 198 138021 |
| 56 | 1500 | P1 T2 | 1.69 430 | 2.89 747 |  | 4.95 1280 |  | 6.51 1706 |  | 8.99 2355 |  | 11.9 3172 | 15.4 4090 | 20.5 5471 | 26.4 7150 | 34.7 9523 | 46.1 12654 | 61.5 16887 | 82.1 22537 | 109 29921 | 141 38705 | 185 50783 | 246 67527 | — |
|  | 1000 | P1 T2 | 1.45 555 | 2.49 964 |  | 4.26 1652 |  | 5.60 2202 |  | 7.73 3039 |  | 10.3 4094 | 13.2 5279 | 17.6 7062 | 22.7 9228 | 29.8 12291 | 39.7 16332 | 52.9 21795 | 70.6 29070 | 93.8 38622 | 121 49822 | 159 65469 | 211 86880 | 282 116114 |
|  | 750 | P1 T2 | 1.33 670 | 2.28 1157 |  | 3.92 1996 |  | 5.14 2661 |  | 7.10 3673 |  | 9.44 4948 | 12.2 6381 | 16.2 8595 | 20.9 11083 | 27.4 14766 | 36.4 19621 | 48.6 24184 | 64.9 34936 | 86.2 46402 | 111 59752 | 146 78593 | 194 104432 | 259 139422 |
|  | 500 | P1 T2 | 1.10 787 | 1.88 1359 |  | 3.22 2345 |  | 4.24 3106 |  | 5.85 4287 |  | 7.78 5780 | 10.0 7453 | 13.3 10118 | 17.2 13048 | 22.6 17274 | 30.0 22954 | 40.1 30631 | 53.4 40834 | 71.0 54293 | 91.6 70045 | 120 91762 | 160 122349 | 213 162878 |

续表9（完）

| 公 称 传动比 ί | 输入 转速n1 r/min | 功率转矩 | 中 心 距， (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |  | 225 |  | 250 |  | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 |  |
|  |  |  | 额 定 输 入 功 率 P1（kW） / 额 定 输 出 转 矩 T2 ( N·m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 1500 | P1 T2 | 1.49 418 | 2.55 727 | 4.38 1246 | 5.75 1661 | 7.94 2293 | 10.6 3090 | 13.6 3984 | 18.1 5367 |  | 23.3 6921 |  | 30.7 9221 |  | 40.7 12254 | 54.4 16352 | 72.5 21807 | 96.4 28996 | 124 37298 | 163 49029 | 217 65272 |  | — |
|  | 1000 | P1 T2 | 1.33 562 | 2.28 976 | 3.92 1673 | 5.15 2230 | 7.10 3078 | 9.44 4147 | 12.2 5347 | 16.2 7203 |  | 20.9 9289 |  | 27.4 12376 |  | 36.4 16446 | 48.6 21946 | 64.9 29282 | 86.2 38893 | 111 50082 | 146 65874 | 194 87531 |  | 259 116858 |
|  | 750 | P1 T2 | 1.22 673 | 2.08 1162 | 3.57 2005 | 4.69 2673 | 6.48 3690 | 8.61 4972 | 11.1 6412 | 14.8 8638 |  | 19.0 11279 |  | 25.0 14845 |  | 33.2 19726 | 44.3 26324 | 59.2 35139 | 78.6 46654 | 101 59950 | 133 78914 | 177 105061 |  | 236 140082 |
|  | 500 | P1 T2 | 0.82 644 | 1.41 1112 | 2.42 1921 | 3.18 2563 | 4.39 3538 | 5.83 4771 | 7.52 6153 | 9.99 8297 |  | 12.9 10699 |  | 16.9 14269 |  | 22.5 18961 | 30.0 25303 | 40.1 33773 | 53.2 44806 | 68.7 57861 | 90.3 76053 | 120 101067 |  | 160 134755 |

5.2   减速器输出轴轴端许用径向力Fr, 见图6和表10。

图6

表10 减速器输出轴轴端许用径向力Fr

| 中心距，mm | 80 100 125 140 160 180 200 225 250 |
| --- | --- |
| 许用径向力，N | 2250 3500 5000 6500 9000 11000 14000 17000 21700 |

| 中心距，mm | 280 315 280 315 355 400 450 500 560 630 710 |
| --- | --- |
| 许用径向力，N | 27000 31000 35000 40000 43000 46000 49000 52000 56000 |

5.3   减速器的传动效率η见表11。

表11  减速器的传动效率η

| 公 称 传动比 ί | 输入转速n1 r/min | 中心距，mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280～710 |
|  |  | 传动效率η (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1500 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
|  | 1000 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
|  | 750 | 89 | 89.5 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 |
|  | 500 | 87 | 87.5 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| 12.5 | 1500 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92.5 | 92.5 | 93.5 | 93.5 | 94.5 |
|  | 1000 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92.5 | 92.5 | 93.5 | 93.5 | 94.5 |
|  | 750 | 88 | 88.5 | 89 | 90 | 90 | 91.5 | 91.5 | 92 | 92 | 93 |
|  | 500 | 86 | 86.5 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 |
| 14 | 1500 | 88.5 | 89.5 | 89.5 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 |
|  | 1000 | 88.5 | 89.5 | 89.5 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 |
|  | 750 | 87 | 88 | 88.5 | 89.5 | 89.5 | 91 | 91 | 91.5 | 91.5 | 92.5 |
|  | 500 | 85 | 86 | 86.5 | 87.5 | 87.5 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 |
| 16 | 1500 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 |
|  | 1000 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 |
|  | 750 | 86.5 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 |
|  | 500 | 84 | 84.5 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 |

续表11 （完）

| 公称 传动比 ί | 输入转速n1 r/min | 中心距，mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280～710 |
|  |  | 传动效率η (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1500 | 87.5 | 88 | 88 | 89.5 | 89.5 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 |
|  | 1000 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 |
|  | 750 | 85.5 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89.5 | 89.5 | 90 | 90 | 91 |
|  | 500 | 83 | 83.5 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 |
| 20 | 1500 | 86.5 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89.5 | 89.5 | 90 | 90 | 91 |
|  | 1000 | 86 | 86.5 | 87 | 88 | 88 | 89.5 | 89.5 | 90 | 90 | 91 |
|  | 750 | 84.5 | 85 | 86 | 87 | 87 | 89 | 89 | 89.5 | 89.5 | 90 |
|  | 500 | 82 | 82.5 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
| 22.4 | 1500 | 85.5 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88.5 | 88.5 | 89 | 89 | 90 |
|  | 1000 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88.5 | 88.5 | 89 | 89 | 90 |
|  | 750 | 83.5 | 84.5 | 84.5 | 85.5 | 85.5 | 87.5 | 87.5 | 88 | 88 | 89 |
|  | 500 | 80.5 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85.5 |
| 25 | 1500 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88.5 | 88.5 | 89 |
|  | 1000 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88.5 | 88.5 | 89 |
|  | 750 | 83 | 83.5 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 |
|  | 500 | 79 | 79.5 | 80 | 81 | 81 | 81.5 | 81.5 | 83 | 84 | 85 |
| 28 | 1500 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87.5 |
|  | 1000 | 82 | 82.5 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87.5 |
|  | 750 | 81 | 81.5 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
|  | 500 | 77 | 77.5 | 77.5 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81.5 |
| 31.5 | 1500 | 80 | 80.5 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
|  | 1000 | 80 | 80.5 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
|  | 750 | 79 | 79.5 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 |
|  | 500 | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 76.5 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 |
| 35.5 | 1500 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83.5 |
|  | 1000 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83.5 |
|  | 750 | 77 | 77.5 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 |
|  | 500 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 74.5 | 75.5 | 75.5 | 76 | 76 | 77.5 |
| 40 | 1500 | 76 | 76.5 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
|  | 1000 | 76 | 76.5 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
|  | 750 | 75 | 75.5 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
|  | 500 | 71 | 71.5 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 |
| 45 | 1500 | 74.5 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
|  | 1000 | 74.5 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
|  | 750 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76.5 | 76.5 | 77 |
|  | 500 | 69.5 | 70 | 70.5 | 71.5 | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 | 74.5 |
| 50 | 1500 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 |
|  | 1000 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 |
|  | 750 | 72 | 72.5 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
|  | 500 | 68 | 68.5 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 |
| 56 | 1500 | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74.5 | 74.5 | 75 | 76 | 77 |
|  | 1000 | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74.5 | 74.5 | 75 | 76 | 77 |
|  | 750 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74.5 | 74.5 | 75.5 |
|  | 500 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 68.5 | 69.5 | 69.5 | 71 | 71 | 71.5 |
| 63 | 1500 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 |
|  | 1000 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 |
|  | 750 | 69 | 69.5 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 |
|  | 500 | 65 | 65.5 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 |
| 注：1) 此表中效率值是按表8规定的润滑油黏度下给出的。 2）不同润滑油黏度和温度下效率值有所不同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 技术要求

6.1   减速器机体

6.1.1  减速器机体可采用整体式或分箱式，材料可根据需要采用铸铁HT200和HT250、铸钢ZG270-500和结构钢Q235等，其化学成分和力学性能应符合GB/T 9439、GB/T 11352、GB/T 699的要求。

6.1.2   机体应清砂和消除应力。

6.1.3   机体不能渗漏，表面应平整、光滑。

6.1.4   分箱式减速器机体的机盖与机座合箱后，边缘应平齐，错边量应符合表12的规定，只允许机盖大于机座。

表12 分箱式减速器机体的机盖与机座合箱后错边量          mm

| 中心距 | ≥80～200 | ＞200～450 | ＞450～710 |
| --- | --- | --- | --- |
| 错边量 | 1 | 2 | 3 |

6.1.5   分箱式机体的机盖与机座合箱后，在未紧固螺栓时，应检查分合面接触的密合性，用0.05mm的塞尺，其塞入长度不得超过分合面宽度的三分之一。

6.1.6   轴承孔

6.1.6.1   轴承孔尺寸公差不低于H7,粗糙度Ra ≤1.6μm。

6.1.6.2   轴承孔圆柱度公差应符合表13的要求。

表13 轴承孔圆柱度公差                       μm

| 孔径 mm | ≥18 ～30 | ＞30 ～50 | ＞50 ～80 | ＞80 ～120 | ＞120 ～180 | ＞180 ～250 | ＞250 ～315 | ＞315 ～400 | ＞400 ～500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆柱度 公差 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 |

6.1.6.3   轴承孔端面与其轴线的垂直度公差应符合表14的规定。

表14  轴承孔端面与其轴线的垂直度公差                 μm

| 端面外径 mm | ≥40～63 | ＞63～100 | ＞100～160 | ＞160～250 | ＞250～400 | ＞400～630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直度 公差 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |

6.1.6.4   轴承孔的同轴度公差应符合表15的规定。

表15  轴承孔的同轴度公差                       μm

| 孔径 mm | ≥18～30 | ＞30～50 | ＞50～120 | ＞120～250 | ＞250～500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同轴度 公差 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |

6.2    蜗杆、蜗轮和蜗轮轴

6.2.1   蜗杆采用锻造毛坯时，钢锭锻造比一般不低于3，轧材锻造比一般不低于1.5。

6.2.2   蜗杆的材料一般选用35CrMo钢。其化学成分、力学性能和硬度要求应符合GB/T3077的规定。允许采用力学性能和硬度不低于35CrMo的其他材料，如42CrMo、38CrMoAl和渗碳钢种等。

6.2.3   蜗杆齿面精加工前，应进行硬化处理，推荐采用氮化处理，精加工后齿面硬度不低于HV500。

6.2.4   蜗杆齿面粗糙度Ra≤0.8μm。

6.2.5   蜗轮轮缘材料一般采用铸造锡青铜ZCuSn10P1。铸件采用离心铸造，不允许有偏析、夹杂、缩孔、疏松、裂纹等缺陷，其化学成分、力学性能和硬度应符合GB/T 1176的规定。当滑动速度小于5m/s时，可以采用GB/T 1176-1987中规定的铸造铝青铜 ZCuAl10Fe3。允许采用性能相当的其他材料。

6.2.6   蜗轮齿面粗糙度Ra≤1.6μm 。允许齿面有创成的痕迹存在。

6.2.7   蜗轮轴采用45钢或力学性能相当的其他材料。其化学成分和力学性能应符合GB/T 699和其他相应标准的规定。

6.2.8   蜗杆、蜗轮的制造公差应符合GB/T16445的规定。

6.3   装配与试车

    - 圆锥滚子轴承的轴向间隙应符合表16的规定。

表16  圆锥滚子轴承的轴向间隙应符合表16               μm

| 轴承内径 d mm | 轴向间隙 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 蜗杆轴承 | 蜗轮轴承 |
| ≤30 | 15～30 | － |
| ＞30～50 | 20～40 | 30～50 |
| ＞50～80 | 30～50 | 40～60 |
| ＞80～120 | 40～60 | 50～80 |
| ＞120～180 | 50～80 | 60～100 |
| ＞180～260 | 60～100 | 80～120 |
| ＞260～400 | － | 100～140 |

6.3.2   蜗杆传动的侧隙应符合GB/T16445的规定。

6.3.3   减速器在装配后应进行空载试车。空载试车前应注入较低黏度的润滑油。在额定转速下作正、反方向运转，连续运转时间不少于两小时。运行中不得有冲击、漏油、不正常振动、噪声、温升过高及联接紧固件松动等现象。

6.3.4   空载试车后，蜗轮左右齿面接触斑点应基本对称，蜗杆齿面入口和出口修缘部分不应接触，工作面入口部分的接触斑点可重于工作面的其他部分。

6.3.5   机体及其他零件的未加工内表面和蜗轮轮毂的未加工表面除锈后应涂底漆和耐油油漆。机体及其他零件的未加工外表面涂底漆及面漆，一般不允许抹腻子。

7 减速器的整机技术要求

7.1  减速器外表面应光洁、平整。各联接件、紧固件不得有松动现象。

7.2  减速器输入轴用手转动时，必须轻松平稳，无卡滞现象。

7.3  减速器密封处、结合处不得有漏油现象。

7.4  在额定负载和额定转速下，减速器的噪音应不大于80dB(A)，温升不超过65℃，最高油温不超过95℃。

7.5  蜗杆和蜗轮轴的轴向间隙应符合表16的规定。

7.6  蜗杆、蜗轮的齿面接触斑点应符合6.3.4条及GB/T16445的要求。

7.7  减速器的承载能力和传动效率应符合表9、表11的要求。

8 试验方法

8.1   减速器在空载试车合格后，若减速器的结构、材料和工艺等有较大改变时应进行负载试验。

8.2   减速器在额定转速下，按其额定转矩的25%、50%、75%、100%、110%、125%逐级进行加载试验。

8.3   负载实验时，每十分钟记录一次时间、油温、转速、转矩。

8.4   对于双向工作或未注明旋转方向的减速器应分别进行正、反向试验。对于单向工作的减速器可单向试验，其旋转方向必须与工作方向相同。

8.5   在热功率负载试验中减速器的油池温度稳定两小时不变。其温度应符合7.4条的要求。各密封处、

结合处不准有漏油现象。

9 验收规则

9.1   减速器由制造厂质量检验部门负责检查和验收，并出具合格证。

9.2   检验用仪器、仪表必须经计量检定。

9.3   成批生产同一规格的减速器，允许抽检10%（不足10台者应抽检一台）。抽检不合格时应再抽检20%，仍不合格，应全部进行试验。

9.4   检验项目

9.4.1   蜗杆副的侧隙和接触斑点。

9.4.2   蜗杆、蜗轮的轴向间隙。

9.4.3   传动的平稳性、噪声、温升和密封情况。

9.4.4   油漆和外观质量。

10 标志、包装、运输

10.1  标志

在减速器外表面规定位置上安装一个牢固、清晰的标牌。标牌上应注明制造厂名，产品名称、商标、产品型号、制造日期(或编号)、产品的主要参数等。

10.2   包装及运输

10.2.1   减速器的包装应符合GB/T13384的规定。

10.2.2   产品说明书、产品合格证、装箱单等随机文件用塑料袋封装，置于包装箱内。

10.2.3   运输和贮存时应有防水、防腐蚀措施。

附录A

减速器的选用方法

（资料性附录）

A.1 减速器的选用条件

选用减速器应知原动机、工作机类型及载荷性质，每日平均运转时间，启动频率和环境温度。

A.2 减速器的选用方法

A.2.1  表9中的额定输入功率P1及额定输出转矩T2适用于减速器工作载荷平稳，每日工作8h，每小时启动次数不大于10次，启动转矩为额定转矩的2.5倍，小时负荷率Jc=100%，环境温度为20℃。

其他工作状态的减速器的额定输入功率P1及额定输出转矩T2可按表9选取，用工作状况系数（见表A.1～表A.5）进行修正。

A.2.2  计算输入功率P1或计算输入转矩T2

机械功率 P1≥P1wKAK1

或       T2≥T2wKAK1

热 功 率  P1≥P1wK2K3K4

或       T2≥T2wK2K3K4

式中： P1w — 减速器实际输入功率，kW；

T2w — 减速器实际输出转矩，N·m；

KA — 使用系数，见表A.1；

K1 — 启动频率系数，见表A.2；

K2 — 小时负荷率系数，见表A.3；

K3 — 环境温度系数，见表A.4；

K4 — 冷却方式系数，见表A.5；

A.2.3  在下列间歇工作中可不校验输入热功率：

a) 在1h内多次启动并且运转时间总和不超过20min的场合。

b) 在一个工作周期内运转时间不超过40min并且间隔2h以上启动一次的场合。

A.2.4   实际输入功率超过许用输入热功率，则须采用强制冷却措施或选用更大规格的减速器。

表A.1 减速器的使用系数KA

| 原动机 | 载荷性质 （工作机特性） | 每日工作时间，h |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤0.5 | ＞0.5～1 | ＞1～2 | ＞2～10 | ＞10 |
|  |  | - KA |  |  |  |  |
| 电动机，汽轮机燃气轮机（起动转矩小，偶尔作用） | 均匀 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 |
|  | 轻度冲击 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
|  | 中等冲击 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
|  | 强烈冲击 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.75 |
| 汽轮机，燃气轮机，液动机或电动机（起动转距大，经常作用） | 均匀 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 |
|  | - 轻度冲击 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
|  | 中等冲击 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
|  | 强烈冲击 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 |
| 多缸内燃机 | 均匀 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
|  | 轻度冲击 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
|  | 中等冲击 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 |
|  | 强烈冲击 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2 |
| 单缸内燃机 | 均匀 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
|  | 轻度冲击 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
|  | 中等冲击 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
|  | 强烈冲击 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3或更大 |

注：工作机工作情况举例

均匀载荷：发电机、均匀装料的带式或板式输送机，螺旋输送机，轻型卷扬机，包装机械，机床进给装置，通风机，轻型离心机，离心泵，稀液料和密度均匀物料搅拌机和混合机，按最大剪切力矩设计的冲压机。

轻度冲击：不均匀装料的带式或板式输送机，机床主传动装置，重型卷扬机，起重机旋转机构，工矿通风机，重型离心机，离心泵，黏性液料及密度不均匀物料搅拌机和混合机，多缸柱塞泵，给料泵，挤压机，压延机，回转窑，锌、铝带材、线材、型材轧机。

中等冲击：橡胶挤压机，经常起动的橡胶和塑料混合机，轻型球磨机，木材加工机械，单缸活塞泵。

强烈冲击：铲斗链传动，筛传动装置，单斗挖土机，重型球磨机，橡胶混炼机，重型给料泵，钢坯初轧机，旋转式钻探设备，压砖机，除鳞机，冷轧机，压块机。

表A.2  启动频率系数K1

| 每小时启动次数 | ≤10 |  | ＞10～60 |  |  | ＞60～400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动频率系数K1 | 1 |  | 1.1 |  |  | 1.2 |  |
| 表A.3 小时负荷率Jc和小时负荷率系数K2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小时负荷率Jc,% | 100 | 80 |  | 60 | 40 |  | 20 |
| 小时负荷率系数K2 | 1 | 0.95 |  | 0.88 | 0.77 |  | 0.6 |
| 注： - Jc=1h内负荷作用时间（min)60 ×100% - Jc＜20%时按jc=20%计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表A.4 环境温度系数K3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度，℃ | 0～10 | ＞10～20 |  | ＞20～30 | ＞30～40 |  | ＞40～50 |
| 环境温度系数K3 | 0.89 | 1 |  | 1.14 | 1.33 |  | 1.6 |
| 表A.5 冷却方式系数K4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却方式 | 减速器 中心距 a mm | 蜗杆转速n1，r/min |  |  |  |  |  |
|  |  | 1500 |  | 1000 | 750 |  | 500 |
|  |  | 冷却方式系数K4 |  |  |  |  |  |
| 自然冷却 （无风扇） | 80 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 100～225 | 1.37 |  | 1.59 | 1.59 |  | 1.33 |
|  | 250～710 | 1.51 |  | 1.85 | 1.89 |  | 1.78 |
| 风扇冷却 | 80～710 | 1 |  |  |  |  |  |

A3 选用示例

例：某重型卷扬机选用平面二次包络环面蜗杆减速器（带风扇），电动机功率P1w=15 kW，减速器输入转速n1=1000 r/min ，传动比ί = 40 ，每日工作8 h，每小时启动15次，每次工作3 min，环境温度30℃。

选用计算：由表A.1查得KA=1.3,由表A.2查得k1=1.1，由Jc=3×1560×100%=75%，由表A.3得K2=0.93，由表A.4查得K3=1.14，由表A.5查得K4=1，计算输入功率：

机械功率P1≥P1wKAK1

=15×1.3×1.1=21.45kW

热功率  P1≥P1wK2K3K4

=15×0.93×1.14×1=15.9kW

查表9选择减速器中心距a=225mm，n1=1000r/min，ί =40，额定输入功率P1=22.8kW，可用。