GB/T16444-200X《平面二次包络环面蜗杆减速器》（报批稿）

编 制 说 明

1 任务来源

根据全国钢标委（2006）03号文“关于下达全国钢标委2006年第一批国家标准修订项目计划的通知” （计划号22，项目编号20060534—605）的要求，对GB/T 16444－1996《平面二次包络环面蜗杆减速器系列、润滑和承载能力》、GB/T 16446-1996《平面二次包络环面蜗杆减速器技术条件》两项国家标准进行整合，由北京首钢机电有限公司机械厂和北京理工大学共同负责起草。

2 整合、修订原则

根据“GB/T2002.2-2001标准化工作指南，采用国际标准的规则”的一致性程度要求，将“GB/T 16444－1996《平面二次包络环面蜗杆减速器系列、润滑和承载能力》”、“GB/T 16446-1996《平面二次包络环面蜗杆减速器技术条件》两个国家标准整合为“GB/T16444-200X《平面二次包络环面蜗杆减速器》Planar double-enveloping worm gearing reducer” 一个国家标准。

3.工作过程

2007年3月提出了这项标准的征求意见初稿，以信函的方式发给有关单位和专家征求意见。根据征求意见初稿的反馈意见，于2007年4月形成了这项标准的征求意见稿，并以上网公布（网址：http://yjjd.mcce.com.cn）和信函的方式发给有关单位和专家征求意见。于2007年7月对返回的意见和建议进行了处理，提出了这项标准的送审稿。2007年9月根据冶金机电标准化技术委员会的文件“关于函审GB/T 16444-200X《平面二次包络环面蜗杆减速器》一项国家标准的函”的通知，对这项标准的送审稿以向各位专家发送“国家标准送审稿函审单”的方式进行函审，并于2007年11月形成了这项标准的报批稿。

4 GB/T16444-200X的有关说明

4.1总标题改为“《平面二次包络环面蜗杆减速器》Planar double-enveloping worm gearing reducer”

4.2 总体上是将“GB/T 16444－1996《平面二次包络环面蜗杆减速器系列、润滑和承载能力》”的内容放在前，“GB/T 16446-1996《平面二次包络环面蜗杆减速器技术条件》”的内容放在后，进行整合，并重新编排了章节号，各表格顺序号；有关内容和数据进行了较大改动；引用标准改为最新标准。

4.3送审稿的主要修订内容见下表：

| 序号 | 章、条 | 修订前 |  | 修订后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB/T16444-1996 | GB/T16446-1996 | GB/T16444-200X |
| 1 | 表3，C1列 | 80,100,125,,,,,, |  | 80,100,118,,,,,, |
| 2 | 表4，L列 | 600，670，750,,,,,, |  | 670，750，850,,,,,, |
| 3 | 表5，C1列 | 80,100,125,,,,,, |  | 80,100,118,,,,,, |
| 4 | 表6，L列 | 600，670，750,,,,,, |  | 670，750，850,,,,,, |
| 5 | 表9及续表9中心距400列 | 261 15787，241 21881，203 24300，，，，，， |  | 326 19716，301 27305，254 30399，，，，，， |
| 6 | 表9及续表9中心距450列 | 347 20979，320 29076，270 32290，，，，，， |  | 434 26247，401 36377，337 40332，，，，，， |
| 7 | 表9及续表9中心距500列 | - -，413 37495，348 41640，，，，，， |  | - -，517 46900，435 52061，，，，，， |
| 8 | 表9及续表9中心距560列 | - -，543 49291，457 54740，，，，，， |  | - -，679 61596，572 68457，，，，，， |
| 9 | 表9及续表9中心距630列 | - -，722 654999，608 72740，，，，，， |  | - -，902 81825，760 90957，，，，，， |
| 10 | 表9及续表9中心距710列 | - -，963 87408，811 97071，，，，，， |  | - -，1204 109221，1014 121356，，，，，， |
| 11 | 6.3.3 6.3.4 8.1 |  | ……试车…… | ……空载试车…… |
| 12 | 6.3.3 |  | ……粘度…… | ……黏度…… |

4.4 根据函审单返回情况，对专家提出意见进行了处理，主要修订情况见下表：

| 序号 | 章、条 | 送审稿 | 报批稿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 a) | 当环境温度低于0℃或高于40℃时，起动前润滑油要相应加热或冷却 | 当环境温度低于0℃时，起动前润滑油要相应加热 |
| 2 | 图1，2，3，4 | 装配形式 | 装配形式（俯视） |
| 3 | 4.1 | 计算圆滑动速度 | 计算圆周滑动速度 |
|  | 6.2.3 | 应进行硬化处理，精加工后齿面硬度不低于HV500 | 应进行硬化处理，推荐采用氮化处理，精加工后齿面硬度不低于HV500 |
| 4 | 6.2.5 | 铸件不允许有偏析 | 铸件采用离心铸造，不允许有偏析 |
| 5 | 6.3.3 | 发热 | 温升过高 |
| 6 | 7.2 | 无卡住现象 | 无卡滞现象 |
| 7 | 9.3 | 抽试 | 抽检 |
| 8 | 表A1 | 无后注 | 加后注： 1) 此表中效率值是按表8规定的润滑油黏度下给出的 2）不同润滑油黏度和温度下效率值有所不同 |
| 9 | 表3,4,5,6,7名称 | 外形与结构尺寸 | 外形尺寸 |

《平面二次包络环面蜗杆减速器》标准修订工作组

2007年11月10日