ICS 77.180

H 90

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T 050—202×

代替 YB/T 050–1993

冶金设备用MHB齿轮箱

MHB gear unit for metallurgical equipment

（报批稿）

202×-××-××发布

- 202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目   次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3.1  分类	2

3.2  型号	7

3.3  齿轮箱的的外形及安装尺寸	7

4  技术要求	33

4.1  基本要求	33

4.2  产品正常工作条件	33

4.3  整机性能	33

4.4  主要零部件	34

4.5  润滑油品	36

5  试验方法	36

5.1  外观	36

5.2  空载试验	36

5.3  负载试验	36

5.4  超载试验	36

6  检验规则	36

6.1  出厂检验	36

6.2  型式检验	37

7  标志、包装、运输和贮存	37

7.1  标志	37

7.2  包装	37

7.3  运输和贮存	37

附 录 A（规范性） 齿轮箱的额定功率和许用热功率	38

A.1  齿轮箱的额定功率	38

A.2  齿轮箱的许用热功率	38

附 录 B（规范性） 花键、空心轴、锁紧盘、风扇、水冷却管、逆止器和中心孔参数	69

B.1  实心轴花键外形及尺寸	69

B.2  空心轴平键外形及尺寸	70

B.3  空心轴锁紧盘外形及尺寸	70

B.4  空心轴花键外形及尺寸	72

B.5  风扇外形及尺寸	74

B.6  水冷却管外形及尺寸	77

B.7  逆止器外形及尺寸	78

B.8  中心孔	78

附 录 C（规范性） 齿轮箱允许的附加径向力	80

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准代替YB/T 050-1993《冶金设备用YNK齿轮减速器》，YB/T 050-1993相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 标准名称中“YNK齿轮减速器”改为“MHB齿轮箱”（见标准名称）；

b) 对规范性引用文件进行了调整、补充和更新（见2，1993年版的2）；

c) 删除了术语（见1993版的3）；

d) 将齿轮箱的型号从18种增加到73种（见3.1.1.9，1993版的4）；

e) 修改了齿轮箱的外形及安装尺寸（见3.3，1993版的4.2、4.3和4.4）；

f) 产品工作条件高速轴转速提高至1800r/min，删除了齿轮啮合线速度小于25m/s（见4.2，1993版的5.1.2）；

g) 修改了产品的整机性能，按外观、空载性能、负载性能进行描述（见4.3，1993年版的5.4.7、5.4.8和5.5）；

h) 修改了齿轮箱的清洁度要求（见4.3.2.5，1993年版的5.4.7）；

i) 修改了产品在额定功率下的传动效率（见4.3.3，1993年版的5.1.5）；

j) 修改了主要零部件的技术要求（见4.4，1993年版的5.2、5.3和5.4）；

k) 齿轮箱设计寿命修改为：齿轮不低于10万小时、轴承不低于3万小时、整机不低于20年（见4.4.3，

1993年版的5.1.3）；

l) 修改了对润滑油品的要求（见4.5，1993年版的5.5）；

m) 修改了附录A 齿轮箱的额定功率和许用热功率（见附录A，1993年版的附录A）。

n) 附录B 减速器平均质量、附录C 减速器参考油量参数均在齿轮箱的外形及安装尺寸表中体现。附录B改为：花键、空心轴、锁紧盘、风扇、水冷却管、逆止器和中心孔参数；附录C改为：齿轮箱允许的附加径向力（见附录B、附录C，1993年版的附录B、附录C）；

o) 删除了附录D 减速器的选用（见1993年版的附录D）。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由冶金机电标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：南京高精齿轮集团有限公司。

本标准主要起草人：邬明均、何健、赵越、纪谢茹

本标准及其所代替标准的历次版本发布情况为：

—— 1993年首次发布为YB/T 050-1993；

—— 本次为第一次修订。

冶金设备用MHB齿轮箱

# 1  范围

本标准规定了冶金设备用MH、MB系列齿轮箱（不包括变速齿轮箱）的分类、型号与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于冶金设备用MHB齿轮箱（以下简称齿轮箱），其衍生产品宜可参照。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 145-2001  中心孔

GB/T 893  孔用弹性挡圈

GB/T 1095  平键 键槽的剖面尺寸

GB/T 1096  普通型 平键

GB/T 1184-1996  形状和位置公差 未注公差值

GB/T 1356  通用机械和重型机械用圆柱齿轮 标准基本齿条齿廓

GB/T 1357-2001  通用机械和重型机械用圆柱齿轮 模数（GB/T 1357-2008，ISO 54:1996，IDT）

GB/T 1804-2000  一般公差 未注公差的线性和角度尺寸公差

GB/T 3478.1-2008  圆柱直齿渐开线花键(米制模数 齿侧配合) 第1部分:总论（ISO 4156-1:2005，MOD）

GB/T 3480.5-2008  直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第5部分：材料的强度和质量（ISO 6336-5:2003，IDT）

GB 5903-2011  工业闭式齿轮油

GB/T 6404.2-2005  齿轮装置的验收规范 第2部分：验收试验中齿轮装置机械振动的测定（ISO 8579-2:1993，IDT）

GB/T 9439-2010  灰铸铁件（ISO 185:2005，MOD）

GB/T 10095.1-2008  圆柱齿轮 精度制 第1部分：轮齿同侧齿面偏差的定义和允许值（ISO 1328-1:1995，IDT）

GB/T 11365-2019  锥齿轮 精度制（ISO 17485:2006，IDT）

GB/T 12369  直齿及斜齿锥齿轮基本齿廓

GB/T 13306  标牌

GB/T 14039-2002  液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号(ISO 4406:1999，MOD)

GB/Z 18620.2  圆柱齿轮 检验实施规范 第2部分：径向综合偏差、径向跳动、齿厚和侧隙的检验（GB/Z 18620.2-2008，ISO/TR 10064-2：1996，IDT）

GB/Z 18620.4  圆柱齿轮 检验实施规范 第4部分：表面结构和轮齿接触斑点的检验（GB/Z 18620.4-2008，ISO/TR 10064-4：1998，IDT）

GB/T 37400.3-2019  重型机械通用技术条件 第3部分:焊接件

GB/T 37400.4  重型机械通用技术条件 第4部分:铸铁件

GB/T 37400.12  重型机械通用技术条件 第12部分:涂装

GB/T 37400.13  重型机械通用技术条件 第13部分:包装

JB/T 5558-2015  减(增)速器试验方法

JB/T 6395-2010  大型齿轮、齿圈锻件 技术条件

JB/T 6396-2006  大型合金结构钢锻件 技术条件

JB/T 9050.1  圆柱齿轮减速器 第1部分：通用技术要求

3  分类、型号与尺寸

3.1  分类

- 3.1.1  齿轮箱的分类

3.1.1.1  齿轮箱按类型分类：

a)  MH系列平行轴斜齿轮齿轮箱（用MH表示）；

b)  MB系列直交轴锥齿轮-斜齿轮齿轮箱（用MB表示）。

3.1.1.2  齿轮箱按传动级数分类（用其数值表示）。

3.1.1.3  齿轮箱按输出轴形式分类：

a)  实心轴平键联接（用S表示）；

b)  实心轴光轴不带键（用R表示）；

c)  实心轴花键联接（用W表示）；

d)  空心轴平键联接（用H表示）；

e)  空心轴锁紧盘联接（用D表示）；

f)  空心轴花键联接（用N表示）。

3.1.1.4  齿轮箱按规格类型分类（用其代号表示）。

3.1.1.5  齿轮箱按安装方式分类：

a)  卧式安装（用H表示）；

b)  立式安装（用V表示）。

3.1.1.6  齿轮箱按布置形式分类（用A，B，C，D，E，F，G，H，I表示）。

3.1.1.7  齿轮箱按输出轴旋向（面对输出轴）分类：

a)  顺时针（用R表示）；

b)  逆时针（用L表示）；

c)  双向旋转（用T表示）。

3.1.1.8  齿轮箱按附件类型分类：

a)  冷却风扇（用A表示）；

b)  水冷却管（用B表示）；

c)  润滑系统（用C表示）；

d)  逆止器（用S表示）；

e)  Taconite密封（用T表示）；

f)  油加热器（用H表示）；

g)  膨胀油箱（用G表示）。

3.1.1.9  齿轮箱按级数分为1级～4 级，共73种类型，其型式代号见表1。

表1  齿轮箱的型式代号

| 类别 | 级数 | 型式代号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 卧式安装 |  | 立式安装 |  |
|  |  | 实心轴 | 空心轴 | 实心轴 | 空心轴 |
| MH系列平行轴斜齿轮齿轮箱 | 1 | MH1S…H | — | — | — |
|  | 2 | MH2S…H MH2R…H MH2W…H | MH2H…H MH2D…H MH2N…H | MH2S…V MH2R…V MH2W…V | MH2H…V MH2D…V MH2N…V |
|  | 3 | MH3S…H MH3R…H MH3W…H | MH3H…H MH3D…H MH3N…H | MH3S…V MH3R…V MH3W…V | MH3H…V MH3D…V MH3N…V |
|  | 4 | MH4S…H MH4R…H MH4W…H | MH4H…H MH4D…H MH4N…H | MH4S…V MH4R…V MH4W…V | MH4H…V MH4D…V MH4N…V |
| MB系列直交轴锥齿轮-斜齿轮齿轮箱 | 2 | MB2S…H MB2R…H MB2W…H | MB2H…H MB2D…H MB2N…H | MB2S…V MB2R…V MB2W…V | MB2H…V MB2D…V MB2N…V |
|  | 3 | MB3S…H MB3R…H MB3W…H | MB3H…H MB3D…H MB3N…H | MB3S…V MB3R…V MB3W…V | MB3H…V MB3D…V MB3N…V |
|  | 4 | MB4S…H MB4R…H MB4W…H | MB4H…H MB4D…H MB4N…H | MB4S…V MB4R…V MB4W…V | MB4H…V MB4D…V MB4N…V |

- 3.1.2  齿轮箱的布置形式

齿轮箱各类别的布置形式代号见表2和表3。

表2  实心轴齿轮箱布置形式

| 布置形式 | MH1… | MH2… | MH3… | MH4… | MB2… | MB3… | MB4… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |
| C | — |  |  |  |  |  |  |

表2  实心轴齿轮箱布置形式(续)

| 布置形式 | MH1… | MH2… | MH3… | MH4… | MB2… | MB3… | MB4… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | — |  |  |  |  |  |  |
| E | — |  |  |  |  |  |  |
| F | — |  |  |  |  |  |  |
| G | — |  |  |  | — | — | — |
| H | — |  |  |  | — | — | — |
| I | — |  |  |  | — | — | — |
| 注：▓ 逆止器位置。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3  空心轴齿轮箱布置形式

| 布置形式 | MH2… | MH3… | MH4… | MB2… | MB3… | MB4… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  | — | — | — |
| F |  |  |  | — | — | — |
| 注：▓ 逆止器位置。 |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.3  齿轮箱的规格

齿轮箱按箱体尺寸的不同来划分规格，其规格见表4。不同规格齿轮箱额定功率及许用热功率见附录A。

表4  齿轮箱的规格

| MH1系列 | 045 | 055 | 065 | 075 | 095 | 105 | 125 | 135 | 155 | — | — | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MH2系列 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|  | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | — |
| MH3系列 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
|  | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | — | — |
| MH4系列 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
|  | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | — | — | — | — |
| MB2系列 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|  | 170 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MB3系列 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|  | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | — |
| MB4系列 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
|  | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | — | — |
| 注：立式安装系列最大规格至180。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.4  齿轮箱的公称传动比

3.1.4.1  MH系列平行轴斜齿轮齿轮箱的公称传动比应符合表5的规定。

表5  MH系列平行轴斜齿轮齿轮箱的公称传动比

| 1.25 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.24 | 2.5 | 2.8 | 3.15 | 3.55 | 4 | 4.5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22.4 |
| 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 |
| 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 |

3.1.4.2  MB系列直交轴锥齿轮-斜齿轮齿轮箱的公称传动比应符合表6的规定。

表6  MB系列直交轴锥齿轮-斜齿轮齿轮箱的公称传动比

| 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.4 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 |
| 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 |

3.2  型号

齿轮箱的型号标记方法表示如下。

M  □  □  □  □  □  □  □  □ + □

附件类型

A：冷却风扇  B：水冷却管  C：润滑系统

S：逆止器  T：Taconite密封  H：油加热器

G：膨胀油箱

输出轴旋向（面对输出轴）

R：顺时针  L：逆时针  T：双向旋转

布置形式

A，B，C，D，E，F，G，H，I

名义传动比，用其数值表示

安装方式

H：卧式安装  V：立式安装

齿轮箱规格，用其代号表示

040，045，050…280

输出轴形式

S：实心轴平键联接    R：实心轴光轴不带键

W：实心轴花键联接    H：空心轴平键联接

D：空心轴锁紧盘联接  N：空心轴花键联接

传动级数，用其数值表示

齿轮箱类型

H：平行轴斜齿轮齿轮箱

B：直交轴锥齿轮-斜齿轮齿轮箱

齿轮箱系列代号（Modularization首字母）

例：带冷却风扇，输出轴顺时针旋转，布置形式A型，传动比80，卧式安装，齿轮箱规格为180，输出轴为实心轴平键联接，3级传动的H系列齿轮箱代号为：MH3S180H80AR+A。

3.3  齿轮箱的的外形及安装尺寸

- 3.3.1  MH1系列齿轮箱外形及安装尺寸

MH1系列齿轮箱外形及安装尺寸见图1、表7。

图1  MH1系列齿轮箱外形图

表7  MH1系列齿轮箱外形及安装尺寸             尺寸单位为毫米

| 规格 | A | L |  | B |  | H |  |  | H0 |  |  |  | L3 | B1 |  | F |  |  |  | d |  | S1 |  | S2 |  |  | S3 |  |  | 重量 / kg |  |  | 油量 / L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 045 | 160 | 560 |  | 260 |  | 482 |  |  | 2800 -0.5 |  |  |  | 200 | 200 |  | 32 |  |  |  | 18.5 |  | - |  | 165 |  |  | 325 |  |  | 190 |  |  | 18 |  |
| 055 | 200 | 710 |  | 340 |  | 610 |  |  | 3550 -0.5 |  |  |  | 255 | 270 |  | 40 |  |  |  | 24 |  | 210 |  | 210 |  |  | 410 |  |  | 400 |  |  | 35 |  |
| 065 | 225 | 800 |  | 380 |  | 675 |  |  | 4000 -0.5 |  |  |  | 287 | 310 |  | 45 |  |  |  | 24 |  | - |  | 230 |  |  | 460 |  |  | 500 |  |  | 45 |  |
| 075 | 225 | 900 |  | 420 |  | 760 |  |  | 4500 -0.5 |  |  |  | 325 | 340 |  | 50 |  |  |  | 28 |  | 125 |  | 265 |  |  | 515 |  |  | 700 |  |  | 65 |  |
| 095 | 280 | 1000 |  | 460 |  | 840 |  |  | 5000 -0.5 |  |  |  | 360 | 370 |  | 50 |  |  |  | 28 |  | 140 |  | 295 |  |  | 575 |  |  | 940 |  |  | 90 |  |
| 105 | 315 | 1120 |  | 520 |  | 940 |  |  | 5600 -0.5 |  |  |  | 403 | 420 |  | 56 |  |  |  | 35 |  | 158 |  | 330 |  |  | 645 |  |  | 1300 |  |  | 110 |  |
| 125 | 355 | 1250 |  | 560 |  | 1055 |  |  | 6300 -0.5 |  |  |  | 448 | 460 |  | 63 |  |  |  | 35 |  | 178 |  | 370 |  |  | 725 |  |  | 1800 |  |  | 150 |  |
| 135 | 400 | 1115 |  | 570 |  | 1000 |  |  | 5600 -0.5 |  |  |  | 480 | 470 |  | 60 |  |  |  | 42 |  | 200 |  | 320 |  |  | 635 |  |  | 2200 |  |  | 160 |  |
| 155 | 450 | 1255 |  | 590 |  | 1110 |  |  | 6300 -0.5 |  |  |  | 530 | 480 |  | 60 |  |  |  | 42 |  | 225 |  | 365 |  |  | 720 |  |  | 2700 |  |  | 170 |  |
| 规格 | 高速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公称传动比 |  | D1 |  | L1 |  |  | V1 |  | M1 |  | 公称传动比 |  |  | D1 |  | L1 |  | V1 |  | M1 |  | 公称传动比 |  |  | D1 |  |  | L1 |  | V1 |  |  | M1 |
| 045 | iN=1.25 ～3.15 |  | 70m6 |  | 105 |  |  | 260 |  | M20 |  | iN=3.55 ～4.5 |  |  | 50m6 |  | 82 |  | 237 |  | M16 |  | iN=5 ～5.6 |  |  | 40m6 |  |  | 82 |  | 237 |  |  | M16 |
| 055 | iN=1.25 ～3.15 |  | 80m6 |  | 130 |  |  | 315 |  | M20 |  | iN=3.55 ～4.5 |  |  | 65m6 |  | 105 |  | 290 |  | M20 |  | iN=5 ～5.6 |  |  | 50m6 |  |  | 82 |  | 267 |  |  | M16 |
| 065 | iN=1.25 ～2.8 |  | 90m6 |  | 130 |  |  | 335 |  | M24 |  | iN=3.55 ～4.5 |  |  | 70m6 |  | 105 |  | 310 |  | M20 |  | iN=4.5～5.6 |  |  | 55m6 |  |  | 82 |  | 287 |  |  | M20 |
| 075 | iN=1.25 ～3.15 |  | 100m6 |  | 165 |  |  | 390 |  | M24 |  | iN=3.55 ～4.5 |  |  | 80m6 |  | 130 |  | 355 |  | M20 |  | iN=5 ～5.6 |  |  | 60m6 |  |  | 105 |  | 330 |  |  | M20 |
| 095 | i=1.25 ～3.15 |  | 110m6 |  | 165 |  |  | 415 |  | M24 |  | iN=3.55 ～4.5 |  |  | 90m6 |  | 130 |  | 380 |  | M24 |  | iN=5 ～5.6 |  |  | 65m6 |  |  | 105 |  | 355 |  |  | M20 |
| 105 | i=1.25 ～3.15 |  | 130m6 |  | 200 |  |  | 475 |  | M24 |  | iN=3.55 ～4.5 |  |  | 100 m6 |  | 165 |  | 440 |  | M24 |  | iN=5 ～5.6 |  |  | 75m6 |  |  | 105 |  | 380 |  |  | M20 |
| 125 | i=1.25 ～3.15 |  | 140m6 |  | 200 |  |  | 500 |  | M30 |  | iN=3.55 ～4.5 |  |  | 110 m6 |  | 165 |  | 465 |  | M24 |  | iN=5 ～5.6 |  |  | 85m6 |  |  | 130 |  | 430 |  |  | M20 |
| 135 | i=1.25 ～3.15 |  | 150m6 |  | 200 |  |  | 530 |  | M30 |  | iN=3.55 ～4.5 |  |  | 120 m6 |  | 165 |  | 495 |  | M24 |  | iN=5 ～5.6 |  |  | 100m6 |  |  | 165 |  | 495 |  |  | M24 |
| 155 | i=1.25 ～3.15 |  | 170m6 |  | 240 |  |  | 605 |  | M30 |  | iN=3.55 ～4.5 |  |  | 140 m6 |  | 200 |  | 565 |  | M30 |  | iN=5 ～5.6 |  |  | 110m6 |  |  | 165 |  | 530 |  |  | M24 |
| 规格 | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格 |  |  | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MH1S…H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH1S…H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2 |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  | V2 |  |  |  | M2 |  |  |  |  |  | D2 |  |  |  | L2 |  |  | V2 |  |  |  | M2 |  |  |
| 045 | 70m6 |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  | 260 |  |  |  | M20 |  |  | 105 |  |  | 150m6 |  |  |  | 200 |  |  | 475 |  |  |  | M30 |  |  |
| 055 | 100m6 |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  | 350 |  |  |  | M24 |  |  | 125 |  |  | 160m6 |  |  |  | 240 |  |  | 540 |  |  |  | M30 |  |  |
| 065 | 110n6 |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  | 370 |  |  |  | M24 |  |  | 135 |  |  | 180m6 |  |  |  | 240 |  |  | 570 |  |  |  | M30 |  |  |
| 075 | 120m6 |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  | 390 |  |  |  | M24 |  |  | 155 |  |  | 200m6 |  |  |  | 280 |  |  | 645 |  |  |  | M30 |  |  |
| 095 | 140m6 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 450 |  |  |  | M30 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |

- 3.3.2  MH2…H系列齿轮箱外形及安装尺寸

MH2…H系列齿轮箱外形及安装尺寸见图2、表8。

| MH2S…H实心轴平键 | MH2R…H实心轴光轴 | MH2W…H实心轴花键 |
| --- | --- | --- |
| MH2H…H空心轴平键 | MH2D…H空心轴锁紧盘 | MH2N…H空心轴花键 |

图2  MH2…H系列齿轮箱外形图

表8  MH2…H系列齿轮箱外形及安装尺寸             尺寸单位为毫米

| 规格 | A | L | B | H | H0 | L3 | B1 | F | d | S1 | S2 | S3 | 重量 / kg | 油量 / L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 040 | 270 | 630 | 221 | 400 | 2000 -0.5 | 1900 -0.5 | 180 | 28 | 19 | 85 | 85 | 270 | 190 | 10 |
| 050 | 315 | 710 | 261 | 460 | 2300 -0.5 | 2050 -0.5 | 220 | 28 | 19 | 100 | 100 | 330 | 300 | 15 |
| 060 | 350 | 790 | 261 | 460 | 2300 -0.5 | 2500 -0.5 | 220 | 28 | 19 | 145 | 145 | 365 | 360 | 16 |
| 070 | 385 | 850 | 306 | 560 | 2800 -0.5 | 2500 -0.5 | 260 | 35 | 24 | 130 | 130 | 415 | 510 | 27 |
| 080 | 430 | 955 | 306 | 560 | 2800 -0.5 | 3100 -0.5 | 260 | 35 | 24 | 190 | 190 | 460 | 590 | 30 |
| 090 | 450 | 1000 | 376 | 640 | 3200 -0.5 | 3000 -0.5 | 320 | 40 | 28 | 155 | 155 | 480 | 830 | 42 |
| 100 | 500 | 1100 | 376 | 640 | 3200 -0.5 | 3500 -0.5 | 320 | 40 | 28 | 205 | 205 | 530 | 960 | 45 |
| 110 | 545 | 1180 | 436 | 760 | 3800 -0.5 | 3450 -0.5 | 370 | 50 | 35 | 180 | 180 | 595 | 1340 | 71 |
| 120 | 615 | 1335 | 436 | 760 | 3800 -0.5 | 4300 -0.5 | 370 | 50 | 35 | 265 | 265 | 665 | 1620 | 76 |
| 130 | 635 | 1440 | 556 | 880 | 4400 -0.5 | 4800 -0.5 | 475 | 60 | 35 | 240 | 305 | 785 | 2000 | 135 |

表8  MH2…H系列齿轮箱外形及安装尺寸(续)            尺寸单位为毫米

| 规格 | A | L |  | B |  | H | H0 | L3 | B1 |  | F | d | S1 | S2 |  | S3 | 重量 / kg |  | 油量 / L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | 705 | 1580 |  | 556 |  | 880 | 4400 -0.5 | 5500 -0.5 | 475 |  | 60 | 35 | 310 | 375 |  | 855 | 2570 |  | 140 |
| 150 | 762 | 1740 |  | 631 |  | 1000 | 5000 -0.5 | 5800 -0.5 | 535 |  | 70 | 42 | 290 | 365 |  | 945 | 3430 |  | 210 |
| 160 | 808 | 1830 |  | 631 |  | 1000 | 5000 -0.5 | 6250 -0.5 | 535 |  | 70 | 42 | 335 | 410 |  | 990 | 3660 |  | 215 |
| 170 | 860 | 1910 |  | 696 |  | 1100 | 5500 -0.5 | 6100 -0.5 | 600 |  | 80 | 42 | 345 | 390 |  | 1080 | 4650 |  | 290 |
| 180 | 920 | 2030 |  | 696 |  | 1100 | 5500 -0.5 | 6700 -0.5 | 600 |  | 80 | 42 | 405 | 450 |  | 1140 | 5130 |  | 300 |
| 190 | 997 | 2180 |  | 796 |  | 1240 | 6200 -0.5 | 6750 -0.5 | 690 |  | 90 | 48 | 415 | 435 |  | 1265 | 6600 |  | 320 |
| 200 | 1057 | 2300 |  | 796 |  | 1240 | 6200 -0.5 | 7350 -0.5 | 690 |  | 90 | 48 | 475 | 495 |  | 1325 | 7500 |  | 340 |
| 210 | 1067 | 2360 |  | 836 |  | 1400 | 7000 -0.5 | 7650 -0.5 | 720 |  | 100 | 56 | 415 | 485 |  | 1315 | 8900 |  | 320 |
| 220 | 1122 | 2470 |  | 836 |  | 1400 | 7000 -0.5 | 8200 -0.5 | 720 |  | 100 | 56 | 470 | 540 |  | 1370 | 9600 |  | 340 |
| 230 | 1185 | 2380 |  | 930 |  | 1565 | 7800 -1.0 | 730 | 810 |  | 115 | 56 | 460 | 550 |  | 1470 | 11600 |  | 470 |
| 240 | 1250 | 2510 |  | 930 |  | 1565 | 7800 -1.0 | 795 | 810 |  | 115 | 56 | 525 | 615 |  | 1535 | 13000 |  | 500 |
| 250 | 1325 | 2645 |  | 1045 |  | 1740 | 8600 -1.0 | 790 | 910 |  | 130 | 66 | 500 | 590 |  | 1655 | 15600 |  | 700 |
| 260 | 1415 | 2825 |  | 1045 |  | 1740 | 8600 -1.0 | 880 | 910 |  | 130 | 66 | 590 | 680 |  | 1745 | 17500 |  | 740 |
| 270 | 1485 | 2960 |  | 1170 |  | 1900 | 9500 -1.0 | 880 | 1030 |  | 150 | 74 | 600 | 660 |  | 1860 | 22000 |  | 970 |
| 280 | 1580 | 3150 |  | 1170 |  | 1900 | 9500 -1.0 | 975 | 1030 |  | 150 | 74 | 695 | 755 |  | 1955 | 25000 |  | 1030 |
| 规格 | 高速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低速轴 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH2S…H / MH2R…H |  |  |  |
|  | 公称传动比 |  | D1 | L1 |  | V1 | M1 | 公称传动比 |  |  | D1 | L1 | V1 | M1 |  | D2 | L2 | V2 | M2 |
| 040 | iN=6.3～11.2 |  | 45m6 | 100 |  | 270 | M16 | iN=12.5～22.4 |  |  | 32m6 | 80 | 250 | M12 |  | 80m6 | 170 | 310 | M20 |
| 050 | iN=6.3～11.2 |  | 50m6 | 100 |  | 295 | M16 | iN=12.5～22.4 |  |  | 38m6 | 80 | 275 | M12 |  | 100m6 | 210 | 375 | M24 |
| 060 | iN=8～14 |  | 50m6 | 100 |  | 295 | M16 | iN=16～28 |  |  | 38m6 | 80 | 275 | M12 |  | 110n6 | 210 | 375 | M24 |
| 070 | iN=6.3～11.2 |  | 60m6 | 135 |  | 345 | M20 | iN=12.5～22.4 |  |  | 50m6 | 110 | 320 | M16 |  | 120n6 | 210 | 405 | M24 |
| 080 | iN=8～14 |  | 60m6 | 135 |  | 345 | M20 | iN=16～28 |  |  | 50m6 | 110 | 320 | M16 |  | 130n6 | 250 | 445 | M24 |
| 090 | iN=6.3～11.2 |  | 75m6 | 140 |  | 380 | M20 | iN=12.5～22.4 |  |  | 60m6 | 140 | 380 | M20 |  | 140n6 | 250 | 485 | M30 |
| 100 | iN=8～14 |  | 75m6 | 140 |  | 380 | M20 | iN=16～28 |  |  | 60m6 | 140 | 380 | M20 |  | 160n6 | 300 | 535 | M30 |
| 110 | iN=6.3～11.2 |  | 90m6 | 165 |  | 440 | M24 | iN=12.5～22.4 |  |  | 70m6 | 140 | 415 | M20 |  | 170n6 | 300 | 570 | M30 |
| 120 | iN=8～14 |  | 90m6 | 165 |  | 440 | M24 | iN=16～28 |  |  | 70m6 | 140 | 415 | M20 |  | 180n6 | 300 | 570 | M30 |
| 130 | iN=6.3～11.2 |  | 100m6 | 205 |  | 535 | M24 | iN=12.5～20 |  |  | 85m6 | 170 | 500 | M20 |  | 200n6 | 350 | 685 | M30 |
| 140 | iN=8～14 |  | 100m6 | 205 |  | 535 | M24 | iN=16～25 |  |  | 85m6 | 170 | 500 | M20 |  | 210n6 | 350 | 685 | M30 |
| 150 | iN=6.3～11.2 |  | 120n6 | 210 |  | 575 | M24 | iN=12.5～20 |  |  | 100m6 | 210 | 575 | M24 |  | 230n6 | 410 | 790 | M36 |
| 160 | iN=7.1～12.5 |  | 120n6 | 210 |  | 575 | M24 | iN=14～22.4 |  |  | 100m6 | 210 | 575 | M24 |  | 240n6 | 410 | 790 | M36 |
| 170 | iN=6.3～11.2 |  | 125n6 | 245 |  | 665 | M24 | iN=12.5～20 |  |  | 110n6 | 210 | 630 | M24 |  | 250n6 | 410 | 825 | M36 |
| 180 | iN=7.1～12.5 |  | 125n6 | 245 |  | 665 | M24 | iN=14～22.4 |  |  | 110n6 | 210 | 630 | M24 |  | 270n6 | 470 | 885 | M36 |
| 190 | iN=6.3～11.2 |  | 150n6 | 245 |  | 720 | M30 | iN=12.5～20 |  |  | 120n6 | 210 | 685 | M24 |  | 290n6 | 470 | 935 | M36 |
| 200 | iN=7.1～12.5 |  | 150n6 | 245 |  | 720 | M30 | iN=14～22.4 |  |  | 120n6 | 210 | 685 | M24 |  | 300n6 | 500 | 965 | M36 |
| 210 | iN=6.3～11.2 |  | 170n6 | 290 |  | 785 | M30 | iN=12.5～20 |  |  | 140n6 | 250 | 745 | M30 |  | 320n6 | 500 | 990 | M36 |
| 220 | iN=7.1～12.5 |  | 170n6 | 290 |  | 785 | M30 | iN=14～22.4 |  |  | 140n6 | 250 | 745 | M30 |  | 340n6 | 550 | 1040 | M42 |
| 230 | iN=6.3～10 |  | 190n6 | 330 |  | 890 | M30 | iN=11.2～20 |  |  | 150n6 | 250 | 810 | M30 |  | 360n6 | 590 | 1130 | M42 |
| 240 | iN=7.1～11.2 |  | 190n6 | 330 |  | 890 | M30 | iN=12.5～22.4 |  |  | 150n6 | 250 | 810 | M30 |  | 380n6 | 590 | 1130 | M42 |
| 250 | iN=6.3～10 |  | 200n6 | 340 |  | 940 | M30 | iN=11.2～20 |  |  | 170n6 | 300 | 900 | M30 |  | 400n6 | 650 | 1255 | M42 |
| 260 | iN=7.1～11.2 |  | 200n6 | 340 |  | 940 | M30 | iN=12.5～22.4 |  |  | 170n6 | 300 | 900 | M30 |  | 420n6 | 650 | 1255 | M42 |
| 270 | iN=6.3～10 |  | 240n6 | 380 |  | 1050 | M36 | iN=11.2～20 |  |  | 200n6 | 340 | 1010 | M30 |  | 440n6 | 690 | 1370 | M42 |
| 280 | iN=7.1～11.2 |  | 240n6 | 380 |  | 1050 | M36 | iN=12.5～22.4 |  |  | 200n6 | 340 | 1010 | M30 |  | 460n6 | 750 | 1430 | M42 |
| 规格 | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MH2W…H实心轴花键 |  |  |  | MH2H…H空心轴平键 |  |  |  |  | MH2D…H空心轴锁紧盘 |  |  |  |  | MH2N…H空心轴花键 |  |  |  |  |
| 040 | — |  |  |  | 见B.2 |  |  |  |  | 见B.3 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 050 ～ 180 | 见B.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见B.4 |  |  |  |  |
| 190 ～ 220 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |

- 3.3.3  MH3…H系列齿轮箱外形及安装尺寸

MH3…H系列齿轮箱外形及安装尺寸见图3、表9。

| MH3S…H实心轴平键 | MH3R…H实心轴光轴 | MH3W…H实心轴花键 |
| --- | --- | --- |
| MH3H…H 空心轴平键 | MH3D…H空心轴锁紧盘 | MH3N…H空心轴花键 |

图3  MH3…H系列齿轮箱外形图

表9  MH3…H系列齿轮箱外形及安装尺寸             尺寸单位为毫米

| 规格 | A | L | B | H | H0 | L3 | B1 | F | d | S1 | S2 | S3 | 重量 / kg | 油量 / L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050 | 405 | 760 | 261 | 460 | 2300 -0.5 | 2050 -0.5 | 220 | 28 | 19 | 100 | 100 | 380 | 320 | 16 |
| 060 | 440 | 840 | 261 | 460 | 2300 -0.5 | 2500 -0.5 | 220 | 28 | 19 | 145 | 145 | 415 | 370 | 18 |
| 070 | 495 | 915 | 306 | 560 | 2800 -0.5 | 2500 -0.5 | 260 | 35 | 24 | 130 | 130 | 475 | 540 | 29 |
| 080 | 540 | 1020 | 306 | 560 | 2800 -0.5 | 3100 -0.5 | 260 | 35 | 24 | 190 | 190 | 520 | 630 | 32 |
| 090 | 580 | 1070 | 376 | 640 | 3200 -0.5 | 3000 -0.5 | 320 | 40 | 28 | 155 | 155 | 555 | 880 | 48 |
| 100 | 630 | 1170 | 376 | 640 | 3200 -0.5 | 3500 -0.5 | 320 | 40 | 28 | 205 | 205 | 605 | 1020 | 49 |
| 110 | 705 | 1265 | 436 | 760 | 3800 -0.5 | 3450 -0.5 | 370 | 50 | 35 | 180 | 180 | 690 | 1400 | 85 |
| 120 | 775 | 1420 | 436 | 760 | 3800 -0.5 | 4300 -0.5 | 370 | 50 | 35 | 265 | 265 | 760 | 1680 | 90 |
| 130 | 820 | 1570 | 556 | 880 | 4400 -0.5 | 4800 -0.5 | 475 | 60 | 35 | 292.5 | 305 | 890 | 2300 | 160 |

表9  MH3…H系列齿轮箱外形及安装尺寸(续)               尺寸单位为毫米

| 规格 |  | A | L |  | B |  | H |  | H0 |  | L3 |  | B1 |  |  |  | F |  | d |  | S1 |  | S2 |  |  | S3 |  | 重量 / kg |  |  | 油量 / L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 |  | 890 | 1710 |  | 556 |  | 880 |  | 4400 -0.5 |  | 5500 -0.5 |  | 475 |  |  |  | 60 |  | 35 |  | 362.5 |  | 375 |  |  | 960 |  | 2630 |  |  | 165 |  |
| 150 |  | 987 | 1895 |  | 631 |  | 1000 |  | 5000 -0.5 |  | 5800 -0.5 |  | 535 |  |  |  | 70 |  | 42 |  | 355 |  | 365 |  |  | 1075 |  | 3480 |  |  | 235 |  |
| 160 |  | 1033 | 1985 |  | 631 |  | 1000 |  | 5000 -0.5 |  | 6250 -0.5 |  | 535 |  |  |  | 70 |  | 42 |  | 400 |  | 410 |  |  | 1120 |  | 3880 |  |  | 245 |  |
| 170 |  | 1035 | 1965 |  | 696 |  | 1100 |  | 5500 -0.5 |  | 6100 -0.5 |  | 600 |  |  |  | 80 |  | 42 |  | 360 |  | 390 |  |  | 1110 |  | 4560 |  |  | 305 |  |
| 180 |  | 1095 | 2085 |  | 696 |  | 1100 |  | 5500 -0.5 |  | 6700 -0.5 |  | 600 |  |  |  | 80 |  | 42 |  | 420 |  | 450 |  |  | 1170 |  | 5030 |  |  | 315 |  |
| 190 |  | 1190 | 2200 |  | 796 |  | 1240 |  | 6200 -0.5 |  | 6750 -0.5 |  | 690 |  |  |  | 90 |  | 48 |  | 425 |  | 435 |  |  | 1285 |  | 6600 |  |  | 320 |  |
| 200 |  | 1250 | 2320 |  | 796 |  | 1240 |  | 6200 -0.5 |  | 7350 -0.5 |  | 690 |  |  |  | 90 |  | 48 |  | 485 |  | 495 |  |  | 1345 |  | 7500 |  |  | 340 |  |
| 210 |  | 1387 | 2570 |  | 836 |  | 1400 |  | 7000 -0.5 |  | 7650 -0.5 |  | 720 |  |  |  | 100 |  | 56 |  | 515 |  | 485 |  |  | 1515 |  | 8900 |  |  | 350 |  |
| 220 |  | 1442 | 2680 |  | 836 |  | 1400 |  | 7000 -0.5 |  | 8200 -0.5 |  | 720 |  |  |  | 100 |  | 56 |  | 570 |  | 540 |  |  | 1570 |  | 9600 |  |  | 370 |  |
| 230 |  | 1505 | 2530 |  | 930 |  | 1565 |  | 7800 -1.0 |  | 730 |  | 810 |  |  |  | 115 |  | 56 |  | 535 |  | 550 |  |  | 1620 |  | 11800 |  |  | 690 |  |
| 240 |  | 1570 | 2660 |  | 930 |  | 1565 |  | 7800 -1.0 |  | 795 |  | 810 |  |  |  | 115 |  | 56 |  | 600 |  | 615 |  |  | 1685 |  | 13200 |  |  | 730 |  |
| 250 |  | 1695 | 2830 |  | 1045 |  | 1740 |  | 8600 -1.0 |  | 790 |  | 910 |  |  |  | 130 |  | 66 |  | 625 |  | 590 |  |  | 1840 |  | 16100 |  |  | 970 |  |
| 260 |  | 1785 | 3010 |  | 1045 |  | 1740 |  | 8600 -1.0 |  | 880 |  | 910 |  |  |  | 130 |  | 66 |  | 715 |  | 680 |  |  | 1930 |  | 17700 |  |  | 1030 |  |
| 270 |  | 1927 | 3220 |  | 1170 |  | 1900 |  | 9500 -1.0 |  | 880 |  | 1030 |  |  |  | 150 |  | 74 |  | 730 |  | 660 |  |  | 2120 |  | 22700 |  |  | 1410 |  |
| 280 |  | 2022 | 3410 |  | 1170 |  | 1900 |  | 9500 -1.0 |  | 975 |  | 1030 |  |  |  | 150 |  | 74 |  | 825 |  | 755 |  |  | 2215 |  | 25500 |  |  | 1490 |  |
| 规格 | 高速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低速轴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH3S…H / MH3R…H |  |  |  |  |  |
|  | 公称传动比 |  | D1 | L1 |  | V1 | M1 | 公称传动比 |  | D1 |  | L1 |  | V1 |  | M1 |  | 公称传动比 |  | D1 |  | L1 | V1 |  | M1 |  | D2 |  | L2 | V2 |  | M2 |
| 050 | iN=25～45 |  | 40m6 | 110 |  | 280 | M16 | iN=50～63 |  | 30m6 |  | 80 |  | 250 |  | M10 |  | iN=71～90 |  | 24k6 |  | 50 | 220 |  | M8 |  | 100m6 |  | 210 | 375 |  | M24 |
| 060 | iN=31.5～56 |  | 40m6 | 110 |  | 280 | M16 | iN=63～80 |  | 30m6 |  | 80 |  | 250 |  | M10 |  | iN=90～112 |  | 24k6 |  | 50 | 220 |  | M8 |  | 110n6 |  | 210 | 375 |  | M24 |
| 070 | iN=25～45 |  | 45m6 | 110 |  | 305 | M16 | iN=50～63 |  | 35m6 |  | 80 |  | 275 |  | M12 |  | iN=71～90 |  | 28m6 |  | 60 | 255 |  | M10 |  | 120n6 |  | 210 | 405 |  | M24 |
| 080 | iN=31.5～56 |  | 45m6 | 110 |  | 305 | M16 | iN=63～80 |  | 35m6 |  | 80 |  | 275 |  | M12 |  | iN=90～112 |  | 28m6 |  | 60 | 255 |  | M10 |  | 130n6 |  | 250 | 445 |  | M24 |
| 090 | iN=25～45 |  | 60m6 | 140 |  | 370 | M20 | iN=50～63 |  | 45m6 |  | 110 |  | 340 |  | M16 |  | iN=71～90 |  | 32m6 |  | 80 | 310 |  | M12 |  | 140n6 |  | 250 | 485 |  | M30 |
| 100 | iN=31.5～56 |  | 60m6 | 140 |  | 370 | M20 | iN=63～80 |  | 45m6 |  | 110 |  | 340 |  | M16 |  | iN=90～112 |  | 32m6 |  | 80 | 310 |  | M12 |  | 160n6 |  | 300 | 535 |  | M30 |
| 110 | iN=25～45 |  | 70m6 | 140 |  | 405 | M20 | iN=50～63 |  | 50m6 |  | 110 |  | 375 |  | M16 |  | iN=71～90 |  | 42m6 |  | 110 | 375 |  | M16 |  | 170n6 |  | 300 | 570 |  | M30 |
| 120 | iN=31.5～56 |  | 70m6 | 140 |  | 405 | M20 | iN=63～80 |  | 50m6 |  | 110 |  | 375 |  | M16 |  | iN=90～112 |  | 42m6 |  | 110 | 375 |  | M16 |  | 180n6 |  | 300 | 570 |  | M30 |
| 130 | iN=22.4～45 |  | 85m6 | 170 |  | 490 | M20 | iN=50～63 |  | 60m6 |  | 140 |  | 460 |  | M20 |  | iN=71～90 |  | 50m6 |  | 110 | 430 |  | M16 |  | 200n6 |  | 350 | 685 |  | M30 |
| 140 | iN=28～56 |  | 85m6 | 170 |  | 490 | M20 | iN=63～80 |  | 60m6 |  | 140 |  | 460 |  | M20 |  | iN=90～112 |  | 50m6 |  | 110 | 430 |  | M16 |  | 210n6 |  | 350 | 685 |  | M30 |
| 150 | iN=22.4～45 |  | 100m6 | 210 |  | 570 | M24 | iN=50～63 |  | 75m6 |  | 140 |  | 500 |  | M20 |  | iN=71～90 |  | 60m6 |  | 140 | 500 |  | M20 |  | 230n6 |  | 410 | 790 |  | M36 |
| 160 | iN=25～50 |  | 100m6 | 210 |  | 570 | M24 | iN=56～71 |  | 75m6 |  | 140 |  | 500 |  | M20 |  | iN=80～100 |  | 60m6 |  | 140 | 500 |  | M20 |  | 240n6 |  | 410 | 790 |  | M36 |
| 170 | iN=22.4～45 |  | 100m6 | 210 |  | 605 | M24 | iN=50～63 |  | 75m6 |  | 140 |  | 535 |  | M20 |  | iN=71～90 |  | 60m6 |  | 140 | 535 |  | M20 |  | 250n6 |  | 410 | 825 |  | M36 |
| 180 | iN=25～50 |  | 100m6 | 210 |  | 605 | M24 | iN=56～71 |  | 75m6 |  | 140 |  | 535 |  | M20 |  | iN=80～100 |  | 60m6 |  | 140 | 535 |  | M20 |  | 270n6 |  | 470 | 885 |  | M36 |
| 190 | iN=22.4～45 |  | 110n6 | 200 |  | 650 | M24 | iN=50～63 |  | 90m6 |  | 165 |  | 615 |  | M24 |  | iN=71～90 |  | 75m6 |  | 140 | 590 |  | M20 |  | 290n6 |  | 470 | 935 |  | M36 |
| 200 | iN=25～50 |  | 110n6 | 200 |  | 650 | M24 | iN=56～71 |  | 90m6 |  | 165 |  | 615 |  | M24 |  | iN=80～100 |  | 75m6 |  | 140 | 590 |  | M20 |  | 300n6 |  | 500 | 965 |  | M36 |
| 210 | iN=22.4～45 |  | 130n6 | 240 |  | 710 | M24 | iN=50～63 |  | 110n6 |  | 205 |  | 675 |  | M24 |  | iN=71～90 |  | 90m6 |  | 170 | 640 |  | M24 |  | 320n6 |  | 500 | 990 |  | M36 |
| 220 | iN=25～50 |  | 130n6 | 240 |  | 710 | M24 | iN=56～71 |  | 110n6 |  | 205 |  | 675 |  | M24 |  | iN=80～100 |  | 90m6 |  | 170 | 640 |  | M24 |  | 340n6 |  | 550 | 1040 |  | M42 |
| 230 | iN=22.4～40 |  | 130n6 | 255 |  | 770 | M24 | iN=45～56 |  | 110n6 |  | 220 |  | 735 |  | M24 |  | iN=63～90 |  | 90m6 |  | 185 | 700 |  | M24 |  | 360n6 |  | 590 | 1130 |  | M42 |
| 240 | iN=25～45 |  | 130n6 | 255 |  | 770 | M24 | iN=50～63 |  | 110n6 |  | 220 |  | 735 |  | M24 |  | iN=71～100 |  | 90m6 |  | 185 | 700 |  | M24 |  | 380n6 |  | 590 | 1130 |  | M42 |
| 250 | iN=22.4～40 |  | 150n6 | 255 |  | 835 | M30 | iN=45～56 |  | 130n6 |  | 255 |  | 835 |  | M24 |  | iN=63～90 |  | 100m6 |  | 220 | 800 |  | M24 |  | 400n6 |  | 650 | 1255 |  | M42 |
| 260 | iN=25～45 |  | 150n6 | 255 |  | 835 | M30 | iN=50～63 |  | 130n6 |  | 255 |  | 835 |  | M24 |  | iN=71～100 |  | 100m6 |  | 220 | 800 |  | M24 |  | 420n6 |  | 650 | 1255 |  | M42 |
| 270 | iN=22.4～40 |  | 180n6 | 295 |  | 945 | M30 | iN=45～56 |  | 150n6 |  | 255 |  | 905 |  | M30 |  | iN=63～90 |  | 125n6 |  | 255 | 905 |  | M24 |  | 440n6 |  | 690 | 1370 |  | M42 |
| 280 | iN=25～45 |  | 180n6 | 295 |  | 945 | M30 | iN=50～63 |  | 150n6 |  | 255 |  | 905 |  | M30 |  | iN=71～100 |  | 125n6 |  | 255 | 905 |  | M24 |  | 460n6 |  | 750 | 1430 |  | M42 |
| 规格 | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MH3W…H实心轴花键 |  |  |  |  |  | MH3H…H空心轴平键 |  |  |  |  |  |  |  | MH3D…H空心轴锁紧盘 |  |  |  |  |  |  |  |  | MH3N…H空心轴花键 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050 ～ 180 | 见B.1 |  |  |  |  |  | 见B.2 |  |  |  |  |  |  |  | 见B.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 见B.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 ～ 220 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.4  MH4…H系列齿轮箱外形及安装尺寸

MH4…H系列齿轮箱外形及安装尺寸见图4、表10。

| MH4S…H实心轴平键 | MH4R…H实心轴光轴 | MH4W…H实心轴花键 |
| --- | --- | --- |
| MH4H…H空心轴平键 | MH4D…H空心轴锁紧盘 | MH4N…H空心轴花键 |

图4  MH4…H系列齿轮箱外形图

表10  MH4…H系列齿轮箱外形及安装尺寸              尺寸单位为毫米

| 规格 | A | L | B | H | H0 | L3 | B1 | F | d | S1 | S2 | S3 | 重量 / kg | 油量 / L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 070 | 495 | 915 | 306 | 560 | 2800 -0.5 | 2500 -0.5 | 260 | 35 | 24 | 130 | 130 | 475 | 550 | 25 |
| 080 | 540 | 1020 | 306 | 560 | 2800 -0.5 | 3100 -0.5 | 260 | 35 | 24 | 190 | 190 | 520 | 650 | 27 |
| 090 | 580 | 1070 | 376 | 640 | 3200 -0.5 | 3000 -0.5 | 320 | 40 | 28 | 155 | 155 | 555 | 880 | 48 |
| 100 | 630 | 1170 | 376 | 640 | 3200 -0.5 | 3500 -0.5 | 320 | 40 | 28 | 205 | 205 | 605 | 1010 | 50 |
| 110 | 705 | 1265 | 436 | 760 | 3800 -0.5 | 3450 -0.5 | 370 | 50 | 35 | 180 | 180 | 690 | 1460 | 80 |
| 120 | 775 | 1420 | 436 | 760 | 3800 -0.5 | 4300 -0.5 | 370 | 50 | 35 | 265 | 265 | 760 | 1730 | 87 |
| 130 | 820 | 1570 | 556 | 880 | 4400 -0.5 | 4800 -0.5 | 475 | 60 | 35 | 292.5 | 305 | 890 | 2390 | 130 |
| 140 | 890 | 1710 | 556 | 880 | 4400 -0.5 | 5500 -0.5 | 475 | 60 | 35 | 362.5 | 375 | 960 | 2730 | 140 |

表10  MH4…H系列齿轮箱外形及安装尺寸（续）           尺寸单位为毫米

| 规格 | A | L |  | B |  | H |  |  | H0 |  | L3 |  | B1 | F |  |  | d |  | S1 |  | S2 |  |  |  | S3 |  | 重量 / kg |  | 油量 / L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 987 | 1895 |  | 631 |  | 1000 |  |  | 5000 -0.5 |  | 5800 -0.5 |  | 535 | 70 |  |  | 42 |  | 355 |  | 365 |  |  |  | 1075 |  | 3640 |  | 230 |  |
| 160 | 1033 | 1985 |  | 631 |  | 1000 |  |  | 5000 -0.5 |  | 6250 -0.5 |  | 535 | 70 |  |  | 42 |  | 400 |  | 410 |  |  |  | 1120 |  | 3970 |  | 235 |  |
| 170 | 1035 | 1965 |  | 696 |  | 1100 |  |  | 5500 -0.5 |  | 6100 -0.5 |  | 600 | 80 |  |  | 42 |  | 360 |  | 390 |  |  |  | 1110 |  | 4680 |  | 290 |  |
| 180 | 1095 | 2085 |  | 696 |  | 1100 |  |  | 5500 -0.5 |  | 6700 -0.5 |  | 600 | 80 |  |  | 42 |  | 420 |  | 450 |  |  |  | 1170 |  | 5190 |  | 305 |  |
| 190 | 1190 | 2200 |  | 796 |  | 1240 |  |  | 6200 -0.5 |  | 6750 -0.5 |  | 690 | 90 |  |  | 48 |  | 425 |  | 435 |  |  |  | 1285 |  | 6800 |  | 430 |  |
| 200 | 1250 | 2320 |  | 796 |  | 1240 |  |  | 6200 -0.5 |  | 7350 -0.5 |  | 690 | 90 |  |  | 48 |  | 485 |  | 495 |  |  |  | 1345 |  | 8200 |  | 380 |  |
| 210 | 1387 | 2570 |  | 836 |  | 1400 |  |  | 7000 -0.5 |  | 7650 -0.5 |  | 720 | 100 |  |  | 56 |  | 515 |  | 485 |  |  |  | 1515 |  | 9200 |  | 400 |  |
| 220 | 1442 | 2680 |  | 836 |  | 1400 |  |  | 7000 -0.5 |  | 8200 -0.5 |  | 720 | 100 |  |  | 56 |  | 570 |  | 540 |  |  |  | 1570 |  | 9900 |  | 420 |  |
| 230 | 1505 | 2530 |  | 930 |  | 1565 |  |  | 7800 -1.0 |  | 730 |  | 810 | 115 |  |  | 56 |  | 535 |  | 550 |  |  |  | 1620 |  | 12000 |  | 570 |  |
| 240 | 1570 | 2660 |  | 930 |  | 1565 |  |  | 7800 -1.0 |  | 795 |  | 810 | 115 |  |  | 56 |  | 600 |  | 615 |  |  |  | 1685 |  | 13500 |  | 600 |  |
| 250 | 1695 | 2830 |  | 1045 |  | 1740 |  |  | 8600 -1.0 |  | 790 |  | 910 | 130 |  |  | 66 |  | 625 |  | 590 |  |  |  | 1840 |  | 16300 |  | 800 |  |
| 260 | 1785 | 3010 |  | 1045 |  | 1740 |  |  | 8600 -1.0 |  | 880 |  | 910 | 130 |  |  | 66 |  | 715 |  | 680 |  |  |  | 1930 |  | 18000 |  | 850 |  |
| 270 | 1927 | 3220 |  | 1170 |  | 1900 |  |  | 9500 -1.0 |  | 880 |  | 1030 | 150 |  |  | 74 |  | 730 |  | 660 |  |  |  | 2120 |  | 23000 |  | 1200 |  |
| 280 | 2022 | 3410 |  | 1170 |  | 1900 |  |  | 9500 -1.0 |  | 975 |  | 1030 | 150 |  |  | 74 |  | 825 |  | 755 |  |  |  | 2215 |  | 26200 |  | 1300 |  |
| 规格 | 高速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH4S…H / MH4R…H |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公称传动比 |  | D1 |  | L1 |  |  | V1 |  | M1 |  | 公称传动比 |  |  |  | D1 |  | L1 |  | V1 |  | M1 | D2 |  |  | L2 |  | V2 |  | M2 |
| 070 | iN=100～180 |  | 30m6 |  | 50 |  |  | 245 |  | M10 |  | iN=200～355 |  |  |  | 24k6 |  | 40 |  | 235 |  | M8 | 120n6 |  |  | 210 |  | 405 |  | M24 |
| 080 | iN=125～224 |  | 30m6 |  | 50 |  |  | 245 |  | M10 |  | iN=250～450 |  |  |  | 24k6 |  | 40 |  | 235 |  | M8 | 130n6 |  |  | 250 |  | 445 |  | M30 |
| 090 | iN=100～180 |  | 35m6 |  | 60 |  |  | 290 |  | M12 |  | iN=200～355 |  |  |  | 28m6 |  | 50 |  | 280 |  | M10 | 140n6 |  |  | 250 |  | 485 |  | M30 |
| 100 | iN=125～224 |  | 35m6 |  | 60 |  |  | 290 |  | M12 |  | iN=250～450 |  |  |  | 28m6 |  | 50 |  | 280 |  | M10 | 160n6 |  |  | 300 |  | 535 |  | M30 |
| 110 | iN=100～180 |  | 45m6 |  | 100 |  |  | 365 |  | M16 |  | iN=200～355 |  |  |  | 32m6 |  | 80 |  | 345 |  | M12 | 170n6 |  |  | 300 |  | 570 |  | M30 |
| 120 | iN=125～224 |  | 45m6 |  | 100 |  |  | 365 |  | M16 |  | iN=250～450 |  |  |  | 32m6 |  | 80 |  | 345 |  | M12 | 180n6 |  |  | 300 |  | 570 |  | M30 |
| 130 | iN=100～180 |  | 50m6 |  | 100 |  |  | 420 |  | M16 |  | iN=200～355 |  |  |  | 38m6 |  | 80 |  | 400 |  | M12 | 200n6 |  |  | 350 |  | 685 |  | M30 |
| 140 | iN=125～224 |  | 50m6 |  | 100 |  |  | 420 |  | M16 |  | iN=250～450 |  |  |  | 38m6 |  | 80 |  | 400 |  | M12 | 210n6 |  |  | 350 |  | 685 |  | M30 |
| 150 | iN=100～180 |  | 60m6 |  | 135 |  |  | 495 |  | M20 |  | iN=200～355 |  |  |  | 50m6 |  | 110 |  | 470 |  | M16 | 230n6 |  |  | 410 |  | 790 |  | M36 |
| 160 | iN=112～200 |  | 60m6 |  | 135 |  |  | 495 |  | M20 |  | iN=224～400 |  |  |  | 50m6 |  | 110 |  | 470 |  | M16 | 240n6 |  |  | 410 |  | 790 |  | M36 |
| 170 | iN=100～180 |  | 60m6 |  | 105 |  |  | 500 |  | M20 |  | iN=200～355 |  |  |  | 50m6 |  | 80 |  | 475 |  | M16 | 250n6 |  |  | 410 |  | 825 |  | M36 |
| 180 | iN=112～200 |  | 60m6 |  | 105 |  |  | 500 |  | M20 |  | iN=224～400 |  |  |  | 50m6 |  | 80 |  | 475 |  | M16 | 270n6 |  |  | 470 |  | 885 |  | M36 |
| 190 | iN=100～180 |  | 75m6 |  | 105 |  |  | 555 |  | M20 |  | iN=200～355 |  |  |  | 60m6 |  | 105 |  | 555 |  | M20 | 290n6 |  |  | 470 |  | 935 |  | M36 |
| 200 | iN=112～200 |  | 75m6 |  | 105 |  |  | 555 |  | M20 |  | iN=224～400 |  |  |  | 60m6 |  | 105 |  | 555 |  | M20 | 300n6 |  |  | 500 |  | 965 |  | M36 |
| 210 | iN=100～180 |  | 90m6 |  | 165 |  |  | 635 |  | M24 |  | iN=200～355 |  |  |  | 70m6 |  | 140 |  | 610 |  | M20 | 320n6 |  |  | 500 |  | 990 |  | M36 |
| 220 | iN=112～200 |  | 90m6 |  | 165 |  |  | 635 |  | M24 |  | iN=224～400 |  |  |  | 70m6 |  | 140 |  | 610 |  | M20 | 340n6 |  |  | 550 |  | 1040 |  | M42 |
| 230 | iN=100～160 |  | 90m6 |  | 165 |  |  | 680 |  | M24 |  | iN=180～355 |  |  |  | 70m6 |  | 140 |  | 655 |  | M20 | 360n6 |  |  | 590 |  | 1130 |  | M42 |
| 240 | iN=112～180 |  | 90m6 |  | 165 |  |  | 680 |  | M24 |  | iN=200～400 |  |  |  | 70m6 |  | 140 |  | 655 |  | M20 | 380n6 |  |  | 590 |  | 1130 |  | M42 |
| 250 | iN=100～160 |  | 100m6 |  | 205 |  |  | 780 |  | M24 |  | iN=180～355 |  |  |  | 85m6 |  | 170 |  | 745 |  | M20 | 400n6 |  |  | 650 |  | 1255 |  | M42 |
| 260 | iN=112～180 |  | 100m6 |  | 205 |  |  | 780 |  | M24 |  | iN=200～400 |  |  |  | 85m6 |  | 170 |  | 745 |  | M20 | 420n6 |  |  | 650 |  | 1255 |  | M42 |
| 270 | iN=100～160 |  | 120n6 |  | 210 |  |  | 855 |  | M24 |  | iN=180～355 |  |  |  | 100m6 |  | 210 |  | 855 |  | M24 | 440n6 |  |  | 690 |  | 1370 |  | M42 |
| 280 | iN=112～180 |  | 120n6 |  | 210 |  |  | 855 |  | M24 |  | iN=200～400 |  |  |  | 100m6 |  | 210 |  | 855 |  | M24 | 460n6 |  |  | 750 |  | 1430 |  | M42 |
| 规格 | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MH4W…H实心轴花键 |  |  |  |  |  | MH4H…H空心轴平键 |  |  |  |  |  |  |  | MH4D…H空心轴锁紧盘 |  |  |  |  |  |  |  |  | MH4N…H空心轴花键 |  |  |  |  |  |  |
| 070 ～ 180 | 见B.1 |  |  |  |  |  | 见B.2 |  |  |  |  |  |  |  | 见B.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 见B.4 |  |  |  |  |  |  |
| 190 ～ 220 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.5  MB2…H系列齿轮箱外形及安装尺寸

MB2…H系列齿轮箱外形及安装尺寸见图5、表11。

| MB2S…H实心轴平键 | MB2R…H实心轴光轴 | MB2W…H实心轴花键 |
| --- | --- | --- |
| MB2H…H空心轴平键 | MB2D…H空心轴锁紧盘 | MB2N…H空心轴花键 |

图5  MB2…H系列齿轮箱外形图

表11  MB2…H系列齿轮箱外形及安装尺寸              尺寸单位为毫米

| 规格 | A | L | B | H | H0 | L3 | B1 | F | d | S1 | S2 | S3 | 重量 / kg | 油量 / L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 040 | 160 | 560 | 270 | 420 | 2000 -0.5 | 1900 -0.5 | 235 | 28 | 19 | 210 | 85 | - | 240 | 12 |
| 050 | 185 | 640 | 320 | 490 | 2300 -0.5 | 2050 -0.5 | 385 | 28 | 19 | 255 | 100 | - | 360 | 18 |
| 060 | 220 | 720 | 320 | 490 | 2300 -0.5 | 2500 -0.5 | 385 | 28 | 19 | 290 | 145 | - | 410 | 20 |
| 070 | 225 | 765 | 380 | 590 | 2800 -0.5 | 2500 -0.5 | 340 | 35 | 24 | 320 | 130 | - | 620 | 32 |
| 080 | 270 | 870 | 380 | 590 | 2800 -0.5 | 3100 -0.5 | 340 | 35 | 24 | 365 | 190 | - | 700 | 35 |
| 090 | 265 | 880 | 440 | 670 | 3200 -0.5 | 3000 -0.5 | 390 | 40 | 28 | 375 | 155 | - | 1000 | 50 |
| 100 | 315 | 980 | 440 | 670 | 3200 -0.5 | 3500 -0.5 | 390 | 40 | 28 | 425 | 205 | - | 1160 | 52 |
| 110 | 320 | 1025 | 530 | 800 | 3800 -0.5 | 3450 -0.5 | 470 | 50 | 35 | 465 | 180 | - | 1640 | 80 |

表11  MB2…H系列齿轮箱外形及安装尺寸(续)              尺寸单位为毫米

| 规格 | A | L | B |  | H |  |  | H0 |  | L3 |  |  | B1 | F |  | d | S1 |  | S2 |  | S3 |  | 重量 / kg |  | 油量 / L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 390 | 1180 | 530 |  | 800 |  |  | 3800 -0.5 |  | 4300 -0.5 |  |  | 470 | 50 |  | 35 | 535 |  | 265 |  | - |  | 1910 |  | 100 |
| 130 | 370 | 1265 | 655 |  | 900 |  |  | 4400 -0.5 |  | 4800 -0.5 |  |  | 580 | 60 |  | 35 | 160 |  | 305 |  | 625 |  | 2500 |  | 150 |
| 140 | 440 | 1405 | 655 |  | 900 |  |  | 4400 -0.5 |  | 5500 -0.5 |  |  | 580 | 60 |  | 35 | 230 |  | 375 |  | 695 |  | 2800 |  | 160 |
| 150 | 442 | 1620 | 765 |  | 1000 |  |  | 5000 -0.5 |  | 5800 -0.5 |  |  | 670 | 70 |  | 42 | 190 |  | 365 |  | 745 |  | 4000 |  | 220 |
| 160 | 488 | 1710 | 765 |  | 1000 |  |  | 5000 -0.5 |  | 6250 -0.5 |  |  | 670 | 70 |  | 42 | 235 |  | 410 |  | 790 |  | 4400 |  | 230 |
| 170 | 490 | 1735 | 885 |  | 1110 |  |  | 5500 -0.5 |  | 6100 -0.5 |  |  | 780 | 80 |  | 48 | 220 |  | 390 |  | 830 |  | 5700 |  | 320 |
| 180 | 550 | 1855 | 885 |  | 1110 |  |  | 5500 -0.5 |  | 6700 -0.5 |  |  | 780 | 80 |  | 48 | 280 |  | 450 |  | 890 |  | 6200 |  | 340 |
| 规格 | 高速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MB2S…H / MB2R…H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公称传动比 |  |  | D1 |  |  | L1 |  | V1 |  | M1 |  |  |  | D2 |  |  | L2 |  |  |  | V2 |  | M2 |  |
| 040 | iN=5～11.2 |  |  | 50m6 |  |  | 110 |  | 575 |  | M16 |  |  |  | 80m6 |  |  | 170 |  |  |  | 340 |  | M20 |  |
| 050 | iN=5～11.2 |  |  | 60m6 |  |  | 140 |  | 675 |  | M20 |  |  |  | 100m6 |  |  | 210 |  |  |  | 410 |  | M24 |  |
| 060 | iN=6.3～14 |  |  | 60m6 |  |  | 140 |  | 710 |  | M20 |  |  |  | 110n6 |  |  | 210 |  |  |  | 410 |  | M24 |  |
| 070 | iN=5～11.2 |  |  | 70m6 |  |  | 135 |  | 775 |  | M20 |  |  |  | 120n6 |  |  | 210 |  |  |  | 445 |  | M24 |  |
| 080 | iN=6.3～14 |  |  | 70m6 |  |  | 135 |  | 820 |  | M20 |  |  |  | 130n6 |  |  | 250 |  |  |  | 485 |  | M24 |  |
| 090 | iN=5～11.2 |  |  | 80m6 |  |  | 165 |  | 920 |  | M20 |  |  |  | 140n6 |  |  | 250 |  |  |  | 520 |  | M30 |  |
| 100 | iN=6.3～14 |  |  | 80m6 |  |  | 165 |  | 970 |  | M20 |  |  |  | 160n6 |  |  | 300 |  |  |  | 570 |  | M30 |  |
| 110 | iN=5～11.2 |  |  | 90m6 |  |  | 165 |  | 1090 |  | M24 |  |  |  | 170n6 |  |  | 300 |  |  |  | 620 |  | M30 |  |
| 120 | iN=6.3～14 |  |  | 90m6 |  |  | 165 |  | 1160 |  | M24 |  |  |  | 180n6 |  |  | 300 |  |  |  | 620 |  | M30 |  |
| 130 | iN=5～11.2 |  |  | 110n6 |  |  | 205 |  | 1275 |  | M24 |  |  |  | 200n6 |  |  | 350 |  |  |  | 740 |  | M30 |  |
| 140 | iN=6.3～14 |  |  | 110n6 |  |  | 205 |  | 1345 |  | M24 |  |  |  | 210n6 |  |  | 350 |  |  |  | 740 |  | M30 |  |
| 150 | iN=5～11.2 |  |  | 130n6 |  |  | 245 |  | 1522 |  | M24 |  |  |  | 230n6 |  |  | 410 |  |  |  | 870 |  | M36 |  |
| 160 | iN=5.6～12.5 |  |  | 130n6 |  |  | 245 |  | 1568 |  | M24 |  |  |  | 240n6 |  |  | 410 |  |  |  | 870 |  | M36 |  |
| 170 | iN=5.6～11.2 |  |  | 150n6 |  |  | 245 |  | 1680 |  | M30 |  |  |  | 250n6 |  |  | 410 |  |  |  | 950 |  | M36 |  |
| 180 | iN=7.1～12.5 |  |  | 150n6 |  |  | 245 |  | 1740 |  | M30 |  |  |  | 270n6 |  |  | 470 |  |  |  | 1010 |  | M36 |  |
| 规格 | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MB2W…H实心轴花键 |  |  |  |  | MB2H…H空心轴平键 |  |  |  |  |  | MB2D…H空心轴锁紧盘 |  |  |  |  |  |  |  | MB2N…H空心轴花键 |  |  |  |  |  |
| 040 | — |  |  |  |  | 见B.2 |  |  |  |  |  | 见B.3 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 050 ～ 180 | 见B.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见B.4 |  |  |  |  |  |

- 3.3.6  MB3…H系列齿轮箱外形及安装尺寸

MB3…H系列齿轮箱外形及安装尺寸见图6、表12。

| MB3S…H实心轴平键 | MB3R…H实心轴光轴 | MB3W…H实心轴花键 |
| --- | --- | --- |
| MB3H…H空心轴平键 | MB3D…H空心轴锁紧盘 | MB3N…H空心轴花键 |

图6  MB3…H系列齿轮箱外形图

表12  MB3…H系列齿轮箱外形及安装尺寸             尺寸单位为毫米

| 规格 | A | L | B | H | H0 | L3 | B1 | F | d | S1 | S2 | S3 | 重量 / kg | 油量 / L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 040 | 270 | 630 | 221 | 400 | 2000 -0.5 | 1900 -0.5 | 180 | 28 | 19 | 85 | 85 | 270 | 210 | 9 |
| 050 | 315 | 710 | 261 | 460 | 2300 -0.5 | 2050 -0.5 | 220 | 28 | 19 | 100 | 100 | 330 | 330 | 15 |
| 060 | 350 | 790 | 261 | 460 | 2300 -0.5 | 2500 -0.5 | 220 | 28 | 19 | 145 | 145 | 365 | 380 | 16 |
| 070 | 385 | 850 | 306 | 560 | 2800 -0.5 | 2500 -0.5 | 260 | 35 | 24 | 130 | 130 | 415 | 550 | 27 |
| 080 | 430 | 955 | 306 | 560 | 2800 -0.5 | 3100 -0.5 | 260 | 35 | 24 | 190 | 190 | 460 | 640 | 30 |
| 090 | 450 | 1000 | 376 | 640 | 3200 -0.5 | 3000 -0.5 | 320 | 40 | 28 | 155 | 155 | 480 | 890 | 42 |
| 100 | 500 | 1100 | 376 | 640 | 3200 -0.5 | 3500 -0.5 | 320 | 40 | 28 | 205 | 205 | 530 | 1020 | 45 |
| 110 | 545 | 1180 | 436 | 760 | 3800 -0.5 | 3450 -0.5 | 370 | 50 | 35 | 180 | 180 | 595 | 1460 | 71 |
| 120 | 615 | 1335 | 436 | 760 | 3800 -0.5 | 4300 -0.5 | 370 | 50 | 35 | 265 | 265 | 665 | 1730 | 76 |
| 130 | 635 | 1440 | 556 | 880 | 4400 -0.5 | 4800 -0.5 | 475 | 60 | 35 | 240 | 305 | 785 | 2380 | 130 |
| 140 | 705 | 1580 | 556 | 880 | 4400 -0.5 | 5500 -0.5 | 475 | 60 | 35 | 310 | 375 | 855 | 2750 | 140 |

表12  MB3…H系列齿轮箱外形及安装尺寸(续)               尺寸单位为毫米

| 规格 | A | L |  | B |  | H |  |  | H0 |  | L3 |  | B1 | F |  |  | d |  |  | S1 |  | S2 |  |  | S3 |  | 重量 / kg |  | 油量 / L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 762 | 1740 |  | 631 |  | 1000 |  |  | 5000 -0.5 |  | 5800 -0.5 |  | 535 | 70 |  |  | 42 |  |  | 290 |  | 365 |  |  | 945 |  | 3730 |  | 210 |  |
| 160 | 808 | 1830 |  | 631 |  | 1000 |  |  | 5000 -0.5 |  | 6250 -0.5 |  | 535 | 70 |  |  | 42 |  |  | 335 |  | 410 |  |  | 990 |  | 3960 |  | 220 |  |
| 170 | 860 | 1910 |  | 696 |  | 1100 |  |  | 5500 -0.5 |  | 6100 -0.5 |  | 600 | 80 |  |  | 42 |  |  | 345 |  | 390 |  |  | 1080 |  | 4990 |  | 290 |  |
| 180 | 920 | 2030 |  | 696 |  | 1100 |  |  | 5500 -0.5 |  | 6700 -0.5 |  | 600 | 80 |  |  | 42 |  |  | 405 |  | 450 |  |  | 1140 |  | 5500 |  | 300 |  |
| 190 | 997 | 2180 |  | 796 |  | 1240 |  |  | 6200 -0.5 |  | 6750 -0.5 |  | 690 | 90 |  |  | 48 |  |  | 415 |  | 435 |  |  | 1265 |  | 7000 |  | 380 |  |
| 200 | 1057 | 2300 |  | 796 |  | 1240 |  |  | 6200 -0.5 |  | 7350 -0.5 |  | 690 | 90 |  |  | 48 |  |  | 475 |  | 495 |  |  | 1325 |  | 8100 |  | 440 |  |
| 210 | 1067 | 2360 |  | 836 |  | 1400 |  |  | 7000 -0.5 |  | 7650 -0.5 |  | 720 | 100 |  |  | 56 |  |  | 415 |  | 485 |  |  | 1315 |  | 9200 |  | 370 |  |
| 220 | 1122 | 2470 |  | 836 |  | 1400 |  |  | 7000 -0.5 |  | 8200 -0.5 |  | 720 | 100 |  |  | 56 |  |  | 470 |  | 540 |  |  | 1370 |  | 9900 |  | 430 |  |
| 230 | 1185 | 2380 |  | 930 |  | 1565 |  |  | 7800 -1.0 |  | 730 |  | 810 | 115 |  |  | 56 |  |  | 460 |  | 550 |  |  | 1470 |  | 12000 |  | 560 |  |
| 240 | 1250 | 2510 |  | 930 |  | 1565 |  |  | 7800 -1.0 |  | 795 |  | 810 | 115 |  |  | 56 |  |  | 525 |  | 615 |  |  | 1535 |  | 13400 |  | 650 |  |
| 250 | 1325 | 2645 |  | 1045 |  | 1740 |  |  | 8600 -1.0 |  | 790 |  | 910 | 130 |  |  | 66 |  |  | 500 |  | 590 |  |  | 1655 |  | 16100 |  | 830 |  |
| 260 | 1415 | 2825 |  | 1045 |  | 1740 |  |  | 8600 -1.0 |  | 880 |  | 910 | 130 |  |  | 66 |  |  | 590 |  | 680 |  |  | 1745 |  | 18000 |  | 960 |  |
| 270 | 1485 | 2960 |  | 1170 |  | 1900 |  |  | 9500 -1.0 |  | 880 |  | 1030 | 150 |  |  | 74 |  |  | 600 |  | 660 |  |  | 1860 |  | 22700 |  | 1150 |  |
| 280 | 1580 | 3150 |  | 1170 |  | 1900 |  |  | 9500 -1.0 |  | 975 |  | 1030 | 150 |  |  | 74 |  |  | 695 |  | 755 |  |  | 1955 |  | 25700 |  | 1340 |  |
| 规格 | 高速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MB3S…H / MB3R…H |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公称传动比 |  | D1 |  | L1 |  | V1 |  |  | M1 |  | 公称传动比 |  |  | D1 |  |  | L1 | V1 |  | M1 |  | D2 |  |  | L2 |  | V2 |  | M2 |
| 040 | iN=12.5～45 |  | 35m6 |  | 80 |  | 580 |  |  | M12 |  | iN=50～71 |  |  | 25k6 |  |  | 60 | 560 |  | M10 |  | 80m6 |  |  | 170 |  | 310 |  | M20 |
| 050 | iN=12.5～45 |  | 40m6 |  | 110 |  | 685 |  |  | M16 |  | iN=50～71 |  |  | 28m6 |  |  | 60 | 635 |  | M10 |  | 100m6 |  |  | 210 |  | 375 |  | M24 |
| 060 | iN=16～56 |  | 40m6 |  | 110 |  | 720 |  |  | M16 |  | iN=63～90 |  |  | 28m6 |  |  | 60 | 670 |  | M10 |  | 110n6 |  |  | 210 |  | 375 |  | M24 |
| 070 | iN=12.5～45 |  | 50m6 |  | 110 |  | 800 |  |  | M16 |  | iN=50～71 |  |  | 38m6 |  |  | 80 | 770 |  | M12 |  | 120n6 |  |  | 210 |  | 405 |  | M24 |
| 080 | iN=16～56 |  | 50m6 |  | 110 |  | 845 |  |  | M16 |  | iN=63～90 |  |  | 38m6 |  |  | 80 | 815 |  | M12 |  | 130n6 |  |  | 250 |  | 445 |  | M24 |
| 090 | iN=12.5～45 |  | 60m6 |  | 140 |  | 940 |  |  | M20 |  | iN=50～71 |  |  | 40m6 |  |  | 100 | 900 |  | M16 |  | 140n6 |  |  | 250 |  | 485 |  | M30 |
| 100 | iN=16～56 |  | 60m6 |  | 140 |  | 990 |  |  | M20 |  | iN=63～90 |  |  | 40m6 |  |  | 100 | 950 |  | M16 |  | 160n6 |  |  | 300 |  | 535 |  | M30 |
| 110 | iN=12.5～45 |  | 70m6 |  | 135 |  | 1095 |  |  | M20 |  | iN=50～71 |  |  | 50m6 |  |  | 110 | 1070 |  | M16 |  | 170n6 |  |  | 300 |  | 570 |  | M30 |
| 120 | iN=16～56 |  | 70m6 |  | 135 |  | 1165 |  |  | M20 |  | iN=63～90 |  |  | 50m6 |  |  | 110 | 1140 |  | M16 |  | 180n6 |  |  | 300 |  | 570 |  | M30 |
| 130 | iN=12.5～45 |  | 80m6 |  | 165 |  | 1290 |  |  | M20 |  | iN=50～71 |  |  | 60m6 |  |  | 140 | 1265 |  | M20 |  | 200n6 |  |  | 350 |  | 685 |  | M30 |
| 140 | iN=16～56 |  | 80m6 |  | 165 |  | 1360 |  |  | M20 |  | iN=63～90 |  |  | 60m6 |  |  | 140 | 1335 |  | M20 |  | 210n6 |  |  | 350 |  | 685 |  | M30 |
| 150 | iN=12.5～45 |  | 90m6 |  | 165 |  | 1532 |  |  | M24 |  | iN=50～71 |  |  | 70m6 |  |  | 140 | 1507 |  | M20 |  | 230n6 |  |  | 410 |  | 790 |  | M36 |
| 160 | iN=14～50 |  | 90m6 |  | 165 |  | 1578 |  |  | M24 |  | iN=56～80 |  |  | 70m6 |  |  | 140 | 1553 |  | M20 |  | 240n6 |  |  | 410 |  | 790 |  | M36 |
| 170 | iN=12.5～45 |  | 110n6 |  | 205 |  | 1765 |  |  | M24 |  | iN=50～71 |  |  | 80m6 |  |  | 170 | 1730 |  | M20 |  | 250n6 |  |  | 410 |  | 825 |  | M36 |
| 180 | iN=14～50 |  | 110n6 |  | 205 |  | 1825 |  |  | M24 |  | iN=56～80 |  |  | 80m6 |  |  | 170 | 1790 |  | M20 |  | 270n6 |  |  | 470 |  | 885 |  | M36 |
| 190 | iN=12.5～45 |  | 130n6 |  | 245 |  | 2077 |  |  | M24 |  | iN=50～71 |  |  | 100m6 |  |  | 210 | 2042 |  | M24 |  | 290n6 |  |  | 470 |  | 935 |  | M36 |
| 200 | iN=14～50 |  | 130n6 |  | 245 |  | 2137 |  |  | M24 |  | iN=56～80 |  |  | 100m6 |  |  | 210 | 2102 |  | M24 |  | 300n6 |  |  | 500 |  | 965 |  | M36 |
| 210 | iN=12.5～45 |  | 130n6 |  | 245 |  | 2147 |  |  | M24 |  | iN=50～71 |  |  | 100m6 |  |  | 210 | 2112 |  | M24 |  | 320n6 |  |  | 500 |  | 990 |  | M36 |
| 220 | iN=14～50 |  | 130n6 |  | 245 |  | 2202 |  |  | M24 |  | iN=56～80 |  |  | 100m6 |  |  | 210 | 2167 |  | M24 |  | 340n6 |  |  | 550 |  | 1040 |  | M42 |
| 230 | iN=20～45 |  | 150n6 |  | 245 |  | 2375 |  |  | M30 |  | iN=50～71 |  |  | 110n6 |  |  | 210 | 2340 |  | M24 |  | 360n6 |  |  | 590 |  | 1130 |  | M42 |
| 240 | iN=22.4～50 |  | 150n6 |  | 245 |  | 2440 |  |  | M30 |  | iN=56～80 |  |  | 110n6 |  |  | 210 | 2405 |  | M24 |  | 380n6 |  |  | 590 |  | 1130 |  | M42 |
| 250 | iN=20～40 |  | 160n6 |  | 295 |  | 2670 |  |  | M30 |  | iN=45～71 |  |  | 120n6 |  |  | 220 | 2595 |  | M24 |  | 400n6 |  |  | 650 |  | 1255 |  | M42 |
| 260 | iN=22.4～45 |  | 160n6 |  | 295 |  | 2760 |  |  | M30 |  | iN=50～80 |  |  | 120n6 |  |  | 220 | 2685 |  | M24 |  | 420n6 |  |  | 650 |  | 1255 |  | M42 |
| 270 | iN=20～40 |  | 180n6 |  | 295 |  | 2920 |  |  | M30 |  | iN=45～71 |  |  | 130n6 |  |  | 255 | 2880 |  | M24 |  | 440n6 |  |  | 690 |  | 1370 |  | M42 |
| 280 | iN=22.4～45 |  | 180n6 |  | 295 |  | 3015 |  |  | M30 |  | iN=50～80 |  |  | 130n6 |  |  | 255 | 2975 |  | M24 |  | 460n6 |  |  | 750 |  | 1430 |  | M42 |
| 规格 | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MB3W…H实心轴花键 |  |  |  |  |  |  | MB3H…H空心轴平键 |  |  |  |  |  |  |  | MB3D…H空心轴锁紧盘 |  |  |  |  |  |  |  | MB3N…H空心轴花键 |  |  |  |  |  |  |
| 040 | — |  |  |  |  |  |  | 见B.2 |  |  |  |  |  |  |  | 见B.3 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 050 ～ 180 | 见B.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见B.4 |  |  |  |  |  |  |
| 190 ～ 220 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.7  MB4…H系列齿轮箱外形及安装尺寸

MB4…H系列齿轮箱外形及安装尺寸见图7、表13。

| MB4S…H实心轴平键 | MB4R…H实心轴光轴 | MB4W…H实心轴花键 |
| --- | --- | --- |
| MB4H…H空心轴平键 | MB4D…H空心轴锁紧盘 | MB4N…H空心轴花键 |

图7  MB4…H系列齿轮箱外形图

表13  MB4…H系列齿轮箱外形及安装尺寸              尺寸单位为毫米

| 规格 | A | L | B | H | H0 | L3 | B1 | F | d | S1 | S2 | S3 | 重量 / kg | 油量 / L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050 | 405 | 760 | 261 | 460 | 2300 -0.5 | 2050 -0.5 | 220 | 28 | 19 | 100 | 100 | 380 | 340 | 16 |
| 060 | 440 | 840 | 261 | 460 | 2300 -0.5 | 2500 -0.5 | 220 | 28 | 19 | 145 | 145 | 415 | 390 | 18 |
| 070 | 495 | 915 | 306 | 560 | 2800 -0.5 | 2500 -0.5 | 260 | 35 | 24 | 130 | 130 | 475 | 560 | 30 |
| 080 | 540 | 1020 | 306 | 560 | 2800 -0.5 | 3100 -0.5 | 260 | 35 | 24 | 190 | 190 | 520 | 660 | 33 |
| 090 | 580 | 1070 | 376 | 640 | 3200 -0.5 | 3000 -0.5 | 320 | 40 | 28 | 155 | 155 | 555 | 890 | 48 |
| 100 | 630 | 1170 | 376 | 640 | 3200 -0.5 | 3500 -0.5 | 320 | 40 | 28 | 205 | 205 | 605 | 1030 | 50 |
| 110 | 705 | 1265 | 436 | 760 | 3800 -0.5 | 3450 -0.5 | 370 | 50 | 35 | 180 | 180 | 690 | 1490 | 80 |
| 120 | 775 | 1420 | 436 | 760 | 3800 -0.5 | 4300 -0.5 | 370 | 50 | 35 | 265 | 265 | 760 | 1750 | 90 |
| 130 | 820 | 1570 | 556 | 880 | 4400 -0.5 | 4800 -0.5 | 475 | 60 | 35 | 292.5 | 305 | 890 | 2400 | 145 |
| 140 | 890 | 1710 | 556 | 880 | 4400 -0.5 | 5500 -0.5 | 475 | 60 | 35 | 362.5 | 375 | 960 | 2740 | 150 |

表13  MB4…H系列齿轮箱外形及安装尺寸（续）           尺寸单位为毫米

| 规格 | A | L | B | H | H0 | L3 | B1 | F | d | S1 | S2 | S3 | 重量 / kg | 油量 / L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 987 | 1895 | 631 | 1000 | 5000 -0.5 | 5800 -0.5 | 535 | 70 | 42 | 355 | 365 | 1075 | 3630 | 230 |
| 160 | 1033 | 1985 | 631 | 1000 | 5000 -0.5 | 6250 -0.5 | 535 | 70 | 42 | 400 | 410 | 1120 | 3990 | 235 |
| 170 | 1035 | 1965 | 696 | 1100 | 5500 -0.5 | 6100 -0.5 | 600 | 80 | 42 | 360 | 390 | 1110 | 4700 | 295 |
| 180 | 1095 | 2085 | 696 | 1100 | 5500 -0.5 | 6700 -0.5 | 600 | 80 | 42 | 420 | 450 | 1170 | 5200 | 305 |
| 190 | 1190 | 2200 | 796 | 1240 | 6200 -0.5 | 6750 -0.5 | 690 | 90 | 48 | 425 | 435 | 1285 | 6800 | 480 |
| 200 | 1250 | 2320 | 796 | 1240 | 6200 -0.5 | 7350 -0.5 | 690 | 90 | 48 | 485 | 495 | 1345 | 8200 | 550 |
| 210 | 1387 | 2570 | 836 | 1400 | 7000 -0.5 | 7650 -0.5 | 720 | 100 | 56 | 515 | 485 | 1515 | 9200 | 590 |
| 220 | 1442 | 2680 | 836 | 1400 | 7000 -0.5 | 8200 -0.5 | 720 | 100 | 56 | 570 | 540 | 1570 | 9900 | 680 |
| 230 | 1505 | 2530 | 930 | 1565 | 7800 -1.0 | 730 | 810 | 115 | 56 | 535 | 550 | 1620 | 12000 | 790 |
| 240 | 1570 | 2660 | 930 | 1565 | 7800 -1.0 | 795 | 810 | 115 | 56 | 600 | 615 | 1685 | 13500 | 910 |
| 250 | 1695 | 2830 | 1045 | 1740 | 8600 -1.0 | 790 | 910 | 130 | 66 | 625 | 590 | 1840 | 16300 | 1110 |
| 260 | 1785 | 3010 | 1045 | 1740 | 8600 -1.0 | 880 | 910 | 130 | 66 | 715 | 680 | 1930 | 18000 | 1280 |
| 270 | 1927 | 3220 | 1170 | 1900 | 9500 -1.0 | 880 | 1030 | 150 | 74 | 730 | 660 | 2120 | 23000 | 1590 |
| 280 | 2022 | 3410 | 1170 | 1900 | 9500 -1.0 | 975 | 1030 | 150 | 74 | 825 | 755 | 2215 | 26200 | 1750 |

| 规格 | 高速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低速轴 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MB4S…H / MB4R…H |  |  |  |  |
|  | 公称传动比 | D1 | L1 | V1 |  | M1 | 公称传动比 | D1 |  | L1 | V1 | M1 | D2 |  | L2 | V2 | M2 |
| 050 | iN=80～180 | 32m6 | 80 | 695 |  | M12 | iN=200～315 | 20k6 |  | 50 | 665 | M6 | 100m6 |  | 210 | 375 | M24 |
| 060 | iN=100～224 | 32m6 | 80 | 730 |  | M12 | iN=250～400 | 20k6 |  | 50 | 700 | M6 | 110n6 |  | 210 | 375 | M24 |
| 070 | iN=80～180 | 35m6 | 80 | 805 |  | M12 | iN=200～315 | 25k6 |  | 60 | 785 | M10 | 120n6 |  | 210 | 405 | M24 |
| 080 | iN=100～224 | 35m6 | 80 | 850 |  | M12 | iN=250～400 | 25k6 |  | 60 | 830 | M10 | 130n6 |  | 250 | 445 | M24 |
| 090 | iN=80～180 | 40m6 | 110 | 950 |  | M16 | iN=200～315 | 28m6 |  | 60 | 900 | M10 | 140n6 |  | 250 | 485 | M30 |
| 100 | iN=100～224 | 40m6 | 110 | 1000 |  | M16 | iN=250～400 | 28m6 |  | 60 | 950 | M10 | 160n6 |  | 300 | 535 | M30 |
| 110 | iN=80～180 | 50m6 | 110 | 1120 |  | M16 | iN=200～315 | 38m6 |  | 80 | 1090 | M12 | 170n6 |  | 300 | 570 | M30 |
| 120 | iN=100～224 | 50m6 | 110 | 1190 |  | M16 | iN=250～400 | 38m6 |  | 80 | 1160 | M12 | 180n6 |  | 300 | 570 | M30 |
| 130 | iN=80～180 | 60m6 | 140 | 1310 |  | M20 | iN=200～315 | 40m6 |  | 100 | 1270 | M16 | 200n6 |  | 350 | 685 | M30 |
| 140 | iN=100～224 | 60m6 | 140 | 1380 |  | M20 | iN=250～400 | 40m6 |  | 100 | 1340 | M16 | 210n6 |  | 350 | 685 | M30 |
| 150 | iN=80～180 | 70m6 | 135 | 1537 |  | M20 | iN=200～315 | 50m6 |  | 110 | 1512 | M16 | 230n6 |  | 410 | 790 | M36 |
| 160 | iN=90～200 | 70m6 | 135 | 1583 |  | M20 | iN=224～355 | 50m6 |  | 110 | 1558 | M16 | 240n6 |  | 410 | 790 | M36 |
| 170 | iN=80～180 | 70m6 | 135 | 1585 |  | M20 | iN=200～315 | 50m6 |  | 110 | 1560 | M16 | 250n6 |  | 410 | 825 | M36 |
| 180 | iN=90～200 | 70m6 | 135 | 1645 |  | M20 | iN=224～355 | 50m6 |  | 110 | 1620 | M16 | 270n6 |  | 470 | 885 | M36 |
| 190 | iN=80～180 | 80m6 | 165 | 1845 |  | M20 | iN=200～315 | 60m6 |  | 140 | 1820 | M20 | 290n6 |  | 470 | 935 | M36 |
| 200 | iN=90～200 | 80m6 | 165 | 1905 |  | M20 | iN=224～355 | 60m6 |  | 140 | 1880 | M20 | 300n6 |  | 500 | 965 | M36 |
| 210 | iN=80～180 | 90m6 | 165 | 2157 |  | M24 | iN=200～315 | 70m6 |  | 140 | 2132 | M20 | 320n6 |  | 500 | 990 | M36 |
| 220 | iN=90～200 | 90m6 | 165 | 2212 |  | M24 | iN=224～355 | 70m6 |  | 140 | 2187 | M20 | 340n6 |  | 550 | 1040 | M42 |
| 230 | iN=80～160 | 90m6 | 165 | 2275 |  | M24 | iN=180～315 | 70m6 |  | 140 | 2250 | M20 | 360n6 |  | 590 | 1130 | M42 |
| 240 | iN=90～180 | 90m6 | 165 | 2340 |  | M24 | iN=200～355 | 70m6 |  | 140 | 2315 | M20 | 380n6 |  | 590 | 1130 | M42 |
| 250 | iN=80～160 | 110n6 | 205 | 2600 |  | M24 | iN=180～315 | 80m6 |  | 170 | 2565 | M20 | 400n6 |  | 650 | 1255 | M42 |
| 260 | iN=90～180 | 110n6 | 205 | 2690 |  | M24 | iN=200～355 | 80m6 |  | 170 | 2655 | M20 | 420n6 |  | 650 | 1255 | M42 |
| 270 | iN=80～160 | 130n6 | 245 | 3007 |  | M24 | iN=180～315 | 100m6 |  | 210 | 2972 | M24 | 440n6 |  | 690 | 1370 | M42 |
| 280 | iN=90～180 | 130n6 | 245 | 3102 |  | M24 | iN=200～355 | 100m6 |  | 210 | 3067 | M24 | 460n6 |  | 750 | 1430 | M42 |
| 规格 | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MB4W…H实心轴花键 |  |  |  | MB4H…H空心轴平键 |  |  |  | MB4D…H空心轴锁紧盘 |  |  |  |  | MB4N…H空心轴花键 |  |  |  |
| 050 ～ 180 | 见B.1 |  |  |  | 见B.2 |  |  |  | 见B.3 |  |  |  |  | 见B.4 |  |  |  |
| 190 ～ 220 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |

- 3.3.8  MH2…V系列齿轮箱外形及安装尺寸

MH2…V系列齿轮箱外形及安装尺寸见图8、表14。

| MH2S…V实心轴平键 | MH2R…V实心轴光轴 | MH2W…V实心轴花键 |
| --- | --- | --- |
| MH2H…V空心轴平键 | MH2D…V空心轴锁紧盘 | MH2N…V空心轴花键 |

图8  MH2…V系列齿轮箱外形图

表14  MH2…V系列齿轮箱外形及安装尺寸             尺寸单位为毫米

| 规格 | A | L |  | B | H | H0 |  | L3 |  | F1 | d |  | S4 |  | S5 | S6 | X1 | X2 | X3 |  | 重量 / kg |  |  | 油量 / L |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 040 | 270 | 630 |  | 221 | 400 | 2000 -0.5 |  | 1900 -0.5 |  | 45 | 24 |  | 160 |  | 410 | 330 | 120 | 480 | 240 |  | 190 |  |  | 24 |  |  |
| 050 | 315 | 710 |  | 261 | 460 | 2300 -0.5 |  | 2050 -0.5 |  | 45 | 24 |  | 175 |  | 475 | 390 | 140 | 560 | 280 |  | 300 |  |  | 35 |  |  |
| 060 | 350 | 790 |  | 261 | 460 | 2300 -0.5 |  | 2500 -0.5 |  | 45 | 24 |  | 220 |  | 510 | 390 | 145 | 600 | 290 |  | 360 |  |  | 40 |  |  |
| 070 | 385 | 850 |  | 306 | 560 | 2800 -0.5 |  | 2500 -0.5 |  | 53 | 28 |  | 215 |  | 565 | 470 | 165 | 670 | 330 |  | 510 |  |  | 65 |  |  |
| 080 | 430 | 955 |  | 306 | 560 | 2800 -0.5 |  | 3100 -0.5 |  | 53 | 28 |  | 275 |  | 610 | 470 | 175 | 720 | 350 |  | 590 |  |  | 70 |  |  |
| 090 | 450 | 1000 |  | 376 | 640 | 3200 -0.5 |  | 3000 -0.5 |  | 58 | 35 |  | 260 |  | 660 | 530 | 190 | 790 | 380 |  | 830 |  |  | 100 |  |  |
| 100 | 500 | 1100 |  | 376 | 640 | 3200 -0.5 |  | 3500 -0.5 |  | 58 | 35 |  | 310 |  | 710 | 530 | 190 | 830 | 380 |  | 960 |  |  | 110 |  |  |
| 110 | 545 | 1180 |  | 436 | 760 | 3800 -0.5 |  | 3450 -0.5 |  | 83 | 42 |  | 300 |  | 790 | 640 | 210 | 930 | 420 |  | 1340 |  |  | 160 |  |  |
| 120 | 615 | 1335 |  | 436 | 760 | 3800 -0.5 |  | 4300 -0.5 |  | 83 | 42 |  | 385 |  | 860 | 640 | 210 | 990 | 420 |  | 1620 |  |  | 180 |  |  |
| 130 | 635 | 1440 |  | 556 | 880 | 4400 -0.5 |  | 4800 -0.5 |  | 98 | 48 |  | 430 |  | 910 | 740 | 240 | 1050 | 480 |  | 2000 |  |  | 135 |  |  |
| 140 | 705 | 1580 |  | 556 | 880 | 4400 -0.5 |  | 5500 -0.5 |  | 98 | 48 |  | 500 |  | 980 | 740 | 240 | 1110 | 480 |  | 2570 |  |  | 140 |  |  |
| 150 | 762 | 1740 |  | 631 | 1000 | 5000 -0.5 |  | 5800 -0.5 |  | 105 | 56 |  | 520 |  | 1100 | 880 | 270 | 1250 | 540 |  | 3430 |  |  | 210 |  |  |
| 160 | 808 | 1830 |  | 631 | 1000 | 5000 -0.5 |  | 6250 -0.5 |  | 105 | 56 |  | 565 |  | 1146 | 880 | 270 | 1280 | 540 |  | 3660 |  |  | 215 |  |  |
| 170 | 860 | 1910 |  | 696 | 1100 | 5500 -0.5 |  | 6100 -0.5 |  | 105 | 56 |  | 550 |  | 1240 | 940 | 300 | 1400 | 600 |  | 4650 |  |  | 290 |  |  |
| 180 | 920 | 2030 |  | 696 | 1100 | 5500 -0.5 |  | 6700 -0.5 |  | 105 | 56 |  | 610 |  | 1300 | 940 | 300 | 1450 | 600 |  | 5130 |  |  | 300 |  |  |
| 规格 | 高速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低速轴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH2S…V / MH2R…V |  |  |  |  |  |
|  | 公称传动比 |  | D1 |  | L1 | LV1 |  | V1 | M1 |  |  | 公称传动比 |  |  | D1 | L1 | LV1 | V1 | M1 |  | D2 | L2 | LV2 |  | V2 | M2 |
| 040 | iN=6.3～11.2 |  | 45m6 |  | 100 | 160 |  | 270 | M16 |  |  | iN=12.5～22.4 |  |  | 32m6 | 80 | 140 | 250 | M12 |  | 80m6 | 170 | 200 |  | 310 | M20 |
| 050 | iN=6.3～11.2 |  | 50m6 |  | 100 | 165 |  | 295 | M16 |  |  | iN=12.5～22.4 |  |  | 38m6 | 80 | 145 | 275 | M12 |  | 100m6 | 210 | 245 |  | 375 | M24 |
| 060 | iN=8～14 |  | 50m6 |  | 100 | 165 |  | 295 | M16 |  |  | iN=16～28 |  |  | 38m6 | 80 | 145 | 275 | M12 |  | 110n6 | 210 | 245 |  | 375 | M24 |
| 070 | iN=6.3～11.2 |  | 60m6 |  | 135 | 192 |  | 345 | M20 |  |  | iN=12.5～22.4 |  |  | 50m6 | 110 | 167 | 320 | M16 |  | 120n6 | 210 | 252 |  | 405 | M24 |
| 080 | iN=8～14 |  | 60m6 |  | 135 | 192 |  | 345 | M20 |  |  | iN=16～28 |  |  | 50m6 | 110 | 167 | 320 | M16 |  | 130n6 | 250 | 292 |  | 445 | M24 |
| 090 | iN=6.3～11.2 |  | 75m6 |  | 140 | 192 |  | 380 | M20 |  |  | iN=12.5～22.4 |  |  | 60m6 | 140 | 192 | 380 | M20 |  | 140n6 | 250 | 297 |  | 485 | M30 |
| 100 | iN=8～14 |  | 75m6 |  | 140 | 192 |  | 380 | M20 |  |  | iN=16～28 |  |  | 60m6 | 140 | 192 | 380 | M20 |  | 160n6 | 300 | 347 |  | 535 | M30 |
| 110 | iN=6.3～11.2 |  | 90m6 |  | 165 | 222 |  | 440 | M24 |  |  | iN=12.5～22.4 |  |  | 70m6 | 140 | 197 | 415 | M20 |  | 170n6 | 300 | 352 |  | 570 | M30 |
| 120 | iN=8～14 |  | 90m6 |  | 165 | 222 |  | 440 | M24 |  |  | iN=16～28 |  |  | 70m6 | 140 | 197 | 415 | M20 |  | 180n6 | 300 | 352 |  | 570 | M30 |
| 130 | iN=6.3～11.2 |  | 100m6 |  | 205 | 257 |  | 535 | M24 |  |  | iN=12.5～20 |  |  | 85m6 | 170 | 222 | 500 | M20 |  | 200n6 | 350 | 407 |  | 685 | M30 |
| 140 | iN=8～14 |  | 100m6 |  | 205 | 257 |  | 535 | M24 |  |  | iN=16～25 |  |  | 85m6 | 170 | 222 | 500 | M20 |  | 210n6 | 350 | 407 |  | 685 | M30 |
| 150 | iN=6.3～11.2 |  | 120n6 |  | 210 | 260 |  | 575 | M24 |  |  | iN=12.5～20 |  |  | 100m6 | 210 | 260 | 575 | M24 |  | 230n6 | 410 | 475 |  | 790 | M36 |
| 160 | iN=7.1～12.5 |  | 120n6 |  | 210 | 260 |  | 575 | M24 |  |  | iN=14～22.4 |  |  | 100m6 | 210 | 260 | 575 | M24 |  | 240n6 | 410 | 475 |  | 790 | M36 |
| 170 | iN=6.3～11.2 |  | 125n6 |  | 245 | 317 |  | 665 | M24 |  |  | iN=12.5～20 |  |  | 110n6 | 210 | 282 | 630 | M24 |  | 250n6 | 410 | 477 |  | 825 | M36 |
| 180 | iN=7.1～12.5 |  | 125n6 |  | 245 | 317 |  | 665 | M24 |  |  | iN=14～22.4 |  |  | 110n6 | 210 | 282 | 630 | M24 |  | 270n6 | 470 | 477 |  | 885 | M36 |
| 规格 | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MH2W…V实心轴花键 |  |  |  |  |  | MH2H…V空心轴平键 |  |  |  |  |  |  | MH2D…V空心轴锁紧盘 |  |  |  |  |  | MH2N…V空心轴花键 |  |  |  |  |  |  |
| 040 | — |  |  |  |  |  | 见B.2 |  |  |  |  |  |  | 见B.3 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 050 ～ 180 | 见B.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见B.4 |  |  |  |  |  |  |
| 190 ～ 220 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.9  MH3…V系列齿轮箱外形及安装尺寸

MH3…V系列齿轮箱外形及安装尺寸见图9、表15。

| MH3S…V实心轴平键 | MH3R…V实心轴光轴 | MH3W…V实心轴花键 |
| --- | --- | --- |
| MH3H…V空心轴平键 | MH3D…V空心轴锁紧盘 | MH3N…V空心轴花键 |

图9 MH3…V系列齿轮箱外形图

表15  MH3…V系列齿轮箱外形及安装尺寸            尺寸单位为毫米

| 规格 | A |  | L |  | B |  | H |  |  | H0 |  |  |  | L3 |  |  | F1 |  | d |  | S4 |  |  | S5 |  | S6 |  |  | X1 |  | X2 |  |  |  | X3 |  | 重量 / kg |  |  | 油量 / L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050 | 405 |  | 760 |  | 261 |  | 460 |  |  | 2300 -0.5 |  |  |  | 2050 -0.5 |  |  | 45 |  | 24 |  | 175 |  |  | 525 |  | 390 |  |  | 140 |  | 625 |  |  |  | 280 |  | 320 |  |  | 38 |  |
| 060 | 440 |  | 840 |  | 261 |  | 460 |  |  | 2300 -0.5 |  |  |  | 2500 -0.5 |  |  | 45 |  | 24 |  | 220 |  |  | 560 |  | 390 |  |  | 145 |  | 665 |  |  |  | 290 |  | 370 |  |  | 42 |  |
| 070 | 495 |  | 905 |  | 306 |  | 560 |  |  | 2800 -0.5 |  |  |  | 2500 -0.5 |  |  | 53 |  | 28 |  | 215 |  |  | 630 |  | 470 |  |  | 165 |  | 750 |  |  |  | 330 |  | 540 |  |  | 68 |  |
| 080 | 540 |  | 1010 |  | 306 |  | 560 |  |  | 2800 -0.5 |  |  |  | 3100 -0.5 |  |  | 53 |  | 28 |  | 275 |  |  | 675 |  | 470 |  |  | 175 |  | 805 |  |  |  | 350 |  | 630 |  |  | 72 |  |
| 090 | 580 |  | 1070 |  | 376 |  | 640 |  |  | 3200 -0.5 |  |  |  | 3000 -0.5 |  |  | 58 |  | 35 |  | 260 |  |  | 730 |  | 530 |  |  | 190 |  | 870 |  |  |  | 380 |  | 880 |  |  | 110 |  |
| 100 | 630 |  | 1170 |  | 376 |  | 640 |  |  | 3200 -0.5 |  |  |  | 3500 -0.5 |  |  | 58 |  | 35 |  | 310 |  |  | 780 |  | 530 |  |  | 190 |  | 920 |  |  |  | 380 |  | 1020 |  |  | 120 |  |
| 110 | 705 |  | 1265 |  | 436 |  | 760 |  |  | 3800 -0.5 |  |  |  | 3450 -0.5 |  |  | 83 |  | 42 |  | 300 |  |  | 875 |  | 640 |  |  | 210 |  | 1030 |  |  |  | 420 |  | 1400 |  |  | 190 |  |
| 120 | 775 |  | 1420 |  | 436 |  | 760 |  |  | 3800 -0.5 |  |  |  | 4300 -0.5 |  |  | 83 |  | 42 |  | 385 |  |  | 945 |  | 640 |  |  | 210 |  | 1100 |  |  |  | 420 |  | 1680 |  |  | 210 |  |
| 130 | 820 |  | 1570 |  | 556 |  | 880 |  |  | 4400 -0.5 |  |  |  | 4800 -0.5 |  |  | 98 |  | 48 |  | 430 |  |  | 1040 |  | 740 |  |  | 240 |  | 1195 |  |  |  | 480 |  | 2300 |  |  | 160 |  |
| 140 | 890 |  | 1710 |  | 556 |  | 880 |  |  | 4400 -0.5 |  |  |  | 5500 -0.5 |  |  | 98 |  | 48 |  | 500 |  |  | 1110 |  | 740 |  |  | 240 |  | 1265 |  |  |  | 480 |  | 2630 |  |  | 180 |  |
| 150 | 987 |  | 1895 |  | 631 |  | 1000 |  |  | 5000 -0.5 |  |  |  | 5800 -0.5 |  |  | 105 |  | 56 |  | 520 |  |  | 1255 |  | 880 |  |  | 270 |  | 1420 |  |  |  | 540 |  | 3480 |  |  | 260 |  |
| 160 | 1033 |  | 1985 |  | 631 |  | 1000 |  |  | 5000 -0.5 |  |  |  | 6250 -0.5 |  |  | 105 |  | 56 |  | 565 |  |  | 1300 |  | 880 |  |  | 270 |  | 1465 |  |  |  | 540 |  | 3880 |  |  | 270 |  |
| 170 | 1035 |  | 1965 |  | 696 |  | 1100 |  |  | 5500 -0.5 |  |  |  | 6100 -0.5 |  |  | 105 |  | 56 |  | 550 |  |  | 1295 |  | 940 |  |  | 300 |  | 1495 |  |  |  | 600 |  | 4560 |  |  | 330 |  |
| 180 | 1095 |  | 2085 |  | 696 |  | 1100 |  |  | 5500 -0.5 |  |  |  | 6700 -0.5 |  |  | 105 |  | 56 |  | 610 |  |  | 1355 |  | 940 |  |  | 300 |  | 1555 |  |  |  | 600 |  | 5030 |  |  | 340 |  |
| 规格 | 高速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH3S…V / MH3R…V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公称传动比 | D1 |  | L1 |  | LV1 |  | V1 | M1 |  | 公称传动比 |  | D1 |  | L1 | LV1 |  | V1 |  | M1 |  | 公称传动比 |  |  | D1 |  | L1 | LV1 |  | V1 |  | M1 |  | D2 |  | L2 |  | LV2 | V2 |  | M2 |
| 050 | iN=25 ～45 | 40m6 |  | 110 |  | 150 |  | 280 | M16 |  | iN=50 ～63 |  | 30m6 |  | 80 | 120 |  | 250 |  | M10 |  | iN=71 ～90 |  |  | 24k6 |  | 50 | 90 |  | 220 |  | M8 |  | 100m6 |  | 210 |  | 245 | 375 |  | M24 |
| 060 | iN=31.5 ～56 | 40m6 |  | 110 |  | 150 |  | 280 | M16 |  | iN=63 ～80 |  | 30m6 |  | 80 | 120 |  | 250 |  | M10 |  | iN=90 ～112 |  |  | 24k6 |  | 50 | 90 |  | 220 |  | M8 |  | 110n6 |  | 210 |  | 245 | 375 |  | M24 |
| 070 | iN=25 ～45 | 45m6 |  | 110 |  | 152 |  | 305 | M16 |  | iN=50 ～63 |  | 35m6 |  | 80 | 122 |  | 275 |  | M12 |  | iN=71 ～90 |  |  | 28m6 |  | 60 | 102 |  | 255 |  | M10 |  | 120n6 |  | 210 |  | 252 | 405 |  | M24 |
| 080 | iN=31.5 ～56 | 45m6 |  | 110 |  | 152 |  | 305 | M16 |  | iN=63 ～80 |  | 35m6 |  | 80 | 122 |  | 275 |  | M12 |  | iN=90 ～112 |  |  | 28m6 |  | 60 | 102 |  | 255 |  | M10 |  | 130n6 |  | 250 |  | 292 | 445 |  | M24 |
| 090 | iN=25 ～45 | 60m6 |  | 140 |  | 182 |  | 370 | M20 |  | iN=50 ～63 |  | 45m6 |  | 110 | 152 |  | 340 |  | M16 |  | iN=71 ～90 |  |  | 32m6 |  | 80 | 122 |  | 310 |  | M12 |  | 140n6 |  | 250 |  | 297 | 485 |  | M30 |
| 100 | iN=31.5 ～56 | 60m6 |  | 140 |  | 182 |  | 370 | M20 |  | iN=63 ～80 |  | 45m6 |  | 110 | 152 |  | 340 |  | M16 |  | iN=90 ～112 |  |  | 32m6 |  | 80 | 122 |  | 310 |  | M12 |  | 160n6 |  | 300 |  | 347 | 535 |  | M30 |
| 110 | iN=25 ～45 | 70m6 |  | 140 |  | 187 |  | 405 | M20 |  | iN=50 ～63 |  | 50m6 |  | 110 | 157 |  | 375 |  | M16 |  | iN=71 ～90 |  |  | 42m6 |  | 110 | 157 |  | 375 |  | M16 |  | 170n6 |  | 300 |  | 352 | 570 |  | M30 |
| 120 | iN=31.5 ～56 | 70m6 |  | 140 |  | 187 |  | 405 | M20 |  | iN=63 ～80 |  | 50m6 |  | 110 | 157 |  | 375 |  | M16 |  | iN=90 ～112 |  |  | 42m6 |  | 110 | 157 |  | 375 |  | M16 |  | 180n6 |  | 300 |  | 352 | 570 |  | M30 |
| 130 | iN=22.4 ～45 | 85m6 |  | 170 |  | 212 |  | 490 | M20 |  | iN=50 ～63 |  | 60m6 |  | 140 | 182 |  | 460 |  | M20 |  | iN=71 ～90 |  |  | 50m6 |  | 110 | 152 |  | 430 |  | M16 |  | 200n6 |  | 350 |  | 407 | 685 |  | M30 |
| 140 | iN=28 ～56 | 85m6 |  | 170 |  | 212 |  | 490 | M20 |  | iN=63 ～80 |  | 60m6 |  | 140 | 182 |  | 460 |  | M20 |  | iN=90 ～112 |  |  | 50m6 |  | 110 | 152 |  | 430 |  | M16 |  | 210n6 |  | 350 |  | 407 | 685 |  | M30 |
| 150 | iN=22.4 ～45 | 100m6 |  | 210 |  | 255 |  | 570 | M24 |  | iN=50 ～63 |  | 75m6 |  | 140 | 185 |  | 500 |  | M20 |  | iN=71 ～90 |  |  | 60m6 |  | 140 | 185 |  | 500 |  | M20 |  | 230n6 |  | 410 |  | 475 | 790 |  | M36 |
| 160 | iN=25 ～50 | 100m6 |  | 210 |  | 255 |  | 570 | M24 |  | iN=56 ～71 |  | 75m6 |  | 140 | 185 |  | 500 |  | M20 |  | iN=80 ～100 |  |  | 60m6 |  | 140 | 185 |  | 500 |  | M20 |  | 240n6 |  | 410 |  | 475 | 790 |  | M36 |
| 170 | iN=22.4 ～45 | 100m6 |  | 210 |  | 257 |  | 605 | M24 |  | iN=50 ～63 |  | 75m6 |  | 140 | 187 |  | 535 |  | M20 |  | iN=71 ～90 |  |  | 60m6 |  | 140 | 187 |  | 535 |  | M20 |  | 250n6 |  | 410 |  | 477 | 825 |  | M36 |
| 180 | iN=25 ～50 | 100m6 |  | 210 |  | 257 |  | 605 | M24 |  | iN=56 ～71 |  | 75m6 |  | 140 | 187 |  | 535 |  | M20 |  | iN=80 ～100 |  |  | 60m6 |  | 140 | 187 |  | 535 |  | M20 |  | 270n6 |  | 470 |  | 537 | 885 |  | M36 |
| 规格 | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MH3W…V实心轴花键 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH3H…V空心轴平键 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH3D…V空心轴锁紧盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH3N…V空心轴花键 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050 ～ 180 | 见B.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见B.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见B.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见B.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.10  MH4…V系列齿轮箱外形及安装尺寸

MH4…V系列齿轮箱外形及安装尺寸见图10、表16。

| MH4S…V实心轴平键 | MH4R…V实心轴光轴 | MH4W…V实心轴花键 |
| --- | --- | --- |
| MH4H…V空心轴平键 | MH4D…V空心轴锁紧盘 | MH4N…V空心轴花键 |

图10  MH4…V系列齿轮箱外形图

表16  MH4…V系列齿轮箱外形及安装尺寸               尺寸单位为毫米

| 规格 | A | L |  | B |  | H |  |  | H0 |  | L3 |  |  | F1 | d | S4 |  |  | S5 |  | S6 |  | X1 |  | X2 |  | X3 |  |  | 重量 / kg |  | 油量 / L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 070 | 495 | 905 |  | 306 |  | 560 |  |  | 2800 -0.5 |  | 2500 -0.5 |  |  | 53 | 28 | 215 |  |  | 630 |  | 470 |  | 165 |  | 750 |  | 330 |  |  | 550 |  | 60 |  |
| 080 | 540 | 1010 |  | 306 |  | 560 |  |  | 2800 -0.5 |  | 3100 -0.5 |  |  | 53 | 28 | 275 |  |  | 675 |  | 470 |  | 175 |  | 805 |  | 350 |  |  | 650 |  | 65 |  |
| 090 | 580 | 1070 |  | 376 |  | 640 |  |  | 3200 -0.5 |  | 3000 -0.5 |  |  | 58 | 35 | 260 |  |  | 730 |  | 530 |  | 190 |  | 870 |  | 380 |  |  | 880 |  | 110 |  |
| 100 | 630 | 1170 |  | 376 |  | 640 |  |  | 3200 -0.5 |  | 3500 -0.5 |  |  | 58 | 35 | 310 |  |  | 780 |  | 530 |  | 190 |  | 920 |  | 380 |  |  | 1010 |  | 120 |  |
| 110 | 705 | 1265 |  | 436 |  | 760 |  |  | 3800 -0.5 |  | 3450 -0.5 |  |  | 83 | 42 | 300 |  |  | 875 |  | 640 |  | 210 |  | 1030 |  | 420 |  |  | 1460 |  | 180 |  |
| 120 | 775 | 1420 |  | 436 |  | 760 |  |  | 3800 -0.5 |  | 4300 -0.5 |  |  | 83 | 42 | 385 |  |  | 945 |  | 640 |  | 210 |  | 1100 |  | 420 |  |  | 1730 |  | 200 |  |
| 130 | 820 | 1570 |  | 556 |  | 880 |  |  | 4400 -0.5 |  | 4800 -0.5 |  |  | 98 | 48 | 430 |  |  | 1040 |  | 740 |  | 240 |  | 1195 |  | 480 |  |  | 2390 |  | 150 |  |
| 140 | 890 | 1710 |  | 556 |  | 880 |  |  | 4400 -0.5 |  | 5500 -0.5 |  |  | 98 | 48 | 500 |  |  | 1110 |  | 740 |  | 240 |  | 1265 |  | 480 |  |  | 2730 |  | 170 |  |
| 150 | 987 | 1895 |  | 631 |  | 1000 |  |  | 5000 -0.5 |  | 5800 -0.5 |  |  | 105 | 56 | 520 |  |  | 1255 |  | 880 |  | 270 |  | 1420 |  | 540 |  |  | 3640 |  | 230 |  |
| 160 | 1033 | 1985 |  | 631 |  | 1000 |  |  | 5000 -0.5 |  | 6250 -0.5 |  |  | 105 | 56 | 565 |  |  | 1300 |  | 880 |  | 270 |  | 1465 |  | 540 |  |  | 3970 |  | 250 |  |
| 170 | 1035 | 1965 |  | 696 |  | 1100 |  |  | 5500 -0.5 |  | 6100 -0.5 |  |  | 105 | 56 | 550 |  |  | 1295 |  | 940 |  | 300 |  | 1495 |  | 600 |  |  | 4680 |  | 300 |  |
| 180 | 1095 | 2085 |  | 696 |  | 1100 |  |  | 5500 -0.5 |  | 6700 -0.5 |  |  | 105 | 56 | 610 |  |  | 1355 |  | 940 |  | 300 |  | 1555 |  | 600 |  |  | 5190 |  | 320 |  |
| 规格 | 高速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH4S…V / MH4R…V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公称传动比 |  | D1 |  | L1 |  | LV1 |  |  | V1 |  | M1 | 公称传动比 |  |  |  |  | D1 | L1 | LV1 |  | V1 |  | M1 | D2 |  |  | L2 | LV2 |  | V2 |  | M2 |
| 070 | iN=100～180 |  | 30m6 |  | 50 |  | 92 |  |  | 245 |  | M10 | iN=200～355 |  |  |  |  | 24k6 | 40 | 82 |  | 235 |  | M8 | 120n6 |  |  | 210 | 252 |  | 405 |  | M24 |
| 080 | iN=125～224 |  | 30m6 |  | 50 |  | 92 |  |  | 245 |  | M10 | iN=250～450 |  |  |  |  | 24k6 | 40 | 82 |  | 235 |  | M8 | 130n6 |  |  | 250 | 292 |  | 445 |  | M30 |
| 090 | iN=100～180 |  | 35m6 |  | 60 |  | 102 |  |  | 290 |  | M12 | iN=200～355 |  |  |  |  | 28m6 | 50 | 92 |  | 280 |  | M10 | 140n6 |  |  | 250 | 297 |  | 485 |  | M30 |
| 100 | iN=125～224 |  | 35m6 |  | 60 |  | 102 |  |  | 290 |  | M12 | iN=250～450 |  |  |  |  | 28m6 | 50 | 92 |  | 280 |  | M10 | 160n6 |  |  | 300 | 347 |  | 535 |  | M30 |
| 110 | iN=100～180 |  | 45m6 |  | 100 |  | 147 |  |  | 365 |  | M16 | iN=200～355 |  |  |  |  | 32m6 | 80 | 127 |  | 345 |  | M12 | 170n6 |  |  | 300 | 352 |  | 570 |  | M30 |
| 120 | iN=125～224 |  | 45m6 |  | 100 |  | 147 |  |  | 365 |  | M16 | iN=250～450 |  |  |  |  | 32m6 | 80 | 127 |  | 345 |  | M12 | 180n6 |  |  | 300 | 352 |  | 570 |  | M30 |
| 130 | iN=100～180 |  | 50m6 |  | 100 |  | 142 |  |  | 420 |  | M16 | iN=200～355 |  |  |  |  | 38m6 | 80 | 122 |  | 400 |  | M12 | 200n6 |  |  | 350 | 407 |  | 685 |  | M30 |
| 140 | iN=125～224 |  | 50m6 |  | 100 |  | 142 |  |  | 420 |  | M16 | iN=250～450 |  |  |  |  | 38m6 | 80 | 122 |  | 400 |  | M12 | 210n6 |  |  | 350 | 407 |  | 685 |  | M30 |
| 150 | iN=100～180 |  | 60m6 |  | 135 |  | 180 |  |  | 495 |  | M20 | iN=200～355 |  |  |  |  | 50m6 | 110 | 155 |  | 470 |  | M16 | 230n6 |  |  | 410 | 475 |  | 790 |  | M36 |
| 160 | iN=112～200 |  | 60m6 |  | 135 |  | 180 |  |  | 495 |  | M20 | iN=224～400 |  |  |  |  | 50m6 | 110 | 155 |  | 470 |  | M16 | 240n6 |  |  | 410 | 475 |  | 790 |  | M36 |
| 170 | iN=100～180 |  | 60m6 |  | 105 |  | 147 |  |  | 500 |  | M20 | iN=200～355 |  |  |  |  | 50m6 | 80 | 122 |  | 475 |  | M16 | 250n6 |  |  | 410 | 477 |  | 825 |  | M36 |
| 180 | iN=112～200 |  | 60m6 |  | 105 |  | 147 |  |  | 500 |  | M20 | iN=224～400 |  |  |  |  | 50m6 | 80 | 122 |  | 475 |  | M16 | 270n6 |  |  | 470 | 477 |  | 885 |  | M36 |
| 规格 | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MH4W…V实心轴花键 |  |  |  |  |  |  | MH4H…V空心轴平键 |  |  |  |  |  |  |  |  | MH4D…V空心轴锁紧盘 |  |  |  |  |  |  |  |  | MH4N…V空心轴花键 |  |  |  |  |  |  |  |
| 070 ～ 180 | 见B.1 |  |  |  |  |  |  | 见B.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 见B.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 见B.4 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.11  MB2…V系列齿轮箱外形及安装尺寸

MB2…V系列齿轮箱外形及安装尺寸见图11、表17。

| MB2S…V实心轴平键 | MB2R…V实心轴光轴 | MB2W…V实心轴花键 |
| --- | --- | --- |
| MB2H…V空心轴平键 | MB2D…V空心轴锁紧盘 | MB2N…V空心轴花键 |

图11  MB2…V系列齿轮箱外形图

表17  MB2…V系列齿轮箱外形及安装尺寸            尺寸单位为毫米

| 规格 | A | L | B | H |  | H0 |  | L3 |  | F1 |  | d |  | S4 |  | S5 |  | S6 | X1 |  | X2 |  |  | X3 |  | 重量 / kg | 油量 / L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 040 | 160 | 560 | 270 | 420 |  | 2000 -0.5 |  | 1900 -0.5 |  | 45 |  | 24 |  | 160 |  | 340 |  | 330 | 120 |  | 370 |  |  | 240 |  | 240 | 12 |
| 050 | 185 | 640 | 320 | 490 |  | 2300 -0.5 |  | 2050 -0.5 |  | 45 |  | 24 |  | 175 |  | 405 |  | 390 | 140 |  | 430 |  |  | 280 |  | 360 | 18 |
| 060 | 220 | 720 | 320 | 490 |  | 2300 -0.5 |  | 2500 -0.5 |  | 45 |  | 24 |  | 220 |  | 435 |  | 390 | 145 |  | 470 |  |  | 290 |  | 410 | 20 |
| 070 | 225 | 765 | 380 | 590 |  | 2800 -0.5 |  | 2500 -0.5 |  | 53 |  | 28 |  | 215 |  | 480 |  | 470 | 165 |  | 510 |  |  | 330 |  | 620 | 32 |
| 080 | 270 | 870 | 380 | 590 |  | 2800 -0.5 |  | 3100 -0.5 |  | 53 |  | 28 |  | 275 |  | 525 |  | 470 | 175 |  | 560 |  |  | 350 |  | 700 | 35 |
| 090 | 265 | 880 | 440 | 670 |  | 3200 -0.5 |  | 3000 -0.5 |  | 58 |  | 35 |  | 260 |  | 540 |  | 530 | 190 |  | 605 |  |  | 380 |  | 1000 | 50 |
| 100 | 315 | 980 | 440 | 670 |  | 3200 -0.5 |  | 3500 -0.5 |  | 58 |  | 35 |  | 310 |  | 590 |  | 530 | 190 |  | 645 |  |  | 380 |  | 1160 | 52 |
| 110 | 320 | 1025 | 530 | 800 |  | 3800 -0.5 |  | 3450 -0.5 |  | 83 |  | 42 |  | 300 |  | 635 |  | 640 | 210 |  | 705 |  |  | 420 |  | 1640 | 80 |
| 120 | 390 | 1180 | 530 | 800 |  | 3800 -0.5 |  | 4300 -0.5 |  | 83 |  | 42 |  | 385 |  | 705 |  | 640 | 210 |  | 765 |  |  | 420 |  | 1910 | 100 |
| 130 | 370 | 1265 | 655 | 900 |  | 4400 -0.5 |  | 4800 -0.5 |  | 98 |  | 48 |  | 430 |  | 735 |  | 740 | 240 |  | 785 |  |  | 480 |  | 2500 | 150 |
| 140 | 440 | 1405 | 655 | 900 |  | 4400 -0.5 |  | 5500 -0.5 |  | 98 |  | 48 |  | 500 |  | 805 |  | 740 | 240 |  | 845 |  |  | 480 |  | 2800 | 160 |
| 150 | 442 | 1618 | 765 | 1000 |  | 5000 -0.5 |  | 5800 -0.5 |  | 105 |  | 56 |  | 520 |  | 978 |  | 880 | 270 |  | 930 |  |  | 540 |  | 4000 | 220 |
| 160 | 488 | 1708 | 765 | 1000 |  | 5000 -0.5 |  | 6250 -0.5 |  | 105 |  | 56 |  | 565 |  | 1024 |  | 880 | 270 |  | 960 |  |  | 540 |  | 4400 | 230 |
| 170 | 490 | 1735 | 885 | 1110 |  | 5500 -0.5 |  | 6100 -0.5 |  | 105 |  | 56 |  | 550 |  | 1065 |  | 940 | 300 |  | 1030 |  |  | 600 |  | 5700 | 320 |
| 180 | 550 | 1855 | 885 | 1110 |  | 5500 -0.5 |  | 6700 -0.5 |  | 105 |  | 56 |  | 610 |  | 1125 |  | 940 | 300 |  | 1080 |  |  | 600 |  | 6200 | 340 |
| 规格 | 高速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MB2S…V / MB2R…V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公称传动比 |  |  |  | D1 |  |  |  | L1 |  | V1 |  |  |  | M1 |  | D2 |  |  | L2 |  |  | LV2 |  | V2 |  | M2 |
| 040 | iN=5～11.2 |  |  |  | 50m6 |  |  |  | 110 |  | 575 |  |  |  | M16 |  | 80m6 |  |  | 170 |  |  | 205 |  | 340 |  | M20 |
| 050 | iN=5～11.2 |  |  |  | 60m6 |  |  |  | 140 |  | 675 |  |  |  | M20 |  | 100m6 |  |  | 210 |  |  | 250 |  | 410 |  | M24 |
| 060 | iN=6.3～14 |  |  |  | 60m6 |  |  |  | 140 |  | 710 |  |  |  | M20 |  | 110n6 |  |  | 210 |  |  | 250 |  | 410 |  | M24 |
| 070 | iN=5～11.2 |  |  |  | 70m6 |  |  |  | 135 |  | 775 |  |  |  | M20 |  | 120n6 |  |  | 210 |  |  | 255 |  | 445 |  | M24 |
| 080 | iN=6.3～14 |  |  |  | 70m6 |  |  |  | 135 |  | 820 |  |  |  | M20 |  | 130n6 |  |  | 250 |  |  | 295 |  | 485 |  | M24 |
| 090 | iN=5～11.2 |  |  |  | 80m6 |  |  |  | 165 |  | 920 |  |  |  | M20 |  | 140n6 |  |  | 250 |  |  | 300 |  | 520 |  | M30 |
| 100 | iN=6.3～14 |  |  |  | 80m6 |  |  |  | 165 |  | 970 |  |  |  | M20 |  | 160n6 |  |  | 300 |  |  | 350 |  | 570 |  | M30 |
| 110 | iN=5～11.2 |  |  |  | 90m6 |  |  |  | 165 |  | 1090 |  |  |  | M24 |  | 170n6 |  |  | 300 |  |  | 355 |  | 620 |  | M30 |
| 120 | iN=6.3～14 |  |  |  | 90m6 |  |  |  | 165 |  | 1160 |  |  |  | M24 |  | 180n6 |  |  | 300 |  |  | 355 |  | 620 |  | M30 |
| 130 | iN=5～11.2 |  |  |  | 110n6 |  |  |  | 205 |  | 1275 |  |  |  | M24 |  | 200n6 |  |  | 350 |  |  | 412 |  | 740 |  | M30 |
| 140 | iN=6.3～14 |  |  |  | 110n6 |  |  |  | 205 |  | 1345 |  |  |  | M24 |  | 210n6 |  |  | 350 |  |  | 412 |  | 740 |  | M30 |
| 150 | iN=5～11.2 |  |  |  | 130n6 |  |  |  | 245 |  | 1522 |  |  |  | M24 |  | 230n6 |  |  | 410 |  |  | 487 |  | 870 |  | M36 |
| 160 | iN=5.6～12.5 |  |  |  | 130n6 |  |  |  | 245 |  | 1568 |  |  |  | M24 |  | 240n6 |  |  | 410 |  |  | 487 |  | 870 |  | M36 |
| 170 | iN=5.6～11.2 |  |  |  | 150n6 |  |  |  | 245 |  | 1680 |  |  |  | M30 |  | 250n6 |  |  | 410 |  |  | 507 |  | 950 |  | M36 |
| 180 | iN=7.1～12.5 |  |  |  | 150n6 |  |  |  | 245 |  | 1740 |  |  |  | M30 |  | 270n6 |  |  | 470 |  |  | 567 |  | 1010 |  | M36 |
| 规格 | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MB2W…V实心轴花键 |  |  |  |  |  | MB2H…V空心轴平键 |  |  |  |  |  | MB2D…V空心轴锁紧盘 |  |  |  |  |  |  |  |  | MB2N…V空心轴花键 |  |  |  |  |  |
| 040 | — |  |  |  |  |  | 见B.2 |  |  |  |  |  | 见B.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 050 ～ 180 | 见B.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见B.4 |  |  |  |  |  |

- 3.3.12  MB3…V系列齿轮箱外形及安装尺寸

MB3…V系列齿轮箱外形及安装尺寸见图12、表18。

| MB3S…V实心轴平键 | MB3R…V实心轴光轴 | MB3W…V实心轴花键 |
| --- | --- | --- |
| MB3H…V空心轴平键 | MB3D…V空心轴锁紧盘 | MB3N…V空心轴花键 |

图12  MB3…V系列齿轮箱外形图

表18  MB3…V系列齿轮箱外形及安装尺寸               尺寸单位为毫米

| 规格 | A | L |  | B | H |  |  |  | H0 |  | L3 |  | F1 | d |  |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  | X1 |  | X2 |  |  | X3 |  | 重量 / kg |  | 油量 / L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 040 | 270 | 630 |  | 221 | 400 |  |  |  | 2000 -0.5 |  | 1900 -0.5 |  | 45 | 24 |  |  | 160 |  | 410 |  | 330 |  | 120 |  | 480 |  |  | 240 |  | 210 |  | 20 |  |
| 050 | 315 | 710 |  | 261 | 460 |  |  |  | 2300 -0.5 |  | 2050 -0.5 |  | 45 | 24 |  |  | 175 |  | 475 |  | 390 |  | 140 |  | 560 |  |  | 280 |  | 330 |  | 35 |  |
| 060 | 350 | 790 |  | 261 | 460 |  |  |  | 2300 -0.5 |  | 2500 -0.5 |  | 45 | 24 |  |  | 220 |  | 510 |  | 390 |  | 145 |  | 600 |  |  | 290 |  | 380 |  | 38 |  |
| 070 | 385 | 850 |  | 306 | 560 |  |  |  | 2800 -0.5 |  | 2500 -0.5 |  | 53 | 28 |  |  | 215 |  | 565 |  | 470 |  | 165 |  | 670 |  |  | 330 |  | 550 |  | 60 |  |
| 080 | 430 | 955 |  | 306 | 560 |  |  |  | 2800 -0.5 |  | 3100 -0.5 |  | 53 | 28 |  |  | 275 |  | 610 |  | 470 |  | 175 |  | 720 |  |  | 350 |  | 640 |  | 70 |  |
| 090 | 450 | 1000 |  | 376 | 640 |  |  |  | 3200 -0.5 |  | 3000 -0.5 |  | 58 | 35 |  |  | 260 |  | 660 |  | 530 |  | 190 |  | 790 |  |  | 380 |  | 890 |  | 100 |  |
| 100 | 500 | 1100 |  | 376 | 640 |  |  |  | 3200 -0.5 |  | 3500 -0.5 |  | 58 | 35 |  |  | 310 |  | 710 |  | 530 |  | 190 |  | 830 |  |  | 380 |  | 1020 |  | 110 |  |
| 110 | 545 | 1180 |  | 436 | 760 |  |  |  | 3800 -0.5 |  | 3450 -0.5 |  | 83 | 42 |  |  | 300 |  | 790 |  | 640 |  | 210 |  | 930 |  |  | 420 |  | 1460 |  | 160 |  |
| 120 | 615 | 1335 |  | 436 | 760 |  |  |  | 3800 -0.5 |  | 4300 -0.5 |  | 83 | 42 |  |  | 385 |  | 860 |  | 640 |  | 210 |  | 990 |  |  | 420 |  | 1730 |  | 180 |  |
| 130 | 635 | 1440 |  | 556 | 880 |  |  |  | 4400 -0.5 |  | 4800 -0.5 |  | 98 | 48 |  |  | 430 |  | 910 |  | 740 |  | 240 |  | 1050 |  |  | 480 |  | 2380 |  | 120 |  |
| 140 | 705 | 1580 |  | 556 | 880 |  |  |  | 4400 -0.5 |  | 5500 -0.5 |  | 98 | 48 |  |  | 500 |  | 980 |  | 740 |  | 240 |  | 1110 |  |  | 480 |  | 2750 |  | 140 |  |
| 150 | 762 | 1740 |  | 631 | 1000 |  |  |  | 5000 -0.5 |  | 5800 -0.5 |  | 105 | 56 |  |  | 520 |  | 1100 |  | 880 |  | 270 |  | 1250 |  |  | 540 |  | 3730 |  | 200 |  |
| 160 | 808 | 1830 |  | 631 | 1000 |  |  |  | 5000 -0.5 |  | 6250 -0.5 |  | 105 | 56 |  |  | 565 |  | 1146 |  | 880 |  | 270 |  | 1280 |  |  | 540 |  | 3960 |  | 210 |  |
| 170 | 860 | 1910 |  | 696 | 1100 |  |  |  | 5500 -0.5 |  | 6100 -0.5 |  | 105 | 56 |  |  | 550 |  | 1240 |  | 940 |  | 300 |  | 1400 |  |  | 600 |  | 4990 |  | 280 |  |
| 180 | 920 | 2030 |  | 696 | 1100 |  |  |  | 5500 -0.5 |  | 6700 -0.5 |  | 105 | 56 |  |  | 610 |  | 1300 |  | 940 |  | 300 |  | 1450 |  |  | 600 |  | 5500 |  | 290 |  |
| 规格 | 高速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MB3S…V / MB3R…V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公称传动比 |  | D1 |  |  | L1 |  | V1 |  | M1 |  | 公称传动比 |  |  |  | D1 |  | L1 |  | V1 |  | M1 |  | D2 |  |  | L2 |  | LV2 |  | V2 |  | M2 |
| 040 | iN=12.5～45 |  | 35m6 |  |  | 80 |  | 580 |  | M12 |  | iN=50～71 |  |  |  | 25k6 |  | 60 |  | 560 |  | M10 |  | 80m6 |  |  | 170 |  | 200 |  | 310 |  | M20 |
| 050 | iN=12.5～45 |  | 40m6 |  |  | 110 |  | 685 |  | M16 |  | iN=50～71 |  |  |  | 28m6 |  | 60 |  | 635 |  | M10 |  | 100m6 |  |  | 210 |  | 245 |  | 375 |  | M24 |
| 060 | iN=16～56 |  | 40m6 |  |  | 110 |  | 720 |  | M16 |  | iN=63～90 |  |  |  | 28m6 |  | 60 |  | 670 |  | M10 |  | 110n6 |  |  | 210 |  | 245 |  | 375 |  | M24 |
| 070 | iN=12.5～45 |  | 50m6 |  |  | 110 |  | 800 |  | M16 |  | iN=50～71 |  |  |  | 38m6 |  | 80 |  | 770 |  | M12 |  | 120n6 |  |  | 210 |  | 252 |  | 405 |  | M24 |
| 080 | iN=16～56 |  | 50m6 |  |  | 110 |  | 845 |  | M16 |  | iN=63～90 |  |  |  | 38m6 |  | 80 |  | 815 |  | M12 |  | 130n6 |  |  | 250 |  | 292 |  | 445 |  | M24 |
| 090 | iN=12.5～45 |  | 60m6 |  |  | 140 |  | 940 |  | M20 |  | iN=50～71 |  |  |  | 40m6 |  | 100 |  | 900 |  | M16 |  | 140n6 |  |  | 250 |  | 297 |  | 485 |  | M30 |
| 100 | iN=16～56 |  | 60m6 |  |  | 140 |  | 990 |  | M20 |  | iN=63～90 |  |  |  | 40m6 |  | 100 |  | 950 |  | M16 |  | 160n6 |  |  | 300 |  | 347 |  | 535 |  | M30 |
| 110 | iN=12.5～45 |  | 70m6 |  |  | 135 |  | 1095 |  | M20 |  | iN=50～71 |  |  |  | 50m6 |  | 110 |  | 1070 |  | M16 |  | 170n6 |  |  | 300 |  | 352 |  | 570 |  | M30 |
| 120 | iN=16～56 |  | 70m6 |  |  | 135 |  | 1165 |  | M20 |  | iN=63～90 |  |  |  | 50m6 |  | 110 |  | 1140 |  | M16 |  | 180n6 |  |  | 300 |  | 352 |  | 570 |  | M30 |
| 130 | iN=12.5～45 |  | 80m6 |  |  | 165 |  | 1290 |  | M20 |  | iN=50～71 |  |  |  | 60m6 |  | 140 |  | 1265 |  | M20 |  | 200n6 |  |  | 350 |  | 407 |  | 685 |  | M30 |
| 140 | iN=16～56 |  | 80m6 |  |  | 165 |  | 1360 |  | M20 |  | iN=63～90 |  |  |  | 60m6 |  | 140 |  | 1335 |  | M20 |  | 210n6 |  |  | 350 |  | 407 |  | 685 |  | M30 |
| 150 | iN=12.5～45 |  | 90m6 |  |  | 165 |  | 1532 |  | M24 |  | iN=50～71 |  |  |  | 70m6 |  | 140 |  | 1507 |  | M20 |  | 230n6 |  |  | 410 |  | 475 |  | 790 |  | M36 |
| 160 | iN=14～50 |  | 90m6 |  |  | 165 |  | 1578 |  | M24 |  | iN=56～80 |  |  |  | 70m6 |  | 140 |  | 1553 |  | M20 |  | 240n6 |  |  | 410 |  | 475 |  | 790 |  | M36 |
| 170 | iN=12.5～45 |  | 110n6 |  |  | 205 |  | 1765 |  | M24 |  | iN=50～71 |  |  |  | 80m6 |  | 170 |  | 1730 |  | M20 |  | 250n6 |  |  | 410 |  | 477 |  | 825 |  | M36 |
| 180 | iN=14～50 |  | 110n6 |  |  | 205 |  | 1825 |  | M24 |  | iN=56～80 |  |  |  | 80m6 |  | 170 |  | 1790 |  | M20 |  | 270n6 |  |  | 470 |  | 537 |  | 885 |  | M36 |
| 规格 | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MB3W…V实心轴花键 |  |  |  |  |  | MB3H…V空心轴平键 |  |  |  |  |  |  |  | MB3D…V空心轴锁紧盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MB3N…V空心轴花键 |  |  |  |  |  |  |  |
| 040 | — |  |  |  |  |  | 见B.2 |  |  |  |  |  |  |  | 见B.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 050 ～ 180 | 见B.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见B.4 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.13  MB4…V系列齿轮箱外形及安装尺寸

MB4…V系列齿轮箱外形及安装尺寸见图13、表19。

| MB4S…V实心轴平键 | MB4R…V实心轴光轴 | MB4W…V实心轴花键 |
| --- | --- | --- |
| MB4H…V空心轴平键 | MB4D…V空心轴锁紧盘 | MB4N…V空心轴花键 |

图13  MB4…V系列齿轮箱外形图

表19  MB4…V系列齿轮箱外形及安装尺寸              尺寸单位为毫米

| 规格 | A | L |  | B |  | H |  |  | H0 |  | L3 |  | F1 | d |  |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  | X1 |  | X2 |  |  | X3 |  | 重量 /kg |  | 油量 /L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050 | 405 | 760 |  | 261 |  | 460 |  |  | 2300 -0.5 |  | 2050 -0.5 |  | 45 | 24 |  |  | 175 |  | 525 |  | 390 |  | 140 |  | 625 |  |  | 280 |  | 335 |  | 16 |  |
| 060 | 440 | 840 |  | 261 |  | 460 |  |  | 2300 -0.5 |  | 2500 -0.5 |  | 45 | 24 |  |  | 220 |  | 560 |  | 390 |  | 145 |  | 665 |  |  | 290 |  | 385 |  | 18 |  |
| 070 | 495 | 905 |  | 306 |  | 560 |  |  | 2800 -0.5 |  | 2500 -0.5 |  | 53 | 28 |  |  | 215 |  | 630 |  | 470 |  | 165 |  | 750 |  |  | 330 |  | 555 |  | 30 |  |
| 080 | 540 | 1010 |  | 306 |  | 560 |  |  | 2800 -0.5 |  | 3100 -0.5 |  | 53 | 28 |  |  | 275 |  | 675 |  | 470 |  | 175 |  | 805 |  |  | 350 |  | 655 |  | 33 |  |
| 090 | 580 | 1070 |  | 376 |  | 640 |  |  | 3200 -0.5 |  | 3000 -0.5 |  | 58 | 35 |  |  | 260 |  | 730 |  | 530 |  | 190 |  | 870 |  |  | 380 |  | 890 |  | 48 |  |
| 100 | 630 | 1170 |  | 376 |  | 640 |  |  | 3200 -0.5 |  | 3500 -0.5 |  | 58 | 35 |  |  | 310 |  | 780 |  | 530 |  | 190 |  | 920 |  |  | 380 |  | 1025 |  | 50 |  |
| 110 | 705 | 1265 |  | 436 |  | 760 |  |  | 3800 -0.5 |  | 3450 -0.5 |  | 83 | 42 |  |  | 300 |  | 875 |  | 640 |  | 210 |  | 1030 |  |  | 420 |  | 1485 |  | 80 |  |
| 120 | 775 | 1420 |  | 436 |  | 760 |  |  | 3800 -0.5 |  | 4300 -0.5 |  | 83 | 42 |  |  | 385 |  | 945 |  | 640 |  | 210 |  | 1100 |  |  | 420 |  | 1750 |  | 90 |  |
| 130 | 820 | 1570 |  | 556 |  | 880 |  |  | 4400 -0.5 |  | 4800 -0.5 |  | 98 | 48 |  |  | 430 |  | 1040 |  | 740 |  | 240 |  | 1195 |  |  | 480 |  | 2400 |  | 145 |  |
| 140 | 890 | 1710 |  | 556 |  | 880 |  |  | 4400 -0.5 |  | 5500 -0.5 |  | 98 | 48 |  |  | 500 |  | 1110 |  | 740 |  | 240 |  | 1265 |  |  | 480 |  | 2740 |  | 150 |  |
| 150 | 987 | 1895 |  | 631 |  | 1000 |  |  | 5000 -0.5 |  | 5800 -0.5 |  | 105 | 56 |  |  | 520 |  | 1255 |  | 880 |  | 270 |  | 1420 |  |  | 540 |  | 3630 |  | 230 |  |
| 160 | 1033 | 1985 |  | 631 |  | 1000 |  |  | 5000 -0.5 |  | 6250 -0.5 |  | 105 | 56 |  |  | 565 |  | 1300 |  | 880 |  | 270 |  | 1465 |  |  | 540 |  | 3990 |  | 235 |  |
| 170 | 1035 | 1965 |  | 696 |  | 1100 |  |  | 5500 -0.5 |  | 6100 -0.5 |  | 105 | 56 |  |  | 550 |  | 1295 |  | 940 |  | 300 |  | 1495 |  |  | 600 |  | 4700 |  | 295 |  |
| 180 | 1095 | 2085 |  | 696 |  | 1100 |  |  | 5500 -0.5 |  | 6700 -0.5 |  | 105 | 56 |  |  | 610 |  | 1355 |  | 940 |  | 300 |  | 1555 |  |  | 600 |  | 5200 |  | 305 |  |
| 规格 | 高速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MB4S…V / MB4R…V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公称传动比 |  | D1 |  | L1 |  | V1 |  |  | M1 |  | 公称传动比 |  |  | D1 |  |  | L1 |  | V1 |  | M1 |  | D2 |  |  | L2 |  | LV2 |  | V2 |  | M2 |
| 050 | iN=80～180 |  | 32m6 |  | 80 |  | 695 |  |  | M12 |  | iN=200～315 |  |  | 20k6 |  |  | 50 |  | 665 |  | M6 |  | 100m6 |  |  | 210 |  | 245 |  | 375 |  | M24 |
| 060 | iN=100～224 |  | 32m6 |  | 80 |  | 730 |  |  | M12 |  | iN=250～400 |  |  | 20k6 |  |  | 50 |  | 700 |  | M6 |  | 110n6 |  |  | 210 |  | 245 |  | 375 |  | M24 |
| 070 | iN=80～180 |  | 35m6 |  | 80 |  | 805 |  |  | M12 |  | iN=200～315 |  |  | 25k6 |  |  | 60 |  | 785 |  | M10 |  | 120n6 |  |  | 210 |  | 252 |  | 405 |  | M24 |
| 080 | iN=100～224 |  | 35m6 |  | 80 |  | 850 |  |  | M12 |  | iN=250～400 |  |  | 25k6 |  |  | 60 |  | 830 |  | M10 |  | 130n6 |  |  | 250 |  | 292 |  | 445 |  | M24 |
| 090 | iN=80～180 |  | 40m6 |  | 110 |  | 950 |  |  | M16 |  | iN=200～315 |  |  | 28m6 |  |  | 60 |  | 900 |  | M10 |  | 140n6 |  |  | 250 |  | 297 |  | 485 |  | M30 |
| 100 | iN=100～224 |  | 40m6 |  | 110 |  | 1000 |  |  | M16 |  | iN=250～400 |  |  | 28m6 |  |  | 60 |  | 950 |  | M10 |  | 160n6 |  |  | 300 |  | 347 |  | 535 |  | M30 |
| 110 | iN=80～180 |  | 50m6 |  | 110 |  | 1120 |  |  | M16 |  | iN=200～315 |  |  | 38m6 |  |  | 80 |  | 1090 |  | M12 |  | 170n6 |  |  | 300 |  | 352 |  | 570 |  | M30 |
| 120 | iN=100～224 |  | 50m6 |  | 110 |  | 1190 |  |  | M16 |  | iN=250～400 |  |  | 38m6 |  |  | 80 |  | 1160 |  | M12 |  | 180n6 |  |  | 300 |  | 352 |  | 570 |  | M30 |
| 130 | iN=80～180 |  | 60m6 |  | 140 |  | 1310 |  |  | M20 |  | iN=200～315 |  |  | 40m6 |  |  | 100 |  | 1270 |  | M16 |  | 200n6 |  |  | 350 |  | 407 |  | 685 |  | M30 |
| 140 | iN=100～224 |  | 60m6 |  | 140 |  | 1380 |  |  | M20 |  | iN=250～400 |  |  | 40m6 |  |  | 100 |  | 1340 |  | M16 |  | 210n6 |  |  | 350 |  | 407 |  | 685 |  | M30 |
| 150 | iN=80～180 |  | 70m6 |  | 135 |  | 1537 |  |  | M20 |  | iN=200～315 |  |  | 50m6 |  |  | 110 |  | 1512 |  | M16 |  | 230n6 |  |  | 410 |  | 475 |  | 790 |  | M36 |
| 160 | iN=90～200 |  | 70m6 |  | 135 |  | 1583 |  |  | M20 |  | iN=224～355 |  |  | 50m6 |  |  | 110 |  | 1558 |  | M16 |  | 240n6 |  |  | 410 |  | 475 |  | 790 |  | M36 |
| 170 | iN=80～180 |  | 70m6 |  | 135 |  | 1585 |  |  | M20 |  | iN=200～315 |  |  | 50m6 |  |  | 110 |  | 1560 |  | M16 |  | 250n6 |  |  | 410 |  | 477 |  | 825 |  | M36 |
| 180 | iN=90～200 |  | 70m6 |  | 135 |  | 1645 |  |  | M20 |  | iN=224～355 |  |  | 50m6 |  |  | 110 |  | 1620 |  | M16 |  | 270n6 |  |  | 470 |  | 537 |  | 885 |  | M36 |
| 规格 | 低速轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MB4W…V实心轴花键 |  |  |  |  |  |  | MB4H…V空心轴平键 |  |  |  |  |  |  |  | MB4D…V空心轴锁紧盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MB4N…V空心轴花键 |  |  |  |  |  |  |  |
| 050 ～ 180 | 见B.1 |  |  |  |  |  |  | 见B.2 |  |  |  |  |  |  |  | 见B.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见B.4 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.14  花键、空心轴、锁紧盘、风扇、水冷却管和逆止器外形及尺寸

花键、空心轴、锁紧盘、风扇、水冷却管和逆止器外形及尺寸见附录B。

- 3.3.15  中心孔

高速轴和低速轴轴端的中心孔应符合GB/T 145-2001 C型中心孔的要求，d ＞M24的中心孔按附录B执行。

# 4  技术要求

4.1  基本要求

4.1.1  齿轮箱除符合本标准的要求外，还应按照经规定程序批准的设计图样、技术文件和技术规范制造、安装和使用，并符合相关标准规定。

4.1.2  图样上线性尺寸未注公差切削加工部位应符合GB/T 1804-2000中m级要求，未注形位公差应符合GB/T 1184-1996中的K级要求。

4.1.3  焊接件非切削加工部位长度尺寸和角度公差应符合GB/T 37400.3-2019中的B级要求；直线度、平面度和平行度公差应符合GB/T 37400.3-2019中的F级要求；焊缝质量评定级别应符合GB/T 37400.3-2019中的B级要求。

4.2  产品正常工作条件

4.2.1  高速轴转速n1≤1800r/min。

4.2.2  工作环境温度为-40℃～50℃。

4.2.3  润滑油应选用重载荷工业齿轮油，当环境温度低于所用润滑油允许的最低温度时，启动前润滑油必须预热。

4.2.4  齿轮箱可用于增速或减速任一种工作状态。

4.2.5  可正、反两方向运转，但不能直接换向运转,需减速至静止状态，再换向运行。

4.2.6  启动转矩不超过齿轮箱额定转矩的2倍。

4.2.7  齿轮箱的冷却方式按许用热功率校核选用，不同冷却方式对应的许用热功率值见附录A。

4.2.8  齿轮箱低速轴允许的附加径向力见附录C。

4.3  整机性能

- 4.3.1  外观

4.3.1.1  箱体外观应平整、光洁，产品涂装要求应符合GB/T 37400.12的规定，面漆颜色可按合同约定执行。

4.3.1.2  箱体合箱后，边缘应平齐，允许错边量不大于1mm。

- 4.3.2  空载性能

4.3.2.1  噪声

在高速轴额定输入转速下，噪声声压级应不高于表20中规定的数值。

表20  齿轮箱运行时噪音

| 规格 | 噪声声压级 / dB（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | MH系列齿轮箱 | MB系列齿轮箱 |
| ≤080 | 76 | 78 |
| 090～160 | 80 | 82 |
| 170～220 | 82 | 83 |
| ≥230 | 85 | 85 |

4.3.2.2  振动与冲击

a）齿轮箱的振动值应不低于GB/T 6404.2-2005中C级的要求。

b）齿轮箱在运行过程中不得有异常振动、冲击的现象。

4.3.2.3  温度

齿轮箱在运行过程中：

a) 采用飞溅、浸油润滑方式的齿轮箱，油池润滑油温度不得超过85℃；

b) 采用强制润滑方式的齿轮箱，润滑油进油温度不高于40℃，滚动轴承温升应不超过40℃；

c) 对于特殊环境温度、特殊工况下的应用，可根据润滑油性能、工况要求确定温度指标。

4.3.2.4  密封

齿轮箱运行时各密封处、结合处不得渗漏油。

4.3.2.5  清洁度

齿轮箱油池中润滑油的清洁度应符合GB/T 14039-2002的-/18/15。

- 4.3.3  负载性能

齿轮箱负载性能指标应符合：

a) 齿轮箱运行时噪声声压级不超过表32规定的数值；

b) 齿轮箱运行时，温度应符合4.3.2.3规定的数值；

c) 齿轮箱在额定功率下的传动效率应不低于表21规定的数值。

表21  齿轮箱在额定功率下的传动效率

| 类别 | 单级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MH系列齿轮箱 | 0.988 | 0.978 | 0.966 | 0.955 |
| MB系列齿轮箱 | - | 0.970 | 0.960 | 0.945 |

4.4  主要零部件

- 4.4.1  箱体

4.4.1.1  规格040～220的箱体采用铸件，其力学性能不低于GB/T 9439-2010中的HT250。规格230～280的箱体采用焊接件。经供需双方协商，规格为040～220的箱体也可采用焊接件。

4.4.1.2  铸件要求应符合GB/T 37400.4，焊接件要求应符合GB/T 37400.3。

4.4.1.3  应进行消除应力处理。

4.4.1.4  上、下箱体自由结合时分合面应密合，用0.05mm的塞尺检查塞入深度不得超过分合面宽的1/3。

4.4.1.5  轴承孔中心距极限偏差应符合JB/T 9050.1的规定，轴承孔中心线平行度公差在轴承跨距上不应超过表22规定的值。

表22   轴承孔中心线平行度公差

| 轴承跨距 / mm | ≤125 | ＞125～280 | ＞280～560 | ＞560～1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴线平面内的平行度公差 / μm | 12 | 19 | 26 | 34 |
| 垂直平面上的平行度公差 / μm | 6 | 10 | 13 | 17 |

4.4.1.6  轴承孔尺寸公差带为H7，表面粗糙度Ra≤1.6μm，圆柱度不低于GB/T 1184-1996的7级，同轴度不低于GB/T 1184-1996的6级，与端面的垂直度不低于GB/T 1184-1996的7级。

4.4.1.7  上、下箱体分合面粗糙度Ra≤1.6μm。

4.4.1.8  轴承孔中心线应与剖分面重合，其误差不大于0.3mm。

4.4.1.9  箱体不得渗油。

4.4.1.10  箱体内壁以及位于齿轮箱内部的未加工零件表面可涂耐油油漆，也可使用溶剂型防锈油等处理方式后不涂漆。

- 4.4.2  齿轮、齿轮轴和轴

4.4.2.1  轴采用优质合金钢锻件，其化学成分、力学性能应不低于JB/T 6396-2006中42CrMoA的要求。

4.4.2.2  轴应调质处理。

4.4.2.3  齿轮、齿轮轴应采用优质合金钢锻件，其化学成分、力学性能应不低于JB/T 6395-2010中20CrNi2MoA的要求。

4.4.2.4  齿轮材料及热处理质量的控制应不低于GB/T 3480.5-2008中的MQ级要求。

4.4.2.5  齿轮的模数应符合GB/T 1357的规定。

4.4.2.6  圆柱齿轮的基本齿廓应符合GB/T 1356的规定,锥齿轮的基本齿廓应符合GB/T 12369的规定。

4.4.2.7  圆柱齿轮精度应符合GB/T 10095.1-2008的5级精度规定，圆锥齿轮精度应符合GB/T 11365-2019的6级精度规定。齿轮齿面粗糙度Ra≤0.8μm。

4.4.2.8  圆柱齿轮的误差检验项目组合应符合GB/T 10095.1的规定。锥齿轮的误差检验项目应符合GB/T 11365的规定。

4.4.2.9  齿顶沿齿长方向倒圆R=0.1mm，或进行齿顶修缘。必要时齿轮进行齿向和齿高修形。

4.4.2.10  齿轮、齿轮轴和轴上平键键槽宽度、深度均应符合GB/T 1095的规定，平键应符合GB/T 1096的规定。

- 4.4.3  设计寿命

齿轮设计寿命不低于100，000h，滚动轴承设计寿命不低于30，000h，齿轮箱整机设计寿命不低于20年。

- 4.4.4  装配

4.4.4.1  轴承内圈必须紧贴轴肩或定距环，用0.05mm的塞尺检查不得塞入。

4.4.4.2  圆锥滚子轴承的轴向间隙应符合表23的规定。

表23  圆锥滚子轴承的轴向间隙

| 轴承内径d / mm | 小锥齿轮轴上轴承轴向间隙 / μm | 圆柱齿轮轴上轴承轴向间隙 / μm |
| --- | --- | --- |
| ≤30 | 20～40 | 40～70 |
| ＞30～50 | 20～70 | 50～100 |
| ＞50～80 | 50～100 | 80～150 |
| ＞80～120 | 80～150 | 120～200 |
| ＞120～180 | 120～200 | 200～300 |
| ＞180～260 | 160～250 | 250～350 |

4.4.4.3  圆柱齿轮传动的最小法向极限侧隙应符合GB/Z 18620.2的规定，齿轮最小法向极限侧隙的推荐数据见表24。

表24  最小法向极限侧隙                        单位为毫米

| 中心距 | ≤80 | ＞80～125 | ＞125～180 | ＞180～250 | ＞250～315 | ＞315～400 | ＞400～500 | ＞500～630 | ＞630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小极限侧隙 | 0.120 | 0.140 | 0.160 | 0.185 | 0.210 | 0.230 | 0.250 | 0.280 | 0.320 |

4.4.4.4  圆柱齿轮表面接触斑点应符合GB/Z 18620.4的规定；圆锥齿轮副表面接触斑点按高度不应小于60%，按长度不应小于55%。克林根贝尔格齿轮副表面接触斑点应位于齿宽中部，格里森齿轮副表面接触斑点应略靠近小端。

4.4.4.5  箱体分合面螺栓一般采用8.8级，应按规定的拧紧力矩拧紧，其拧紧力矩见表25。采用其他级别的螺栓可参照JB/T 9050.1执行。

表25  拧紧力距

| 螺栓直径 / mm | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拧紧力矩 / N·m | 18 | 35 | 61 | 149 | 290 | 500 | 1004 | 1749 |
| 注：本表的螺栓强度级别为8.8级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5  润滑油品

齿轮箱润滑油品应符合以下要求：

a) 润滑油的质量不低于GB 5903-2011规定的L-CKC或L-CKD重载荷工业齿轮油的指标。润滑油的选择应综合考虑环境温度和低速轴转速两个因素，推荐牌号粘度等级见表26；

b）当环境温度低于表所列的温度范围时，应增加润滑油预加热器；

c）矿物油允许的最高油温一般为90℃，个别油品可允许100℃；

d）轴承的润滑油品和润滑方式一般与齿轮润滑油品和润滑方式相同。

表26  推荐采用的润滑油(矿物油)牌号

| 低速轴转速 r/min | 环境温度 / ℃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -10～15 | 0～30 | 10～50 |
| ≤100 | 150 | 320 | 460 |
| ＞100 | 100 | 220 | 320 |
| 注：环境温度低于-10℃时，齿轮箱采用的润滑油牌号和制造商协商。 |  |  |  |

# 5  试验方法

5.1  外观

齿轮箱的外观采用目视法检测，涂覆质量按GB/T 37400.12规定执行。

5.2  空载试验

齿轮箱的试验方法应符合JB/T 5558的要求。

5.3  负载试验

空载试验合格后进行负载试验，试验方法应符合JB/T 5558，要求在额定转速下分25%、50%、75%、100%额定负载加载，每级负载达到热平衡时为止。然后进行机械功率试验，在额定负载下高速齿轮每齿应力循环数应达3×106次。

负载试验可在使用现场实际运行中进行，负载累计试验时间不少于100h。

5.4  超载试验

空负载试验和负载试验合格以后进行超载试验。要求在额定转速下加载到120%、150%额定负载各运转10min，加载到200%额定负载运转7min，要求齿轮及其他机件无损坏。

# 6  检验规则

齿轮箱的检验分为出厂检验和型式检验。

6.1  出厂检验

6.1.1  出厂检验项目：

a) 外观；

b) 涂装表面质量；

c) 空载试验项目。

6.1.2  出厂检验项目逐台进行。出厂检验项目应全部合格。

6.1.3  齿轮箱应经制造厂质量检验部门检验合格并签发合格证后方可出厂。

6.2  型式检验

6.2.1  当有下列情况出现时，应进行型式检验：

a) 新产品或产品转厂生产的试制定型鉴定；

b) 正常生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 产品长期停产后，恢复生产时；

d) 出厂检验结果与上次型式检验存在较大差异时；

e) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

6.2.2  型式检验项目：

a) 出厂检验全部项目；

b）涂装质量；

c）负载性能试验；

d) 超载性能试验。

6.2.3  型式检验样本应在同一生产批出厂产品中随机抽取，抽取数量供需双方商定。

# 7  标志、包装、运输和贮存

7.1  标志

齿轮箱应在明显处固定产品标牌，标牌型式应符合GB/T 13306的规定。标牌应包括下列内容：

- 注册商标；

- 产品名称和型号；

- 主要技术参数（速比、输入转速、功率）；

- 产品制造编号；

- 出厂日期：

- 制造厂名称及地址；

7.2  包装

7.2.1  齿轮箱的包装标志应符合GB/T 37400.13的规定。

7.2.2  齿轮箱出厂应提供的技术文件包括：

a）产品合格证；

b）安装使用说明书；

c）装箱单。

7.2.3  根据陆路与水路运输及装载的要求，齿轮箱包装应满足GB/T 37400.13的规定。

7.3  运输和贮存

运输和贮存时应注意防水和防潮，齿轮箱应贮存在干燥的室内，贮存过半年应查看一次防锈情况，必要时重新进行防锈处理。

- 附 录 A

（规范性附录）

齿轮箱的额定功率和许用热功率

A.1  齿轮箱的额定功率

a) MH1型齿轮箱额定功率见表A.1；

b) MH2型齿轮箱额定功率见表A.2；

c) MH3型齿轮箱额定功率见表A.3；

d) MH4型齿轮箱额定功率见表A.4；

e) MB2型齿轮箱额定功率见表A.5；

f) MB3型齿轮箱额定功率见表A.6；

g) MB4型齿轮箱额定功率见表A.7。

A.2  齿轮箱的许用热功率

a) MH1型齿轮箱许用热功率见表A.8；

b) MH2型齿轮箱许用热功率见表A.9；

c) MH3型齿轮箱许用热功率见表A.10；

d) MH4型齿轮箱许用热功率见表A.11；

e) MB2型齿轮箱许用热功率见表A.12；

f) MB3型齿轮箱许用热功率见表A.13；

g) MB4型齿轮箱许用热功率见表A.14。

表A.1  MH1…型齿轮箱额定功率

| 公称 传动比 iN | 公称转速 r/min |  | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 045 | 055 | 065 | 075 | 095 | 105 | 125 | 135 | 155 |
|  | n1 | n2 | 额定功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | 1800 | 1440 | 672 | 1409 | 1895 | 2734 | 3658 | 5440 | 7279 | - | - |
|  | 1500 | 1200 | 591 | 1241 | 1668 | 2407 | 3219 | 4788 | 6407 | 8010 | - |
|  | 1000 | 800 | 445 | 925 | 1256 | 1812 | 2424 | 3427 | 4824 | 6031 | 7855 |
|  | 750 | 600 | 296 | 621 | 834 | 1204 | 1610 | 2394 | 3204 | 4005 | 5891 |
| 1.4 | 1800 | 1286 | 629 | 1314 | 1767 | 2544 | 3415 | 5087 | 6793 | - | - |
|  | 1500 | 1071 | 554 | 1156 | 1555 | 2243 | 3006 | 4478 | 5982 | 7467 | 9738 |
|  | 1000 | 714 | 417 | 843 | 1171 | 1677 | 2263 | 3182 | 4504 | 5622 | 7332 |
|  | 750 | 536 | 313 | 632 | 878 | 1258 | 1697 | 2387 | 3378 | 4217 | 5499 |
| 1.6 | 1800 | 1125 | 589 | 1224 | 1646 | 2375 | 3188 | 4757 | 6344 | 7905 | - |
|  | 1500 | 938 | 519 | 1078 | 1449 | 2090 | 2806 | 4141 | 5584 | 6958 | 9059 |
|  | 1000 | 625 | 371 | 757 | 1080 | 1484 | 2074 | 2824 | 4204 | 5239 | 6820 |
|  | 750 | 469 | 278 | 568 | 810 | 1113 | 1556 | 2118 | 3153 | 3929 | 5115 |
| 1.8 | 1800 | 1000 | 546 | 1154 | 1551 | 2238 | 2942 | 4496 | 5856 | 7448 | - |
|  | 1500 | 833 | 481 | 1015 | 1365 | 1970 | 2589 | 3957 | 5154 | 6556 | 8558 |
|  | 1000 | 556 | 340 | 706 | 1028 | 1447 | 1895 | 2769 | 3869 | 4936 | 6443 |
|  | 750 | 417 | 255 | 530 | 771 | 1085 | 1421 | 2077 | 2902 | 3702 | 4832 |

表A.1  MH1…型齿轮箱额定功率(续)

| 公称 传动比 iN | 公称转速 r/min |  | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 045 | 055 | 065 | 075 | 095 | 105 | 125 | 135 | 155 |
|  | n1 | n2 | 额定功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | 1800 | 900 | 515 | 1063 | 1428 | 2061 | 2762 | 4139 | 5528 | 6861 | 8955 |
|  | 1500 | 750 | 453 | 935 | 1257 | 1814 | 2431 | 3643 | 4866 | 6039 | 7882 |
|  | 1000 | 500 | 331 | 636 | 919 | 1263 | 1767 | 2519 | 3624 | 4547 | 5934 |
|  | 750 | 375 | 248 | 477 | 689 | 947 | 1325 | 1889 | 2718 | 3410 | 4451 |
| 2.24 | 1800 | 804 | 474 | 992 | 1333 | 1924 | 2530 | 3801 | 5036 | 6405 | 8364 |
|  | 1500 | 670 | 417 | 865 | 1174 | 1694 | 2226 | 3229 | 4433 | 5638 | 7362 |
|  | 1000 | 446 | 288 | 577 | 870 | 1214 | 1583 | 2188 | 3254 | 4245 | 5543 |
|  | 750 | 335 | 216 | 433 | 653 | 911 | 1187 | 1641 | 2441 | 3184 | 4157 |
| 2.5 | 1800 | 720 | 430 | 820 | 1227 | 1782 | 2364 | 3541 | 4707 | 5809 | 7584 |
|  | 1500 | 600 | 379 | 688 | 1044 | 1496 | 2081 | 3104 | 4143 | 5113 | 6675 |
|  | 1000 | 400 | 256 | 464 | 704 | 1009 | 1449 | 2079 | 3006 | 3849 | 5026 |
|  | 750 | 300 | 192 | 348 | 528 | 757 | 1087 | 1559 | 2255 | 2887 | 3770 |
| 2.8 | 1800 | 643 | 401 | 834 | 1121 | 1618 | 2185 | 3301 | 4352 | 5386 | 7032 |
|  | 1500 | 536 | 350 | 696 | 987 | 1408 | 1923 | 2855 | 3831 | 4740 | 6189 |
|  | 1000 | 357 | 235 | 464 | 690 | 949 | 1303 | 1926 | 2730 | 3569 | 4660 |
|  | 750 | 268 | 176 | 348 | 518 | 712 | 977 | 1445 | 2048 | 2677 | 3495 |
| 3.15 | 1800 | 571 | 372 | 720 | 1009 | 1446 | 2019 | 2859 | 4022 | 4961 | 6479 |
|  | 1500 | 476 | 319 | 603 | 845 | 1211 | 1770 | 2398 | 3540 | 4367 | 5702 |
|  | 1000 | 317 | 214 | 405 | 568 | 815 | 1180 | 1617 | 2473 | 3288 | 4293 |
|  | 750 | 238 | 161 | 304 | 426 | 611 | 885 | 1213 | 1855 | 2466 | 3220 |
| 3.55 | 1800 | 507 | 316 | 602 | 900 | 1271 | 1768 | 2440 | 3691 | 4529 | 5987 |
|  | 1500 | 423 | 264 | 504 | 754 | 1065 | 1480 | 2044 | 3104 | 3987 | 5269 |
|  | 1000 | 282 | 178 | 339 | 508 | 717 | 997 | 1378 | 2089 | 2696 | 3967 |
|  | 750 | 211 | 134 | 254 | 381 | 538 | 748 | 1034 | 1567 | 2022 | 2975 |
| 4 | 1800 | 450 | 249 | 503 | 745 | 973 | 1466 | 2026 | 3002 | 4157 | 5494 |
|  | 1500 | 375 | 208 | 422 | 624 | 814 | 1227 | 1696 | 2511 | 3570 | 4836 |
|  | 1000 | 250 | 140 | 284 | 421 | 547 | 826 | 1142 | 1691 | 2405 | 3552 |
|  | 750 | 188 | 105 | 213 | 316 | 410 | 620 | 857 | 1268 | 1804 | 2664 |
| 4.5 | 1800 | 400 | 215 | 429 | 610 | 819 | 1165 | 1642 | 2444 | 3451 | 5001 |
|  | 1500 | 333 | 181 | 359 | 511 | 686 | 975 | 1375 | 2045 | 2885 | 4257 |
|  | 1000 | 222 | 122 | 242 | 345 | 462 | 657 | 926 | 1376 | 1942 | 2862 |
|  | 750 | 167 | 92 | 182 | 259 | 347 | 493 | 695 | 1032 | 1457 | 2147 |
| 5 | 1800 | 360 | 170 | 317 | 491 | 653 | 939 | 1152 | 2016 | 2600 | 3951 |
|  | 1500 | 300 | 143 | 265 | 412 | 547 | 786 | 965 | 1688 | 2260 | 3477 |
|  | 1000 | 200 | 97 | 179 | 278 | 368 | 529 | 649 | 1136 | 1521 | 2344 |
|  | 750 | 150 | 73 | 134 | 209 | 276 | 397 | 487 | 852 | 1141 | 1758 |
| 5.6 | 1800 | 321 | 132 | 269 | 381 | 525 | 576 | 1034 | 1567 | 2154 | 3240 |
|  | 1500 | 268 | 111 | 230 | 319 | 439 | 482 | 866 | 1312 | 1802 | 2706 |
|  | 1000 | 179 | 75 | 151 | 215 | 296 | 324 | 581 | 883 | 1212 | 1819 |
|  | 750 | 134 | 56 | 113 | 161 | 222 | 243 | 436 | 662 | 909 | 1364 |

表A.2  MH2…型齿轮箱额定功率

| 公称 传动比iN | 公称转速 r/min |  | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
|  | n1 | n2 | 额定功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 1800 | 286 | 184 | 314 | / | 595 | / | 989 | / | 1740 | / | 2524 | / | 4196 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / |
|  | 1500 | 238 | 154 | 261 | / | 495 | / | 822 | / | 1447 | / | 2100 | / | 3492 | / | 4762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 159 | 102 | 174 | / | 330 | / | 550 | / | 967 | / | 1402 | / | 2332 | / | 3181 | - | 4788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 750 | 119 | 76 | 130 | / | 247 | / | 411 | / | 723 | / | 1050 | / | 1745 | / | 2380 | - | 3290 | - | - | - | 6140 | - | 9823 | - | - | - |
| 7.1 | 1800 | 254 | 169 | 291 | / | 528 | / | 878 | / | 1545 | / | 2241 | / | 3727 | 4170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 211 | 140 | 242 | / | 439 | / | 729 | / | 1284 | / | 1862 | / | 3096 | 3464 | 4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 141 | 93 | 162 | / | 293 | / | 487 | / | 858 | / | 1244 | / | 2069 | 2315 | 2821 | 3327 | 4246 | 4872 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 750 | 106 | 70 | 121 | / | 220 | / | 365 | / | 642 | / | 931 | / | 1547 | 2084 | 2111 | 2481 | 2920 | 3322 | 4314 | - | 5666 | 6156 | 8988 | 9915 | - | - |
| 8 | 1800 | 225 | 154 | 258 | 312 | 468 | 591 | 777 | 974 | 1369 | 1703 | 1985 | 2470 | 3302 | 3694 | 4502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 188 | 128 | 216 | 260 | 391 | 493 | 650 | 813 | 1144 | 1423 | 1658 | 2064 | 2759 | 3086 | 3761 | 4436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 125 | 85 | 143 | 172 | 260 | 328 | 432 | 541 | 760 | 946 | 1103 | 1372 | 1834 | 2052 | 2501 | 2950 | 3764 | 4318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 750 | 94 | 64 | 108 | 129 | 195 | 246 | 324 | 407 | 571 | 711 | 829 | 1032 | 1379 | 1543 | 1881 | 2218 | 2591 | 2949 | 3829 | 4274 | 5221 | 5657 | 8315 | 9090 | 10202 | - |
| 9 | 1800 | 200 | 137 | 229 | 295 | 417 | 525 | 691 | 865 | 1216 | 1514 | 1765 | 2195 | 2934 | 3283 | 4001 | 4720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 167 | 115 | 191 | 246 | 347 | 438 | 577 | 722 | 1015 | 1264 | 1473 | 1834 | 2450 | 2741 | 3341 | 3941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 111 | 75 | 127 | 164 | 230 | 291 | 383 | 480 | 675 | 840 | 979 | 1218 | 1629 | 1822 | 2221 | 2620 | 3342 | 3835 | 4694 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 750 | 83 | 57 | 95 | 123 | 173 | 219 | 288 | 361 | 508 | 632 | 736 | 916 | 1225 | 1370 | 1670 | 1970 | 2303 | 2621 | 3403 | 3798 | 4770 | 5243 | 7391 | 8466 | 9326 | 10357 |
| 10 | 1800 | 180 | 116 | 193 | 266 | 374 | 472 | 622 | 779 | 1095 | 1362 | 1588 | 1976 | 2641 | 2955 | 3602 | 4248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 150 | 96 | 161 | 221 | 312 | 394 | 518 | 649 | 912 | 1136 | 1323 | 1646 | 2201 | 2463 | 3001 | 3540 | 4517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 100 | 64 | 107 | 147 | 208 | 263 | 345 | 432 | 608 | 757 | 882 | 1098 | 1467 | 1642 | 2000 | 2360 | 3011 | 3454 | 4229 | 4723 | - | - | - | - | - | - |
|  | 750 | 75 | 48 | 80 | 111 | 156 | 197 | 259 | 324 | 456 | 567 | 662 | 823 | 1101 | 1231 | 1500 | 1770 | 2259 | 2359 | 3062 | 3419 | 4448 | 4834 | 6653 | 7890 | 8741 | 9592 |
| 注：表中“/”表示无此规格，“-”表示有此规格，暂无数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.2  MH2…型齿轮箱额定功率(续)

| 公称 传动比iN | 公称转速 r/min |  | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
|  | n1 | n2 | 额定功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | 1800 | 161 | 104 | 174 | 237 | 335 | 422 | 557 | 697 | 979 | 1219 | 1420 | 1767 | 2362 | 2643 | 3221 | 3799 | 4848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 134 | 86 | 145 | 198 | 278 | 352 | 463 | 580 | 815 | 1014 | 1182 | 1471 | 1966 | 2200 | 2681 | 3162 | 4036 | 4630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 89 | 57 | 96 | 131 | 185 | 233 | 308 | 385 | 541 | 673 | 785 | 977 | 1305 | 1461 | 1781 | 2100 | 2680 | 3074 | 3763 | 4222 | 5295 | - | - | - | - | - |
|  | 750 | 67 | 43 | 73 | 99 | 139 | 175 | 231 | 290 | 408 | 507 | 591 | 735 | 983 | 1100 | 1341 | 1581 | 2017 | 2315 | 2734 | 3053 | 3972 | 4455 | 5940 | 7114 | 8115 | 8875 |
| 12.5 | 1800 | 144 | 99 | 165 | 199 | 298 | 378 | 498 | 623 | 876 | 1090 | 1270 | 1581 | 2113 | 2364 | 2881 | 3399 | 4336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 120 | 82 | 137 | 166 | 248 | 315 | 415 | 519 | 730 | 908 | 1058 | 1317 | 1760 | 1970 | 2401 | 2832 | 3614 | 4146 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 80 | 55 | 91 | 111 | 166 | 210 | 276 | 346 | 486 | 606 | 706 | 878 | 1173 | 1313 | 1600 | 1887 | 2409 | 2764 | 3382 | 3778 | 4951 | 5363 | - | - | - | - |
|  | 750 | 60 | 41 | 69 | 82 | 123 | 157 | 207 | 260 | 365 | 454 | 529 | 659 | 880 | 985 | 1201 | 1416 | 1806 | 2072 | 2450 | 2734 | 3713 | 4023 | 5322 | 6374 | 7488 | 8293 |
| 14 | 1800 | 129 | 88 | 148 | 178 | 269 | 338 | 446 | 559 | 785 | 976 | 1138 | 1416 | 1892 | 2118 | 2581 | 3044 | 3885 | 4457 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 107 | 74 | 123 | 148 | 222 | 280 | 369 | 463 | 651 | 809 | 944 | 1174 | 1570 | 1756 | 2140 | 2524 | 3222 | 3697 | 4524 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 71 | 48 | 81 | 98 | 147 | 186 | 245 | 307 | 431 | 537 | 626 | 779 | 1042 | 1165 | 1420 | 1675 | 2137 | 2453 | 3002 | 3354 | 4567 | 4973 | - | - | - | - |
|  | 750 | 54 | 36 | 61 | 74 | 111 | 140 | 184 | 231 | 325 | 405 | 471 | 587 | 785 | 878 | 1070 | 1262 | 1610 | 1848 | 2262 | 2442 | 3426 | 3729 | 4752 | 5691 | 6797 | 7597 |
| 16 | 1800 | 113 | 77 | 129 | 167 | 235 | 295 | 390 | 489 | 687 | 856 | 997 | 1241 | 1658 | 1855 | 2261 | 2667 | 3403 | 3904 | 4778 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 94 | 64 | 108 | 138 | 195 | 245 | 324 | 407 | 571 | 711 | 829 | 1032 | 1379 | 1543 | 1881 | 2218 | 2831 | 3248 | 3974 | 4440 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 63 | 43 | 72 | 92 | 130 | 165 | 218 | 272 | 383 | 476 | 556 | 691 | 924 | 1034 | 1260 | 1487 | 1897 | 2176 | 2663 | 2976 | 4125 | 4480 | - | - | - | - |
|  | 750 | 47 | 31 | 54 | 69 | 97 | 123 | 162 | 203 | 285 | 356 | 415 | 515 | 689 | 771 | 940 | 1108 | 1415 | 1623 | 1987 | 2220 | 3104 | 3360 | 4158 | 4980 | 5946 | 6769 |
| 18 | 1800 | 100 | 64 | 107 | 147 | 194 | 263 | 345 | 432 | 608 | 757 | 882 | 1098 | 1467 | 1642 | 2000 | 2360 | 3011 | 3454 | 4229 | 4723 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 83 | 53 | 89 | 123 | 162 | 218 | 286 | 359 | 505 | 628 | 732 | 910 | 1217 | 1362 | 1660 | 1958 | 2499 | 2867 | 3510 | 3920 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 56 | 35 | 60 | 82 | 109 | 147 | 193 | 242 | 340 | 423 | 494 | 614 | 821 | 919 | 1120 | 1321 | 1686 | 1935 | 2368 | 2645 | 3667 | 4155 | - | - | - | - |
|  | 750 | 42 | 26 | 44 | 61 | 80 | 109 | 143 | 179 | 252 | 314 | 366 | 455 | 609 | 681 | 830 | 979 | 1249 | 1433 | 1754 | 1960 | 2750 | 3116 | 3696 | 4427 | 5286 | 6016 |

表A.2  MH2…型齿轮箱额定功率(续)

| 公称 传动比iN | 公称转速 r/min |  | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
|  | n1 | n2 | 额定功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1800 | 90 | 61 | 103 | 132 | 175 | 236 | 311 | 389 | 547 | 681 | 794 | 988 | 1320 | 1477 | 1800 | 2124 | 2710 | 3110 | 3805 | 4251 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 75 | 50 | 85 | 111 | 146 | 197 | 259 | 324 | 456 | 567 | 662 | 823 | 1101 | 1231 | 1500 | 1770 | 2259 | 2591 | 3171 | 3542 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 50 | 33 | 57 | 74 | 97 | 131 | 172 | 216 | 304 | 378 | 441 | 549 | 733 | 820 | 1000 | 1180 | 1505 | 1727 | 2114 | 2361 | 3017 | 3739 | - | - | - | - |
|  | 750 | 38 | 25 | 42 | 55 | 73 | 98 | 129 | 162 | 227 | 283 | 330 | 412 | 550 | 615 | 750 | 885 | 1129 | 1295 | 1585 | 1771 | 2263 | 2804 | 3094 | 3984 | 4448 | 5415 |
| 22.4 | 1800 | 80 | 51 | 89 | 111 | 162 | 197 | 271 | 346 | 478 | 606 | / | 878 | / | 1313 | / | 1887 | / | 2764 | / | 3778 | / | - | / | - | / | - |
|  | 1500 | 67 | 43 | 74 | 92 | 135 | 165 | 227 | 290 | 401 | 507 | / | 735 | / | 1100 | / | 1581 | / | 2315 | / | 3165 | / | - | / | - | / | - |
|  | 1000 | 45 | 28 | 50 | 62 | 91 | 111 | 152 | 194 | 269 | 340 | / | 494 | / | 738 | / | 1061 | / | 1554 | / | 2126 | / | 3039 | / | - | / | - |
|  | 750 | 33 | 22 | 37 | 46 | 68 | 82 | 114 | 145 | 200 | 253 | / | 368 | / | 550 | / | 790 | / | 1157 | / | 1582 | / | 2279 | / | 3142 | / | 4524 |
| 25 | 1800 | 72 | / | / | 105 | / | 176 | / | 312 | / | 545 | / | 790 | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1500 | 60 | / | / | 87 | / | 147 | / | 260 | / | 454 | / | 659 | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1000 | 40 | / | / | 58 | / | 98 | / | 172 | / | 303 | / | 439 | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 750 | 30 | / | / | 43 | / | 74 | / | 129 | / | 226 | / | 329 | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 28 | 1800 | 64 | / | / | 91 | / | 164 | / | 272 | / | 475 | / | - | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1500 | 54 | / | / | 76 | / | 138 | / | 230 | / | 401 | / | - | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1000 | 36 | / | / | 51 | / | 92 | / | 153 | / | 268 | / | - | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 750 | 27 | / | / | 38 | / | 69 | / | 115 | / | 200 | / | - | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 注：表中“/”表示无此规格，“-”表示有此规格，暂无数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.3  MH3…型齿轮箱额定功率

| 公称 传动比iN | 公称转速 r/min |  | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
|  | n1 | n2 | 额定功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | 1800 | 80 | / | / | / | / | / | / | / | / | 722 | / | 1255 | / | 1642 | / | 2475 | / | 3465 | / | - | / | - | / | - | / |
|  | 1500 | 67 | / | / | / | / | / | / | / | / | 605 | / | 1052 | / | 1375 | / | 2072 | / | 2902 | / | - | / | - | / | - | / |
|  | 1000 | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | 406 | / | 706 | / | 923 | / | 1392 | / | 1949 | / | 2763 | / | 3960 | / | 5664 | / |
|  | 750 | 34 | / | / | / | / | / | / | / | / | 302 | / | 525 | / | 687 | / | 1036 | / | 1451 | / | 2072 | / | 2970 | / | 4247 | / |
| 25 | 1800 | 72 | 85 | / | 160 | / | 264 | / | 468 | / | 650 | / | 1130 | 1278 | 1477 | 1773 | 2227 | 2562 | 3119 | 3490 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 60 | 71 | / | 133 | / | 220 | / | 390 | / | 541 | / | 942 | 1064 | 1231 | 1477 | 1856 | 2134 | 2598 | 2908 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 40 | 47 | / | 88 | / | 146 | / | 260 | / | 361 | / | 627 | 710 | 820 | 985 | 1237 | 1423 | 1733 | 1938 | 2558 | 2785 | 3548 | 4249 | 5075 | 5776 |
|  | 750 | 30 | 35 | / | 67 | / | 110 | / | 195 | / | 270 | / | 470 | 532 | 615 | 738 | 928 | 1067 | 1299 | 1454 | 1919 | 2088 | 2661 | 3187 | 3806 | 4332 |
| 28 | 1800 | 64 | 75 | / | 142 | / | 234 | / | 417 | / | 577 | 715 | 1005 | 1136 | 1313 | 1576 | 1980 | 2277 | 2772 | 3102 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 54 | 64 | / | 120 | / | 197 | / | 352 | / | 487 | 604 | 848 | 958 | 1107 | 1330 | 1671 | 1921 | 2338 | 2617 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 36 | 42 | / | 79 | / | 131 | / | 234 | / | 324 | 402 | 564 | 639 | 738 | 886 | 1113 | 1281 | 1559 | 1744 | 2357 | 2579 | 3168 | 3794 | 4531 | 5157 |
|  | 750 | 27 | 31 | / | 60 | / | 98 | / | 175 | / | 243 | 302 | 423 | 479 | 554 | 664 | 835 | 960 | 1169 | 1308 | 1768 | 1934 | 2376 | 2846 | 3398 | 3868 |
| 31.5 | 1800 | 57 | 68 | 90 | 126 | 159 | 209 | 256 | 371 | 451 | 515 | 637 | 895 | 1011 | 1169 | 1403 | 1763 | 2028 | 2468 | 2763 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 48 | 57 | 75 | 107 | 133 | 175 | 216 | 313 | 380 | 433 | 536 | 754 | 852 | 985 | 1182 | 1484 | 1708 | 2078 | 2327 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 32 | 37 | 50 | 71 | 89 | 117 | 143 | 208 | 253 | 288 | 358 | 502 | 567 | 657 | 788 | 990 | 1139 | 1386 | 1550 | 2095 | 2374 | 2816 | 3373 | 4028 | 4584 |
|  | 750 | 24 | 28 | 37 | 53 | 67 | 87 | 108 | 156 | 190 | 217 | 268 | 376 | 425 | 492 | 591 | 742 | 854 | 1039 | 1163 | 1572 | 1781 | 2112 | 2529 | 3021 | 3438 |
| 35.5 | 1800 | 51 | 60 | 80 | 113 | 142 | 186 | 228 | 332 | 404 | 460 | 570 | 801 | 905 | 1047 | 1255 | 1578 | 1814 | 2208 | 2471 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 42 | 50 | 67 | 93 | 117 | 154 | 188 | 273 | 332 | 379 | 469 | 659 | 745 | 861 | 1034 | 1299 | 1494 | 1819 | 2036 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 28 | 33 | 44 | 62 | 77 | 102 | 125 | 182 | 221 | 253 | 313 | 439 | 497 | 574 | 689 | 866 | 996 | 1213 | 1357 | 1860 | 2106 | 2499 | 2992 | 3574 | 4067 |
|  | 750 | 21 | 25 | 33 | 46 | 58 | 76 | 94 | 136 | 166 | 189 | 234 | 329 | 372 | 430 | 516 | 649 | 747 | 909 | 1018 | 1395 | 1580 | 1874 | 2245 | 2680 | 3051 |

表A.3  MH3…型齿轮箱额定功率（续）

| 公称 传动比iN | 公称转速 r/min |  | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
|  | n1 | n2 | 额定功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1800 | 45 | 53 | 72 | 100 | 125 | 165 | 202 | 293 | 356 | 406 | 503 | 706 | 799 | 923 | 1107 | 1392 | 1601 | 1949 | 2181 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 38 | 45 | 60 | 84 | 106 | 139 | 171 | 247 | 301 | 343 | 424 | 596 | 674 | 779 | 935 | 1175 | 1351 | 1646 | 1842 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 25 | 29 | 39 | 55 | 70 | 91 | 112 | 163 | 198 | 225 | 279 | 392 | 443 | 513 | 615 | 773 | 889 | 1083 | 1212 | 1650 | 1870 | 2217 | 2656 | 3172 | 3610 |
|  | 750 | 19 | 23 | 29 | 42 | 53 | 70 | 85 | 123 | 150 | 172 | 212 | 298 | 337 | 389 | 467 | 587 | 676 | 822 | 921 | 1238 | 1402 | 1663 | 1992 | 2379 | 2708 |
| 45 | 1800 | 40 | 47 | 63 | 88 | 111 | 146 | 179 | 260 | 317 | 361 | 447 | 627 | 710 | 820 | 985 | 1237 | 1423 | 1733 | 1938 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 33 | 39 | 52 | 73 | 91 | 121 | 148 | 215 | 261 | 298 | 368 | 517 | 585 | 677 | 812 | 1020 | 1174 | 1429 | 1600 | 2200 | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 22 | 25 | 34 | 48 | 61 | 80 | 98 | 143 | 173 | 198 | 246 | 345 | 390 | 451 | 541 | 681 | 782 | 952 | 1066 | 1467 | 1662 | 1971 | 2361 | 2819 | 3209 |
|  | 750 | 17 | 19.6 | 25 | 36 | 45 | 60 | 74 | 107 | 130 | 149 | 184 | 259 | 292 | 338 | 406 | 510 | 587 | 714 | 800 | 1100 | 1246 | 1478 | 1771 | 2115 | 2406 |
| 50 | 1800 | 36 | 42 | 57 | 79 | 100 | 131 | 162 | 234 | 285 | 324 | 402 | 564 | 639 | 738 | 886 | 1113 | 1281 | 1559 | 1744 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 30 | 35 | 47 | 67 | 83 | 110 | 134 | 195 | 237 | 270 | 335 | 470 | 532 | 615 | 738 | 928 | 1067 | 1299 | 1454 | 1980 | 2243 | - | - | - | - |
|  | 1000 | 20 | 24 | 31 | 44 | 55 | 73 | 89 | 129 | 158 | 180 | 223 | 314 | 355 | 410 | 492 | 619 | 711 | 866 | 969 | 1320 | 1495 | 1774 | 2125 | 2537 | 2888 |
|  | 750 | 15 | 17.6 | 24 | 33 | 41 | 55 | 67 | 97 | 119 | 135 | 168 | 235 | 266 | 308 | 368 | 464 | 533 | 649 | 727 | 990 | 1122 | 1331 | 1594 | 1903 | 2166 |
| 56 | 1800 | 32 | 37 | 50 | 71 | 89 | 117 | 143 | 208 | 253 | 288 | 358 | 502 | 567 | 657 | 788 | 990 | 1139 | 1386 | 1550 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 27 | 31 | 42 | 60 | 74 | 98 | 121 | 175 | 214 | 243 | 302 | 423 | 479 | 554 | 664 | 835 | 960 | 1169 | 1308 | 1768 | 2003 | - | - | - | - |
|  | 1000 | 17.9 | 21 | 28 | 39 | 49 | 65 | 80 | 117 | 141 | 161 | 200 | 280 | 318 | 367 | 440 | 554 | 636 | 775 | 867 | 1179 | 1336 | 1584 | 1897 | 2266 | 2579 |
|  | 750 | 13 | 15.7 | 21 | 29 | 37 | 49 | 60 | 87 | 107 | 122 | 151 | 212 | 239 | 276 | 332 | 418 | 480 | 584 | 654 | 885 | 1002 | 1188 | 1422 | 1699 | 1934 |
| 63 | 1800 | 29 | 34 | 46 | 64 | 80 | 106 | 130 | 188 | 229 | 262 | 323 | 455 | 515 | 595 | 713 | 896 | 1031 | 1256 | 1406 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 24 | 28 | 37 | 53 | 67 | 87 | 108 | 156 | 190 | 217 | 268 | 376 | 425 | 492 | 591 | 742 | 854 | 1039 | 1163 | 1572 | 1781 | 2112 | - | - | - |
|  | 1000 | 15.9 | 18.6 | 25 | 35 | 44 | 58 | 71 | 103 | 125 | 143 | 177 | 249 | 282 | 325 | 391 | 492 | 565 | 689 | 770 | 1048 | 1187 | 1408 | 1686 | 2013 | 2292 |
|  | 750 | 12 | 13.7 | 18.6 | 26 | 33 | 43 | 54 | 77 | 95 | 108 | 133 | 188 | 213 | 246 | 295 | 370 | 427 | 519 | 581 | 786 | 890 | 1056 | 1265 | 1510 | 1719 |

表A.3  MH3…型齿轮箱额定功率（续）

| 公称 传动比iN | 公称转速 r/min |  | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
|  | n1 | n2 | 额定功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 1800 | 25 | 29 | 39 | 55 | 70 | 91 | 112 | 163 | 198 | 225 | 279 | 392 | 443 | 513 | 615 | 773 | 889 | 1083 | 1212 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 21 | 25 | 33 | 46 | 58 | 76 | 94 | 136 | 166 | 189 | 234 | 329 | 372 | 430 | 516 | 649 | 747 | 909 | 1018 | 1395 | 1580 | 1874 | 2245 | - | - |
|  | 1000 | 14.1 | 16.7 | 22 | 31 | 39 | 51 | 63 | 91 | 111 | 126 | 157 | 221 | 250 | 289 | 347 | 435 | 501 | 611 | 683 | 930 | 1053 | 1249 | 1496 | 1787 | 2034 |
|  | 750 | 11 | 11.8 | 16.7 | 23 | 28 | 38 | 47 | 68 | 82 | 94 | 117 | 165 | 186 | 215 | 258 | 324 | 373 | 454 | 508 | 697 | 790 | 937 | 1122 | 1341 | 1526 |
| 80 | 1800 | 23 | 26 | 36 | 51 | 64 | 83 | 103 | 149 | 181 | 207 | 257 | 361 | 408 | 471 | 566 | 711 | 818 | 996 | 1114 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 18.8 | 22 | 29 | 41 | 52 | 69 | 84 | 123 | 148 | 170 | 210 | 295 | 333 | 385 | 463 | 581 | 669 | 814 | 911 | 1238 | 1402 | 1663 | 1992 | - | - |
|  | 1000 | 12.5 | 14.7 | 19.6 | 27 | 34 | 45 | 56 | 81 | 99 | 113 | 139 | 196 | 221 | 256 | 308 | 386 | 444 | 541 | 606 | 825 | 935 | 1109 | 1328 | 1586 | 1805 |
|  | 750 | 9 | 10.8 | 14.7 | 21 | 25 | 34 | 42 | 61 | 74 | 84 | 105 | 147 | 167 | 192 | 231 | 291 | 334 | 407 | 455 | 619 | 701 | 831 | 996 | 1189 | 1353 |
| 90 | 1800 | 20 | 24 | 31 | 40 | 55 | 71 | 89 | 129 | 158 | 180 | 223 | 314 | 355 | 410 | 492 | 598 | 711 | 845 | 969 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 16.7 | 19.6 | 26 | 33 | 46 | 59 | 74 | 109 | 131 | 150 | 186 | 262 | 296 | 342 | 411 | 499 | 594 | 705 | 809 | 1006 | 1246 | 1375 | 1771 | - | - |
|  | 1000 | 11.1 | 12.7 | 17.6 | 23 | 30 | 39 | 49 | 72 | 87 | 100 | 123 | 173 | 197 | 227 | 272 | 332 | 394 | 469 | 538 | 671 | 831 | 917 | 1180 | 1318 | 1605 |
|  | 750 | 8 | 9.8 | 12.7 | 16.7 | 23 | 29 | 37 | 54 | 66 | 74 | 93 | 130 | 148 | 171 | 205 | 249 | 296 | 353 | 404 | 502 | 624 | 688 | 886 | 988 | 1204 |
| 100 | 1800 | 18 | / | 26 | / | 50 | / | 80 | / | 142 | / | 201 | / | 319 | / | 417 | / | 622 | / | 863 | / | - | / | - | / | - |
|  | 1500 | 15 | / | 22 | / | 41 | / | 67 | / | 119 | / | 168 | / | 266 | / | 347 | / | 518 | / | 719 | / | 1021 | / | 1408 | / | - |
|  | 1000 | 10 | / | 14.7 | / | 27 | / | 44 | / | 78 | / | 112 | / | 177 | / | 231 | / | 345 | / | 479 | / | 681 | / | 939 | / | 1351 |
|  | 750 | 7.5 | / | 10.8 | / | 21 | / | 33 | / | 59 | / | 83 | / | 132 | / | 173 | / | 259 | / | 360 | / | 510 | / | 704 | / | 1014 |
| 112 | 1800 | 16.1 | / | 25 | / | 41 | / | 71 | / | 127 | / | 179 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1500 | 13.4 | / | 21 | / | 34 | / | 59 | / | 106 | / | 149 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1000 | 8.9 | / | 12.7 | / | 23 | / | 38 | / | 70 | / | 99 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 750 | 7 | / | 9.8 | / | 16.7 | / | 29 | / | 53 | / | 74 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 注：表中“/”表示无此规格，“-”表示有此规格，暂无数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.4  MH4…型齿轮箱额定功率

| 公称 传动比 iN | 公称转速 r/min |  | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
|  | n1 | n2 | 额定功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 1800 | 18 | 39 | / | 66 | / | 114 | / | 167 | / | 282 | / | 368 | / | 557 | / | 779 | / | 1188 | / | 1597 | / | - | / |
|  | 1500 | 15 | 33 | / | 55 | / | 94 | / | 139 | / | 235 | / | 308 | / | 464 | / | 649 | / | 990 | / | 1331 | / | 1903 | / |
|  | 1000 | 10 | 22 | / | 36 | / | 63 | / | 92 | / | 157 | / | 205 | / | 309 | / | 432 | / | 660 | / | 887 | / | 1269 | / |
|  | 750 | 7.5 | 16.7 | / | 27 | / | 47 | / | 70 | / | 118 | / | 154 | / | 231 | / | 324 | / | 495 | / | 665 | / | 952 | / |
| 112 | 1800 | 16.1 | 35 | / | 59 | / | 101 | / | 149 | / | 252 | 285 | 330 | 396 | 497 | 572 | 697 | 780 | 1061 | 1202 | 1425 | 1707 | - | - |
|  | 1500 | 13.4 | 29 | / | 49 | / | 84 | / | 124 | / | 210 | 237 | 274 | 329 | 414 | 477 | 580 | 649 | 885 | 1002 | 1188 | 1422 | 1699 | 1934 |
|  | 1000 | 8.9 | 19.6 | / | 32 | / | 56 | / | 82 | / | 139 | 158 | 182 | 219 | 275 | 316 | 385 | 431 | 589 | 668 | 792 | 949 | 1133 | 1289 |
|  | 750 | 7 | 14.7 | / | 25 | / | 42 | / | 62 | / | 105 | 119 | 137 | 165 | 207 | 238 | 290 | 324 | 442 | 500 | 594 | 711 | 849 | 967 |
| 125 | 1800 | 14.4 | 31 | 40 | 52 | 65 | 90 | 115 | 133 | 167 | 225 | 255 | 295 | 354 | 445 | 512 | 624 | 697 | 951 | 1077 | 1278 | 1530 | - | - |
|  | 1500 | 12 | 26 | 33 | 43 | 54 | 75 | 96 | 111 | 138 | 188 | 213 | 246 | 295 | 370 | 427 | 519 | 581 | 792 | 897 | 1065 | 1275 | 1523 | 1733 |
|  | 1000 | 8 | 17.6 | 22 | 28 | 36 | 50 | 64 | 74 | 92 | 125 | 141 | 164 | 197 | 247 | 285 | 346 | 387 | 528 | 598 | 709 | 850 | 1015 | 1155 |
|  | 750 | 6 | 12.7 | 16.7 | 22 | 26 | 37 | 48 | 55 | 69 | 94 | 106 | 123 | 147 | 185 | 213 | 259 | 291 | 396 | 448 | 532 | 637 | 761 | 867 |
| 140 | 1800 | 12.9 | 28 | 35 | 47 | 58 | 81 | 103 | 120 | 149 | 202 | 228 | 265 | 318 | 399 | 459 | 558 | 624 | 849 | 961 | 1141 | 1366 | - | - |
|  | 1500 | 10.7 | 24 | 29 | 38 | 48 | 68 | 85 | 99 | 123 | 168 | 189 | 220 | 263 | 331 | 380 | 463 | 518 | 707 | 801 | 951 | 1139 | 1359 | 1547 |
|  | 1000 | 7.1 | 15.7 | 19.6 | 25 | 31 | 44 | 56 | 66 | 82 | 111 | 125 | 145 | 174 | 220 | 252 | 307 | 344 | 472 | 534 | 633 | 758 | 906 | 1031 |
|  | 750 | 5 | 11.8 | 14.7 | 18.6 | 24 | 33 | 42 | 49 | 62 | 83 | 94 | 110 | 131 | 165 | 190 | 231 | 259 | 354 | 401 | 475 | 569 | 680 | 773 |
| 160 | 1800 | 11.3 | 25 | 31 | 41 | 51 | 71 | 90 | 105 | 130 | 177 | 200 | 231 | 277 | 349 | 402 | 489 | 548 | 743 | 841 | 998 | 1195 | - | - |
|  | 1500 | 9.4 | 21 | 25 | 34 | 42 | 59 | 74 | 87 | 109 | 147 | 167 | 192 | 231 | 291 | 334 | 407 | 455 | 619 | 701 | 831 | 996 | 1189 | 1353 |
|  | 1000 | 6.3 | 13.7 | 16.7 | 23 | 28 | 39 | 50 | 58 | 73 | 98 | 112 | 128 | 155 | 194 | 224 | 273 | 305 | 413 | 467 | 555 | 664 | 793 | 902 |
|  | 750 | 4.7 | 9.8 | 12.7 | 16.7 | 21 | 29 | 37 | 43 | 54 | 74 | 83 | 96 | 116 | 145 | 166 | 203 | 228 | 309 | 351 | 416 | 498 | 595 | 677 |

表A.4  MH4…型齿轮箱额定功率（续）

| 公称 传动比 iN | 公称转速 r/min |  | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
|  | n1 | n2 | 额定功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 1800 | 10 | 22 | 27 | 36 | 45 | 63 | 79 | 92 | 116 | 157 | 177 | 205 | 246 | 309 | 356 | 432 | 485 | 660 | 748 | 887 | 1063 | 1269 | - |
|  | 1500 | 8.3 | 17.6 | 23 | 30 | 37 | 52 | 66 | 76 | 96 | 129 | 147 | 170 | 204 | 256 | 295 | 360 | 402 | 550 | 624 | 739 | 886 | 1057 | 1204 |
|  | 1000 | 5.6 | 11.8 | 14.7 | 19.6 | 25 | 35 | 44 | 52 | 65 | 87 | 99 | 115 | 137 | 172 | 199 | 242 | 271 | 366 | 416 | 493 | 590 | 705 | 802 |
|  | 750 | 4 | 8.8 | 10.8 | 14.7 | 18.6 | 25 | 32 | 38 | 48 | 65 | 74 | 84 | 102 | 128 | 147 | 179 | 201 | 275 | 311 | 369 | 442 | 529 | 602 |
| 200 | 1800 | 9 | 19.6 | 25 | 32 | 40 | 57 | 72 | 83 | 104 | 141 | 160 | 184 | 221 | 278 | 320 | 389 | 435 | 594 | 673 | 798 | 956 | 1142 | 1299 |
|  | 1500 | 7.5 | 16.7 | 21 | 27 | 33 | 47 | 60 | 70 | 86 | 118 | 132 | 154 | 184 | 231 | 266 | 324 | 363 | 495 | 560 | 665 | 797 | 952 | 1083 |
|  | 1000 | 5 | 10.8 | 13.7 | 17.6 | 23 | 31 | 39 | 46 | 58 | 78 | 88 | 102 | 123 | 155 | 177 | 216 | 242 | 330 | 374 | 443 | 531 | 634 | 722 |
|  | 750 | 3.8 | 7.8 | 9.8 | 13.7 | 16.7 | 24 | 29 | 34 | 43 | 59 | 66 | 76 | 92 | 115 | 133 | 162 | 181 | 247 | 281 | 333 | 398 | 476 | 542 |
| 224 | 1800 | 8 | 17.6 | 22 | 28 | 36 | 50 | 64 | 74 | 92 | 125 | 141 | 164 | 197 | 247 | 285 | 346 | 387 | 531 | 601 | 713 | 854 | 1019 | 1160 |
|  | 1500 | 6.7 | 14.7 | 18.6 | 25 | 30 | 42 | 53 | 62 | 77 | 105 | 119 | 137 | 165 | 207 | 238 | 290 | 324 | 442 | 500 | 594 | 711 | 849 | 967 |
|  | 1000 | 4.5 | 9.8 | 11.8 | 15.7 | 19.6 | 28 | 35 | 41 | 52 | 71 | 79 | 92 | 111 | 139 | 160 | 194 | 218 | 295 | 334 | 396 | 474 | 566 | 644 |
|  | 750 | 3.4 | 6.9 | 8.8 | 11.8 | 14.7 | 21 | 26 | 30 | 38 | 52 | 59 | 69 | 82 | 103 | 119 | 145 | 162 | 221 | 250 | 297 | 356 | 425 | 484 |
| 250 | 1800 | 7.2 | 15.7 | 19.6 | 25 | 32 | 45 | 57 | 67 | 83 | 113 | 127 | 147 | 176 | 223 | 256 | 311 | 349 | 476 | 539 | 638 | 765 | 913 | 1039 |
|  | 1500 | 6 | 12.7 | 16.7 | 22 | 26 | 37 | 48 | 55 | 69 | 94 | 106 | 123 | 147 | 185 | 213 | 259 | 291 | 396 | 448 | 532 | 637 | 761 | 867 |
|  | 1000 | 4 | 8.8 | 10.8 | 13.7 | 17.6 | 25 | 31 | 36 | 46 | 63 | 71 | 81 | 98 | 123 | 142 | 172 | 193 | 264 | 299 | 355 | 425 | 507 | 577 |
|  | 750 | 3 | 5.9 | 7.8 | 10.8 | 12.7 | 18.6 | 24 | 27 | 34 | 47 | 53 | 61 | 74 | 93 | 106 | 129 | 145 | 198 | 225 | 266 | 319 | 380 | 433 |
| 280 | 1800 | 6.4 | 13.7 | 17.6 | 23 | 28 | 40 | 51 | 59 | 74 | 100 | 113 | 131 | 157 | 198 | 228 | 277 | 309 | 425 | 481 | 570 | 683 | 816 | 928 |
|  | 1500 | 5.4 | 11.8 | 14.7 | 19.6 | 24 | 33 | 43 | 50 | 62 | 84 | 95 | 111 | 132 | 166 | 192 | 233 | 261 | 354 | 401 | 475 | 569 | 680 | 773 |
|  | 1000 | 3.6 | 7.9 | 9.8 | 12.7 | 15.7 | 23 | 28 | 33 | 41 | 56 | 64 | 74 | 88 | 111 | 128 | 156 | 174 | 235 | 267 | 317 | 379 | 453 | 516 |
|  | 750 | 2.7 | 5.9 | 6.9 | 9.8 | 11.8 | 16.7 | 22 | 25 | 30 | 42 | 47 | 55 | 66 | 83 | 96 | 116 | 130 | 177 | 200 | 237 | 285 | 340 | 387 |

表A.4  MH4…型齿轮箱额定功率（续）

| 公称 传动比 iN | 公称转速 r/min |  | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
|  | n1 | n2 | 额定功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 1800 | 5.7 | 11.8 | 15.7 | 21 | 25 | 35 | 45 | 53 | 66 | 89 | 101 | 117 | 140 | 176 | 202 | 246 | 276 | 377 | 427 | 507 | 607 | 725 | 825 |
|  | 1500 | 4.8 | 9.8 | 12.7 | 16.7 | 22 | 29 | 38 | 44 | 55 | 74 | 84 | 98 | 118 | 148 | 170 | 208 | 232 | 314 | 357 | 423 | 506 | 604 | 688 |
|  | 1000 | 3.2 | 7.1 | 8.9 | 10.8 | 13.7 | 19.6 | 25 | 29 | 36 | 50 | 56 | 66 | 78 | 99 | 113 | 138 | 155 | 210 | 237 | 282 | 337 | 403 | 458 |
|  | 750 | 2.4 | 4.9 | 5.9 | 7.8 | 10.8 | 14.7 | 18.6 | 22 | 27 | 37 | 42 | 49 | 59 | 74 | 85 | 103 | 116 | 158 | 178 | 211 | 253 | 302 | 344 |
| 355 | 1800 | 5.1 | 9.8 | 13.7 | 18.6 | 23 | 31 | 40 | 47 | 59 | 73 | 90 | 100 | 125 | 152 | 181 | 215 | 246 | 306 | 379 | 419 | 539 | 602 | 732 |
|  | 1500 | 4.2 | 8.4 | 10.8 | 14.7 | 18.6 | 26 | 33 | 38 | 48 | 60 | 74 | 82 | 103 | 125 | 149 | 177 | 203 | 255 | 316 | 349 | 449 | 501 | 610 |
|  | 1000 | 2.8 | 5.6 | 7.7 | 9.8 | 11.8 | 17.6 | 22 | 25 | 32 | 40 | 49 | 55 | 69 | 84 | 99 | 118 | 135 | 170 | 211 | 232 | 299 | 334 | 407 |
|  | 750 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 6.9 | 8.8 | 12.7 | 16.7 | 18.6 | 24 | 29 | 37 | 41 | 51 | 62 | 74 | 89 | 101 | 127 | 158 | 174 | 225 | 250 | 305 |
| 400 | 1800 | 4.5 | / | 11.8 | / | 19.6 | / | 35 | / | 52 | / | 73 | / | 103 | / | 155 | / | 216 | / | 306 | / | 423 | / | 608 |
|  | 1500 | 3.8 | / | 9.8 | / | 16.7 | / | 30 | / | 43 | / | 61 | / | 86 | / | 131 | / | 182 | / | 255 | / | 352 | / | 506 |
|  | 1000 | 2.5 | / | 7.0 | / | 10.8 | / | 19.6 | / | 28 | / | 40 | / | 57 | / | 86 | / | 119 | / | 170 | / | 234 | / | 338 |
|  | 750 | 1.9 | / | 4.9 | / | 7.8 | / | 14.7 | / | 22 | / | 30 | / | 43 | / | 65 | / | 91 | / | 128 | / | 176 | / | 253 |
| 450 | 1800 | 4 | / | 9.8 | / | 16.7 | / | 31 | / | 46 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1500 | 3.3 | / | 8.5 | / | 13.7 | / | 25 | / | 38 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1000 | 2.2 | / | 5.7 | / | 9.6 | / | 16.7 | / | 25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 750 | 1.7 | / | 3.9 | / | 6.9 | / | 12.7 | / | 18.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 注：表中“/”表示无此规格，“-”表示有此规格，暂无数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.5  MB2….型齿轮箱额定功率

| 公称 传动比 iN | 公称转速 r/min |  | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|  | n1 | n2 | 额定功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1800 | 360 | 226 | 349 | / | 705 | / | 1110 | / | 1708 | / | 2546 | / | 4529 | / | / | / |
|  | 1500 | 300 | 188 | 291 | / | 587 | / | 925 | / | 1423 | / | 2122 | / | 3775 | / | / | / |
|  | 1000 | 200 | 125 | 193 | / | 391 | / | 617 | / | 949 | / | 1414 | / | 2516 | / | / | / |
|  | 750 | 150 | 94 | 145 | / | 294 | / | 462 | / | 711 | / | 1061 | / | 1887 | / | / | / |
| 5.6 | 1800 | 321 | 205 | 310 | / | 628 | / | 990 | / | 1592 | / | 2304 | / | 4039 | 4469 | / | / |
|  | 1500 | 268 | 170 | 259 | / | 525 | / | 826 | / | 1329 | / | 1924 | / | 3372 | 3731 | / | / |
|  | 1000 | 179 | 114 | 173 | / | 351 | / | 552 | / | 887 | / | 1284 | / | 2252 | 2492 | 3599 | / |
|  | 750 | 134 | 85 | 129 | / | 262 | / | 413 | / | 664 | / | 961 | / | 1685 | 1866 | 2665 | / |
| 6.3 | 1800 | 286 | 182 | 277 | 354 | 560 | 701 | 882 | 1121 | 1480 | 1734 | 2177 | 2513 | 3835 | 4159 | - | / |
|  | 1500 | 238 | 152 | 230 | 295 | 466 | 584 | 734 | 933 | 1232 | 1443 | 1811 | 2091 | 3190 | 3460 | 4786 | / |
|  | 1000 | 159 | 101 | 154 | 196 | 311 | 390 | 490 | 623 | 822 | 963 | 1210 | 1397 | 2132 | 2312 | 3197 | / |
|  | 750 | 119 | 76 | 115 | 147 | 232 | 292 | 366 | 466 | 616 | 721 | 905 | 1045 | 1595 | 1730 | 2393 | / |
| 7.1 | 1800 | 254 | 162 | 246 | 314 | 497 | 624 | 783 | 995 | 1372 | 1595 | 1988 | 2286 | 3457 | 3798 | - | - |
|  | 1500 | 211 | 134 | 204 | 261 | 413 | 517 | 650 | 826 | 1140 | 1325 | 1651 | 1899 | 2872 | 3155 | 4243 | - |
|  | 1000 | 141 | 90 | 136 | 174 | 276 | 346 | 434 | 553 | 761 | 886 | 1103 | 1269 | 1919 | 2108 | 2836 | 3344 |
|  | 750 | 106 | 67 | 101 | 130 | 206 | 258 | 325 | 413 | 569 | 662 | 825 | 950 | 1436 | 1577 | 2122 | 2418 |
| 8 | 1800 | 225 | 144 | 218 | 278 | 440 | 552 | 693 | 882 | 1253 | 1464 | 1856 | 2123 | 3062 | 3434 | 4525 | - |
|  | 1500 | 188 | 120 | 182 | 232 | 368 | 461 | 579 | 737 | 1047 | 1223 | 1550 | 1774 | 2559 | 2869 | 3780 | 4459 |
|  | 1000 | 125 | 80 | 121 | 155 | 244 | 306 | 385 | 490 | 695 | 813 | 1031 | 1179 | 1701 | 1908 | 2514 | 2965 |
|  | 750 | 94 | 60 | 91 | 116 | 184 | 230 | 290 | 368 | 523 | 612 | 775 | 887 | 1280 | 1434 | 1890 | 2229 |

表A.5  MB2…型齿轮箱额定功率（续）

| 公称 传动比 iN | 公称转速 r/min |  | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|  | n1 | n2 | 额定功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1800 | 200 | 127 | 193 | 247 | 391 | 491 | 617 | 783 | 1113 | 1345 | 1673 | 1951 | 2723 | 3053 | 4022 | 4744 |
|  | 1500 | 167 | 106 | 162 | 206 | 327 | 410 | 514 | 654 | 930 | 1123 | 1397 | 1629 | 2273 | 2549 | 3358 | 3961 |
|  | 1000 | 111 | 71 | 107 | 137 | 217 | 272 | 342 | 434 | 618 | 746 | 928 | 1083 | 1511 | 1694 | 2232 | 2633 |
|  | 750 | 83 | 53 | 81 | 102 | 164 | 205 | 257 | 327 | 465 | 561 | 698 | 815 | 1137 | 1275 | 1678 | 1980 |
| 10 | 1800 | 180 | 114 | 174 | 223 | 353 | 441 | 555 | 705 | 1002 | 1230 | 1505 | 1834 | 2450 | 2747 | 3620 | 4270 |
|  | 1500 | 150 | 96 | 145 | 185 | 294 | 367 | 462 | 587 | 835 | 1025 | 1254 | 1528 | 2042 | 2289 | 3016 | 3558 |
|  | 1000 | 100 | 63 | 97 | 123 | 195 | 245 | 308 | 391 | 557 | 684 | 836 | 1018 | 1361 | 1526 | 2010 | 2372 |
|  | 750 | 75 | 47 | 72 | 93 | 147 | 183 | 230 | 294 | 418 | 512 | 626 | 763 | 1020 | 1145 | 1508 | 1779 |
| 11.2 | 1800 | 161 | 102 | 156 | 199 | 315 | 395 | 496 | 630 | 896 | 1100 | 1346 | 1683 | 2192 | 2458 | 3238 | 3819 |
|  | 1500 | 134 | 85 | 129 | 165 | 262 | 328 | 413 | 525 | 746 | 916 | 1120 | 1401 | 1824 | 2045 | 2695 | 3179 |
|  | 1000 | 89 | 56 | 86 | 109 | 174 | 218 | 274 | 349 | 495 | 608 | 744 | 930 | 1212 | 1358 | 1790 | 2111 |
|  | 750 | 67 | 42 | 64 | 83 | 131 | 164 | 206 | 262 | 372 | 458 | 559 | 700 | 912 | 1022 | 1347 | 1589 |
| 12.5 | 1800 | 144 | - | - | 177 | - | 353 | - | 563 | - | 984 | / | 1505 | / | 2198 | / | 3416 |
|  | 1500 | 120 | - | - | 148 | - | 295 | - | 470 | - | 821 | / | 1255 | / | 1831 | / | 2847 |
|  | 1000 | 80 | - | - | 99 | - | 196 | - | 313 | - | 547 | / | 836 | / | 1220 | / | 1897 |
|  | 750 | 60 | - | - | 74 | - | 147 | - | 234 | - | 410 | / | 627 | / | 915 | / | 1423 |
| 14 | 1800 | 129 | / | / | 160 | / | 316 | / | 505 | / | 882 | / | 1348 | / | / | / | / |
|  | 1500 | 107 | / | / | 132 | / | 262 | / | 419 | / | 731 | / | 1119 | / | / | / | / |
|  | 1000 | 71 | / | / | 88 | / | 173 | / | 278 | / | 485 | / | 742 | / | / | / | / |
|  | 750 | 54 | / | / | 66 | / | 131 | / | 209 | / | 365 | / | 559 | / | / | / | / |
| 注：表中“/”表示无此规格，“-”表示有此规格，暂无数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.6  MB3…型齿轮箱额定功率

| 公称 传动比iN | 公称转速 r/min |  | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
|  | n1 | n2 | 额定功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | 1800 | 144 | 80 | 138 | / | 251 | / | 414 | / | 774 | / | 1174 | / | 1950 | / | 2881 | / | 3712 | / | - | / | - | / | / | / | / | / |
|  | 1500 | 120 | 68 | 116 | / | 209 | / | 344 | / | 645 | / | 978 | / | 1625 | / | 2401 | / | 3094 | / | 4208 | / | - | / | / | / | / | / |
|  | 1000 | 80 | 45 | 76 | / | 139 | / | 229 | / | 429 | / | 652 | / | 1083 | / | 1600 | / | 2063 | / | 2805 | / | - | / | / | / | / | / |
|  | 750 | 60 | 33 | 58 | / | 104 | / | 172 | / | 322 | / | 489 | / | 812 | / | 1201 | / | 1546 | / | 2104 | / | - | / | / | / | / | / |
| 14 | 1800 | 129 | 79 | 129 | / | 240 | / | 390 | / | 750 | / | 1080 | / | 1813 | 1959 | 2581 | 3044 | 3486 | 3924 | 4789 | - | - | - | / | / | / | / |
|  | 1500 | 107 | 66 | 107 | / | 199 | / | 323 | / | 622 | / | 896 | / | 1503 | 1625 | 2140 | 2524 | 2891 | 3255 | 3973 | 4469 | - | - | / | / | / | / |
|  | 1000 | 71 | 43 | 71 | / | 132 | / | 215 | / | 413 | / | 594 | / | 998 | 1078 | 1420 | 1675 | 1918 | 2160 | 2636 | 2965 | - | - | / | / | / | / |
|  | 750 | 54 | 32 | 53 | / | 99 | / | 162 | / | 311 | / | 448 | / | 752 | 812 | 1070 | 1262 | 1445 | 1627 | 1986 | 2234 | - | - | / | / | / | / |
| 16 | 1800 | 113 | 76 | 122 | 138 | 229 | 249 | 359 | 413 | 694 | 768 | 971 | 1152 | 1646 | 1786 | 2319 | 2667 | 3204 | 3589 | 4429 | 4918 | - | - | / | / | / | / |
|  | 1500 | 94 | 63 | 101 | 116 | 190 | 207 | 299 | 343 | 577 | 639 | 808 | 958 | 1369 | 1485 | 1929 | 2218 | 2665 | 2986 | 3684 | 4091 | - | - | / | / | / | / |
|  | 1000 | 63 | 42 | 68 | 77 | 127 | 138 | 200 | 229 | 387 | 428 | 541 | 642 | 917 | 995 | 1293 | 1487 | 1787 | 2001 | 2468 | 2741 | - | - | / | / | / | / |
|  | 750 | 47 | 31 | 50 | 58 | 95 | 103 | 149 | 172 | 288 | 319 | 404 | 479 | 684 | 742 | 964 | 1108 | 1333 | 1492 | 1842 | 2045 | - | - | / | / | / | / |
| 18 | 1800 | 100 | 69 | 116 | 128 | 216 | 236 | 347 | 384 | 636 | 712 | 889 | 1047 | 1518 | 1642 | 2052 | 2463 | 2970 | 3300 | 4125 | 4517 | - | - | / | / | / | / |
|  | 1500 | 83 | 57 | 96 | 107 | 179 | 196 | 288 | 319 | 527 | 592 | 738 | 868 | 1260 | 1362 | 1703 | 2043 | 2465 | 2739 | 3424 | 3749 | - | - | / | / | / | / |
|  | 1000 | 56 | 38 | 65 | 72 | 121 | 132 | 194 | 215 | 356 | 399 | 498 | 586 | 850 | 919 | 1149 | 1379 | 1663 | 1848 | 2310 | 2529 | - | - | / | / | / | / |
|  | 750 | 41 | 28 | 48 | 53 | 89 | 98 | 144 | 159 | 264 | 296 | 368 | 434 | 630 | 681 | 852 | 1021 | 1232 | 1369 | 1712 | 1874 | - | - | / | / | / | / |
| 20 | 1800 | 90 | 62 | 107 | 122 | 200 | 230 | 329 | 363 | 586 | 671 | 837 | 969 | 1412 | 1542 | 1846 | 2216 | 2785 | 3081 | 3899 | 4223 | - | - | - | / | - | / |
|  | 1500 | 75 | 51 | 89 | 101 | 167 | 192 | 274 | 302 | 488 | 559 | 698 | 808 | 1177 | 1285 | 1539 | 1846 | 2321 | 2568 | 3249 | 3519 | - | - | - | / | - | / |
|  | 1000 | 50 | 34 | 59 | 68 | 111 | 127 | 182 | 201 | 325 | 372 | 465 | 538 | 785 | 857 | 1026 | 1231 | 1546 | 1712 | 2165 | 2346 | 3301 | - | 4435 | / | - | / |
|  | 750 | 37.5 | 25 | 44 | 50 | 83 | 96 | 137 | 151 | 244 | 279 | 349 | 404 | 588 | 642 | 769 | 923 | 1160 | 1283 | 1624 | 1759 | 2475 | - | 3326 | / | 4758 | / |

表A.6  MB3…型齿轮箱额定功率（续）

| 公称 传动比iN | 公称转速 r/min |  | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
|  | n1 | n2 | 额定功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | 1800 | 80 | 55 | 95 | 116 | 177 | 217 | 293 | 343 | 520 | 620 | 744 | 886 | 1255 | 1420 | 1642 | 1970 | 2475 | 2847 | 3465 | 3878 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 67 | 46 | 79 | 97 | 149 | 181 | 245 | 287 | 436 | 519 | 623 | 742 | 1052 | 1189 | 1375 | 1649 | 2072 | 2384 | 2902 | 3248 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 45 | 30 | 53 | 65 | 100 | 122 | 165 | 192 | 293 | 349 | 418 | 498 | 706 | 799 | 923 | 1107 | 1392 | 1601 | 1949 | 2181 | 2947 | 3338 | 3960 | 4743 | - | - |
|  | 750 | 33 | 23 | 39 | 48 | 74 | 90 | 123 | 143 | 218 | 260 | 312 | 370 | 525 | 594 | 687 | 824 | 1036 | 1192 | 1451 | 1623 | 2210 | 2504 | 2970 | 3557 | 4247 | 4834 |
| 25 | 1800 | 72 | 49 | 85 | 114 | 160 | 201 | 264 | 323 | 468 | 570 | 669 | 834 | 1130 | 1278 | 1477 | 1773 | 2227 | 2562 | 3119 | 3490 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 60 | 41 | 71 | 95 | 133 | 167 | 220 | 270 | 390 | 475 | 558 | 695 | 942 | 1064 | 1231 | 1477 | 1856 | 2134 | 2598 | 2908 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 40 | 27 | 47 | 63 | 88 | 111 | 146 | 179 | 260 | 317 | 371 | 464 | 627 | 710 | 820 | 985 | 1237 | 1423 | 1733 | 1938 | 2641 | 2991 | 3548 | 4249 | - | - |
|  | 750 | 30 | 21 | 35 | 47 | 67 | 83 | 110 | 134 | 195 | 237 | 278 | 347 | 470 | 532 | 615 | 738 | 928 | 1067 | 1299 | 1454 | 1980 | 2243 | 2661 | 3187 | 3806 | 4332 |
| 28 | 1800 | 64 | 43 | 75 | 101 | 142 | 178 | 234 | 287 | 417 | 507 | 595 | 742 | 1005 | 1136 | 1313 | 1576 | 1980 | 2277 | 2772 | 3102 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 54 | 36 | 64 | 85 | 120 | 150 | 197 | 242 | 352 | 427 | 502 | 625 | 848 | 958 | 1107 | 1330 | 1671 | 1921 | 2338 | 2617 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 36 | 25 | 42 | 57 | 79 | 100 | 131 | 162 | 234 | 285 | 334 | 417 | 564 | 639 | 738 | 886 | 1113 | 1281 | 1559 | 1744 | 2357 | 2670 | 3168 | 3794 | - | - |
|  | 750 | 27 | 17.6 | 31 | 42 | 60 | 74 | 98 | 121 | 175 | 214 | 251 | 313 | 423 | 479 | 554 | 664 | 835 | 960 | 1169 | 1308 | 1768 | 2003 | 2376 | 2846 | 3398 | 3868 |
| 31.5 | 1800 | 57 | 38 | 68 | 90 | 126 | 159 | 209 | 256 | 371 | 451 | 530 | 661 | 895 | 1011 | 1169 | 1403 | 1763 | 2028 | 2468 | 2763 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 48 | 32 | 57 | 75 | 107 | 133 | 175 | 216 | 313 | 380 | 446 | 556 | 754 | 852 | 985 | 1182 | 1484 | 1708 | 2078 | 2327 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 32 | 22 | 37 | 50 | 71 | 89 | 117 | 143 | 208 | 253 | 297 | 370 | 502 | 567 | 657 | 788 | 990 | 1139 | 1386 | 1550 | 2095 | 2374 | 2816 | 3373 | - | - |
|  | 750 | 24 | 15.7 | 28 | 37 | 53 | 67 | 87 | 108 | 156 | 190 | 222 | 277 | 376 | 425 | 492 | 591 | 742 | 854 | 1039 | 1163 | 1572 | 1781 | 2112 | 2529 | 3021 | 3438 |
| 35.5 | 1800 | 51 | 34 | 60 | 80 | 113 | 142 | 186 | 228 | 332 | 404 | 474 | 591 | 801 | 905 | 1047 | 1255 | 1578 | 1814 | 2208 | 2471 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 42 | 28 | 50 | 67 | 93 | 117 | 154 | 188 | 273 | 332 | 390 | 486 | 659 | 745 | 861 | 1034 | 1299 | 1494 | 1819 | 2036 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 28 | 18.6 | 33 | 44 | 62 | 77 | 102 | 125 | 182 | 221 | 260 | 324 | 439 | 497 | 574 | 689 | 866 | 996 | 1213 | 1357 | 1830 | 2106 | 2499 | 2992 | - | - |
|  | 750 | 21 | 13.7 | 25 | 33 | 46 | 58 | 76 | 94 | 136 | 166 | 195 | 243 | 329 | 372 | 430 | 516 | 649 | 747 | 909 | 1018 | 1373 | 1580 | 1874 | 2245 | 2680 | 3051 |

表A.6  MB3…型齿轮箱额定功率（续）

| 公称 传动比iN | 公称转速 r/min |  | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
|  | n1 | n2 | 额定功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1800 | 45 | 30 | 53 | 72 | 100 | 125 | 165 | 202 | 293 | 356 | 418 | 521 | 706 | 799 | 923 | 1107 | 1392 | 1601 | 1949 | 2181 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 38 | 25 | 45 | 60 | 84 | 106 | 139 | 171 | 247 | 301 | 353 | 440 | 596 | 674 | 779 | 935 | 1175 | 1351 | 1646 | 1842 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 25 | 16.7 | 29 | 39 | 55 | 70 | 91 | 112 | 163 | 198 | 232 | 289 | 392 | 443 | 513 | 615 | 773 | 889 | 1083 | 1212 | 1624 | 1805 | 2217 | 2656 | - | - |
|  | 750 | 19 | 12.7 | 23 | 29 | 42 | 53 | 70 | 85 | 123 | 150 | 176 | 220 | 298 | 337 | 389 | 467 | 587 | 676 | 822 | 921 | 1218 | 1353 | 1663 | 1992 | 2379 | 2708 |
| 45 | 1800 | 40 | 27 | 47 | 63 | 88 | 111 | 146 | 179 | 260 | 317 | 371 | 464 | 627 | 710 | 820 | 985 | 1237 | 1423 | 1733 | 1938 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 33 | 23 | 39 | 52 | 73 | 91 | 121 | 148 | 215 | 261 | 307 | 382 | 517 | 585 | 677 | 812 | 1020 | 1174 | 1429 | 1600 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 22 | 14.7 | 25 | 34 | 48 | 61 | 80 | 98 | 143 | 173 | 204 | 255 | 345 | 390 | 451 | 541 | 681 | 782 | 952 | 1066 | 1444 | 1605 | 1971 | 2361 | 2819 | - |
|  | 750 | 16 | 10.8 | 19.6 | 25 | 36 | 45 | 60 | 74 | 107 | 130 | 153 | 191 | 259 | 292 | 338 | 406 | 510 | 587 | 714 | 800 | 1083 | 1204 | 1478 | 1771 | 2115 | 2406 |
| 50 | 1800 | 36 | 25 | 42 | 57 | 79 | 100 | 131 | 162 | 234 | 285 | 334 | 417 | 564 | 639 | 738 | 886 | 1113 | 1281 | 1559 | 1744 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 30 | 21 | 35 | 47 | 67 | 83 | 110 | 134 | 195 | 237 | 278 | 347 | 470 | 532 | 615 | 738 | 928 | 1067 | 1299 | 1454 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 20 | 13.7 | 24 | 31 | 44 | 55 | 73 | 89 | 129 | 158 | 185 | 231 | 314 | 355 | 410 | 492 | 619 | 711 | 866 | 969 | 1299 | 1444 | 1774 | 2125 | 2537 | 2888 |
|  | 750 | 15 | 9.8 | 17.6 | 24 | 33 | 41 | 55 | 67 | 97 | 119 | 139 | 173 | 235 | 266 | 308 | 368 | 464 | 533 | 649 | 727 | 975 | 1083 | 1331 | 1594 | 1903 | 2166 |
| 56 | 1800 | 32 | 22 | 37 | 50 | 71 | 89 | 117 | 143 | 208 | 253 | 297 | 370 | 502 | 567 | 657 | 788 | 990 | 1139 | 1386 | 1550 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 27 | 17.6 | 31 | 42 | 60 | 74 | 98 | 121 | 175 | 214 | 251 | 313 | 423 | 479 | 554 | 664 | 835 | 960 | 1169 | 1308 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 17.9 | 11.8 | 21 | 28 | 39 | 49 | 65 | 80 | 117 | 141 | 167 | 207 | 280 | 318 | 367 | 440 | 554 | 636 | 775 | 867 | 1160 | 1289 | 1584 | 1897 | 2266 | 2579 |
|  | 750 | 13 | 8.8 | 15.7 | 21 | 29 | 37 | 49 | 60 | 87 | 107 | 125 | 156 | 212 | 239 | 276 | 332 | 418 | 480 | 584 | 654 | 871 | 967 | 1188 | 1422 | 1699 | 1934 |
| 63 | 1800 | 29 | 19.6 | 33 | 46 | 63 | 80 | 106 | 130 | 188 | 229 | 270 | 336 | 455 | 515 | 595 | 713 | 896 | 1031 | 1256 | 1406 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 24 | 15.7 | 27 | 37 | 52 | 67 | 87 | 108 | 156 | 190 | 222 | 277 | 376 | 425 | 492 | 591 | 742 | 854 | 1039 | 1163 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 15.9 | 9.8 | 17.6 | 25 | 34 | 44 | 58 | 71 | 103 | 125 | 148 | 184 | 249 | 282 | 325 | 391 | 492 | 565 | 689 | 770 | 1031 | 1146 | 1408 | 1686 | 2013 | 2292 |
|  | 750 | 12 | 7.8 | 13.7 | 18.6 | 25 | 33 | 43 | 54 | 77 | 95 | 111 | 138 | 188 | 213 | 246 | 295 | 370 | 427 | 519 | 581 | 773 | 860 | 1056 | 1265 | 1510 | 1719 |

表A.6  MB3…型齿轮箱额定功率（续）

| 公称 传动比iN | 公称转速 r/min |  | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
|  | n1 | n2 | 额定功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 1800 | 25 | 16.7 | 27 | 39 | 51 | 70 | 87 | 112 | 154 | 198 | 232 | 289 | 392 | 443 | 513 | 615 | 773 | 889 | 1083 | 1212 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 21 | 13.7 | 24 | 33 | 42 | 58 | 73 | 94 | 128 | 166 | 195 | 243 | 329 | 372 | 430 | 516 | 649 | 747 | 909 | 1018 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 14.1 | 9.5 | 15.7 | 22 | 28 | 39 | 49 | 63 | 86 | 111 | 130 | 163 | 221 | 250 | 289 | 347 | 435 | 501 | 611 | 683 | 915 | 1017 | 1162 | 1496 | 1671 | 2034 |
|  | 750 | 11 | 6.9 | 11.8 | 16.7 | 21 | 28 | 36 | 47 | 64 | 82 | 97 | 122 | 165 | 186 | 215 | 258 | 324 | 373 | 454 | 508 | 687 | 762 | 872 | 1122 | 1253 | 1526 |
| 80 | 1800 | 23 | / | / | 32 | / | 63 | / | 103 | / | 181 | / | 267 | / | 408 | / | 566 | / | 818 | / | 1114 | / | - | / | - | / | - |
|  | 1500 | 18.8 | / | / | 26 | / | 51 | / | 84 | / | 148 | / | 218 | / | 333 | / | 463 | / | 669 | / | 911 | / | - | / | - | / | - |
|  | 1000 | 12.5 | / | / | 17.6 | / | 34 | / | 56 | / | 99 | / | 144 | / | 221 | / | 308 | / | 444 | / | 606 | / | 902 | / | 1173 | / | 1689 |
|  | 750 | 9 | / | / | 12.7 | / | 25 | / | 42 | / | 74 | / | 109 | / | 167 | / | 231 | / | 334 | / | 455 | / | 677 | / | 880 | / | 1267 |
| 90 | 1800 | 20 | / | / | 28 | / | 51 | / | 88 | / | 154 | / | 231 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1500 | 16.7 | / | / | 24 | / | 43 | / | 74 | / | 128 | / | 193 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1000 | 11.1 | / | / | 15.7 | / | 28 | / | 48 | / | 85 | / | 128 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 750 | 8.3 | / | / | 11.8 | / | 22 | / | 36 | / | 64 | / | 96 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 注：表中“/”表示无此规格，“-”表示有此规格，暂无数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.7  MB4…型齿轮箱额定功率

| 公称 传动比iN | 公称转速 r/min |  | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
|  | V | n2 | 额定功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 1800 | 23 | 26 | / | 51 | / | 83 | / | 145 | / | 214 | / | 361 | / | 471 | / | 711 | / | 996 | / | - | / | - | / | - | / |
|  | 1500 | 18.8 | 22 | / | 41 | / | 69 | / | 119 | / | 174 | / | 295 | / | 385 | / | 581 | / | 814 | / | 1238 | / | 1624 | / | - | / |
|  | 1000 | 12.5 | 14.7 | / | 27 | / | 45 | / | 78 | / | 116 | / | 196 | / | 256 | / | 386 | / | 541 | / | 825 | / | 1083 | / | 1579 | / |
|  | 750 | 9.4 | 10.8 | / | 21 | / | 34 | / | 59 | / | 87 | / | 147 | / | 192 | / | 291 | / | 407 | / | 619 | / | 813 | / | 1185 | / |
| 90 | 1800 | 20 | 24 | / | 44 | / | 73 | / | 126 | / | 185 | / | 314 | 355 | 410 | 492 | 619 | 711 | 866 | 969 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 16.7 | 19.6 | / | 36 | / | 61 | / | 105 | / | 155 | / | 262 | 296 | 342 | 411 | 516 | 594 | 723 | 809 | 1100 | 1246 | 1461 | 1650 | - | - |
|  | 1000 | 11.1 | 12.7 | / | 25 | / | 40 | / | 70 | / | 103 | / | 173 | 197 | 227 | 272 | 343 | 394 | 481 | 538 | 734 | 831 | 974 | 1100 | 1404 | 1605 |
|  | 750 | 8.3 | 9.8 | / | 17.6 | / | 30 | / | 52 | / | 77 | / | 130 | 148 | 171 | 205 | 258 | 296 | 361 | 404 | 550 | 624 | 731 | 825 | 1053 | 1204 |
| 100 | 1800 | 18 | 21 | 28 | 39 | 50 | 66 | 81 | 114 | 144 | 167 | 208 | 282 | 319 | 368 | 443 | 557 | 640 | 779 | 872 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 15 | 17.6 | 24 | 33 | 41 | 55 | 68 | 94 | 120 | 139 | 173 | 235 | 266 | 308 | 368 | 464 | 533 | 649 | 727 | 990 | 1122 | 1331 | 1501 | - | - |
|  | 1000 | 10 | 11.8 | 15.7 | 22 | 27 | 36 | 45 | 63 | 79 | 92 | 116 | 157 | 177 | 205 | 246 | 309 | 356 | 432 | 485 | 660 | 748 | 887 | 1001 | 1258 | 1444 |
|  | 750 | 7.5 | 8.8 | 11.8 | 16.7 | 21 | 27 | 33 | 47 | 60 | 70 | 86 | 118 | 132 | 154 | 184 | 231 | 266 | 324 | 363 | 495 | 560 | 665 | 751 | 944 | 1083 |
| 112 | 1800 | 16.1 | 18.6 | 25 | 35 | 44 | 59 | 73 | 101 | 128 | 149 | 186 | 252 | 285 | 330 | 396 | 497 | 572 | 697 | 780 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 13.4 | 15.7 | 21 | 29 | 37 | 49 | 61 | 84 | 107 | 124 | 155 | 210 | 237 | 274 | 329 | 414 | 477 | 580 | 649 | 885 | 1002 | 1188 | 1367 | - | - |
|  | 1000 | 8.9 | 9.8 | 13.7 | 19.6 | 25 | 32 | 40 | 56 | 71 | 82 | 103 | 139 | 158 | 182 | 219 | 275 | 316 | 385 | 431 | 589 | 668 | 792 | 912 | 1124 | 1289 |
|  | 750 | 6.7 | 7.8 | 9.8 | 14.7 | 18.6 | 25 | 30 | 42 | 53 | 62 | 77 | 105 | 119 | 137 | 165 | 207 | 238 | 290 | 324 | 442 | 500 | 594 | 684 | 842 | 967 |
| 125 | 1800 | 14.4 | 16.7 | 23 | 31 | 40 | 52 | 65 | 90 | 115 | 133 | 167 | 225 | 255 | 295 | 354 | 445 | 512 | 624 | 697 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 12 | 13.7 | 18.6 | 26 | 33 | 43 | 54 | 75 | 96 | 111 | 138 | 188 | 213 | 246 | 295 | 370 | 427 | 519 | 581 | 792 | 897 | 1065 | 1225 | - | - |
|  | 1000 | 8 | 9.5 | 11.8 | 17.6 | 22 | 28 | 36 | 50 | 64 | 74 | 92 | 125 | 141 | 164 | 197 | 247 | 285 | 346 | 387 | 528 | 598 | 709 | 813 | 1003 | 1155 |
|  | 750 | 6 | 6.9 | 8.8 | 12.7 | 16.7 | 22 | 26 | 37 | 48 | 55 | 69 | 94 | 106 | 123 | 147 | 185 | 213 | 259 | 291 | 396 | 448 | 532 | 613 | 752 | 867 |

表A.7  MB4…型齿轮箱额定功率（续）

| 公称 传动比iN | 公称转速 r/min |  | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
|  | n1 | n2 | 额定功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 1800 | 12.9 | 14.7 | 19.6 | 28 | 35 | 47 | 58 | 81 | 103 | 120 | 149 | 202 | 228 | 265 | 318 | 399 | 459 | 558 | 624 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 10.7 | 11.8 | 16.7 | 24 | 29 | 38 | 48 | 68 | 85 | 99 | 123 | 168 | 189 | 220 | 263 | 331 | 380 | 463 | 518 | 707 | 801 | 951 | 1116 | - | - |
|  | 1000 | 7.1 | 8.4 | 10.8 | 15.7 | 19.6 | 25 | 31 | 44 | 56 | 66 | 82 | 111 | 125 | 145 | 174 | 220 | 252 | 307 | 344 | 472 | 534 | 633 | 744 | 895 | 1031 |
|  | 750 | 5.4 | 5.9 | 7.8 | 11.8 | 14.7 | 18.6 | 24 | 33 | 42 | 49 | 62 | 83 | 94 | 110 | 131 | 165 | 190 | 231 | 259 | 354 | 401 | 475 | 558 | 672 | 773 |
| 160 | 1800 | 11.3 | 12.7 | 17.6 | 25 | 31 | 41 | 51 | 71 | 90 | 105 | 130 | 177 | 200 | 231 | 277 | 349 | 402 | 489 | 548 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1500 | 9.4 | 10.8 | 14.7 | 21 | 25 | 34 | 42 | 59 | 74 | 87 | 109 | 147 | 167 | 192 | 231 | 291 | 334 | 407 | 455 | 619 | 701 | 831 | 976 | - | - |
|  | 1000 | 6.3 | 7.4 | 9.8 | 13.7 | 16.7 | 23 | 28 | 39 | 50 | 58 | 73 | 98 | 112 | 128 | 155 | 194 | 224 | 273 | 305 | 413 | 467 | 555 | 651 | 780 | 902 |
|  | 750 | 4.7 | 4.9 | 6.9 | 9.8 | 12.7 | 16.7 | 21 | 29 | 37 | 43 | 54 | 74 | 83 | 96 | 116 | 145 | 166 | 203 | 228 | 309 | 351 | 416 | 489 | 585 | 677 |
| 180 | 1800 | 10 | 11.8 | 15.7 | 22 | 27 | 36 | 45 | 63 | 79 | 92 | 116 | 157 | 177 | 205 | 246 | 309 | 356 | 432 | 485 | 660 | - | 887 | - | - | - |
|  | 1500 | 8.3 | 9.8 | 12.7 | 17.6 | 23 | 30 | 37 | 52 | 66 | 76 | 96 | 129 | 147 | 170 | 204 | 256 | 295 | 360 | 402 | 550 | 624 | 739 | 886 | 1040 | - |
|  | 1000 | 5.6 | 6.7 | 8.8 | 11.8 | 14.7 | 19.6 | 25 | 35 | 44 | 52 | 65 | 87 | 99 | 115 | 137 | 172 | 199 | 242 | 271 | 366 | 416 | 493 | 590 | 693 | 802 |
|  | 750 | 4.2 | 4.9 | 5.9 | 8.8 | 10.8 | 14.7 | 18.6 | 25 | 32 | 38 | 48 | 65 | 74 | 84 | 102 | 128 | 147 | 179 | 201 | 275 | 311 | 369 | 442 | 520 | 602 |
| 200 | 1800 | 9 | 9.8 | 13.7 | 19.6 | 25 | 32 | 40 | 57 | 72 | 83 | 104 | 141 | 160 | 184 | 221 | 278 | 320 | 389 | 435 | 594 | 673 | 798 | 956 | - | - |
|  | 1500 | 7.5 | 8.9 | 11.8 | 16.7 | 21 | 27 | 33 | 47 | 60 | 70 | 86 | 118 | 132 | 154 | 184 | 231 | 266 | 324 | 363 | 495 | 560 | 665 | 797 | 932 | 1083 |
|  | 1000 | 5 | 5.9 | 7.9 | 10.8 | 13.7 | 17.6 | 23 | 31 | 39 | 46 | 58 | 78 | 88 | 102 | 123 | 155 | 177 | 216 | 242 | 330 | 374 | 443 | 531 | 622 | 722 |
|  | 750 | 3.8 | 3.9 | 5.9 | 7.8 | 9.8 | 13.7 | 16.7 | 24 | 29 | 34 | 43 | 59 | 66 | 76 | 92 | 115 | 133 | 162 | 181 | 247 | 281 | 333 | 398 | 466 | 542 |
| 224 | 1800 | 8 | 9.5 | 11.8 | 17.6 | 22 | 28 | 36 | 50 | 64 | 74 | 92 | 125 | 141 | 164 | 197 | 247 | 285 | 346 | 387 | 531 | 601 | 713 | 854 | - | - |
|  | 1500 | 6.7 | 7.9 | 9.8 | 14.7 | 18.6 | 25 | 30 | 42 | 53 | 62 | 77 | 105 | 119 | 137 | 165 | 207 | 238 | 290 | 324 | 442 | 500 | 594 | 711 | 832 | 967 |
|  | 1000 | 4.5 | 5.3 | 7.2 | 9.8 | 11.8 | 15.7 | 19.6 | 28 | 35 | 41 | 52 | 71 | 79 | 92 | 111 | 139 | 160 | 194 | 218 | 295 | 334 | 396 | 474 | 555 | 644 |
|  | 750 | 3.3 | 3.9 | 4.9 | 6.9 | 8.8 | 11.8 | 14.7 | 21 | 26 | 30 | 38 | 52 | 59 | 69 | 82 | 103 | 119 | 145 | 162 | 221 | 250 | 297 | 356 | 416 | 484 |

表A.7  MB4…型齿轮箱额定功率（续）

| 公称 传动比iN | 公称转速 r/min |  | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
|  | n1 | n2 | 额定功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 1800 | 7.2 | 8.5 | 10.8 | 15.7 | 19.6 | 25 | 32 | 45 | 57 | 67 | 83 | 113 | 127 | 147 | 176 | 223 | 256 | 311 | 349 | 468 | 539 | 638 | 765 | - | - |
|  | 1500 | 6 | 7.1 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 22 | 26 | 37 | 48 | 55 | 69 | 94 | 106 | 123 | 147 | 185 | 213 | 259 | 291 | 390 | 448 | 532 | 637 | 743 | 867 |
|  | 1000 | 4 | 4.7 | 6.3 | 8.8 | 10.8 | 13.7 | 17.6 | 25 | 31 | 36 | 46 | 63 | 71 | 81 | 98 | 123 | 142 | 172 | 193 | 260 | 299 | 355 | 425 | 495 | 577 |
|  | 750 | 3 | 2.9 | 3.9 | 5.9 | 7.8 | 10.8 | 12.7 | 18.6 | 24 | 27 | 34 | 47 | 53 | 61 | 74 | 93 | 106 | 129 | 145 | 195 | 225 | 266 | 319 | 371 | 433 |
| 280 | 1800 | 6.4 | 7.5 | 9.8 | 13.7 | 17.6 | 23 | 28 | 40 | 51 | 59 | 74 | 100 | 113 | 131 | 157 | 198 | 228 | 277 | 309 | 405 | 471 | 570 | 683 | - | - |
|  | 1500 | 5.4 | 6.4 | 8.5 | 11.8 | 14.7 | 18.6 | 24 | 33 | 43 | 50 | 62 | 84 | 95 | 111 | 132 | 166 | 192 | 233 | 261 | 337 | 392 | 475 | 569 | 663 | 773 |
|  | 1000 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 7.9 | 9.8 | 12.7 | 15.7 | 23 | 28 | 33 | 41 | 56 | 64 | 74 | 88 | 111 | 128 | 156 | 174 | 225 | 262 | 317 | 379 | 442 | 516 |
|  | 750 | 2.7 | 2.9 | 3.9 | 5.9 | 6.9 | 8.8 | 11.8 | 16.7 | 22 | 25 | 30 | 42 | 47 | 55 | 66 | 83 | 96 | 116 | 130 | 168 | 196 | 237 | 285 | 332 | 387 |
| 315 | 1800 | 5.7 | 6.5 | 9.0 | 11.8 | 15.7 | 19.6 | 25 | 34 | 45 | 53 | 66 | 89 | 101 | 117 | 140 | 176 | 202 | 246 | 276 | 345 | 407 | 472 | 607 | - | - |
|  | 1500 | 4.8 | 5.5 | 7.5 | 9.8 | 12.7 | 16.7 | 22 | 29 | 38 | 44 | 55 | 74 | 84 | 98 | 118 | 148 | 170 | 208 | 232 | 288 | 339 | 393 | 506 | 564 | 688 |
|  | 1000 | 3.2 | 3.6 | 5 | 6.7 | 8.9 | 10.8 | 13.7 | 19.6 | 25 | 29 | 36 | 50 | 56 | 66 | 78 | 99 | 113 | 138 | 155 | 191 | 226 | 262 | 337 | 376 | 458 |
|  | 750 | 2.4 | 2 | 2.9 | 4.9 | 5.9 | 7.8 | 10.8 | 14.7 | 18.6 | 22 | 27 | 37 | 42 | 49 | 59 | 74 | 85 | 103 | 116 | 144 | 169 | 196 | 253 | 283 | 344 |
| 355 | 1800 | 5.1 | / | 8 | / | 13.7 | / | 23 | / | 40 | / | 59 | / | 90 | / | 125 | / | 181 | / | 246 | / | 345 | / | 476 | / | - |
|  | 1500 | 4.2 | / | 6.7 | / | 10.8 | / | 18.6 | / | 33 | / | 48 | / | 74 | / | 103 | / | 149 | / | 203 | / | 288 | / | 397 | / | 571 |
|  | 1000 | 2.8 | / | 4.4 | / | 7.5 | / | 11.8 | / | 22 | / | 32 | / | 49 | / | 69 | / | 99 | / | 135 | / | 192 | / | 264 | / | 380 |
|  | 750 | 2.11 | / | 2.9 | / | 4.9 | / | 8.8 | / | 16.7 | / | 24 | / | 37 | / | 51 | / | 74 | / | 101 | / | 144 | / | 198 | / | 286 |
| 400 | 1800 | 4.5 | / | 6.7 | / | 11.8 | / | 19.6 | / | 34 | / | 52 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1500 | 3.8 | / | 5.6 | / | 9.8 | / | 16.7 | / | 28 | / | 43 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1000 | 2.5 | / | 3.6 | / | 6.5 | / | 10.8 | / | 18.6 | / | 28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 750 | 1.88 | / | 2 | / | 4.9 | / | 7.8 | / | 13.7 | / | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 注：表中“/”表示无此规格，“-”表示有此规格，暂无数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.8  MH1…型齿轮箱许用热功率

| 公称转速 r/min | 公称 传动比 iN | 环境 条件 | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 045 | 055 | 065 | 075 | 095 | 105 | 125 |  | 135 | 155 |
| n1 |  | PTX | 许用热功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 | 1.25～2 | PT1 | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * |
|  |  | PT2 | 414 | 447 | 475 | 513 | * | * | * |  | * | * |
|  |  | PT3 | 566 | 611 | 641 | 859 | 1171 | 1613 | 1572 |  | 1651 | * |
|  |  | PT4 | 990 | 1069 | 1154 | 1502 | 1992 | 2859 | 2924 |  | 3070 | 2319 |
|  | 2.24～4 | PT1 | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * |
|  |  | PT2 | 398 | 429 | 450 | 689 | 737 | 899 | 836 |  | 878 | 627 |
|  |  | PT3 | 433 | 467 | 585 | 809 | 1028 | 1497 | 1729 |  | 1815 | 1779 |
|  |  | PT4 | 739 | 798 | 1024 | 1409 | 1726 | 2500 | 2884 |  | 3028 | 3225 |
|  | 4.5～5.6 | PT1 | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * |
|  |  | PT2 | 358 | 387 | 405 | 641 | 797 | 975 | 1054 |  | 1107 | 1189 |
|  |  | PT3 | 360 | 389 | 527 | 681 | 970 | 1351 | 1633 |  | 1715 | 1781 |
|  |  | PT4 | 613 | 663 | 921 | 1177 | 1614 | 2253 | 2686 |  | 2820 | 3092 |
| 1500 | 1.25～2 | PT1 | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * |
|  |  | PT2 | 427 | 462 | 498 | 614 | 625 | 494 | * |  | * | * |
|  |  | PT3 | 593 | 641 | 747 | 947 | 1279 | 1890 | 2058 |  | 2161 | 1626 |
|  |  | PT4 | 964 | 1042 | 1233 | 1536 | 1985 | 2938 | 3155 |  | 3313 | 2826 |
|  | 2.24～4 | PT1 | 85.1 | 92 | * | * | * | * | * |  | * | * |
|  |  | PT2 | 374 | 404 | 430 | 657 | 718 | 936 | 964 |  | 1012 | 938 |
|  |  | PT3 | 410 | 443 | 559 | 773 | 993 | 1489 | 1781 |  | 1870 | 1943 |
|  |  | PT4 | 665 | 719 | 978 | 1274 | 1572 | 2317 | 2730 |  | 2866 | 3159 |
|  | 4.5～5.6 | PT1 | 98.8 | 107 | * | 151 | 173 | * | * |  | * | * |
|  |  | PT2 | 330 | 357 | 395 | 594 | 746 | 939 | 1051 |  | 1104 | 1266 |
|  |  | PT3 | 337 | 364 | 514 | 641 | 918 | 1298 | 1595 |  | 1675 | 1787 |
|  |  | PT4 | 548 | 592 | 899 | 1054 | 1452 | 2045 | 2463 |  | 2586 | 2880 |
| 1000 | 1.25～2 | PT1 | 104 | 112 | * | * | * | * | * | * |  | * |
|  |  | PT2 | 397 | 429 | 475 | 610 | 690 | 827 | 721 | 757 |  | * |
|  |  | PT3 | 531 | 574 | 713 | 864 | 1198 | 1898 | 2255 | 2368 |  | 2073 |
|  |  | PT4 | 779 | 842 | 1069 | 1261 | 1667 | 2621 | 3038 | 3190 |  | 3116 |
|  | 2.24～4 | PT1 | 118 | 128 | * | 186 | 200 | 228 | * | * |  | * |
|  |  | PT2 | 309 | 334 | 430 | 553 | 620 | 865 | 975 | 1024 |  | 1124 |
|  |  | PT3 | 353 | 382 | 559 | 671 | 869 | 1332 | 1633 | 1715 |  | 1851 |
|  |  | PT4 | 521 | 563 | 839 | 1002 | 1246 | 1871 | 2251 | 2364 |  | 2692 |
|  | 4.5～5.6 | PT1 | 111 | 120 | * | 184 | 233 | 269 | 296 | 311 |  | * |
|  |  | PT2 | 266 | 288 | 375 | 483 | 616 | 799 | 931 | 978 |  | 1195 |
|  |  | PT3 | 288 | 311 | 450 | 549 | 790 | 1130 | 1408 | 1478 |  | 1608 |
|  |  | PT4 | 425 | 459 | 675 | 821 | 1135 | 1615 | 1967 | 2065 |  | 2338 |
| 750 | 1.25～2 | PT1 | 142 | 154 | * | * | * | * | * | * |  | * |
|  |  | PT2 | 354 | 383 | 435 | 562 | 667 | 909 | 939 | 986 |  | * |
|  |  | PT3 | 476 | 515 | 587 | 780 | 1089 | 1755 | 2134 | 2241 |  | 2038 |
|  |  | PT4 | 653 | 706 | 881 | 1070 | 1428 | 2312 | 2778 | 2917 |  | 3025 |
|  | 2.24～4 | PT1 | 124 | 134 | * | 202 | 230 | 309 | * | * |  | * |
|  |  | PT2 | 259 | 280 | 415 | 468 | 532 | 771 | 908 | 953 |  | 1120 |
|  |  | PT3 | 312 | 337 | 498 | 597 | 774 | 1189 | 1470 | 1543 |  | 1694 |
|  |  | PT4 | 428 | 463 | 722 | 829 | 1031 | 1561 | 1902 | 1997 |  | 2328 |
|  | 4.5～5.6 | PT1 | 111 | 120 | * | 187 | 242 | 300 | 360 | 378 |  | * |
|  |  | PT2 | 219 | 237 | 345 | 401 | 514 | 681 | 811 | 852 |  | 1077 |
|  |  | PT3 | 254 | 275 | 414 | 487 | 699 | 1001 | 1252 | 1315 |  | 1446 |
|  |  | PT4 | 348 | 376 | 559 | 674 | 933 | 1329 | 1630 | 1711 |  | 1966 |
| 注1：PT1：自然冷却，PT2：风扇冷却，PT3：水冷却管冷却，PT4：风扇和水冷却管同时冷却。 注2：“*”表示可向制造商咨询，一般情况下，电机功率≥500kW时采用强制润滑。 注3：表中数值按每小时工作周期100%，室内大空间安装，海拔高度至1000m得来的。 注4：水冷却管冷却时，表中数值按冷却水入口温度20℃和无限定的冷却水口出水温度情况下计算得来的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.9  MH2…型齿轮箱许用热功率

| 公称转速r/min | 公称 传动比 iN | 环境 条件 | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| n1 |  | PTX | 许用热功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 | 6.3～10 | PT1 | 48 | 54 | 61 | 64 | 65 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 136 | 181 | 214 | 261 | 294 | 342 | 355 | 501 | 577 | 611 | 683 | 526 | 510 | 547 | 495 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 134 | 209 | 246 | 317 | 361 | 483 | 534 | 687 | 975 | 1152 | 1331 | 1294 | 1345 | 1541 | 1555 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 203 | 315 | 371 | 489 | 555 | 720 | 787 | 1077 | 1485 | 1736 | 2013 | 1913 | 1999 | 2378 | 2418 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 11.2～16 | PT1 | 43.5 | 55.4 | 66.4 | 73.6 | 87.3 | 94.2 | 98 | 116 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 110 | 155 | 188 | 232 | 283 | 309 | 333 | 507 | 625 | 639 | 792 | 727 | 731 | 872 | 905 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 106 | 170 | 207 | 260 | 322 | 392 | 448 | 602 | 882 | 941 | 1192 | 1249 | 1275 | 1477 | 1571 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 159 | 254 | 310 | 399 | 496 | 584 | 658 | 939 | 1333 | 1424 | 1797 | 1836 | 1875 | 2253 | 2401 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 18～28 | PT1 | 38.7 | 48.6 | 53 | 68 | 72.8 | 87.3 | 88.5 | 118 | 133 | 142 | 156 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 95.6 | 130 | 139 | 202 | 212 | 265 | 261 | 436 | 482 | 633 | 678 | 702 | 712 | 918 | 924 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 90 | 135 | 142 | 218 | 224 | 319 | 318 | 491 | 606 | 882 | 924 | 1098 | 1101 | 1412 | 1395 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 134 | 206 | 214 | 335 | 344 | 476 | 473 | 768 | 923 | 1331 | 1392 | 1609 | 1619 | 2148 | 2125 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1500 | 6.3～10 | PT1 | 51 | 61 | 71 | 78 | 84 | 96 | 95 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 123 | 165 | 196 | 241 | 273 | 320 | 335 | 489 | 577 | 631 | 715 | 612 | 617 | 710 | 691 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 126 | 196 | 230 | 295 | 338 | 453 | 503 | 657 | 943 | 1128 | 1309 | 1316 | 1383 | 1611 | 1649 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 182 | 282 | 331 | 436 | 498 | 648 | 710 | 987 | 1375 | 1628 | 1896 | 1861 | 1964 | 2374 | 2447 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 11.2～16 | PT1 | 44 | 58 | 70 | 79 | 95 | 104 | 110 | 144 | 169 | 160 | 193 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 99 | 140 | 169 | 210 | 257 | 281 | 303 | 469 | 583 | 603 | 751 | 710 | 721 | 873 | 919 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 99 | 159 | 194 | 239 | 297 | 362 | 414 | 561 | 827 | 887 | 1125 | 1196 | 1226 | 1429 | 1528 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 142 | 227 | 277 | 352 | 438 | 518 | 584 | 839 | 1197 | 1286 | 1626 | 1684 | 1726 | 2088 | 2236 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 18～28 | PT1 | 39 | 50 | 54 | 71 | 76 | 93 | 94 | 133 | 150 | 179 | 195 | 179 | 179 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 85 | 116 | 125 | 181 | 190 | 239 | 235 | 397 | 439 | 586 | 627 | 665 | 676 | 882 | 893 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 84 | 127 | 133 | 200 | 206 | 293 | 292 | 454 | 562 | 823 | 862 | 1036 | 1041 | 1342 | 1329 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 120 | 184 | 191 | 295 | 302 | 420 | 417 | 682 | 819 | 1191 | 1245 | 1455 | 1467 | 1956 | 1939 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

表A.9  MH2…型齿轮箱许用热功率（续）

| 公称转速r/min | 公称 传动比 iN | 环境 条件 | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| n1 |  | PTX | 许用热功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 6.3～10 | PT1 | 51 | 65 | 77 | 88 | 100 | 119 | 125 | 164 | 193 | 209 | 234 | 200 | 198 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 96 | 131 | 156 | 193 | 222 | 262 | 278 | 424 | 516 | 587 | 673 | 640 | 668 | 812 | 830 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 104 | 161 | 192 | 243 | 280 | 378 | 422 | 564 | 821 | 999 | 1167 | 1224 | 1303 | 1548 | 1611 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 141 | 219 | 259 | 337 | 386 | 505 | 556 | 786 | 1106 | 1326 | 1551 | 1571 | 1674 | 2053 | 2143 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 11.2～16 | PT1 | 42 | 57 | 69 | 79 | 97 | 108 | 117 | 166 | 206 | 212 | 263 | 252 | 254 | 280 | 292 | 341 | 354 | 336 | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 76 | 108 | 131 | 163 | 201 | 221 | 240 | 377 | 476 | 501 | 626 | 617 | 634 | 782 | 837 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 82 | 128 | 157 | 194 | 242 | 295 | 339 | 464 | 688 | 744 | 947 | 1027 | 1059 | 1245 | 1341 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 109 | 173 | 211 | 269 | 336 | 397 | 449 | 650 | 932 | 1007 | 1276 | 1341 | 1381 | 1680 | 1810 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 18～28 | PT1 | 36 | 48 | 52 | 69 | 73 | 92 | 93 | 142 | 160 | 208 | 227 | 242 | 248 | 293 | 300 | 361 | 369 | 373 | 362 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 65 | 89 | 96 | 139 | 146 | 185 | 182 | 314 | 347 | 473 | 506 | 554 | 566 | 751 | 764 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 64 | 101 | 104 | 161 | 166 | 238 | 236 | 371 | 459 | 681 | 713 | 871 | 877 | 1140 | 1133 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 89 | 137 | 142 | 224 | 230 | 320 | 318 | 524 | 630 | 923 | 965 | 1142 | 1153 | 1546 | 1537 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 750 | 6.3～10 | PT1 | 48 | 63 | 75 | 87 | 100 | 121 | 128 | 179 | 219 | 249 | 284 | 277 | 286 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 80 | 109 | 132 | 164 | 180 | 212 | 225 | 341 | 413 | 468 | 536 | 504 | 524 | 633 | 643 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 88 | 139 | 163 | 210 | 240 | 324 | 362 | 485 | 708 | 869 | 1015 | 1071 | 1141 | 1358 | 1401 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 115 | 181 | 211 | 279 | 319 | 416 | 459 | 653 | 926 | 1123 | 1316 | 1351 | 1445 | 1782 | 1851 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 11.2～16 | PT1 | 39 | 53 | 65 | 75 | 92 | 104 | 113 | 164 | 208 | 218 | 272 | 275 | 282 | 319 | 339 | 404 | 427 | 463 | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 63 | 90 | 109 | 136 | 164 | 180 | 195 | 307 | 386 | 405 | 507 | 497 | 509 | 627 | 669 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 68 | 109 | 133 | 167 | 207 | 253 | 289 | 397 | 591 | 643 | 819 | 889 | 918 | 1081 | 1154 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 88 | 141 | 172 | 221 | 275 | 325 | 367 | 534 | 769 | 837 | 1062 | 1124 | 1159 | 1415 | 1512 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 18～28 | PT1 | 33 | 44 | 48 | 64 | 68 | 87 | 87 | 137 | 154 | 207 | 240 | 251 | 258 | 311 | 322 | 395 | 405 | 450 | 454 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 54 | 74 | 79 | 114 | 120 | 151 | 149 | 256 | 283 | 384 | 442 | 448 | 458 | 606 | 616 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 56 | 87 | 90 | 139 | 142 | 203 | 202 | 318 | 394 | 587 | 673 | 753 | 758 | 987 | 971 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 73 | 113 | 117 | 184 | 188 | 261 | 259 | 429 | 517 | 764 | 875 | 950 | 960 | 1291 | 1271 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 注1：PT1：自然冷却，PT2：风扇冷却，PT3：水冷却管冷却，PT4：风扇和水冷却管同时冷却。 注2：“*”表示可向制造商咨询，一般情况下，电机功率≥500kW时采用强制润滑。 注3：表中数值按每小时工作周期100%，室内大空间安装，海拔高度至1000m得来的。 注4：水冷却管冷却时，表中数值按冷却水入口温度20℃和无限定的冷却水口出水温度情况下计算得来的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.10  MH3…型齿轮箱许用热功率

| 公称转速 r/min | 公称 传动比iN | 环境 条件 | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| n1 |  | PTX | 许用热功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 | 22.4～45 | PT1 | 46 | 54 | 70 | 81 | 92 | 100 | 131 | 147 | 159 | 183 | 203 | 204 | 196 | 194 | 231 | 230 | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 84 | 100 | 132 | 154 | 178 | 194 | 268 | 305 | 327 | 379 | 472 | 481 | 464 | 473 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 109 | 129 | 183 | 211 | 262 | 345 | 438 | 487 | 537 | 628 | 872 | 898 | 863 | 882 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 141 | 166 | 239 | 273 | 340 | 435 | 563 | 624 | 678 | 792 | 1107 | 1135 | 1077 | 1101 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 50～ 71 | PT1 | 41 | 47 | 60 | 74 | 85 | 92 | 124 | 149 | 166 | 193 | 234 | 247 | 237 | 251 | 307 | 317 | 374 | 387 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 73 | 83 | 109 | 129 | 158 | 170 | 235 | 283 | 308 | 359 | 463 | 490 | 462 | 492 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 92 | 103 | 144 | 166 | 220 | 281 | 355 | 408 | 453 | 532 | 746 | 785 | 735 | 773 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 118 | 134 | 188 | 217 | 285 | 356 | 458 | 529 | 580 | 681 | 962 | 1012 | 943 | 987 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 80～112 | PT1 | 38 | 41 | 55 | 60 | 77 | 77.8 | 114 | 130 | 152 | 168 | 217 | 229 | 219 | 233 | 284 | 303 | 362 | 385 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 68 | 73 | 101 | 108 | 141 | 141 | 215 | 240 | 282 | 305 | 422 | 440 | 422 | 439 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 83 | 86 | 128 | 132 | 190 | 220 | 314 | 327 | 401 | 421 | 654 | 665 | 645 | 655 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 107 | 112 | 168 | 173 | 247 | 281 | 409 | 426 | 516 | 542 | 846 | 862 | 829 | 843 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1500 | 22.4～45 | PT1 | 44 | 53 | 68 | 79 | 91 | 99 | 132 | 151 | 166 | 192 | 223 | 227 | 224 | 227 | 276 | 280 | 297 | 278 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 76 | 90 | 120 | 140 | 162 | 177 | 247 | 283 | 306 | 355 | 450 | 460 | 448 | 460 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 99 | 117 | 167 | 192 | 239 | 314 | 401 | 447 | 495 | 579 | 809 | 835 | 804 | 823 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 126 | 148 | 212 | 243 | 303 | 388 | 505 | 561 | 611 | 714 | 1006 | 1034 | 985 | 1009 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 50～ 71 | PT1 | 39 | 45 | 57 | 68 | 82 | 88 | 120 | 144 | 162 | 188 | 230 | 243 | 234 | 249 | 306 | 316 | 381 | 400 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 65 | 75 | 99 | 116 | 142 | 153 | 213 | 256 | 279 | 325 | 422 | 447 | 422 | 450 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 83 | 94 | 130 | 151 | 200 | 255 | 322 | 371 | 412 | 484 | 680 | 715 | 671 | 706 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 105 | 118 | 166 | 192 | 252 | 315 | 407 | 469 | 515 | 605 | 857 | 902 | 841 | 881 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 80～112 | PT1 | 36 | 40 | 54 | 58 | 74 | 75 | 110 | 124 | 148 | 161 | 211 | 221 | 215 | 226 | 280 | 294 | 363 | 379 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 61 | 66 | 92 | 98 | 127 | 127 | 194 | 216 | 255 | 274 | 383 | 397 | 384 | 397 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 75 | 79 | 116 | 119 | 172 | 199 | 285 | 296 | 365 | 382 | 595 | 604 | 588 | 595 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 96 | 100 | 148 | 153 | 219 | 248 | 362 | 377 | 458 | 479 | 752 | 764 | 738 | 748 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

表A.10  MH3…型齿轮箱许用热功率（续）

| 公称转速 r/min | 公称 传动比iN | 环境 条件 | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| n1 |  | PTX | 许用热功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 22.4～45 | PT1 | 41 | 49 | 64 | 75 | 86 | 94 | 128 | 149 | 167 | 194 | 237 | 245 | 246 | 254 | 316 | 326 | 393 | 402 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 60 | 71 | 95 | 110 | 128 | 141 | 199 | 229 | 250 | 291 | 378 | 390 | 383 | 397 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 81 | 95 | 134 | 155 | 193 | 254 | 326 | 364 | 405 | 475 | 669 | 693 | 670 | 689 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 96 | 113 | 162 | 186 | 232 | 298 | 389 | 434 | 475 | 557 | 793 | 817 | 782 | 804 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 50～71 | PT1 | 36 | 41 | 53 | 62 | 75 | 81 | 110 | 133 | 150 | 174 | 216 | 229 | 221 | 237 | 292 | 303 | 373 | 397 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 51 | 59 | 77 | 91 | 110 | 119 | 166 | 200 | 219 | 255 | 333 | 353 | 334 | 357 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 67 | 76 | 104 | 120 | 160 | 204 | 258 | 298 | 331 | 389 | 548 | 577 | 542 | 571 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 80 | 90 | 126 | 145 | 191 | 239 | 309 | 357 | 393 | 461 | 655 | 690 | 644 | 676 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 80～112 | PT1 | 33 | 36 | 49 | 52 | 68 | 68 | 100 | 112 | 136 | 146 | 196 | 203 | 201 | 208 | 263 | 272 | 349 | 356 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 48 | 51 | 71 | 76 | 99 | 99 | 151 | 168 | 199 | 213 | 301 | 310 | 302 | 310 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 61 | 63 | 94 | 96 | 138 | 159 | 228 | 237 | 293 | 306 | 479 | 484 | 474 | 478 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 73 | 76 | 112 | 116 | 166 | 188 | 275 | 286 | 348 | 364 | 573 | 581 | 564 | 569 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 750 | 22.4～45 | PT1 | 38 | 45 | 59 | 68 | 79 | 87 | 119 | 139 | 157 | 183 | 227 | 236 | 239 | 249 | 311 | 323 | 403 | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 51 | 60 | 81 | 95 | 109 | 120 | 170 | 197 | 216 | 252 | 330 | 342 | 338 | 351 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 69 | 81 | 113 | 130 | 162 | 215 | 276 | 310 | 344 | 404 | 569 | 588 | 570 | 584 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 80 | 94 | 133 | 154 | 190 | 246 | 323 | 362 | 398 | 466 | 666 | 688 | 660 | 678 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 50～71 | PT1 | 32 | 37 | 48 | 56 | 68 | 73 | 100 | 121 | 136 | 159 | 198 | 210 | 203 | 218 | 269 | 279 | 348 | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 43 | 50 | 65 | 77 | 94 | 100 | 140 | 169 | 186 | 216 | 283 | 301 | 285 | 305 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 57 | 64 | 103 | 102 | 135 | 172 | 218 | 253 | 282 | 331 | 466 | 490 | 461 | 484 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 66 | 75 | 46 | 119 | 156 | 196 | 254 | 296 | 325 | 382 | 544 | 573 | 535 | 561 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 80～112 | PT1 | 30 | 32 | 44 | 47 | 61 | 61 | 92 | 102 | 123 | 132 | 179 | 184 | 184 | 189 | 241 | 247 | 322 | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 40 | 43 | 60 | 64 | 84 | 83 | 128 | 141 | 168 | 180 | 255 | 262 | 257 | 263 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 52 | 54 | 80 | 82 | 115 | 134 | 193 | 201 | 249 | 260 | 407 | 411 | 403 | 405 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 60 | 63 | 94 | 96 | 136 | 154 | 226 | 236 | 288 | 301 | 475 | 481 | 468 | 470 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 注1：PT1：自然冷却，PT2：风扇冷却，PT3：水冷却管冷却，PT4：风扇和水冷却管同时冷却。 注2：“*”表示可向制造商咨询，一般情况下，电机功率≥500kW时采用强制润滑。 注3：表中数值按每小时工作周期100%，室内大空间安装，海拔高度至1000m得来的。 注4：水冷却管冷却时，表中数值按冷却水入口温度20℃和无限定的冷却水口出水温度情况下计算得来的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.11  MH4…型齿轮箱许用热功率

| 公称转速r/min | 公称 传动比 iN | 环境 条件 | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| n1 |  | PTX | 许用热功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 | 100～180 | PT1 | 43 | 50 | 59 | 66 | 91 | 108 | 119 | 139 | 160 | 167 | 177 | 185 | 243 | 261 | 342 | 348 | * | * | * | * | * | * |
|  | 200～280 | PT1 | 36 | 42 | 51 | 56 | 76 | 92 | 103 | 118 | 136 | 143 | 151 | 160 | 211 | 225 | 292 | 306 | * | * | * | * | * | * |
|  | 315～450 | PT1 | 33 | 36 | 44 | 48 | 70 | 77 | 94 | 100 | 127 | 130 | 141 | 146 | 197 | 201 | 267 | 270 | * | * | * | * | * | * |
| 1500 | 100～180 | PT1 | 41 | 47 | 56 | 62 | 86 | 103 | 113 | 132 | 152 | 159 | 169 | 177 | 232 | 249 | 329 | 335 | * | * | * | * | * | * |
|  | 200～280 | PT1 | 34 | 40 | 48 | 53 | 72 | 87 | 98 | 112 | 128 | 135 | 143 | 151 | 199 | 213 | 276 | 289 | * | * | * | * | * | * |
|  | 315～450 | PT1 | 32 | 34 | 45 | 46 | 67 | 74 | 90 | 96 | 120 | 123 | 133 | 138 | 186 | 190 | 252 | 255 | * | * | * | * | * | * |
| 1000 | 100～180 | PT1 | 36 | 42 | 50 | 55 | 76 | 92 | 100 | 118 | 136 | 142 | 151 | 158 | 208 | 224 | 297 | 304 | * | * | * | * | * | * |
|  | 200～280 | PT1 | 30 | 35 | 43 | 46 | 63 | 77 | 87 | 99 | 113 | 120 | 126 | 133 | 176 | 188 | 243 | 255 | * | * | * | * | * | * |
|  | 315～450 | PT1 | 28 | 30 | 40 | 41 | 59 | 65 | 79 | 85 | 106 | 109 | 118 | 121 | 164 | 168 | 222 | 225 | * | * | * | * | * | * |
| 750 | 100～180 | PT1 | 33 | 38 | 45 | 50 | 70 | 84 | 92 | 107 | 124 | 130 | 138 | 145 | 190 | 205 | 272 | 278 | * | * | * | * | * | * |
|  | 200～280 | PT1 | 28 | 32 | 39 | 42 | 58 | 70 | 79 | 91 | 103 | 109 | 115 | 122 | 161 | 171 | 222 | 233 | * | * | * | * | * | * |
|  | 315～450 | PT1 | 26 | 28 | 36 | 37 | 54 | 59 | 72 | 77 | 97 | 100 | 107 | 111 | 150 | 153 | 203 | 205 | * | * | * | * | * | * |
| 注1：PT1：自然冷却。 注2：“*”表示可向制造商咨询，一般情况下，电机功率≥500kW时采用强制润滑。 注3：表中数值按每小时工作周期100%，室内大空间安装，海拔高度至1000m得来的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.12  MB2…型齿轮箱许用热功率

| 公称转速 r/min | 公称 传动比iN | 环境 条件 | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| n1 |  | PTX | 许用热功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 | 5～8 | PT1 | 35 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 129 | 173 | 211 | 253 | 298 | 302 | 336 | 467 | 556 | 616 | 723 | 609 | 641 | 592 | 600 |
|  |  | PT3 | 133 | 195 | 294 | 279 | 397 | 347 | 468 | 580 | 973 | 1152 | 1391 | 1549 | 1734 | 1815 | 1986 |
|  |  | PT4 | 222 | 323 | 464 | 477 | 649 | 588 | 754 | 973 | 1500 | 1785 | 2143 | 2230 | 2467 | 2539 | 2743 |
|  | 9～14 | PT1 | 30 | 34 | 40 | 40 | 47 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 99 | 137 | 149 | 204 | 218 | 250 | 255 | 401 | 451 | 562 | 633 | 614 | 650 | 656 | 701 |
|  |  | PT3 | 94 | 141 | 178 | 209 | 255 | 262 | 302 | 441 | 640 | 885 | 929 | 1215 | 1233 | 1476 | 1494 |
|  |  | PT4 | 157 | 235 | 285 | 363 | 424 | 451 | 500 | 757 | 1027 | 1420 | 1509 | 1839 | 1882 | 2183 | 2221 |
| 1500 | 5～8 | PT1 | 39.9 | 45.1 | 53.4 | 53 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 117 | 160 | 195 | 236 | 280 | 287 | 321 | 463 | 564 | 646 | 768 | 713 | 775 | 756 | 808 |
|  |  | PT3 | 124 | 182 | 276 | 263 | 375 | 328 | 444 | 557 | 942 | 1126 | 1364 | 1553 | 1751 | 1851 | 2043 |
|  |  | PT4 | 198 | 290 | 417 | 430 | 586 | 533 | 686 | 896 | 1392 | 1674 | 2016 | 2152 | 2400 | 2499 | 2729 |
|  | 9～14 | PT1 | 33 | 40.4 | 46 | 51 | 57.4 | 57.7 | 63.1 | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 89.8 | 125 | 135 | 188 | 200 | 232 | 236 | 382 | 428 | 555 | 611 | 641 | 669 | 714 | 749 |
|  |  | PT3 | 87.9 | 131 | 166 | 195 | 238 | 246 | 283 | 418 | 605 | 849 | 884 | 1186 | 1198 | 1457 | 1468 |
|  |  | PT4 | 140 | 210 | 255 | 326 | 380 | 406 | 449 | 688 | 931 | 1306 | 1377 | 1722 | 1754 | 2068 | 2093 |
| 1000 | 5～8 | PT1 | 42.8 | 54.8 | 67.2 | 72.1 | 86.1 | 87.4 | 97.7 | 129 | 155 | 154 | 181 | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 92.9 | 128 | 157 | 192 | 229 | 237 | 267 | 400 | 498 | 588 | 705 | 705 | 784 | 793 | 874 |
|  |  | PT3 | 107 | 157 | 237 | 226 | 323 | 283 | 383 | 482 | 817 | 978 | 1185 | 1356 | 1531 | 1621 | 1793 |
|  |  | PT4 | 152 | 225 | 324 | 336 | 459 | 419 | 541 | 719 | 1129 | 1375 | 1663 | 1830 | 2059 | 2174 | 2402 |
|  | 9～14 | PT1 | 33.5 | 44.4 | 49 | 59.8 | 65.2 | 74.5 | 77 | 114 | 131 | 145 | 168 | 162 | 175 | 169 | 186 |
|  |  | PT2 | 70.3 | 99.5 | 106 | 150 | 159 | 187 | 189 | 318 | 353 | 476 | 514 | 581 | 598 | 669 | 691 |
|  |  | PT3 | 75.4 | 113 | 142 | 168 | 205 | 212 | 243 | 361 | 522 | 734 | 763 | 1030 | 1039 | 1267 | 1276 |
|  |  | PT4 | 107 | 162 | 196 | 252 | 293 | 316 | 348 | 543 | 733 | 1046 | 1092 | 1411 | 1430 | 1720 | 1730 |

表A.12  MB2…型齿轮箱许用热功率（续）

| 公称转速 r/min | 公称 传动比iN | 环境 条件 | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| n1 |  | PTX | 许用热功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 | 5～8 | PT1 | 42.2 | 55.6 | 68.6 | 74.7 | 90.3 | 93.1 | 105 | 148 | 186 | 194 | 233 | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 78.8 | 109 | 134 | 164 | 196 | 203 | 230 | 347 | 435 | 517 | 622 | 632 | 706 | 720 | 798 |
|  |  | PT3 | 94.2 | 137 | 209 | 199 | 282 | 249 | 336 | 422 | 715 | 858 | 1039 | 1197 | 1350 | 1423 | 1569 |
|  |  | PT4 | 127 | 186 | 270 | 281 | 382 | 350 | 451 | 602 | 946 | 1158 | 1403 | 1566 | 1765 | 1861 | 2056 |
|  | 9～14 | PT1 | 32.7 | 44.1 | 48 | 60.2 | 65 | 76.4 | 78 | 122 | 140 | 165 | 185 | 203 | 214 | 227 | 241 |
|  |  | PT2 | 59.4 | 84.4 | 90.6 | 127 | 135 | 160 | 161 | 273 | 303 | 413 | 443 | 510 | 524 | 593 | 610 |
|  |  | PT3 | 66.2 | 99.4 | 125 | 149 | 179 | 186 | 213 | 315 | 457 | 644 | 670 | 909 | 917 | 1113 | 1116 |
|  |  | PT4 | 89.6 | 134 | 163 | 210 | 242 | 263 | 288 | 451 | 609 | 876 | 912 | 1196 | 1210 | 1456 | 1457 |
| 注1：PT1：自然冷却，PT2：风扇冷却，PT3：水冷却管冷却，PT4：风扇和水冷却管同时冷却。 注2：“*”表示可向制造商咨询，一般情况下，电机功率≥500kW时采用强制润滑。 注3：表中数值按每小时工作周期100%，室内大空间安装，海拔高度至1000m得来的。 注4：水冷却管冷却时，表中数值按冷却水入口温度20℃和无限定的冷却水口出水温度情况下计算得来的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.13  MB3…型齿轮箱许用热功率

| 公称转速 r/min | 公称 传动比 iN | 环境 条件 | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| n1 |  | PTX | 许用热功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 | 12.5 ～ 28 | PT1 | 32 | 43 | 50 | 64 | 73 | 83 | 90 | 100 | 117 | 112 | 130 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 71 | 103 | 121 | 157 | 182 | 218 | 240 | 320 | 390 | 404 | 479 | 554 | 577 | 700 | 716 | 826 | 869 | 794 | 773 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 75 | 124 | 143 | 211 | 246 | 315 | 367 | 414 | 598 | 635 | 767 | 998 | 1044 | 1218 | 1251 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 109 | 178 | 207 | 296 | 344 | 442 | 509 | 611 | 851 | 903 | 1085 | 1378 | 1440 | 1734 | 1776 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 31.5 ～ 50 | PT1 | 25 | 34 | 38 | 52 | 58 | 70 | 78 | 95 | 113 | 120 | 138 | 163 | 161 | 191 | 184 | 212 | 216 | 206 | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 55 | 77 | 86 | 118 | 132 | 167 | 188 | 256 | 310 | 340 | 392 | 483 | 491 | 640 | 639 | 739 | 780 | 837 | 783 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 53 | 84 | 92 | 142 | 158 | 213 | 250 | 300 | 421 | 473 | 552 | 752 | 755 | 958 | 951 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 77 | 121 | 133 | 200 | 223 | 303 | 352 | 445 | 606 | 684 | 794 | 1053 | 1064 | 1380 | 1376 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 56 ～ 90 | PT1 | 21 | 29 | 32 | 45 | 49 | 61 | 62 | 82 | 91 | 107 | 116 | 153 | 158 | 184 | 190 | 222 | 239 | 231 | 237 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 45 | 66 | 70 | 102 | 108 | 141 | 142 | 210 | 231 | 285 | 302 | 409 | 423 | 546 | 556 | 671 | 726 | 684 | 764 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 41 | 66 | 69 | 113 | 118 | 163 | 166 | 226 | 274 | 363 | 377 | 589 | 595 | 763 | 765 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 61 | 98 | 102 | 162 | 168 | 236 | 238 | 340 | 403 | 528 | 549 | 834 | 843 | 1109 | 1114 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1500 | 12.5 ～ 28 | PT1 | 31 | 43 | 50 | 64 | 75 | 85 | 93 | 109 | 131 | 131 | 155 | 168 | 172 | 183 | 182 | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 64 | 94 | 109 | 143 | 165 | 199 | 220 | 296 | 363 | 380 | 452 | 535 | 562 | 689 | 711 | 828 | 878 | 855 | 869 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 70 | 116 | 134 | 193 | 225 | 288 | 336 | 382 | 554 | 590 | 715 | 939 | 987 | 1157 | 1193 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 97 | 159 | 185 | 264 | 306 | 395 | 455 | 549 | 767 | 819 | 985 | 1265 | 1326 | 1605 | 1650 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 31.5 ～ 50 | PT1 | 24 | 33 | 37 | 51 | 57 | 70 | 77 | 96 | 115 | 124 | 142 | 174 | 174 | 210 | 204 | 240 | 247 | 260 | 232 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 49 | 69 | 77 | 106 | 119 | 151 | 169 | 232 | 281 | 310 | 358 | 445 | 453 | 593 | 594 | 690 | 730 | 799 | 757 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 49 | 78 | 86 | 129 | 144 | 194 | 228 | 274 | 384 | 433 | 506 | 692 | 696 | 884 | 880 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 69 | 108 | 119 | 177 | 197 | 269 | 312 | 396 | 539 | 610 | 709 | 944 | 956 | 1242 | 1240 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 56 ～ 90 | PT1 | 20 | 28 | 31 | 44 | 48 | 59 | 60 | 80.2 | 89.6 | 107 | 115 | 155 | 161 | 190 | 196 | 232 | 240 | 261 | 262 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 40 | 59 | 63 | 92 | 98 | 126 | 127 | 189 | 208 | 258 | 273 | 372 | 384 | 498 | 507 | 615 | 626 | 707 | 710 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 38 | 62 | 64 | 103 | 107 | 148 | 151 | 206 | 249 | 331 | 343 | 538 | 544 | 698 | 700 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 54 | 87 | 91 | 143 | 149 | 209 | 210 | 301 | 357 | 469 | 487 | 743 | 751 | 990 | 994 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

表A.13  MB3…型齿轮箱许用热功率（续）

| 公称转速 r/min | 公称 传动比 iN | 环境 条件 | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| n1 |  | PTX | 许用热功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 12.5 ～ 28 | PT1 | 29 | 41 | 48 | 62 | 73 | 84 | 93 | 113 | 140 | 144 | 172 | 205 | 216 | 239 | 248 | 285 | 302 | 301 | 306 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 49 | 73 | 86 | 112 | 130 | 157 | 174 | 238 | 295 | 312 | 373 | 453 | 480 | 596 | 621 | 731 | 782 | 811 | 857 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 56 | 94 | 109 | 156 | 183 | 235 | 274 | 313 | 456 | 489 | 593 | 789 | 832 | 980 | 1015 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 74 | 121 | 141 | 201 | 234 | 302 | 349 | 424 | 596 | 640 | 772 | 1007 | 1060 | 1292 | 1336 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 31.5 ～ 50 | PT1 | 23 | 31 | 35 | 48 | 54 | 66 | 74 | 93 | 112 | 122 | 141 | 178 | 179 | 219 | 216 | 256 | 267 | 302 | 283 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 38 | 54 | 60 | 83 | 93 | 117 | 131 | 181 | 221 | 244 | 283 | 356 | 363 | 478 | 481 | 561 | 595 | 668 | 641 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 40 | 63 | 70 | 104 | 116 | 156 | 184 | 222 | 312 | 352 | 412 | 567 | 571 | 727 | 725 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 52 | 82 | 91 | 134 | 149 | 203 | 236 | 301 | 411 | 466 | 543 | 728 | 738 | 962 | 963 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 56 ～ 90 | PT1 | 19 | 26 | 28 | 41 | 44 | 55 | 56 | 76 | 85 | 103 | 110 | 151 | 157 | 187 | 193 | 232 | 239 | 272 | 276 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 31 | 45 | 48 | 71 | 75 | 98 | 99 | 146 | 161 | 201 | 212 | 292 | 301 | 393 | 400 | 487 | 495 | 569 | 574 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 31 | 50 | 52 | 83 | 87 | 119 | 121 | 166 | 201 | 268 | 277 | 437 | 442 | 569 | 570 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 41 | 66 | 68 | 108 | 112 | 157 | 159 | 228 | 271 | 356 | 369 | 567 | 573 | 757 | 761 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 750 | 12.5 ～ 28 | PT1 | 27 | 38 | 45 | 59 | 69 | 80 | 89 | 109 | 137 | 144 | 172 | 211 | 224 | 252 | 264 | 307 | 328 | 351 | 371 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 42 | 62 | 72 | 95 | 110 | 133 | 147 | 202 | 251 | 266 | 318 | 389 | 412 | 513 | 536 | 632 | 677 | 710 | 754 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 49 | 81 | 94 | 134 | 156 | 199 | 234 | 268 | 392 | 420 | 509 | 677 | 713 | 841 | 872 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 61 | 100 | 116 | 164 | 192 | 246 | 286 | 349 | 493 | 530 | 640 | 836 | 881 | 1075 | 1113 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 31.5 ～ 50 | PT1 | 21 | 29 | 32 | 44 | 50 | 62 | 69 | 87 | 106 | 116 | 134 | 172 | 173 | 213 | 211 | 252 | 263 | 306 | 291 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 32 | 45 | 50 | 70 | 78 | 99 | 111 | 153 | 187 | 207 | 240 | 302 | 309 | 407 | 409 | 478 | 507 | 572 | 551 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 34 | 54 | 60 | 90 | 100 | 133 | 157 | 189 | 268 | 303 | 353 | 487 | 489 | 624 | 622 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 43 | 68 | 75 | 109 | 122 | 166 | 194 | 246 | 339 | 385 | 448 | 601 | 609 | 795 | 846 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 56 ～ 90 | PT1 | 17 | 24 | 26 | 38 | 41 | 51 | 52 | 71 | 79 | 96 | 103 | 143 | 148 | 178 | 184 | 222 | 228 | 265 | 270 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT2 | 26 | 38 | 41 | 60 | 64 | 83 | 84 | 123 | 136 | 169 | 179 | 247 | 255 | 333 | 338 | 413 | 420 | 484 | 488 | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT3 | 27 | 43 | 45 | 71 | 74 | 102 | 104 | 141 | 172 | 230 | 238 | 375 | 379 | 488 | 489 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | PT4 | 34 | 54 | 56 | 90 | 92 | 127 | 129 | 187 | 222 | 293 | 304 | 467 | 472 | 624 | 627 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 注1：PT1：自然冷却，PT2：风扇冷却，PT3：水冷却管冷却，PT4：风扇和水冷却管同时冷却。 注2：“*”表示可向制造商咨询，一般情况下，电机功率≥500kW时采用强制润滑。 注3：表中数值按每小时工作周期100%，室内大空间安装，海拔高度至1000m得来的。 注4：水冷却管冷却时，表中数值按冷却水入口温度20℃和无限定的冷却水口出水温度情况下计算得来的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.14  MB4…型齿轮箱许用热功率

| 公称转速 r/min | 公称 传动比 iN | 环境 条件 | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| n1 |  | PTX | 许用热功率/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 | 80～140 | PT1 | 28 | 32 | 40 | 47 | 56 | 63 | 84 | 100 | 109 | 128 | 141 | 150 | 156 | 166 | 212 | 224 | 288 | 294 | * | * | * | * | * | * |
|  | 160～250 | PT1 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | 68 | 86 | 91 | 106 | 119 | 126 | 133 | 142 | 184 | 195 | 251 | 262 | * | * | * | * | * | * |
|  | 280～400 | PT1 | 20 | 21 | 28 | 30 | 41 | 41 | 61 | 67 | 83 | 88 | 106 | 109 | 119 | 123 | 166 | 170 | 228 | 231 | * | * | * | * | * | * |
| 1500 | 80～140 | PT1 | 26 | 31 | 38 | 45 | 54 | 60 | 81 | 98 | 107 | 125 | 139 | 148 | 155 | 165 | 211 | 225 | 294 | 304 | * | * | * | * | * | * |
|  | 160～250 | PT1 | 21 | 25 | 31 | 36 | 43 | 48 | 65 | 79 | 87 | 101 | 114 | 120 | 127 | 136 | 176 | 187 | 241 | 252 | * | * | * | * | * | * |
|  | 280～400 | PT1 | 19 | 20 | 27 | 29 | 39 | 39 | 58 | 64 | 79 | 84 | 100 | 103 | 113 | 117 | 158 | 162 | 217 | 220 | * | * | * | * | * | * |
| 1000 | 80～140 | PT1 | 24 | 28 | 34 | 40 | 48 | 54 | 76 | 89 | 98 | 114 | 128 | 137 | 144 | 154 | 198 | 211 | 281 | 294 | * | * | * | * | * | * |
|  | 160～250 | PT1 | 19 | 22 | 27 | 32 | 38 | 43 | 58 | 71 | 78 | 91 | 102 | 108 | 114 | 122 | 158 | 168 | 217 | 227 | * | * | * | * | * | * |
|  | 280～400 | PT1 | 17 | 18 | 24 | 26 | 34 | 35 | 55 | 57 | 70 | 75 | 90 | 93 | 101 | 104 | 140 | 144 | 193 | 196 | * | * | * | * | * | * |
| 750 | 80～140 | PT1 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | 68 | 83 | 91 | 106 | 119 | 127 | 134 | 143 | 184 | 196 | 262 | 274 | * | * | * | * | * | * |
|  | 160～250 | PT1 | 18 | 21 | 25 | 30 | 36 | 40 | 54 | 66 | 72 | 85 | 95 | 100 | 106 | 113 | 147 | 156 | 202 | 212 | * | * | * | * | * | * |
|  | 280～400 | PT1 | 16 | 17 | 22 | 24 | 32 | 33 | 48 | 53 | 65 | 70 | 84 | 87 | 95 | 98 | 131 | 134 | 180 | 182 | * | * | * | * | * | * |
| 注1：PT1：自然冷却。 注2：“*”表示可向制造商咨询，一般情况下，电机功率≥500kW时采用强制润滑。 注3：表中数值按每小时工作周期100%，室内大空间安装，海拔高度至1000m得来的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附 录 B

（规范性附录）

花键、空心轴、锁紧盘、风扇、水冷却管、逆止器和中心孔参数

B.1  实心轴花键外形及尺寸

实心轴花键外形及尺寸见图B.1、表B.1。

图B.1 实心轴花键外形图

表B.1  MH2W…/MH3W…/MH4W…/MB2W…/MB3W…/MB4W…类型实心轴花键尺寸  单位为毫米

| 规格 | V5 |  | 外花键 GB/T 3478.1-2008 | D5 | D6 | D7 | L5 | L6 | L7 | M | L3 | DC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MH2W… MH3W… MH4W… MB3W… MB4W… | MB2W… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050 | 290 | 325 | EXT 18z×5m×30p×6h | 95 | 80 | 100 | 125 | 35 | 55 | M10 | 17 | 50 |
| 060 | 290 | 325 | EXT 18z×5m×30p×6h | 95 | 80 | 100 | 125 | 35 | 55 | M10 | 17 | 50 |
| 070 | 330 | 370 | EXT 22z×5m×30p×6h | 115 | 100 | 120 | 135 | 40 | 60 | M12 | 20 | 70 |
| 080 | 350 | 390 | EXT 26z×5m×30p×6h | 135 | 120 | 140 | 155 | 45 | 75 | M12 | 20 | 90 |
| 090 | 400 | 435 | EXT 30z×5m×30p×6h | 155 | 140 | 160 | 165 | 50 | 80 | M12 | 20 | 100 |
| 100 | 400 | 435 | EXT 30z×5m×30p×6h | 155 | 140 | 160 | 165 | 50 | 80 | M12 | 20 | 100 |
| 110 | 450 | 500 | EXT 34z×5m×30p×6h | 175 | 160 | 180 | 180 | 55 | 90 | M16 | 24 | 110 |
| 120 | 460 | 510 | EXT 38z×5m×30p×6h | 195 | 180 | 200 | 190 | 55 | 100 | M16 | 24 | 130 |
| 130 | 525 | 580 | EXT 38z×5m×30p×6h | 195 | 180 | 200 | 190 | 55 | 100 | M16 | 24 | 130 |
| 140 | 540 | 595 | EXT 26z×8m×30p×6h | 216 | 190 | 222 | 205 | 60 | 110 | M16 | 24 | 140 |
| 150 | 585 | 665 | EXT 26z×8m×30p×6h | 216 | 190 | 222 | 205 | 60 | 110 | M16 | 24 | 140 |
| 160 | 600 | 680 | EXT 30z×8m×30p×6h | 248 | 220 | 254 | 220 | 60 | 125 | M16 | 24 | 160 |
| 170 | 635 | 760 | EXT 30z×8m×30p×6h | 248 | 220 | 254 | 220 | 60 | 125 | M16 | 24 | 160 |
| 180 | 635 | 760 | EXT 30z×8m×30p×6h | 248 | 220 | 254 | 220 | 60 | 125 | M16 | 24 | 160 |
| 190 | 700 | - | EXT 34z×8m×30p×6h | 280 | 250 | 286 | 235 | 60 | 140 | M20 | 30 | 180 |
| 200 | 725 | - | EXT 38z×8m×30p×6h | 312 | 280 | 318 | 260 | 70 | 155 | M24 | 40 | 200 |
| 210 | 750 | - | EXT 38z×8m×30p×6h | 312 | 280 | 318 | 260 | 70 | 155 | M24 | 40 | 200 |
| 220 | 775 | - | EXT 44z×8m×30p×6h | 360 | 320 | 366 | 285 | 75 | 175 | M24 | 40 | 230 |

B.2  空心轴平键外形及尺寸

空心轴平键外形及尺寸见图B.2、表B.2和表B.3。

图B.2  空心轴平键外形图

表B.2  MH2H…/MH3H…/MH4H…/MB2H…/MB3H…/MB4H…类型空心轴平键尺寸      单位为毫米

| 规格 | 工作机轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 端板 |  |  |  |  | 螺栓 |  | 空心轴 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d3 | d4 | d5 | f1 | L | l1 | r | s | t | c | D | D9 | d | m | 规格 | 数量 | D3 | V3 | g |
| 040 | 80h6 | 79.5 | 88 | 4 | 278 | 35 | 1.2 | M10 | 18 | 10 | 11 | 22 | 100 | 60 | M10×25 | 2 | 80H7 | 140 | 35 |
| 050 | 95h6 | 94.5 | 105 | 5 | 328 | 40 | 1.6 | M10 | 18 | 10 | 11 | 26 | 120 | 70 | M10×25 | 2 | 95H7 | 165 | 40 |
| 060 | 105h6 | 104.5 | 116 | 5 | 328 | 45 | 1.6 | M10 | 18 | 10 | 11 | 26 | 120 | 70 | M10×25 | 2 | 105H7 | 165 | 40 |
| 070 | 115h6 | 114.5 | 126 | 5 | 388 | 50 | 1.6 | M12 | 20 | 12 | 13.5 | 26 | 140 | 80 | M12×30 | 2 | 115H7 | 195 | 40 |
| 080 | 125h6 | 124.5 | 136 | 6 | 388 | 55 | 2.5 | M12 | 20 | 12 | 13.5 | 26 | 150 | 85 | M12×30 | 2 | 125H7 | 195 | 40 |
| 090 | 135h6 | 134.5 | 147 | 6 | 467 | 60 | 2.5 | M12 | 20 | 12 | 13.5 | 33 | 160 | 90 | M12×30 | 2 | 135H7 | 235 | 45 |
| 100 | 150h6 | 149.5 | 162 | 6 | 467 | 65 | 2.5 | M12 | 20 | 12 | 13.5 | 33 | 185 | 110 | M12×30 | 2 | 150H7 | 235 | 45 |
| 110 | 165h6 | 164.5 | 177 | 7 | 537 | 70 | 2.5 | M16 | 28 | 15 | 17.5 | 33 | 195 | 120 | M16×40 | 2 | 165H7 | 270 | 45 |
| 120 | 180h6 | 179.5 | 192 | 7 | 537 | 75 | 2.5 | M16 | 28 | 15 | 17.5 | 33 | 220 | 130 | M16×40 | 2 | 180H7 | 270 | 45 |
| 130 | 190h6 | 189.5 | 206 | 7 | 667 | 80 | 3 | M16 | 28 | 18 | 17.5 | 33 | 230 | 140 | M16×40 | 2 | 190H7 | 335 | 45 |
| 140 | 210h6 | 209.5 | 226 | 8 | 667 | 85 | 3 | M16 | 28 | 18 | 17.5 | 33 | 250 | 160 | M16×40 | 2 | 210H7 | 335 | 45 |
| 150 | 230h6 | 229.5 | 248 | 8 | 756 | 100 | 3 | M20 | 38 | 25 | 22 | 39 | 270 | 180 | M20×55 | 4 | 230H7 | 380 | 60 |
| 160 | 240h6 | 239.5 | 258 | 8 | 756 | 100 | 3 | M20 | 38 | 25 | 22 | 39 | 280 | 180 | M20×55 | 4 | 240H7 | 380 | 60 |
| 170 | 250h6 | 249.5 | 270 | 8 | 826 | 110 | 4 | M20 | 38 | 25 | 22 | 39 | 300 | 190 | M20×55 | 4 | 250H7 | 415 | 60 |
| 180 | 275h6 | 274.5 | 295 | 9 | 826 | 120 | 4 | M20 | 38 | 25 | 22 | 39 | 330 | 210 | M20×55 | 4 | 275H7 | 415 | 60 |
| 注：MB2H…部分尺寸见表B.3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.3  MB2H…类型空心轴平键尺寸                  单位为毫米

| 规格 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 338 | 398 | 398 | 468 | 468 | 537 | 537 | 637 | 637 | - | 777 | - | 896 | - | 1016 |
| V3 | 170 | 200 | 200 | 235 | 235 | 270 | 270 | 320 | 32 | - | 390 | - | 450 | - | 510 |
| 注：其余尺寸同表B.2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.3  空心轴锁紧盘外形及尺寸

空心轴锁紧盘外形及尺寸见图B.3、表B.4和表B.5。

图B.3  空心轴锁紧盘外形图

表B.4  MH2D…/MH3D…/MH4D…/MB2D…/MB3D…/MB4D…类型空心轴锁紧盘尺寸

| 规格 | 工作机轴 / mm |  |  |  |  |  |  |  | 端板 / mm |  |  |  |  |  | 螺孔 |  | 弹性挡圈 GB/T 893 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d2 | d3 | d4 | d5 | f1 | L | l1 | r | c1 | c2 | d7 | d8 | D9 | m | s | 数量 |  |
| 040 | 85g6 | 85h6 | 84.5 | 95 | 4 | 326 | 48 | 2 | 17 | 7 | 90d9 | 70 | 22 | 50 | M8 | 2 | 90 |
| 050 | 100g6 | 100h6 | 99.5 | 114 | 5 | 383 | 53 | 2 | 20 | 8 | 105d9 | 80 | 26 | 55 | M10 | 2 | 105 |
| 060 | 110g6 | 110h6 | 109.5 | 124 | 5 | 383 | 58 | 3 | 20 | 8 | 115d9 | 85 | 26 | 60 | M10 | 2 | 115 |
| 070 | 120g6 | 120h6 | 119.5 | 134 | 5 | 453 | 68 | 3 | 20 | 8 | 125d9 | 90 | 26 | 65 | M12 | 2 | 125 |
| 080 | 130g6 | 130h6 | 129.5 | 145 | 6 | 458 | 73 | 3 | 20 | 8 | 135d9 | 100 | 26 | 70 | M12 | 2 | 135 |
| 090 | 140g6 | 145m6 | 139.5 | 160 | 6 | 539 | 82 | 4 | 23 | 10 | 150d9 | 110 | 33 | 80 | M12 | 2 | 150 |
| 100 | 150g6 | 155m6 | 149.5 | 170 | 6 | 559 | 92 | 4 | 23 | 10 | 160d9 | 120 | 33 | 90 | M12 | 2 | 160 |
| 110 | 165f6 | 170m6 | 164.5 | 185 | 7 | 644 | 112 | 4 | 23 | 10 | 175d9 | 130 | 33 | 90 | M12 | 2 | 175 |
| 120 | 180f6 | 185m6 | 179.5 | 200 | 7 | 649 | 122 | 4 | 23 | 10 | 190d9 | 140 | 33 | 100 | M16 | 2 | 190 |
| 130 | 190f6 | 195m6 | 189.5 | 213 | 7 | 789 | 137 | 5 | 23 | 10 | 200d9 | 150 | 33 | 110 | M16 | 2 | 200 |
| 140 | 210f6 | 215m6 | 209.5 | 233 | 8 | 784 | 147 | 5 | 28 | 14 | 220d9 | 170 | 33 | 130 | M16 | 2 | 220 |
| 150 | 230f6 | 235m6 | 229.5 | 253 | 8 | 899 | 157 | 5 | 28 | 14 | 240d9 | 180 | 39 | 140 | M16 | 2 | 240 |
| 160 | 240f6 | 245m6 | 239.5 | 263 | 8 | 899 | 157 | 5 | 28 | 14 | 250d9 | 190 | 39 | 150 | M20 | 2 | 250 |
| 170 | 250f6 | 260m6 | 249.5 | 278 | 8 | 982 | 177 | 5 | 30 | 14 | 265d9 | 200 | 39 | 150 | M20 | 2 | 265* |
| 180 | 280f6 | 285m6 | 279.5 | 306 | 9 | 982 | 177 | 5 | 30 | 14 | 290d9 | 210 | 39 | 160 | M20 | 2 | 290 |
| 190 | 285f6 | 295m6 | 284.5 | 316 | 9 | 1100 | 187 | 5 | 32 | 15 | 300d9 | 220 | 39 | 170 | M24 | 2 | 300 |
| 200 | 310f6 | 315m6 | 309.5 | 336 | 9 | 1100 | 187 | 5 | 32 | 15 | 320d9 | 230 | 39 | 180 | M24 | 2 | 320* |
| 210 | 330f6 | 335m6 | 329 | 358 | 9 | 1160 | 205 | 5 | 40 | 20 | 340d9 | 250 | 45 | 190 | M24 | 2 | 340* |
| 220 | 340f6 | 345m6 | 339 | 368 | 9 | 1170 | 215 | 5 | 40 | 20 | 350d9 | 260 | 45 | 200 | M24 | 2 | 350* |

| 规格 | 空心轴 / mm |  |  |  | 锁紧盘 / mm |  |  |  | 螺栓 |  | 防护罩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D3 | D4 | V3 | V4 | d | d1 | H | W | s1 | 拧紧力矩/ N·m | D | g |
| 040 | 85H7 | 85 | 140 | 205 | 110 | 185 | 40 | 20 | M12 | 100 | 235 | 225 |
| 050 | 100H7 | 100 | 165 | 240 | 125 | 215 | 53 | 20 |  |  | 275 | 260 |
| 060 | 110H7 | 110 | 165 | 240 | 140 | 230 | 58 | 20 |  |  | 285 | 255 |
| 070 | 120H7 | 120 | 195 | 280 | 155 | 263 | 62 | 23 |  |  | 330 | 305 |

表B.4  MH2D…/MH3D…/MH4D…/MB2D…/MB3D…/MB4D…类型空心轴锁紧盘尺寸(续)

| 规格 | 空心轴 / mm |  |  |  | 锁紧盘 / mm |  |  |  | 螺栓 |  | 防护罩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D3 | D4 | V3 | V4 | d | d1 | H | W | s1 | 拧紧力矩/ N·m | D | g |
| 080 | 130H7 | 130 | 195 | 285 | 165 | 290 | 68 | 23 | M16 | 240 | 340 | 305 |
| 090 | 140H7 | 145 | 235 | 330 | 175 | 300 | 68 | 28 |  |  | 360 | 355 |
| 100 | 150H7 | 155 | 235 | 350 | 200 | 350 | 85 | 28 |  |  | 395 | 365 |
| 110 | 165H7 | 170 | 270 | 400 | 220 | 370 | 103 | 30 |  |  | 435 | 420 |
| 120 | 180H7 | 185 | 270 | 405 | 240 | 405 | 107 | 30 | M20 | 470 | 450 | 420 |
| 130 | 190H7 | 195 | 335 | 480 | 260 | 430 | 119 | 30 |  |  | 500 | 505 |
| 140 | 210H7 | 215 | 335 | 480 | 280 | 460 | 132 | 30 |  |  | 525 | 505 |
| 150 | 230H7 | 235 | 380 | 550 | 300 | 485 | 140 | 35 |  |  | 575 | 575 |
| 160 | 240H7 | 245 | 380 | 550 | 320 | 520 | 140 | 35 |  |  | 595 | 575 |
| 170 | 250H7 | 260 | 415 | 600 | 340 | 570 | 155 | 35 |  |  | 615 | 630 |
| 180 | 280H7 | 285 | 415 | 600 | 360 | 590 | 159 | 35 |  |  | 635 | 625 |
| 190 | 285H7 | 295 | 465 | 670 | 380 | 640 | 166 | 40 | M24 | 820 | - | - |
| 200 | 310H7 | 315 | 465 | 670 | 390 | 650 | 166 | 40 |  |  | - | - |
| 210 | 330H7 | 335 | 490 | 715 | 420 | 670 | 186 | 45 |  |  | - | - |
| 220 | 340H7 | 345 | 490 | 725 | 440 | 720 | 194 | 45 |  |  | - | - |
| 注1：带*的尺寸为非标弹性挡圈。 注2：MB2D…部分尺寸见表B.5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.5  MB2D…类型空心轴锁紧盘尺寸                单位为毫米

| 规格 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 386 | 453 | 453 | 533 | 538 | 609 | 629 | 744 | 749 | - | 894 | - | 1039 | - | 1177 |
| V3 | 170 | 200 | 200 | 235 | 235 | 270 | 270 | 320 | 320 | - | 390 | - | 450 | - | 510 |
| V4 | 235 | 275 | 275 | 320 | 325 | 365 | 385 | 450 | 455 | - | 535 | - | 620 | - | 700 |
| 注：其余尺寸同表B.4。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.4  空心轴花键外形及尺寸

空心轴花键外形及尺寸见图B.4、表B.6和表B.7。

图B.4 空心轴花键外形图

表 B.6  MH2N…/MH3N…/MH4N…/MB2N…/MB3N…/MB4N…类型空心轴花键尺寸        单位为毫米

| 规格 | 外花键 GB/T 3478.1-2008 |  |  |  | d2 | d3 |  |  | d4 |  | d5 |  | f1 | L | l1 |  | l2 |  | r |  | 弹性挡圈 GB/T 893 |  | 螺孔 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公称直径 |  | 数量 |
| 050 | EXT 30z×3m×30p×8f |  |  |  | 93 | 94.4h11 |  |  | 100h6 |  | 114 |  | 3 | 308 | 53 |  | 90 |  | 2 |  | 105 |  | M24 |  | 1 |
| 060 | EXT 30z×3m×30p×8f |  |  |  | 93 | 94.4h11 |  |  | 110h6 |  | 124 |  | 3 | 308 | 58 |  | 90 |  | 3 |  | 105 |  |  |  |  |
| 070 | EXT 38z×3m×30p×8f |  |  |  | 118 | 119.4h11 |  |  | 120h6 |  | 134 |  | 3 | 368 | 68 |  | 105 |  | 3 |  | 125 |  |  |  |  |
| 080 | EXT 38z×3m×30p×8f |  |  |  | 118 | 119.4h11 |  |  | 130h6 |  | 145 |  | 3 | 368 | 73 |  | 105 |  | 3 |  | 125 |  |  |  |  |
| 090 | EXT 45z×3m×30p×8f |  |  |  | 138 | 139.4h11 |  |  | 145m6 |  | 160 |  | 3 | 444 | 82 |  | 125 |  | 4 |  | 150 |  | M30 |  |  |
| 100 | EXT 45z×3m×30p×8f |  |  |  | 138 | 139.4h11 |  |  | 155m6 |  | 170 |  | 3 | 444 | 92 |  | 125 |  | 4 |  | 150 |  |  |  |  |
| 110 | EXT 32z×5m×30p×8f |  |  |  | 168 | 169h11 |  |  | 170m6 |  | 185 |  | 5 | 514 | 112 |  | 150 |  | 4 |  | 175 |  |  |  |  |
| 120 | EXT 32z×5m×30p×8f |  |  |  | 168 | 169h11 |  |  | 185m6 |  | 200 |  | 5 | 514 | 122 |  | 150 |  | 4 |  | 175 |  |  |  |  |
| 130 | EXT 36z×5m×30p×8f |  |  |  | 188 | 189h11 |  |  | 195m6 |  | 213 |  | 5 | 644 | 137 |  | 180 |  | 5 |  | 200 |  |  |  |  |
| 140 | EXT 36z×5m×30p×8f |  |  |  | 188 | 189h11 |  |  | 215m6 |  | 233 |  | 5 | 644 | 147 |  | 180 |  | 5 |  | 200 |  |  |  |  |
| 150 | EXT 42z×5m×30p×8f |  |  |  | 218 | 219h11 |  |  | 235m6 |  | 253 |  | 5 | 728 | 157 |  | 200 |  | 5 |  | 240 |  | M36 |  |  |
| 160 | EXT 42z×5m×30p×8f |  |  |  | 218 | 219h11 |  |  | 245m6 |  | 263 |  | 5 | 728 | 157 |  | 200 |  | 5 |  | 240 |  |  |  |  |
| 170 | EXT 48z×5m×30p×8f |  |  |  | 248 | 249h11 |  |  | 260m6 |  | 278 |  | 5 | 796 | 177 |  | 215 |  | 5 |  | 265* |  |  |  |  |
| 180 | EXT 48z×5m×30p×8f |  |  |  | 248 | 249h11 |  |  | 285m6 |  | 306 |  | 5 | 796 | 177 |  | 215 |  | 5 |  | 265* |  |  |  |  |
| 规格 |  | 空心轴 |  |  |  |  |  | 端板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D3 | D4 | V3 |  |  | g | c1 |  | c2 |  | d7 |  |  |  | d8 |  | D9 |  | m |  | 螺孔 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s |  | 数量 |  |
| 050 |  | 89H11 | 100 | 165 |  |  | 40 | 20 |  | 8 |  | 105d9 |  |  |  | 80 |  | 26 |  | 55 |  | M10 |  | 2 |  |
| 060 |  | 89H11 | 110 | 165 |  |  | 40 | 20 |  | 8 |  | 105d9 |  |  |  | 80 |  | 26 |  | 55 |  | M10 |  | 2 |  |
| 070 |  | 114H11 | 120 | 195 |  |  | 40 | 20 |  | 8 |  | 125d9 |  |  |  | 90 |  | 26 |  | 65 |  | M12 |  | 2 |  |
| 080 |  | 114H11 | 130 | 195 |  |  | 40 | 20 |  | 8 |  | 125d9 |  |  |  | 90 |  | 26 |  | 65 |  | M12 |  | 2 |  |
| 090 |  | 134H11 | 145 | 235 |  |  | 45 | 23 |  | 10 |  | 150d9 |  |  |  | 110 |  | 33 |  | 80 |  | M12 |  | 2 |  |
| 100 |  | 134H11 | 155 | 235 |  |  | 45 | 23 |  | 10 |  | 150d9 |  |  |  | 110 |  | 33 |  | 80 |  | M12 |  | 2 |  |
| 110 |  | 160H11 | 170 | 270 |  |  | 45 | 23 |  | 10 |  | 175d9 |  |  |  | 130 |  | 33 |  | 90 |  | M12 |  | 2 |  |
| 120 |  | 160H11 | 185 | 270 |  |  | 45 | 23 |  | 10 |  | 175d9 |  |  |  | 130 |  | 33 |  | 90 |  | M12 |  | 2 |  |
| 130 |  | 180H11 | 195 | 335 |  |  | 45 | 23 |  | 10 |  | 200d9 |  |  |  | 150 |  | 33 |  | 110 |  | M16 |  | 2 |  |
| 140 |  | 180H11 | 215 | 335 |  |  | 45 | 23 |  | 10 |  | 200d9 |  |  |  | 150 |  | 33 |  | 110 |  | M16 |  | 2 |  |
| 150 |  | 210H11 | 235 | 380 |  |  | 60 | 28 |  | 14 |  | 240d9 |  |  |  | 180 |  | 39 |  | 140 |  | M16 |  | 2 |  |
| 160 |  | 210H11 | 245 | 380 |  |  | 60 | 28 |  | 14 |  | 240d9 |  |  |  | 180 |  | 39 |  | 140 |  | M16 |  | 2 |  |
| 170 |  | 240H11 | 260 | 415 |  |  | 60 | 30 |  | 14 |  | 265d9 |  |  |  | 200 |  | 39 |  | 150 |  | M20 |  | 2 |  |
| 180 |  | 240H11 | 285 | 415 |  |  | 60 | 30 |  | 14 |  | 265d9 |  |  |  | 200 |  | 39 |  | 150 |  | M20 |  | 2 |  |
| 注1：带*的尺寸为非标弹性挡圈。 注2：MB2N…部分数据见表B.7。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 B.7  MB2N…类型空心轴花键尺寸                单位为毫米

| 规格 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 378 | 378 | 448 | 448 | 514 | 514 | 614 | 614 | - | 754 | - | 868 | - | 986 |
| V3 | 200 | 200 | 235 | 235 | 270 | 270 | 320 | 320 | - | 390 | - | 450 | - | 510 |
| 注：其余尺寸同表B.6。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.5  风扇外形及尺寸

B.5.1  MH1…类型风扇外形及尺寸见图B.5和表B.8。

图B.5  MH1…类型风扇外形图

表B.8  MH1…类型风扇外形尺寸                     单位为毫米

| 规格 | D | LF1 | LF2 | HF | B1 | B2 | 公称传动比 | L4 | D1 | L1F | V1 | 公称传动比 | L4 | D1 | L1F | V1 | 公称传动比 | L4 | D1 | L1F | V1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 045 | 100 | 190 | 190 | 180 | 205 | 170 | iN=1.25～3.15 | 110 | 70 | 105 | 315 | iN=3.55～4.5 | 87 | 50 | 82 | 292 | iN=5～5.6 | 87 | 40 | 82 | 292 |
| 055 | 110 | 255 | 255 | 235 | 255 | 215 | iN=1.25～3.15 | 135 | 80 | 130 | 390 | iN=3.55～4.5 | 110 | 65 | 105 | 365 | iN=5～5.6 | 87 | 50 | 82 | 342 |
| 065 | 140 | 285 | 285 | 275 | 292 | 220 | iN=1.25～3.15 | 138 | 90 | 130 | 430 | iN=3.55～4.5 | 113 | 70 | 105 | 405 | iN=5～5.6 | 90 | 55 | 82 | 382 |
| 075 | 140 | 330 | 330 | 295 | 312 | 250 | iN=1.25～3.15 | 173 | 100 | 165 | 485 | iN=3.55～4.5 | 138 | 80 | 130 | 450 | iN=5～5.6 | 113 | 60 | 105 | 425 |
| 095 | 150 | 370 | 370 | 340 | 357 | 280 | iN=1.25～3.15 | 173 | 110 | 165 | 530 | iN=3.55～4.5 | 138 | 90 | 130 | 495 | iN=5～5.6 | 113 | 65 | 105 | 470 |
| 105 | 170 | 413 | 413 | 370 | 381 | 300 | iN=1.25～3.15 | 209 | 130 | 200 | 590 | iN=3.55～4.5 | 174 | 100 | 165 | 555 | iN=5～5.6 | 114 | 75 | 105 | 495 |
| 125 | 180 | 458 | 458 | 405 | 410 | 320 | iN=1.25～3.15 | 205 | 140 | 200 | 615 | iN=3.55～4.5 | 170 | 110 | 165 | 580 | iN=5～5.6 | 135 | 85 | 130 | 545 |
| 135 | 180 | 468 | 468 | 405 | 440 | - | iN=1.25～3.15 | 220 | 150 | 200 | 660 | iN=3.55～4.5 | 185 | 120 | 165 | 625 | iN=5～5.6 | 185 | 100 | 165 | 625 |
| 155 | 200 | 490 | 490 | 440 | 470 | - | iN=1.25～3.15 | 265 | 170 | 245 | 735 | iN=3.55～4.5 | 225 | 140 | 205 | 695 | iN=5～5.6 | 190 | 110 | 170 | 660 |

B.5.2  MH2… MH3…类型风扇外形及尺寸见图B.6和表B.9、表B.10。

图B.6  MH2…MH3…类型风扇外形图

表B.9  MH2…类型风扇外形尺寸                      单位为毫米

| 规格 | D | LF1 | LF2 | BF | HF | 公称传动比 | L4 | D1 | L1F | V1 | 公称传动比 | L4 | D1 | L1F | V1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 040 | 140 | 220 | 150 | 140 | 115 | iN=6.3～11.2 | 65 | 45 | 80 | 270 | iN=12.5～22.4 | 45 | 32 | 60 | 250 |
| 050 | 150 | 245 | 175 | 160 | 150 | iN=6.3～11.2 | 65 | 50 | 80 | 295 | iN=12.5～22.4 | 45 | 38 | 60 | 275 |
| 060 | 150 | 245 | 175 | 160 | 150 | iN=8～14 | 65 | 50 | 80 | 295 | iN=16～28 | 45 | 38 | 60 | 275 |
| 070 | 200 | 260 | 210 | 202 | 180 | iN=6.3～11.2 | 90 | 60 | 105 | 345 | iN=12.5～22.4 | 65 | 50 | 80 | 320 |
| 080 | 200 | 260 | 210 | 202 | 180 | iN=8～14 | 90 | 60 | 105 | 345 | iN=16～28 | 65 | 50 | 80 | 320 |
| 090 | 200 | 310 | 230 | 240 | 220 | iN=6.3～11.2 | 95 | 75 | 110 | 380 | iN=12.5～22.4 | 95 | 60 | 110 | 380 |
| 100 | 200 | 310 | 230 | 240 | 220 | iN=8～14 | 95 | 75 | 110 | 380 | iN=16～28 | 95 | 60 | 110 | 380 |
| 110 | 210 | 360 | 260 | 255 | 250 | iN=6.3～11.2 | 115 | 90 | 130 | 440 | iN=12.5～22.4 | 90 | 70 | 105 | 415 |
| 120 | 210 | 360 | 260 | 255 | 250 | iN=8～14 | 115 | 90 | 130 | 440 | iN=16～28 | 90 | 70 | 105 | 415 |
| 130 | 250 | 435 | 315 | 320 | 300 | iN=6.3～11.2 | 155 | 100 | 170 | 535 | iN=12.5～20 | 120 | 85 | 135 | 500 |
| 140 | 250 | 435 | 315 | 320 | 300 | iN=8～14 | 155 | 100 | 170 | 535 | i=16～25 | 120 | 85 | 135 | 500 |
| 150 | 280 | 466 | 350 | 375 | 350 | iN=6.3～11.2 | 150 | 120 | 165 | 575 | iN=12.5～20 | 150 | 100 | 165 | 575 |
| 160 | 280 | 466 | 350 | 375 | 350 | iN=7.1～12.5 | 150 | 120 | 165 | 575 | iN=14～22.4 | 150 | 100 | 165 | 575 |
| 170 | 280 | 515 | 370 | 405 | 390 | iN=6.3～11.2 | 185 | 125 | 200 | 665 | iN=12.5～20 | 150 | 110 | 165 | 630 |
| 180 | 280 | 515 | 370 | 405 | 390 | iN=7.1～12.5 | 185 | 125 | 200 | 665 | iN=14～22.4 | 150 | 110 | 165 | 630 |

表B.10  MH3…类型风扇外形尺寸                      单位为毫米

| 规格 | D | LF1 | LF2 | BF | HF | 公称传动比 | L4 | D1 | L1F | V1 | 公称 传动比 | L4 | D1 | L1F | V1 | 公称 传动比 | L4 | D1 | L1F | V1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050 | 130 | 190 | 225 | 162 | 145 | iN=25～45 | 67 | 40 | 82 | 280 | iN=50～63 | 37 | 30 | 60 | 250 | iN=71～90 | 7 | 24 | 30 | 220 |
| 060 | 130 | 190 | 225 | 162 | 145 | iN=31.5～56 | 67 | 40 | 82 | 280 | iN=63～80 | 37 | 30 | 60 | 250 | iN=90～112 | 7 | 24 | 30 | 220 |
| 070 | 140 | 220 | 245 | 202 | 175 | iN=25～45 | 64 | 45 | 82 | 305 | iN=50～63 | 37 | 35 | 60 | 275 | iN=71～90 | 18 | 28 | 40 | 255 |
| 080 | 140 | 220 | 245 | 202 | 175 | iN=31.5～56 | 64 | 45 | 82 | 305 | iN=63～80 | 37 | 35 | 60 | 275 | iN=90～112 | 18 | 28 | 40 | 255 |
| 090 | 200 | 250 | 250 | 225 | 200 | iN=25～45 | 90 | 60 | 105 | 370 | iN=50～63 | 60 | 45 | 82 | 340 | iN=71～90 | 36 | 32 | 58 | 310 |
| 100 | 200 | 250 | 250 | 225 | 200 | iN=31.5～56 | 90 | 60 | 105 | 370 | iN=63～80 | 60 | 45 | 82 | 340 | iN=90～112 | 36 | 32 | 58 | 310 |
| 110 | 200 | 300 | 360 | 265 | 250 | iN=25～45 | 90 | 70 | 105 | 405 | iN=50～63 | 60 | 50 | 80 | 375 | iN=71～90 | 60 | 42 | 80 | 375 |
| 120 | 200 | 300 | 360 | 265 | 250 | iN=31.5～56 | 90 | 70 | 105 | 405 | iN=63～80 | 60 | 50 | 80 | 375 | iN=90～112 | 60 | 42 | 80 | 375 |
| 130 | 250 | 350 | 350 | 320 | 300 | iN=22.4～45 | 110 | 85 | 130 | 490 | iN=50～63 | 80 | 60 | 110 | 460 | iN=71～90 | 50 | 50 | 80 | 430 |
| 140 | 250 | 350 | 350 | 320 | 300 | iN=28～56 | 110 | 85 | 130 | 490 | iN=63～80 | 80 | 60 | 110 | 460 | iN=90～112 | 50 | 50 | 80 | 430 |
| 150 | 250 | 400 | 400 | 375 | 360 | iN=22.4～45 | 145 | 100 | 165 | 570 | iN=50～63 | 75 | 75 | 105 | 500 | iN=71～90 | 75 | 60 | 105 | 500 |
| 160 | 250 | 400 | 400 | 375 | 360 | iN=25～50 | 145 | 100 | 165 | 570 | iN=56～71 | 75 | 75 | 105 | 500 | iN=80～110 | 75 | 60 | 105 | 500 |
| 170 | 250 | 400 | 440 | 390 | 390 | iN=22.4～45 | 145 | 100 | 165 | 605 | iN=50～63 | 75 | 75 | 105 | 535 | iN=71～90 | 75 | 60 | 105 | 535 |
| 180 | 250 | 400 | 440 | 390 | 390 | iN=25～50 | 145 | 100 | 165 | 605 | iN=56～71 | 75 | 75 | 105 | 535 | iN=80～110 | 75 | 60 | 105 | 535 |

B.5.3  MB2…类型风扇外形及尺寸见图B.7和表B.11。

图B.7  MB2…类型风扇外形图

表B.11  MB2…类型风扇外形尺寸                  单位为毫米

| 规格 | D | BF | HF | 公称传动比 | L4 | D1 | L1F | V1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 040 | 150 | 188 | 195 | iN=5～11.2 | 70 | 50m6 | 80 | 575 |
| 050 | 160 | 215 | 220 | iN=5～11.2 | 95 | 60m6 | 110 | 675 |
| 060 | 160 | 215 | 220 | iN=6.3～14 | 95 | 60m6 | 110 | 710 |
| 070 | 210 | 250 | 270 | iN=5～11.2 | 90 | 70m6 | 105 | 775 |
| 080 | 210 | 250 | 270 | iN=6.3～14 | 90 | 70m6 | 105 | 820 |
| 090 | 195 | 270 | 310 | iN=5～11.2 | 115 | 80m6 | 130 | 920 |
| 100 | 195 | 270 | 310 | iN=6.3～14 | 115 | 80m6 | 130 | 970 |
| 110 | 210 | 328 | 370 | iN=5～11.2 | 115 | 90m6 | 130 | 1090 |
| 120 | 210 | 328 | 370 | iN=6.3～14 | 115 | 90m6 | 130 | 1160 |
| 130 | 245 | 375 | 430 | iN=5～11.2 | 150 | 110n6 | 165 | 1275 |
| 140 | 245 | 375 | 430 | iN=6.3～14 | 150 | 110n6 | 165 | 1345 |
| 150 | 280 | 435 | 490 | iN=5～11.2 | 185 | 130n6 | 200 | 1522 |
| 160 | 280 | 435 | 490 | iN=5.6～12.5 | 185 | 130n6 | 200 | 1568 |
| 170 | 380 | 505 | 540 | iN=5.6～11.2 | 185 | 150n6 | 200 | 1680 |
| 180 | 380 | 505 | 540 | iN=7.1～12.5 | 185 | 150n6 | 200 | 1740 |

B.5.4  MB3…类型风扇外形及尺寸见图B.8和表B.12。

图B.8  MB3…类型风扇外形图

表B.12  MB3…类型风扇外形尺寸                    单位为毫米

| 规格 | D | BF | HF | 公称传动比 | L4 | D1 | L1F | V1 | 公称传动比 | L4 | D1 | L1F | V1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 040 | 110 | 143 | 195 | iN=12.5～45 | 50 | 35 | 60 | 580 | iN=50～71 | 30 | 25 | 40 | 560 |
| 050 | 130 | 168 | 220 | iN=12.5～45 | 70 | 40 | 80 | 685 | iN=50～71 | 20 | 28 | 40 | 635 |
| 060 | 130 | 168 | 220 | iN=16～56 | 70 | 40 | 80 | 720 | iN=63～90 | 20 | 28 | 40 | 670 |
| 070 | 165 | 193 | 270 | iN=12.5～45 | 70 | 50 | 80 | 800 | iN=50～71 | 40 | 38 | 60 | 770 |
| 080 | 165 | 193 | 270 | iN=16～56 | 70 | 50 | 80 | 845 | iN=63～90 | 40 | 38 | 60 | 815 |
| 090 | 175 | 231 | 315 | iN=12.5～45 | 95 | 60 | 110 | 940 | iN=50～71 | 55 | 40 | 70 | 900 |
| 100 | 175 | 231 | 315 | iN=16～56 | 95 | 60 | 110 | 990 | iN=63～90 | 55 | 40 | 70 | 950 |
| 110 | 190 | 263 | 370 | iN=12.5～45 | 90 | 70 | 105 | 1095 | iN=50～71 | 65 | 50 | 80 | 1070 |
| 120 | 190 | 263 | 370 | iN=16～56 | 90 | 70 | 105 | 1165 | iN=63～90 | 65 | 50 | 80 | 1140 |
| 130 | 210 | 325 | 425 | iN=12.5～45 | 110 | 80 | 130 | 1290 | iN=50～71 | 85 | 60 | 105 | 1265 |
| 140 | 210 | 325 | 425 | iN=16～56 | 110 | 80 | 130 | 1360 | iN=63～90 | 85 | 60 | 105 | 1335 |
| 150 | 210 | 365 | 485 | iN=12.5～45 | 112 | 90 | 130 | 1532 | iN=50～71 | 87 | 70 | 105 | 1507 |
| 160 | 210 | 365 | 485 | iN=14～50 | 112 | 90 | 130 | 1578 | iN=56～80 | 87 | 70 | 105 | 1553 |
| 170 | 230 | 395 | 535 | iN=12.5～45 | 145 | 110 | 165 | 1765 | iN=50～71 | 110 | 80 | 130 | 1730 |
| 180 | 230 | 395 | 535 | iN=14～50 | 145 | 110 | 165 | 1825 | iN=56～80 | 110 | 80 | 130 | 1790 |

B.6  水冷却管外形及尺寸

水冷却管外形及尺寸见图B.9、表B.13。

图B.9  水冷却管外形图

表B.13 MH1…/MH2…/MH3…/MB2…/MB3…类型水冷却管外形尺寸    单位为毫米

| 规格 | M | QW （L/min） |  | MH1… |  |  | MH2… |  |  | MH3… |  |  | MB2… |  |  | MB3… |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MH1…MH2… MH3… | MB2… MB3… | LW | BW | HW | LW | BW | HW | LW | BW | HW | LW | BW | HW | LW | BW | HW |
| 040 | Rc 1/2” | 4 | 4 | - | - | - | 155 | 72 | 56 | - | - | - | 155 | 72 | 56 | 155 | 72 | 56 |
| 045 | Rc 1/2” | 4 | - | 160 | 80 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 050 | Rc 1/2” | 4 | 4 | - | - | - | 170 | 100 | 64 | 170 | 100 | 83 | 170 | 100 | 64 | 170 | 100 | 64 |
| 055 | Rc 1/2” | 4 | 4 | 170 | 100 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 060 | Rc 1/2” | 4 | 4 | - | - | - | 215 | 100 | 64 | 215 | 100 | 83 | 215 | 100 | 64 | 215 | 100 | 64 |
| 065 | Rc 1/2” | 4 | - | 190 | 100 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 070 | Rc 1/2” | 4 | 4 | - | - | - | 205 | 132 | 75 | 205 | 132 | 95 | 205 | 132 | 75 | 205 | 132 | 75 |
| 075 | Rc 1/2” | 4 | - | 205 | 132 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 080 | Rc 1/2” | 4 | 4 | - | - | - | 265 | 132 | 75 | 265 | 132 | 95 | 265 | 132 | 75 | 265 | 132 | 75 |
| 090 | Rc 1/2” | 8 | 8 | - | - | - | 245 | 154 | 86 | 245 | 154 | 117 | 245 | 154 | 86 | 245 | 154 | 86 |
| 095 | Rc 1/2” | 8 | - | 245 | 154 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | Rc 1/2” | 8 | 8 | - | - | - | 295 | 154 | 86 | 295 | 154 | 117 | 295 | 154 | 86 | 295 | 154 | 86 |
| 105 | Rc 1/2” | 8 | - | 295 | 154 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | Rc 1/2” | 8 | 8 | - | - | - | 274 | 180 | 100 | 274 | 180 | 125 | 274 | 180 | 100 | 274 | 180 | 100 |
| 120 | Rc 1/2” | 8 | 8 | - | - | - | 359 | 180 | 100 | 359 | 180 | 125 | 359 | 180 | 100 | 359 | 180 | 100 |
| 125 | Rc 1/2” | 8 | - | 359 | 180 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | Rc 3/4” | 8 | 12 | - | - | - | 400 | 240 | 110 | 400 | 240 | 110 | 400 | 240 | 110 | 400 | 240 | 110 |
| 135 | Rc 3/4” | 8 | - | 400 | 180 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | Rc 3/4” | 8 | 12 | - | - | - | 470 | 240 | 110 | 470 | 240 | 110 | 470 | 240 | 110 | 470 | 240 | 110 |
| 150 | Rc 3/4” | 8 | 12 | - | - | - | 480 | 300 | 120 | 480 | 300 | 120 | 480 | 300 | 120 | 480 | 300 | 120 |
| 155 | Rc 3/4” | 8 | - | 500 | 180 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | Rc 3/4” | 8 | 12 | - | - | - | 525 | 300 | 120 | 525 | 300 | 120 | 525 | 300 | 120 | 525 | 300 | 120 |
| 170 | Rc 3/4” | 8 | 12 | - | - | - | 505 | 330 | 130 | 505 | 330 | 130 | 505 | 330 | 130 | 505 | 330 | 130 |
| 180 | Rc 3/4” | 8 | 12 | - | - | - | 565 | 330 | 130 | 565 | 330 | 130 | 565 | 330 | 130 | 565 | 330 | 130 |
| 注1：冷却水管适用于清澈的淡水。 注2：Qw为所需冷却水量，冷却水压力最大值为0.8MPa。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.7  逆止器外形及尺寸

逆止器外形及尺寸见图B.10和表B.14。

图B.10 逆止器外形图

表B.14  MB3…/MB4…类型逆止器尺寸                 单位为毫米

| 规格 | MB3… |  |  | MB4… |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AB | VB | DB | AB | VB | DB |
| 040 | 270 | 206 | 132 | - | - | - |
| 050 | 315 | 229 | 150 | 405 | 210 | 105 |
| 060 | 350 | 229 | 150 | 440 | 210 | 105 |
| 070 | 385 | 275 | 175 | 495 | 248 | 132 |
| 080 | 430 | 275 | 175 | 540 | 248 | 132 |
| 090 | 450 | 306 | 190 | 580 | 286 | 150 |
| 100 | 500 | 306 | 190 | 630 | 286 | 150 |
| 110 | 545 | 353 | 210 | 705 | 340 | 175 |
| 120 | 615 | 353 | 210 | 775 | 340 | 175 |
| 130 | 635 | 421 | 245 | 820 | 401 | 190 |
| 140 | 705 | 421 | 245 | 890 | 401 | 190 |
| 150 | 762 | 479 | 290 | 987 | 451 | 210 |
| 160 | 808 | 479 | 290 | 1033 | 451 | 210 |
| 170 | 860 | 520 | 290 | 1035 | 483 | 210 |
| 180 | 920 | 520 | 290 | 1095 | 483 | 210 |
| 注：其余规格齿轮箱根据使用功率核算选择逆止器。 |  |  |  |  |  |  |

B.8  中心孔

高速轴和低速轴轴端中心孔d＞M24时，其中心孔按图B.11、表B.15执行。

图B.11  中心孔(d＞M24)

表B.15   中心孔尺寸                       单位为毫米

| 规格 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | t1 | t2 |  | t3 | t4 | t5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 最小 | 最大 |  |  |  |
| M30 | M30 | 26.2 | 31 | 44 | 48 | 60 | 77 | 83 | 17 | 11 | 1.9 |
| M36 | M36 | 31.6 | 37 | 55 | 60 | 74 | 93 | 99 | 22 | 15 | 2.3 |
| M42 | M42 | 37.1 | 43 | 65 | 71 | 84 | 105 | 111 | 26 | 19 | 2.7 |

- 附 录 C

（规范性附录）

齿轮箱允许的附加径向力

C.1  本部分的齿轮箱允许的附加径向力适用范围为规格为040～180的MH2S…、MH3S…、MH4S…、MB2S…、MB3S…、MB4S…类型的齿轮箱。

C.2  齿轮箱的低速轴轴伸中间部位允许承受的作用在轴伸中部的附加径向力见图C.1和表C.1。

图C.1  作用在轴伸中部的附加径向力图示

表C.1  允许的附加径向作用力FR2                      单位为千牛

| 类型 | 布置形式 | 齿轮箱规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| MH2S… | A/B/G/H | 11 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 48 | 66 | 66 | 155 | 155 | 144 | 210 | 210 | 210 |
|  | C/D | 9 | 14 | 14 | 19 | 19 | 11 | 30 | 36 | 36 | 115 | 115 | 88 | 140 | 140 | 140 |
| MH3S… | A/B/G/H | - | 30 | 30 | 42 | 42 | 42 | 62 | 88 | 88 | 195 | 195 | 190 | 270 | 270 | 270 |
|  | C/D | - | 19 | 19 | 28 | 28 | 20 | 42 | 52 | 52 | 153 | 153 | 125 | 190 | 190 | 195 |
| MH4S… | A/B/G H | - | - | - | 42 | 42 | 42 | 62 | 88 | 88 | 195 | 195 | 190 | 270 | 270 | 270 |
|  | C/D | - | - | - | 28 | 28 | 20 | 42 | 52 | 52 | 153 | 153 | 125 | 190 | 190 | 195 |
| MB2S… | A/B | 14 | 28 | 28 | 38 | 38 | 40 | 58 | 80 | 80 | 165 | 165 | 155 | 220 | 220 | 220 |
|  | C/D | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 32 | 38 | 38 | 112 | 112 | 78 | 150 | 105 | 105 |
| MB3S… | A/B | 15 | 30 | 30 | 42 | 42 | 42 | 62 | 88 | 88 | 195 | 195 | 190 | 270 | 270 | 270 |
|  | C/D | 10 | 19 | 19 | 28 | 28 | 20 | 42 | 52 | 52 | 153 | 153 | 125 | 190 | 190 | 195 |
| MB4S… | A/B | - | 30 | 30 | 42 | 42 | 42 | 62 | 88 | 88 | 195 | 195 | 190 | 270 | 270 | 270 |
|  | C/D | - | 19 | 19 | 28 | 28 | 20 | 42 | 52 | 52 | 153 | 153 | 125 | 190 | 190 | 195 |

C.3  齿轮箱的低速轴轴伸中间部位允许承受的不作用在轴伸中部的附加径向力见图C.2，其数值按公式（C.1）计算得出。

FRZ2=FR2×KF                …………………………………（C.1）

式中：

FRZ2——允许的外部径向力，单位为千牛（kN）；

FR2——允许的附加径向力，根据表C.1确定；

KF——作用力系数，根据表C.2选取。

图C.2  不作用在轴伸中部的附加径向力图示

表C.2  作用力系数KF

| 规格 | 距离z / mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -200 | -150 | -100 | -75 | -50 | -25 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 040 | - | - | - | - | 1.17 | 1.08 | 1.00 | 0.86 | 0.76 | 0.68 | 0.62 | 0.52 | 0.44 | - | - |
| 050/060 | - | - | - | 1.22 | 1.14 | 1.06 | 1.00 | 0.88 | 0.79 | 0.72 | 0.66 | 0.56 | 0.49 | 0.43 | - |
| 070/080 | - | - | - | 1.19 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.89 | 0.81 | 0.74 | 0.68 | 0.58 | 0.51 | 0.46 | 0.41 |
| 090/100 | - | - | 1.22 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.70 | 0.61 | 0.54 | 0.48 | 0.44 |
| 110/120 | - | - | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.91 | 0.84 | 0.78 | 0.73 | 0.64 | 0.57 | 0.51 | 0.47 |
| 130/140 | - | 1.24 | 1.15 | 1.11 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.92 | 0.86 | 0.80 | 0.75 | 0.67 | 0.60 | 0.55 | 0.50 |
| 150/160 | - | 1.20 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.69 | 0.63 | 0.58 | 0.53 |
| 170/180 | 1.25 | 1.17 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.84 | 0.79 | 0.72 | 0.66 | 0.60 | 0.56 |