负责起草单位： 华中科技大学等                    承办人：                            电话：                            2020年10月1日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位/提出人 | 处 理 意 见 及 理 由 | 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | #### ISO 23551-1已被我国修改采用制定为：GB/T 37499-2019 燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置 特殊要求 自动和半自动阀（ISO 23551-1:2012，MOD）； # ISO 23551-4已被我国修改采用制定为：GB/T 37992-2019燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置 特殊要求 自动截止阀的阀门检验系统（ISO 23551-4:2018，MOD）。 其他几项国际标准请检索，这是系列标准，如果我国已采标并制定为我国标准，应引用我国标准。尽量避开引用国际标准。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | #### 2规范化引用文件 | #### 倒数第二段，“ISO 23553 1”应写成“ISO 23553-1” | #### 北京首钢国际工程有限公司/周宏 | #### 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.7-3.10 | 序号重复 | 宁波方太/俞瑜 | 采纳，改正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3.7-3.8 | “单级调节”定义不准确 | 山东福源电力技术有限公司/赵魁生 | 请评审专家决定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.9-3.10 | “冷态”“热态”我认为不应以有无火焰界定 | 山东福源电力技术有限公司/赵魁生 | 采纳，改为“不点火”“点火”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.11 | 正文中未涉及“锁定”术语，是否保留，请考虑。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳，删除 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.15 | 应该叫“强制通风”与3.16对应 | 山东福源电力技术有限公司/赵魁生 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.17 | “造纸废液”是否算液体燃料 | 山东福源电力技术有限公司/赵魁生 | 采纳，加“有机废液” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3.13和3.14 | 冷态和热态定义建议修改为： 冷态：燃烧器处于不点火燃烧状态的运行 热态：燃烧器处于点火燃烧状态的运行 | 中冶南方（武汉）热工有限公司/李卫杰 | 采纳 | 有无火焰并非冷态和热态的标志，目前无焰燃烧就是无焰状态，故冷态和热态定义不合理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.15 | 还应包括：高炉煤气、转炉煤气与焦炉煤气并列 | 山东福源电力技术有限公司/赵魁生 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.17 | 我认为应删除“单独” | 山东福源电力技术有限公司/赵魁生 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3.32 | 可否直找引用“术语” | 山东福源电力技术有限公司/赵魁生 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3.32 | 该术语在GB/T37650第1.5条已经定义，可删除。 | 安徽省特种设备检测院/张凤安 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3.33 | 原始排放浓度？ 投产后，用户所用产品中的原始排放是否也叫原始排放？ | 山东福源电力技术有限公司/赵魁生 | 原始排放指没有经后处理的排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3.37 | 原始排放浓度，氧含量建议依照国标调整为8%， | 中冶赛迪技术研究中心有限公司/张道明 | 采纳 | 《钢铁工业大气污染物排放标准-轧钢》，氧含量折算浓度8% |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 4.1 | 原文：c) 按使用的燃料种类分为液体燃料、气体燃料、固体燃料和多燃料燃烧器； 建议：修改为c) 按照燃料可分为燃油燃烧器和燃气燃烧器；其中燃油燃烧器分为轻油（如柴油）和重油燃烧器，燃气燃烧器分为天然气燃烧器、液化气燃烧器、城市煤气燃烧器、沼气燃烧器等。 添加一条：i) 按照使用对象分为窑炉燃烧器和锅炉燃烧器； | 武汉科技大学/但斌斌 | 采纳 | 理由：更改后的燃料分类显得更加有层次，更加清晰明了，在添加一条分类后，对燃料的分类就更加完整，从各个方面对燃料的分类进行了阐述。 背景材料：邬凯，吴丽梅，安欣，肖红光.燃烧器分类及形式[J].黑龙江科技信息，2013(01):69. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 4.1.d | 燃烧方式分类建议分为： 燃烧组织方式：预混燃烧、半预混燃烧、扩散燃烧、蓄热燃烧、催化燃烧、富氧燃烧、自身预热燃烧、脉冲燃烧、辐射管燃烧、多孔介质燃烧 | 中冶南方（武汉）热工有限公司/李卫杰 | 采纳 | 低NOX燃烧是目前各种技术降NOX总称，不能作为单独一种方式。 无氧化燃烧主要是过程空气系数小于1不能列为一种燃烧方式。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 4.1 4.2 | 型号标记建议再简化 | 中冶赛迪技术研究中心有限公司/张道明 | 请评审专家决定 | b）喷头结构与使用场合相关，建议不体现 e）输出功率多是控制模式，与烧嘴本身无关，建议不体现 f）氧化剂供给-目前基本是强制供风 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 4.1c） | …固体燃料和多燃料燃烧器。与本标准范围不符，本标准不涉及固体燃料燃烧器。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 5.1.5 | 增加点火棒、火把 | 中冶赛迪技术研究中心有限公司/张道明 | 采纳 | 热轧加热炉烧嘴基本不设自动点火装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 6.1.1 | 条件中正确应该为明确的，可衡量的要求或引用标准条目 | 宁波方太/俞瑜 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 6.1.2 | 表6表7对前吹扫的时间进行了规定，建议把炉膛和烟道容积也考虑进来加以规定。 | 安徽省特种设备检测院/张凤安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 6.1.7.3 | …主燃气安全切断阀通电要求见附录C，附录C在哪里？ | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 6.1.2.2 | 表6强制鼓风的风写错 | 杭州亿太科技有限公司/任枫燕 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 6.1.4.1 | 醇基燃料燃烧器的点火安全时间应小于或等于3 s→点火安全时间应不大于3s | 杭州亿太科技有限公司/任枫燕 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 6.1.5.2 | 气休改为气体 | 杭州亿太科技有限公司/任枫燕 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 6.1.2.2 | 吹扫在保证时间基础上建议增加炉内煤气浓度检测，确保再次点火安全，不爆炸 | 中冶赛迪技术研究中心有限公司/张道明 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 6.1.6- 6.1.10 | 建议调整，热轧加热炉普遍为高温炉，通常不设自动点火及火焰检测 | 中冶赛迪技术研究中心有限公司/张道明 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 6.2.1 | b）调整，热轧高温炉通常不设自动点火及火焰检测 | 中冶赛迪技术研究中心有限公司/张道明 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 6.2.1 | 烟气中CO2含量（体积分数）变化不超过±1.5%，建议删除此内容 | 中冶赛迪技术研究中心有限公司/张道明 | 采纳 | 钢铁热处理炉烧嘴有大小火控制模式，小火状态下大空燃比模式等，CO2含量变化会超出此范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 6.2.2 | b)建议调整 | 中冶赛迪技术研究中心有限公司/张道明 | 采纳 | 蓄热燃烧器工作时的表面温度超出“环境温度+60℃的范围”，建议删除此条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 6.2.3 | 过量空气系数，此条建议删除 | 中冶赛迪技术研究中心有限公司/张道明 | 采纳 | 低温炉以大小火方式供热模式：空气能力保持不变，大火煤气能力100%，小火煤气能力~30%，小火状态下过剩系数在3.0以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 6.3 | 建议规定环保检测方法，并把相关测试方法也一并做出规定。 | 安徽省特种设备检测院/张凤安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 6.3.1.2 | NOx指标需区分不同炉窑情况，例如锅炉和轧钢加热炉 | 中冶赛迪技术研究中心有限公司/张道明 | 采纳 | 建议NOx按国标要求，工业炉窑大气污染物排放标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 6.3.1.1 | 表13中角标a，燃烧器的NO排放浓度评价见附录D。附录D在哪里？ | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 6.3.1.1 | 表中备注d和e似乎有矛盾。 | 安徽省特种设备检测院/张凤安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 6.3.1.2 | 表14中角标a，燃烧器的NOx排放浓度评价见附录D。附录D在哪里？ | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 6.4.4b) | …工业炉的额定出力，好像不规范，请查证。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 6.5.3.1c) | …到停机结束的控制时序进行，见附录F。附录F在哪里？ | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 6.5.3.2 | b)若验证失败，则不能启动改为若验证失败，不应启动 | 杭州亿太科技有限公司/任枫燕 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 6.5.3.6d） | …点火位设置应满足7.1.5中的启动热功率要求。本标准没有7.1.5条。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 6.5.3.8 | 本标准中多处内容条款引用了其它标准，在应用上是否不太方便？如“火焰监测装置应符合QB/T14536.6的相关规定‘，如果可能，能否直接将相关规定的内容具体写出来，以便于在利用本标准生产和检测时可操作性更强一些。 | 滨州市计量测试检定所/应后民 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 6.5.3.11 | 原文：b）阀门公称直径小于或等于200mm的，在不超过Is的时间内安全关闭；阀门公称直径大于200 mm但小于或等于300mm的，在不超过3s的时间内能够安全关闭；阀门公称直径大于300mm的，在不超过5s的时间内安全关闭。 建议：在后面添加随服役时间的增加，阀门内密封性能明显降低，超压切断压力精度、响应时间等关键性能无明显降低趋势，阀门超压切断的稳定性降低。 | 武汉科技大学/但斌斌 | 采纳 | 理由：阀门在服役的的过程中存在一个磨损的过程，当阀门内密封性能降低时，上述关闭时间就存在一定改变。 背景材料：常大伟.调压装置安全切断阀性能测试及故障分析[J].流体机械，2020，48(06):51-54. |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 6.5.3.12 | 原文：阀门检漏装置应符合ISO 23551-4的相关要求，并保证在检漏过程中两个串联安装的燃气阀中的下游阀开启时间不超过3s。阀门检漏应在前吹扫期间或之前进行。 建议：添加这一部分，阀门后期维护及产品优化应重点放在改善阀座密封面的耐冲刷性及提升切断机构的稳定性上面。 | 武汉科技大学/但斌斌 | 采纳 | 理由：阀门检漏后要对阀门进行定期的维护。 背景材料：常大伟.调压装置安全切断阀性能测试及故障分析[J].流体机械，2020，48(06):51-54. |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 6.5.4.1 | .。。焊缝不应有。。。，这个焊接缺陷建议引用原冶金行业相关标准。 | 武钢有限技术中心/钟毅 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 6.5.4.2 | 应明确等级。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 6.5.4.3 | 应明确等级。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 6.5.4.4 | 应明确等级。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 6.5.4.5 | 应明确等级。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 6.6.1.1f） | 燃料泵的管路12应设置排空装置，“管路12”令人费解。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 6.6.1.2 | 原文：酔 建议：字打错了，改成醇 | 武汉科技大学/但斌斌 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 6.6.3 | 多孔介质燃烧器建议均采用点火烧嘴方式，同时本处是否是金属多孔介质燃烧器。 | 中冶南方（武汉）热工有限公司/李卫杰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 6.6.3.1 | 风机人口改为风机入口 | 上海交通大学/周月桂 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 6.6.3.2 | 过量空气系数应不大于1.6的依据，与6.2.3过量空气系数的取值是否一致。 | 上海交通大学/周月桂 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 6.6.3.2 | 建议删除或修改。因为定期清洗无法定量考核 | 杭州亿太科技有限公司/任枫燕 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 7试验方法 2 规范化引用文件 | 7条款等多个条款，此处列出YB/160，但在2条款中并未列出冶标 | 北京首钢国际工程有限公司/周宏 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 8.1 | 输出热功率小于或等于7000kW的一体式燃烧器原则上应在测试炉上进行型式试验 7000KW功率太高，在型式实验很难，建议调整为5000KW。 | 中冶南方（武汉）热工有限公司/李卫杰 |  | 一般试验炉功率达不到很大。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 8.2.1 | 样机数量建议调整为大于等于1台 | 中冶赛迪技术研究中心有限公司/张道明 | 采纳 | 蓄热燃烧实验一般成对进行，还有特殊工艺需求，可能也是多台烧嘴进行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 11.1.2 | 原文：b）需要定期检验的燃气管线上的元件，可以通过机械连接来保证其稳固性； 建议：改成对于较长时间不使用的管道和定期使用的管道都需要进行管道扫线，对不经常吹扫的管路用活动接头，对经常吹扫的管路采用固定接头。 | 武汉科技大学/但斌斌 | 采纳 | 理由：原文没有明确采用什么机械连接，更改后的内容就具体明确了采用何种机械连接，分为长期清扫和不经常清扫两大类。 背景材料：杨吉铭.生产工艺中燃料油管道系统的安装及质量保证[J]. 黑龙江科技信息，2016，(29):117. |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 11.1.3 | a)垫片不小于5mm，建议调为3mm | 中冶赛迪技术研究中心有限公司/张道明 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 11.2.1 | “异常悄况“，改为：异常情况 | 中冶赛迪技术研究中心有限公司/张道明 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 建议加入检测仪器目录清单及性能参数精度 | 浙江省燃气具和厨具厨电行业协会/张元曦 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 与燃气燃烧器是否有重复的地方 | 山东福源电力技术有限公司/赵魁生 | 采纳，检查改正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 与原归口单位不协调就要事先通知 | 浙江大学/王高峰 | 采纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：① 发送《征求意见稿》的单位数： 个。 ② 收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 个。 ③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 个。 ④ 没有回函的单位数： 个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般实验炉功率很大达到很大。 |  |  |