负责起草单位： 华中科技大学等                    承办人：                            电话：                            2020年10月1日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位/提出人 | 处 理 意 见 及 理 由 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 修改为： 本标准适用于冶金工业炉以燃气或油为燃料的单烧、切换燃烧和混烧强制鼓风型燃烧器系统（以下简称燃烧器）的性能试验。 本标准规定了冶金工业炉燃烧器的燃料流量、助燃空气流量、雾化介质流量、油雾化特性、燃烧特性、安全特性及排放和噪音污染等性能试验方法。 | 北京科技大学/姜泽毅 | 部分采纳，表述顺序符合GB/T1.1规定，文字作了修正。 | 表述顺序不合适 文字表达不够准确 |
| 2 | 3.5至3.11 | 建议去掉 | 北京科技大学/姜泽毅 | 采纳 | 与本标准无关（请再核查） |
| 3 | 3.12和3.13 | 冷态和热态定义建议修改为： 冷态：燃烧器处于不点火燃烧状态的运行 热态：燃烧器处于点火燃烧状态的运行 采用不同颜色的气体进行流场和气流混合状态的模拟，或者对单一气体流场进行测试，可以认为冷态试验。 | 中冶南方（武汉）热工有限公司/李卫杰 | 采纳 | 有无火焰并非冷态和热态的标志，目前无焰燃烧就是无焰状态，故冷态和热态定义不合理。 |
| 4 | 4.1.1 | “测量燃烧器燃料、助燃空气和雾化介质的流量特性”建议更改为“测量燃烧器燃料、助燃空气和雾化介质的流量特性和压力特性”。 | 中冶南方（武汉）热工有限公司/李卫杰 | 采纳 |  |
| 5 | 4.1.3.4 | 需补充温度测量方法 | 北京科技大学/姜泽毅 | 采纳 | 缺失 |
| 6 | 4.3.3 | 着火时间 应改为：点火时间 | 北京科技大学/姜泽毅 | 采纳 | 需统一术语 |
| 7 | 4.3.5.1 | 在最大允许空气量条件下 改为：在合适空燃配比条件下 | 北京科技大学/姜泽毅 | 采纳 | 原表述不准确 |
| 8 | 4.3.5.2 | 保持燃烧器稳定燃烧，逐渐交替减少… 改为：在合适空燃配比条件下，逐渐减少… | 北京科技大学/姜泽毅 | 采纳 | 原表述不准确 |
| 9 | 4.3.6 | 原文：烟气分析包括烟气中CO2、O2、CO、CH4、H2、NOX和SOX等气体的容积含量（%或10-6）。 建议：烟气分析包括烟气中CO2、O2、CO、CH4、H2、NOX、N2O、C2H4和SOX等气体的容积含量（%或10-6）。 | 武汉科技大学/但斌斌 | 采纳 |  |
| 10 | 4.3.6.1 | 添加一条：d) N2O、C2H4 1%。 | 武汉科技大学/但斌斌 | 采纳 |  |
| 11 | 4.3.6 | .。。等气体容积含量（%或10-6）.., 建议采用与前面单位统一，均采用%表示。 | 宝武集团武钢有限技术中心/钟毅 | 采纳 | 理由：添加几种气体后使得烟气的成分更加的具体。 背景材料：曾祥敏,张玉刚,蒋榕培, 等.N2O/C2H4/CO2气体火焰传播及爆炸特性的试验研究[J].火炸药学报,2018,41(5):501-505. |
| 12 | 4.7 | 原文：稳定燃烧时，用表面温度计测量并记录燃烧器手柄及外壳的温度。 建议：非接触式光谱测温技术其灵敏度高 、响应快 、对燃烧扰动小等优点使其更能适应高温等复杂条件下的火焰温度测量。 | 武汉科技大学/但斌斌 | 采纳 |  |
| 13 | 附录 A4 | 式中。。。燃气中的二氧化碳。。。， 建议。。。燃气中的二氧化碳（CO2）,以此类推。 | 宝武集团武钢有限技术中心/钟毅 | 采纳 | 理由：采用非接触式光谱测温技术能够不影响燃烧器的表面温度，这样对测量的温度就更加的准确。 背景材料：于欣,杨超博,彭江波, 等.基于紫外可调谐激光吸收光谱技术的甲烷／空气平面预混火焰温度测量研究[J].光谱学与光谱分析,2016,36(4):1027-1032. |
| 14 | 其他 | 建议燃烧器实验测试明确要求进行重复再现实验。 | 中冶南方（武汉）热工有限公司/李卫杰 | 采纳，加到4的开头。 |  |
| 说明：① 发送《征求意见稿》的单位数： 个。 ② 收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 个。 ③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 个。 ④ 没有回函的单位数： 个。 |  |  |  |  |  |