负责起草单位： 上海新中冶金设备厂              承办人：杨玲                        电话：13818060927                 2021年1月25日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位/提出人 | 处 理 意 见 及 理 由 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 连铸坯火焰切割机的英文翻译，究竟是“Flame cutting machine for continuous casting product”还是“torch cutting machine ……”请考证。 | 北京京冶科技有限公司/高志杰 | 采纳，“连铸坯火焰切割机”的英文翻译，改为“Flame cutting machine for Continuous casting billet”。 |  |
| 2 | 1 | “本文件规定了连铸坯火焰切割机的术语和定义、分类、型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、起吊、运输和贮存。”应该增加设备安全要求规定。 | 中冶建筑研究总院有限公司/聂祯华 | 采纳。 |  |
| 3 |  | “本文件适用于切割不锈钢、普碳钢、低合金钢、中高碳钢等连铸热坯及离线冷坯的自动火焰切割机。即可配置为进行定尺（倍尺）坯的切割，也可以进行试样用坯、切头、切尾、异钢种交接坯的自动切割任务的在线切割机，也可配置为完成短定尺、冷坯、废料坯等切割任务的离线切割机。切割普碳钢、低合金钢时，不需配置喷铁粉装置。其他相关的火焰切割机亦可参照使用。” 建议优化为：本标准适用于连铸坯火焰切割用设备。 | 北京京冶科技有限公司/高志杰 | 不采纳，因为火焰切割机不仅适用于连铸坯在线火焰切割，也适用于部分锻件等离线钢种的切割。 |  |
| 4 | 2 | - “GB/T 37400.11 重型机械通用技术条件 第11部分：配管 GB/T 37400.13 重型机械通用技术条件 第13部分：包装” 建议直接变更为：GB∕T 37400重型机械通用技术条件。 |  | 不采纳。不符合GB/T 1.1的规则。 |  |
| 5 |  | 建议规范性文件增加： JB/T 7947 气焊设备 焊接、切割及相关工艺用炬 JB/T 7437 干式回火防止器 GB 4053 固定式钢梯及平台安全要求 GB 9448 焊接与切割安全 GB/T 5107 焊接和切割用软管接头 GB/T 25112 焊接、切割及类似工艺用压力表 GB 50231 机械设备安装工程施工及验收通用规范 YB/T 4327 连铸坯氢氧火焰切割技术规范 | 中冶建筑研究总院有限公司/聂祯华 | 部分采纳，增加GB 9448、GB/T 5107、YB/T 4327。 |  |
| 6 | 3.3 | “ 定尺 cutting length 铸坯切割规定的长度。” 建议采用百度定义：英文名：sizing 由产品标准规定的钢坯的特定长度。 |  | 采纳，进一步修改并完善了定义。 |  |
| 7 | 3.4 | “3.4 非接触性测量 non-contact measurement 检测元器件不与铸坯接触就能测量定尺长度的方式。” “定尺长度”应该为“铸坯长度”。 | 北京京冶科技有限公司/高志杰 | 采纳，修改为铸坯长度。 |  |
| 8 | 3.5 | “3.5 接触性测量 contact measurement 检测元器件与铸坯接触才能测量定尺长度的方式。” “定尺长度”应该为“铸坯长度”。 |  | 采纳，修改为铸坯长度。 |  |
| 9 | 3.6 | “3.6 割枪 cutting torch 安装在切割小车上给割嘴输送切割所需氧气、燃气介质的部件。” “割枪”应该为“割炬”（规范名称为：割炬）。 |  | 不采纳，因为最初国外进口切割机引进时翻译为“割炬”，经过国产化使用，现在普遍成为“割枪”。 |  |
| 10 | 3.8 | “锋线 cutting flame straightness 由割嘴喷射出的火焰在高压氧作用下其中心形成的直线形状。” 建议删除。 | 中冶建筑研究总院有限公司/聂祯华 | 不采纳。“锋线”在不同领域有不同的定义，且是表述切割火焰状态的重要术语，故需加以定义说明，以免引起歧义。 |  |
| 11 | 3.9 | “3.9 回火现象 fire-back case ”建议删除 | 北京京冶科技有限公司/高志杰 | 采纳，已删除。 |  |
| 12 | 3.10 | “3.10 切割小车 cutting trolley”建议删除 |  | 不采纳。“切割小车”在不同领域有不同的定义，且是切割机的重要组件，需要加以定义说明，以免引起歧义。 |  |
| 13 | 3.11 | “3.11 同步装置 clamp”建议删除 |  | 不采纳，已修正为同步机构。兼顾夹钳与压头等不同形式的同步机构。 |  |
| 14 | 3.12 | “3.12 粒化水 granulated water”建议删除 |  | 采纳，已删除。 |  |
| 15 | 3.13 | “3.13 电控系统 electric control system”建议删除 |  | 采纳，已删除。 |  |
| 16 | 3.14 | “3.14 变频调速 frequency control”建议删除 |  | 采纳，已删除。 |  |
| 17 | 3.15 | “3.15 摄像定尺 camera cut-to-length system”建议删除 |  | 采纳，已删除。 |  |
| 18 | 3.16 | “3.16 本机 proper”建议删除 |  | 采纳，已删除。 |  |
| 19 | 4.1 | “切割机分类” 按被切割铸坯截面分为…… 按切割小车的传动方式分为…… 按同步装置形式分为…… 按被切割铸坯材质分为…… | 中冶建筑研究总院有限公司/聂祯华 | 部分采纳，修改为：“切割机按切割连铸坯的断面形状分为：”。 |  |
| 20 | 4.2 | G 放在前面 |  | 不采纳，因为已形成默认分类，不调整。 |  |
| 21 | 5 | 是否可以增加安装轨道面的技术要求，平整度及水平度。 | 上海龙博金属构件制造有限公司/张文龙 | 采纳，已增加5.1.7。 |  |
| 22 |  | 增加火焰烟气收集装置 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司/陆澄 | 部分采纳，已增加7.11 不锈钢等合金钢切割时，应配置除尘装置。 |  |
| 23 |  | 对环保要求未体现，建议是否应增加环保相关标准项。 | 山西太钢不锈钢股份有限公司/赵东 | 采纳，已增加：7 安全环保要求。 |  |
| 24 |  | 安全条款不全，应增加安全标准条款。 | 河南省南阳市西峡县回车镇工业园区/袁彦浩 | 采纳，已增加：7 安全环保要求。 |  |
| 25 | 5.3 | 介质柜的布局是否能够制定标准（布置于机体上还是机旁，减压阀布局是横向布置还是纵向布置），介质减压阀是否能够制定标准以便互换（接口尺寸、阀体长度、控制电压统一） | 安钢 | 不采纳，因为能源介质控制装置的位置，减压阀的布局是在实际设计中根据用户要求布置。介质减压阀作为切割机零件，标准中要求切割机所有零件应经检验合格。 |  |
| 26 |  | 能否把能介接头标准统一 | 宝武集团鄂城钢铁有限公司/杨东海 | 采纳。增加5.1.13，明确软管接头应符合GB/T 5107。 |  |
| 27 | 5.13 表9 | 割嘴型号为非标产品，是否需要在此标准中出现。 | 无锡昊蕴天成科技有限公司/周虹 | 采纳，已删除。 |  |
| 说明：① 发送《征求意见稿》的单位数：24个。 ② 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：22个。 ③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：9个。 ④ 没有回函的单位数：2个。 |  |  |  |  |  |