《高炉进风装置》行业标准修订说明

- 一、任务来源

根据工信厅科函[2021]159号《工业和信息化部办公厅关于印发2021年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》的要求，由世林（漯河）冶金设备有限公司负责修订YB/T 4191-2009《高炉进风装置》行业标准，计划编号：2021-0812T-YB。

本标准起草单位：世林（漯河）冶金设备有限公司等

本标准主要起草人：

- 二、标准修订的目的和意义

高炉进风装置为高炉炼铁必不可少的工艺设备，其作用是将热风炉经热风管道送来的热风，通过高炉进风装置送入高炉本体，还可通过它向高炉炉内喷吹燃料，以及观察炉内燃烧情况。

《高炉进风装置》原标准号为YB/T 4191-2009，已颁布实施十余年。依据《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》（2017年9月5日），要求提升装备制造竞争力，加快装备制造业标准化和质量提升，加快提升中国装备的质量竞争力。以及《原材料工业质量提升三年行动方案》（2018-2020年）的精神，提高标准的先进性、提升产品和通用工艺类标准技术水平，满足绿色、节能、节水、安全、环保发展需要，修订《高炉进风装置》标准，提升其制造质量，缓解设备表面热负荷，满足节能、安全发展需要，非常必要。

随着近年来，我国高炉炼铁冶炼水平的提升，以及对节能降耗、安全生产的要求越来越严格，完成碳达峰、碳中和的目标，因此高炉进风装置这一关键设备的质量提升已是迫在眉睫。本次修订YB/T 4191《高炉进风装置》要解决的问题是，降低设备表面温度，减少热量损失，降低能源消耗；减轻设备表面热负荷，延长设备使用寿命。本次修订，将复合耐火材料这一成熟技术引入生产制造，完全可以克服解决上述问题，节能降碳效果明显，绿色低碳发展能力大幅提高。

本次修订标准涉及到高炉进风装置的结构调整、耐火材料的标准要求、前端头及波纹管膨胀节的材质要求、增加了包装防护、安装使用等要求。标准的修订使《高炉进风装置》技术水平得到提高，要求更明确，适用范围更广泛，更利于指导用户使用，达到节能，降耗、环保、提质增效的目的。

- 三、主要工作过程

在《高炉进风装置》标准修订立项前，已开展了国内外高炉进风装置设计制造应用等方面的文献资料梳理，并针对性地走访调研钢铁企业、冶金设计院和制造厂家，制定了标准编制的工作计划。立项后，公司于2021年7月22日召开了标准修订启动会，成立了标准修订工作组，制订修订计划。同时，标准修订工作组成员认真学习了GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写规则》，GB/T 20000.2-2009《标准化工作指南 第2部分 采用国际标准的规则》，GB/T 20003.1-2014《标准制订的特殊程序 涉及专利的标准》等标准化文件，明确了标准主要框架内容、编制时间节点、任务分工等。随后，工作组迅速开展工作，分工协作，经过小组人员近半年的工作，小组人员内部多次论证及审核更改，于2021年12月3形成了初步的标准修订草案。2022年1月，征求冶标委主管专家意见，最终形成了征求意见稿。2022年4月，向全国28家单位征求意见，包括使用方16家，大学及科研院所5家，检验方1家，生产方同行6家。采纳部分建设性意见后形成送审稿。

- 四、标准编制原则

本标准在修订过程中主要按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的要求编写。标准主要技术指标选定综合考虑了企业生产实际和用户使用情况，注重标准修订与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，体现了技术标准的科学性、先进性、合理性和可操作性。本标准在制定过程中，遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出”的原则，以及统一、协调、适用性和规范性的原则。

- 五、标准主要修订内容说明

本文件代替YB/T 4191-2009《高炉进风装置》。与YB/T 4191-2009相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

1、对规范性引用文件进行了调整、补充和更新（见2，2009年版的2）；

2、修改了术语和定义（见3、3.1，2009年版的3、3.1）；

3、更新了结构型式、代号和示意图（见4.1，2009年版的4.1）；；

4、设计工作温度提高至不低于1 350℃（见5.1.3，2009年版的5.1.3）；

5、修改、明确了耐火衬里要求（见5.1.6，2009年版的5.1.6）；

6、增加了球面半径一致性的要求（见5.1.12）；

7、增加了直吹管喷枪通道的设计要求（见5.1.13）；

8、增加了前端头要求（见5.2.3）；

9、增加了膨胀节要求（见5.2.4）；

10、增加了弯管管身要求（见5.2.5）；

11、增加了工作层耐火材料要求（见5.2.6）；

12、增加了隔热层耐火材料要求（见5.2.7）；

13、耐高温金属包覆垫密封改为了陶瓷垫片和陶瓷纤维垫双重密封（见5.5.4，2009年版的5.5.4）；

14、“外观质量要求”标题改为“涂装与防护”（见5.6，2009年版的5.6）；

15、增加了耐火材料浇注后，通径允许偏差±2 mm的要求（见5.7.3，2009年版的5.7.3）；

16、增加了耐材最薄处厚度不低于30 mm的要求（见5.7.4）；

17、外形径向尺寸公差增加了应符合GB/T 19804的规定（见6.3.1，2009年版的6.3.1）；

18、结构长度尺寸公差增加了应符合GB/T 19804的规定；（见6.3.2，2009年版的6.3.2）；

19、气密性试验压力由1.25倍工作压力降为1.1倍工作压力（见6.4.2，2009年版

的6.4.2）；

20、强调了介质流向标志还应便于安装识别（见8.1.2，2009年版的8.1.2）；

21、增加了耐材、密封面、球面包装的防护要求（见8.2.3）；

22、增加了安装使用前干燥的建议（见9.1，2009年版的9.1）；

23、增加了运输中应避免磕碰、直接接触耐材、避免耐材淋雨的要求（见9.2，2009

年版的9.2）；

24、增加了首次安装前检查耐火材料衬里的要求（见10.1.5）；

25、增加了停用要求（见10.2.3、10.2.4）；

26、外表面温度改为了平均温度，同时不同程度地降低了温度值（见A.2，2009年版的A.2）。

- 六、标准相关情况

- 经专利文献检索，查到5项国内有效专利，其中一项为世林公司专利。根据专利侵权物的权利要求全覆盖原则和等同原则，经认真比对专利文献，本标准不涉及专利问题。在标准修订过程中，还查到一项地方标准 DB13T 1783-2013《节能型迷宫式高炉送风装置》，其结构形式为拉杆型双补偿器进风装置，是目前市场上使用的三大结构形式之一，本次修订已收录，见图2。通过标准的修订和实施，对于高炉进风装置的推广应用、规范设备选型和产品质量要求具有积极的促进作用。

- 七、重大分歧意见的处理经过和依据

- 无。

- 八、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

- 本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

- 九、贯彻标准的要求和措施建议

高炉进风装置新标准的广泛应用，有利于钢铁企业安全高效生产，降低高炉进风装置的运行成本，节约能源，降低消耗，提高用户生产效益。同时，有利于成熟工艺普及推广，提高高炉进风装置使用寿命，性能更稳定，实现绿色制造。有利于推动钢铁行业的技术发展，推动实现钢铁行业的碳达峰、碳中和目标。因此，建议本标准批准发布后尽快实施。

- 十、其他应予说明的事项

- 无。

- 《高炉进风装置》标准修订小组

- 2022.8.26