负责起草单位：中钢集团西安重机有限公司           承办人：张琨             电话：13659249815                           2022年9月20日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位/提出人 | 处 理 意 见 及 理 由 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言及正文 | 所有YBT 016正确书写为YB/T 016。 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 | 接受 |  |
| 2 | 前言 | 全文按照GB/T 1.1—2020格式要求编制。 | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 接受 |  |
| 3 |  | 应有“识别专利”的内容。 |  | 接受 |  |
| 4 |  | 第四大项a)小项中：根据GB/T 1.1-2009标准应为GB/T 1.1-2020。 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 | 接受 |  |
| 5 |  | 全文按照GB/T 1.1—2020格式要求编制。 | 太原通泽重工有限公司/王鹏飞 | 接受 |  |
| 6 |  | 应有“识别专利”的内容。 |  | 接受 |  |
| 7 | 1 | 本文件规定的内容与正文不一致。 | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 接受 |  |
| 8 |  | “钢材制作的轻金属结构大件、报废型材以及密度≤7800kg/m3 打包机包块料剪切成合乎规格的炉料”改为“钢材制作的轻金属结构件、报废型材以及密度≤2500kg/m3 打包机包块料剪切成合乎规格的炉料”。 | 马钢集团设计研究院有限责任公司/刘海清 | 接受 |  |
| 9 |  | 6000kN-20000kN，连接符号“-”改为“~”。 | 世林（漯河）冶金设备有限公司/张进 | 张进 |  |
| 10 | 2 | 规范性引用文件请采用现行标准且准确表述、升序排列。 | 上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司/蔡国良 | 接受 |  |
| 11 | 2 | 对引用标准应按标准类别、标准号顺序重新排列。 | 中钢集团衡阳机械有限公司技术中心/崔昌群 | 接受 |  |
| 12 |  | 规范性引用文件引导语不对、文件排序不对。 | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 接受 |  |
| 13 |  | JB/T 6134 冶金设备用液压缸(PN≤25MPa)是否需要修改。 | 马钢集团设计研究院有限责任公司/刘海清 | 接受 |  |
| 14 |  | 调整标准代号中的字母与数字间的间隔。 | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 15 |  | 将“JB 8 产品标牌”改为“GB/T 13306标牌”。 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 | 接受 |  |
| 16 |  | 规范性引用文件请采用现行标准且准确表述、升序排列。 | 太原通泽重工有限公司/王鹏飞 | 接受 |  |
| 17 |  | 照GB/T 1.1—2020的规定，规范标准的引用、表格的格式、规格型号的说明以及语言描述。 |  | 接受 |  |
| 18 | 4.1 | 列举重要零部件，并附图说明。 |  | 接受 |  |
| 19 |  | 删除a)中是。 | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 | 接受 |  |
| 20 |  | d) 控制部分由：电气柜，操作台，PLC柜，液压控制元件，液压泵等附件组成（图1未做标识）改为液压站、液压控制元件、电气柜、PLC柜和操作台等附件组成（图1未做标识）。 | 马钢集团设计研究院有限责任公司/刘海清 | 接受 |  |
| 21 |  | 1.去掉a）、b）、c）、d）列项中的冒号“：” 2.去掉列项a）中的“是”。 | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 22 |  | 调整图1的图形及文字 |  | 接受 |  |
| 23 | 4.2 | a）中的剪刃和图中的7. 剪刃组件；b）中的后横梁与图中的14. 后横梁组件不对应；图1中：18. 控制部分图中未示意，应该删除。 | 上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司/蔡国良 | 接受 |  |
| 24 |  | 注1中：其他预压缩形式的依此类推，用“C”“D”……表示；其中“C”前面已有定义，应改为：其他预压缩形式的依此类推，用“D”“E”……表示。 |  | 接受 |  |
| 25 |  | 注3： 料想结构，应改为料箱结构； 注4：应为移动型代号。 |  | 接受 |  |
| 26 |  | 注1、注2、注3和注4应该与定义的型号顺序号相同。 |  | 接受 |  |
| 27 |  | 注3：料想结构，应为“料箱结构”。 | 中钢集团衡阳机械有限公司技术中心/崔昌群 | 接受 |  |
| 28 |  | 注1，其他预压缩形式的依次类推，用C，D……表示，这句话要表达清楚，或者去掉，不应该含糊不清，标记示例举例不应该放在注的中间。 | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 | 接受 |  |
| 29 |  | 更改注3：料想改为料箱。 |  | 接受 |  |
| 30 |  | 注3“料想结构”有错别字，应为“料箱结构”。 | 唐钢国际工程技术有限公司/董洪旺 | 接受 |  |
| 31 |  | 注3料“想”结构改为料“箱”结构。 | 江苏省南京市南京钢铁股份有限公司第三炼钢厂/王钢 | 接受 |  |
| 32 |  | 注3：“料想结构”修改为“料箱结构”。 | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 接受 |  |
| 33 |  | 注3：料想结构改为料箱结构。 | 马钢集团设计研究院有限责任公司/刘海清 | 接受 |  |
| 34 |  | “注1”项修改为：预压缩形式为侧压缸压缩的，用“A”表示；预压缩形式为半盖压缩的，用“B”表示；预压缩形式为同时具备侧压缸与半盖压缩的，用“C”表示；其他预压缩形式的依此类推，用“C”、“D”……表示。 | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 35 | 4.2 | “产品标记示例”一项移至“注4”项的后面。 | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 36 |  | 请修改“产品标记示例”项中的“预压缩形式为一层料箱预压缩形式为侧压缸侧压的产品表示为……”。 |  | 接受 |  |
| 37 |  | “注3”项中的“料想”修改为：料箱。 |  | 接受 |  |
| 38 |  | “注4”项修改为：M为移动型，可随运输车辆所能抵达的地区，随时就地部署的型号；固定型不做标记。 |  | 接受 |  |
| 39 | 4.3 | 表1中剪切力12500与FYJ1200不符，改为FYJ1250。 | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 | 接受 |  |
| 40 |  | 表1增加重量，方便运输。 |  | 接受 |  |
| 41 |  | 调整“表1”中第一行的文字居中，最后一行的文字左对齐。 | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 42 |  | 表1，型号全列内容，单位括号去掉，名称和单位之间加“/” 。 | 世林（漯河）冶金设备有限公司/张进 | 接受 |  |
| 43 |  | - “产品基本参数应符合表1规定。”建议修改为：“产品基本参数宜符合表1规定。” | 唐钢国际工程技术有限公司/董洪旺 | 接受 |  |
| 44 |  | 剪切机的设备能力通常用MN或吨表示，建议将“剪切力为6000kN-20000kN”改为“600吨-2000吨”或“6MN-20MN”。 | 北科大/尹忠俊 | 接受 |  |
| 45 |  | 表1 《产品基本参数》建议增加参数：（1）剪切速度mm/s,（或者最大剪切次数，次/分）（2）剪切油缸活塞/活塞杆直径，mm |  | 接受 |  |
| 46 |  | 表1 《产品基本参数》中的料箱长度，料箱宽度，料箱高度指的是送料箱还是上层料箱还是预挤压料箱？ |  | 接受 |  |
| 47 | 5.1 | 建议补充：在压料装置、侧压缩装置、推料箱内壁、侧压头上应安装高强度耐磨合金钢板，这样可有效延长设备的使用寿命。 | 唐钢国际工程技术有限公司/董洪旺 | 接受 |  |
| 48 | 5.1.1 | “剪切机需按订单生产”建议删除。 | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 接受 |  |
| 49 | 5.2 | 建议对主要焊接件如机架、料箱等焊接件的焊缝质量评定等级应符合GB/T37400.3-2019表9中的CS、CK级与焊缝Ⅱ级标准执行修改统一。 | 马钢集团设计研究院有限责任公司/刘海清 | 接受 |  |
| 50 | 5.2.1 | …CS、CK级。句末增加“规定”二字。 | 世林（漯河）冶金设备有限公司/张进 | 接受 |  |
| 51 | 5.2.3 | 废钢液压剪切机不是承压设备，建议焊接头的无损检测不采用NB/T47013.3、NB/T47013.4，建议使用GB/Ｔ11345和GB/Ｔ26951，这与ＧＢ/Ｔ37400.3规范性引用文件一致，并相应修改标准涉及内容。 | 中钢集团衡阳机械有限公司技术中心/崔昌群 | 不接受， 原因：NB/T 47013.3，NB/T 47013.4，具有普适性。 |  |
| 52 | 5.3 | 名称铸造件，与5.3.4锻件不一致。 | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 | 接受 |  |
| 53 |  | “铸造件”改为：铸件。 | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 54 | 5.3.1 | 建议补充：剪切滑块导轨摩擦副采用高强度耐磨铜合金板和淬火合金钢板组成，以便满足设备使用环境恶劣，设备负荷大，磨擦大的要求。 | 唐钢国际工程技术有限公司/董洪旺 | 接受 |  |
| 55 | 5.3.2 | …不应有…，“应”改为“许”。 | 世林（漯河）冶金设备有限公司/张进 | 不接受，“应”表示要求。 |  |
| 56 | 5.3.4 | 将“5.3.4 锻件”改为“5.4 锻件”，后面的编号依次相应调整。 | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 57 |  | 是否应为5.4？(5.3.5改为5.4.1；5.3.6改为5.4.2) 若是则其后所有条款号都相应调整，否则与《2.4 YBT 016 废钢液压剪切机 修订说明》表中的条款号不一致; | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 | 接受 |  |
| 58 |  | 5.3条为铸造件，锻件应另列条款，建议改为5.4，并修改后续条款号 | 中钢集团衡阳机械有限公司技术中心/崔昌群 | 接受 |  |
| 59 | 5.3.5 | 5.3.5 锻件的力学性能检查项目和取样数量按GB/T 37400.8-2019表3 中IV组的规定。”改为“表3 中Ⅴ组的规定”，每件都进行冲击试验。 | 北科大/尹忠俊 | 接受 |  |
| 60 | 5.4.2 | 剪刃材料的主要机械性能要求，硬度达到HRC50-58，条款只描述剪刃的机械性能和硬度不利于剪刃材料的选择，应该给出材料的参考选择钢种类，例如：合金工具钢，硬度达到HRC50-58。 | 江苏省南京市南京钢铁股份有限公司第三炼钢厂/王钢 | 接受 |  |
| 61 |  | HRC50-58，HRC放在数值后面， “-”改为“~”，第一个数字后面也带上“HRC”，即50HRC~58HRC。 | 世林（漯河）冶金设备有限公司/张进 | 接受 |  |
| 62 |  | 完善“剪刃材料的主要机械性能要求”的具体内容。 | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 63 | 5.5.2 | 油温，一般为15-55℃，最高不得超过60℃改为油温，一般为15-35℃，最高不得超过40℃。 | 马钢集团设计研究院有限责任公司/刘海清 | 接受 |  |
| 64 |  | 液压系统应配套相应温度区间的加热系统，以确保设备在环境温度低于25℃时仍然能够正常作业。 | 江苏省南京市南京钢铁股份有限公司第三炼钢厂/王钢 | 接受 |  |
| 65 |  | 5℃-40℃，连接符号“-”改为“~”，即“5℃~40℃”。 | 世林（漯河）冶金设备有限公司/张进 | 接受 |  |
| 66 |  | “环境温度为5℃-40℃的区间”建议修改为“环境温度为-20℃～15℃的区间” | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 接受 |  |
| 67 | 5.5.3 | “一般为15-55℃”建议修改为“一般为15℃-55℃”。 |  | 接受 |  |
| 68 |  | 15-55℃，连接符号“-”改为“~”，第一个数字后面也带上“℃”，即“15℃~55℃”。 | 世林（漯河）冶金设备有限公司/张进 | 接受 |  |
| 69 |  | “一般为15-55℃”建议改为“一般为25-55℃”，油温低，粘性大，降低液压系统工作效率。 | 北科大/尹忠俊 | 接受 |  |
| 70 |  | 修改“冷却能力应满足使用要求。满足液压系统工作时油箱的油温，一般为15-55℃，最高不得超过60℃。”语句的表述方式。 | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 71 | 5.5.4 | - 液压系统须设置超压保护和卸荷功能，对各液压回路进行超压保护。 - 增加条款：液压系统应配备有流量调节元件，以对剪切缸和压紧缸进行流量控制调节的功能。 | 江苏省南京市南京钢铁股份有限公司第三炼钢厂/王钢 | 接受 |  |
| 72 | 5.5.7 | 液压阀块应进行无损探伤检测，检测标准应符合技术文件无损探伤检测的规定。 应当明确具体的无损检测标准号 | 上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司/蔡国良 | 接受 |  |
| 73 | 5.5.8 | 液压系统的液压泵推荐使用高压柱塞泵，建议配备同规格的备用泵。 | 江苏省南京市南京钢铁股份有限公司第三炼钢厂/王钢 | 接受 |  |
| 74 | 5.5.12 | “探伤要求”后面的句号“。”改为逗号“，” | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 75 | 5.5.14 | 液压系统中的管路需经酸洗、冲洗和吹扫处理，阀块需经去毛刺、冲洗和防锈处理，油箱需经过吹扫清理，渗漏检测后方能安装。 | 江苏省南京市南京钢铁股份有限公司第三炼钢厂/王钢 | 接受 |  |
| 76 | 5.5.14 | “…需经酸洗、冲洗和…”，改为“…需经严格酸洗流程和…”。 | 世林（漯河）冶金设备有限公司/张进 | 接受 |  |
| 77 | 5.5.14 | “液压系统中的管路需经酸洗、冲洗和吹扫处理”建议修改为“液压系统中的管路为碳钢材质时需经酸洗、冲洗和吹扫处理，为不锈钢材质时经冲洗和吹扫处理” | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 接受 |  |
| 78 | 5.5.14 | “阀块需经去毛刺、冲洗和防锈处理”建议修改为“阀块需经去毛刺、冲洗和镀镍防锈处理” |  | 接受 |  |
| 79 | 5.5.14 | 这样描述不规范，可以改为：液压系统中的管路的酸洗、冲洗和吹扫应符合GB/T 50387相关规定要求。 并且此项与5.5.16重合 | 上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司/蔡国良 | 接受 |  |
| 80 | 5.5.17 | “表2 液压系统试验前要求”建议修改为“表2 液压系统试验前项目和要求” | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 接受 |  |
| 81 | 5.5.17 | 表2中第2条液压缸的保压试验压力按照其工作压力的1.25倍执行，保压30min,压降不大于工作压力的2.5%即为合格 | 江苏省南京市南京钢铁股份有限公司第三炼钢厂/王钢 | 接受 |  |
| 82 |  | - 表2液压系统试验要求。 |  | 接受 |  |
| 83 | 5.5.18 | 液压系统应给客户推荐加注使用抗磨液压油介质，参照标准GB11118.1-2011。 |  | 接受 |  |
| 84 | 5.6 | 建议补充：剪切滑块导轨采用自动集中润滑。 | 唐钢国际工程技术有限公司/董洪旺 | 接受 |  |
| 85 | 5.6.2 | “润滑性能良好、润滑剂具有抗磨、抗腐蚀、防锈等能力。”建议修改为“润滑剂具有良好的润滑性、抗磨性、抗腐蚀性、防锈性等能力。” | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 接受 |  |
| 86 | 5.6.2 | 润滑，增加润滑油牌号。 | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 | 不接受，技术迭代很快，牌号不是唯一标准。 |  |
| 87 | 5.7 | - 增加5.7.12条款 - 电气控制系统应具备自动控制的报警、保护停机装置，用于保护和设备及人身安全。 | 江苏省南京市南京钢铁股份有限公司第三炼钢厂/王钢 | 接受 |  |
| 88 | 5.7 | - 增加5.7.13条款 - 电气操作系统应设置急停功能装置，用于紧急情况下停机保护设备和人身安全。 |  | 接受 |  |
| 89 | 5.7 | 表格中第40行：新标准条款号 5.7 应分为5.7.1 和5.7.2，分开描述；其中5.7.2为新增； | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 | 接受 |  |
| 90 | 5.7 | - 标准分别应为：最新标准见右侧表格内GB/T 4208-2017 |  | 接受 |  |
| 91 | 5.7.1 ~ 5.7.5 | 标准号后面统一修改为“的规定”或 添加“的规定”。 | 世林（漯河）冶金设备有限公司/张进 | 接受 |  |
| 92 | 5.7.11 | “绝缘电阻检测按，”应去掉“按”字。 | 中钢集团衡阳机械有限公司技术中心/崔昌群 | 接受 |  |
| 93 |  | 去掉绝缘电阻检测后面的按。 | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 | 接受 |  |
| 94 | 5.8 | 表3，应删除不用的多余表格。 | 中钢集团衡阳机械有限公司技术中心/崔昌群 | 接受 |  |
| 95 |  | “机加工要求”修改为：机加。 | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 96 |  | 去掉“机加工主要零部件精度应符合表3规定。”中的“机加工”三个字，改为：主要零部件精度应符合表3规定。 |  | 接受 |  |
| 97 |  | 去掉“表3 精加工精度”中的“精”字，修改为：表3 加工精度。 |  | 接受 |  |
| 98 |  | 去掉表3中多余的行。 |  | 接受 |  |
| 99 |  | 表3，数值（mm），单位括号去掉，名称和单位之间加“/”。 | 世林（漯河）冶金设备有限公司/张进 | 接受 |  |
| 100 |  | 表3表格底部空格3行可删掉。 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 | 接受 |  |
| 101 | 5.9 | 明确表4中“x”计量单位；修改符号“~”、“>”。 | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 102 | 5.9 | 调整图2的清晰度、字体及大小。 | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 103 |  | 明确表5中“y”计量单位；修改符号“~”、“>”。 |  | 接受 |  |
| 104 |  | 调整图3的清晰度、字体及大小。 |  | 接受 |  |
| 105 | 5.9.3 | 图1中改为图2。 | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 | 接受 |  |
| 106 |  | 表4，H（mm），单位括号去掉，名称和单位之间加“/”。 | 世林（漯河）冶金设备有限公司/张进 | 接受 |  |
| 107 |  | 剪切机架两导轨面对水平面的垂直度允许偏差（图2中的x）见表4。 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/张荣滨 | 接受 |  |
| 108 |  | 表4中x建议改为x（mm）。 |  | 接受 |  |
| 109 | 5.9.4 | 表5，L(mm)，单位括号去掉，名称和单位之间加“/”。 | 世林（漯河）冶金设备有限公司/张进 | 接受 |  |
| 110 |  | 图2中改为图3 | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 | 接受 |  |
| 111 |  | 液压缸中心线对剪切机架中心线的允许偏差（图3中的y）见表5。 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/张荣滨 | 接受 |  |
| 112 |  | 表5中y建议改为y（mm）。 |  | 接受 |  |
| 113 |  | “（图2中的y）”应为“（图3中的y）” | 中钢集团衡阳机械有限公司技术中心/崔昌群 | 接受 |  |
| 114 | 5.9.5 | “GB 1184”修改为：GB/T 1184 | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 115 | 5.9.5 | 标准号表述应为GB/T 1184-1996。 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 | 接受 |  |
| 116 | 5.9.6 | “GB 1184”修改为：GB/T 1184。 | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 117 | 5.9.7 | 补充具体内容。 |  | 接受 |  |
| 118 |  | 是否应为5.11，5.9.8~5.9.13应为5.11.1~5.11.6？ | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 | 接受 |  |
| 119 | 5.9.8 | 修改为：产品的管路布置应安全合理、排列整齐，管路的弯曲处应圆滑过渡。 | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 120 | 5.9.10 | 修改为：设备涂漆按照GB/T 37400.12表1中C5-I 级户外防腐条件进行涂装。 | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 121 | 5.10 | 新标准5.10 与旧标准4.10 下的各条款号内容描述混乱。 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 | 接受 |  |
| 122 | 6.2.2 | 1.句末用冒号“：”。 2.列项e）、f）序号调整。 3.列项e）句末用分号号“；”，全文格式统一。 | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 123 |  | 之下两项直接用e）和f）不妥。 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 | 接受 |  |
| 124 | 6.2.4 | 修改为：在液压缸的驱动下，推料、压缩、压紧、剪切等动作的启停位置误差不得大于±10mm。 | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 125 | 6.3 | 应为6.2.3；6.4应为6.2.4。 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 | 接受 |  |
| 126 | 6.3.1 | 句末增加句号“。” | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 127 | 6.3.2 | “其”字改为“的”；“见表7”改为“见表6” | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 128 |  | 表6中的内容居中排列；删除最后多余的行；“*”修改为“×”；明确截面形状的计量单位 |  | 接受 |  |
| 129 |  | …见表7，“表7”应该为“表6”；剪切力(kN)，圆形（直径）、方形（边长）、矩形（边长），单位括号去掉，名称和单位之间加“/”。 | 世林（漯河）冶金设备有限公司/张进 | 接受 |  |
| 130 |  | 见表7。应为“见表6” | 中钢集团衡阳机械有限公司技术中心/崔昌群 | 接受 |  |
| 131 |  | 表6 截面形状应增加单位（mm）。如果所述载面为剪切试验所用废料截面形状，建议改为“废料截面形状”。 建议修改表6格式为： 剪切力(kN). 6300; 8000; 10000; 12500; 16000; 20000. 废料截面形状; 圆形（直径mm）; 140; 160; 185; 210; 220; 230. 方形（边长mm）; 130*130; 140*140; 165*165; 185*185; 200*200; 220*220. 矩形（边长mm）; 88*600; 100*900; 120*900; 135*900; 140*900; 145*900. |  | 接受 |  |
| 132 |  | 见表7改为表6, 表6中截面形状增加单位mm | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 | 接受 |  |
| 133 |  | “见表7”建议修改为“见表6”，另外表中边长和直径单位未明确 | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 接受 |  |
| 134 |  | 负荷试验时，各液压缸工作压力均应调到设计工作压力要求其最大剪切能力（当废钢的σ1<440MPa时）见表6。 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/张荣滨 | 接受 |  |
| 135 | 6.4 | 与6.5间有一空行需删掉。 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 | 接受 |  |
| 136 | 6.5 | 应为6.3。 |  | 接受 |  |
| 137 | 6.5.1 | 及6.5.2应分别改为6.3.1和6.3.2；该项下的表7应为表6。 |  | 接受 |  |
| 138 | 7 | 增加7.4 条款 液压系统安全防护装置 7.4.1 液压系统中使用的高压胶管应设置防胶管、接头爆裂的防护装置； 7.4.2 液压系统在有人员操作和作业的周围，应设置防高压油喷射伤人防护装置。 | 江苏省南京市南京钢铁股份有限公司第三炼钢厂/王钢 | 接受 |  |
| 139 | 7.2 | 与修订说明描述不符。 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 | 接受 |  |
| 140 | 8 | 增加和补充包装与贮存章节内容。 | 太原通泽重工有限公司/王鹏飞 | 接受 |  |
| 141 | 8.1.1 | 修改为：产品的零部件、附件及备件的外露加工表面应涂防锈剂后再进行包装，非涂封表面应清理干净，防锈要求应符合GB/T 4879的规定。 | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 142 |  | 标准表述不完善，应为GB/T 4879-2016；（与修订说明条项号不一致） | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 | 接受 |  |
| 143 | 8.1.2 | 修改为：产品分解为剪切机架、液压缸、料箱、送料装置、液压设备、电气设备、管路附件、操作室等，在包装时须逐一整体装箱。 | 二重（德阳）重型装备有限公司/刘世彬 | 接受 |  |
| 144 | 9 | - 增加9.3条款液压、润滑介质防渗漏环保装置 9.3.1、在液压泵、阀、油缸和管路接头部位的下方设置必要的接油盘装置，用于收集油液，减少和防止液压润滑油脂对环境造成污染。 | 江苏省南京市南京钢铁股份有限公司第三炼钢厂/王钢 | 接受 |  |
| 145 | 9.1 | 中标准表述不完善，应为GB/T 26484-2011。 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 | 接受 |  |
| 146 | 9.2 | 建议设置防尘装置和除尘设施。 | 唐钢国际工程技术有限公司/董洪旺 | 接受 |  |
| 147 | 10 | 增加10条款 消防防火要求 10.1 液压系统介质防火 如系统选择普通抗磨原因油，属于易燃物，用户应考虑设备布置和使用过程中远离火源和高温，配置足够的灭火器材或设施。 10.2 液压设备防火 系统中有可燃易燃物，用户应考虑设备布置和使用过程中远离火源和高温，配置足够的灭火器材或设施。 10.3 电气设备防火 电气设备本身具有火灾隐患，且大部分电气元件和电缆绝缘皮属于易燃物，用户应考虑设备布置和使用过程中远离火源和高温，配置足够的灭火器材或设施。 | 江苏省南京市南京钢铁股份有限公司第三炼钢厂/王钢 | 接受 |  |
| 说明：① 发送《征求意见稿》的单位数：36个。 ② 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：23个。 ③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：12个。 ④ 没有回函的单位数：13个。 |  |  |  |  |  |