《二十辊轧机锻钢工作辊》行业标准修订说明

- 一、任务来源

根据工信部 工信厅科函〔2020〕263号文 《工业和信息化部办公厅关于印发2020年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》，由中钢集团邢台机械轧辊有限公司牵头修订YB/T 137-1998《二十辊轧机锻钢工作辊》行业标准，计划项目号：2020-1471T-YB。

本标准主要起草人：

联系电话： 15833611196（周战军）

联系地址：河北省邢台市信都区新兴西大街1号

邮编：054025

邮箱：jszxzhglk@xt-zhagun.com

二、标准修订的目的和意义

本标准适用于轧制金属带材的二十辊轧机，为轧机用锻钢工作辊。二十辊轧机工作辊由于直接与带材接触，其性能好坏直接影响轧材质量，因此随着轧材质量要求的提高，对工作辊技术要求也在不断提高。

国内尚没有二十辊轧机工作辊对应的国家标准，严重影响着该产品的生产、服务和过程控制的有序化及该行业的发展，迫切需要制定相应标准填补空白。本标准的修订，有利于推动该产品的研发和推广应用，有利于轧制行业产品质量的提高。

三、主要工作过程

在《二十辊轧机锻钢工作辊》标准修订立项前，已开展了国内外二十辊轧机工作辊的制作、应用等方面的文献资料梳理，并有针对性地走访了相关设计院、制造厂家和钢铁企业，制定了标准编制的工作计划。立项后，公司2019年4月召开了标准修订启动会，成立了标准修订工作组。同时，标准编制工作组成员认真学习了GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，GB/T 1.2-2020《标准化工作导则 第2部分 以ISOIEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》，GB/T 20003.1-2014《标准制订的特殊程序 涉及专利的标准》等标准化文件，明确了标准主要框架内容、编制时间节点、任务分工等。随后，编制组迅速开展工作，分工协作，经过编制小组半年多的起草工作，小组内部多次论证及审核更改，进一步学习贯彻了新标准GB/T 1.1-2020标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则，在充分征求行业专家意见的基础上对标准征求意见稿进行了研究、改进，形成了《二十辊轧机锻钢工作辊》标准初稿。

四、标准编制原则

本标准在修订过程中主要按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的要求编写。标准主要技术指标的选定，综合考虑了企业生产实际和用户使用情况，注重标准修订与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，体现了技术标准的科学性、先进性、合理性和可操作性。本标准在修订过程中，遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出”的原则，以及统一、协调、适用性和规范性的原则。

五、标准主要编制内容说明

本标准主要修订内容：①引用标准补充调整。原标准中引用标准有些已被新标准替代或有新标准更适用。②补充工作辊用钢牌号，目前冷作模具钢材质Cr12MoVCo、Cr8Mo2SiV、W2Mo9Cr4VCo8工作辊市场应用效果较好，建议补充到标准中。③共晶碳化物不均匀度检测方法与要求，原引用标准对此部分已做了修订，按GB/T 14979-1994《钢的共晶碳化物不均匀度评定法》执行。④非金属夹杂物要求级别提高。GB/T 1299-2014《工模具钢》对电渣重熔钢夹杂物有明确规定，原标准中要求较松。⑤增加对大块碳化物要求。工作辊中大块碳化物存在对轧辊抗事故性和磨削表面质量等影响较大，GB/T 9943-2008《高速工具钢》中对大块角状碳化物进行了规定，建议增加此项要求。⑥工作辊表面磁粉探伤改为表面波探伤。

六、标准相关情况

- 本标准不涉及专利问题。标准修订过程中未查到相关同类标准。通过标准的修订和实施，对二十辊轧机锻钢工作辊的推广应用、规范产品选材和提高产品质量具有积极的促进作用。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

- 无。

八、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

- 本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。本标准符合《新材料产业发展指南》先进基础材料-先进钢铁材料的要求；符合《国家标准化体系建设发展规划（2016-2020年）》中重点领域--材料--新型功能材料、先进结构材料等标准研制。该产品为轧制金属带材用轧机工具。

九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准的修订，有利于推动该产品的研发和推广应用，有利于轧制行业产品质量提高。因此，建议本标准批准发布后尽快实施。

十、其他应予说明的事项

- 无。

- 《二十辊轧机锻钢工作辊》标准修订小组

- 2022.12.01