中华人民共和国钢铁行业团体标准

《电铲（挖掘机）远程操控系统技术要求》

（征求意见稿）

编 制 说 明

《电铲（挖掘机）远程操控系统技术要求》标准编写工作组

2025年7月

电铲(挖掘机)远程操控应用技术规范

团体标准编制说明（征求意见稿）

1.  工作简况

⑴ 任务来源

根据钢协〔2024〕130号 《中国钢铁工业协会关于下达2024年第三批团体标准制修订计划的通知》，由包头钢铁(集团)有限责任公司负责牵头制定《电铲(挖掘机)远程操控应用技术规范》一项团体业标准，计划编号：2024104。

⑵ 工作简要过程

2024年1月：包钢集团公司联合主要参编单位启动标准立项准备工作，完成《团体标准项目建议书》并提交联盟及协会。

2024年12月：项目获正式立项（项目计划号：2024104），成立标准编写工作组。

2024年12月-2025年1月：工作组深入开展调研，广泛收集国内外相关技术资料、标准规范（如GB/T 22239-2019 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）、[10]	《智能化煤矿建设指南（2021年版）》等）及实际应用案例。组织多次内部研讨会，并与包括包头钢铁（集团）有限责任公司白云鄂博铁矿等参编单位，以及部分潜在用户单位进行技术交流和意见征集。

2025年1月-2月：在充分调研和讨论基础上，形成标准草案初稿。

2025年2月-7月：工作组根据内部评审意见对初稿进行多轮修改完善，最终形成《电铲(挖掘机)远程操控远程操控应用技术规范》（征求意见稿）。

⑶ 主要参编单位和工作组成员

主要参编单位包括包头钢铁（集团）有限责任公司白云鄂博铁矿等。

2.  标准化对象简要情况及制订标准的原则

⑴ 标准化对象简要情况

电铲（挖掘机）远程操控技术是露天矿山智能化改造的重要组成部分，通过在设备端加装传感器、控制器、摄像头、雷达等感知执行模块，结合服务端边缘计算平台（MEC）与操作端远程驾驶舱，依托低延时通信网络（5G/Wi-Fi/专网）构建“前端采集—中端处理—后端控制”的闭环控制架构，实现大型采掘设备的远程精准操控、状态监测与运行管理。该系统可有效降低操作人员在高风险、强粉尘、高温/极寒等环境下的直接暴露率，提升设备智能化运行能力与连续作业效率。

当前，远程操控系统已在部分露天矿山项目中完成试点部署并具备工程应用基础，但在系统架构、控制链路、通信协议、冗余机制、安全防护、信息安全、测试方法等方面缺乏统一标准，导致不同厂商解决方案之间兼容性差、互操作能力弱、维护管理成本高，限制了技术的规模化推广与复制。制定统一技术标准已成为行业亟需解决的关键问题之一。

⑵ 制订标准的原则

- 制订标准的依据或理由

当前，国家层面密集出台《中国制造2025》《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（发改能源〔2020〕283号）、《智能化示范煤矿验收管理办法（试行）》等政策文件，明确提出推动矿山设备智能化、远程化、少人化升级的战略目标。

电铲（挖掘机）远程操控系统作为露天矿山智能化的关键支撑技术之一，在提升作业安全性、实现高风险场景“人机隔离”方面具有显著优势。通过制定统一的技术标准，将推动远程操控系统在系统架构设计、功能定义、安全机制、通信网络部署、控制链路性能、通信协议与系统测试等方面形成共识与规范，加快关键技术集成落地与跨厂商系统兼容，保障矿山智能化改造可持续推进。

- 制订标准的原则

本文件遵循GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.10-2014《标准编写规则 第10部分：产品标准》的要求；以提升本质安全、降低人工暴露风险、提高采装效率为导向；在制定过程中坚持“先进性、实用性、统一性、规范性”原则：

先进性：本文件吸收了前端感知融合、三层架构（铲端—服务端—操作端）、边缘计算（MEC）部署、控制链路冗余、电源冗余、IMU倾翻监测、毫米波+视觉人机识别、多模态数据采集（视频/音频/图像）等先进技术成果。

实用性：条款结合露天矿山典型工况（高粉尘、高温、强震动、电磁干扰）提出操作时延≤150ms、急停响应≤50ms、断链保护≤2s、冗余切换≤500ms等实测可达的工程指标，确保标准可落地实施。

统一性：标准系统性规定了系统组成结构、接口规范、控制逻辑、感知设备配置、信息安全加密、权限认证与操作日志记录方式，统一通信协议与部署建议。

规范性：标准结构清晰，语言表述准确、严谨、规范。

3. 采用国际标准和国外先进标准的项目，应当详细地说明采用该标准的目的、意义，标准程度及理由，我国标准同被采用标准、和/或与国际、国外同类标准的主要差异及其原因，或与测试的国外样品的有关数据对比情况等。

本文件在制定过程中，参考了国内外在工程机械远程操控、矿山自动化、工业通信、功能安全等相关领域的技术标准、研究报告和最佳实践。由于露天矿山大型设备远程操控技术应用尚属较新领域，国际上暂无完全对应的标准可供直接采用。本文件的技术内容主要基于国内当前技术发展水平、实际应用经验和未来发展趋势进行自主制定，力求达到国际先进水平。

4.  标准技术内容的制订说明

本文件为新制订标准，主要内容包括：

范围：明确标准适用的设备类型（电铲、液压挖掘机）、系统组成结构、功能要求、感知能力、安全防护、冗余设计、信息安全及系统测试方法等技术要求。

规范性引用文件：列出标准中引用的关键国标、行标及政策文件，包括信息安全、电磁环境、电气连接等相关标准。

术语和定义：定义远程操控系统中的关键术语，如指令、远程驾驶舱（操控台）、CPE、控制器等，统一表达体系。

缩略语：列明系统涉及的关键技术术语缩写，如IMU、MEC、CAN FD、TLS等，便于理解与应用。

基本规定：明确系统适应的网络环境、电气接口、液压系统改造等基础适配要求，规范远程操控系统与原始设备的接口边界。

系统总体架构：提出“前端采集—中端处理—后端控制”的三层结构框架，说明各模块功能及通信拓扑结构，并给出MEC部署建议。

控制与通信要求：详细规定系统的控制响应指标、模式切换策略、控制链路机制、接口规范及控制安全保护逻辑。

感知与数据采集要求：明确视频、音频、设备运行状态、斗齿监测等多模态数据采集要求及环境适应能力。

安全功能与故障防护要求：定义急停响应、状态警示、断链保护、人机识别、姿态监测等核心安全机制。

冗余设计与信息安全要求：规定控制器、通信链路、电源等冗余设计要求，并提出信息加密、防火墙、操作权限管理等网络安全技术指标。

系统测试与验证方法：从功能、环境、安全三大维度明确测试目标、测试环境、测试方法、测试设备及合格判据，细化验证手段。

附录检查表：设置网络与通信、控制安全、感知设备、环境适应性四类部署验收检查清单，便于项目应用落地执行。

5. 主要验证分析、技术经济论证和预期的经济效果

验证分析：

本文件提出的关键技术指标，如：

- 端到端指令响应时间≤150ms（服务端转发≤30ms）；

- 视频延迟≤200ms；

- 冗余切换时间（控制器/通信链路）≤500ms；

- 急停响应时间≤50ms；

- 控制误码率≤0.001%、丢包率≤0.01%；

- 感知误报率≤5%、斗齿缺齿识别率≥90%、IMU倾角误差≤±1°；

- IP67防护等级、防尘防震测试等环境适应性指标

均基于当前主流工业级设备和边缘计算平台的技术能力，并由参编单位在实际项目中完成验证。系统在多种典型工况（高原、高粉尘、高温低温、复杂地形等）下已稳定运行，具备成熟可复制性，具有良好的工程可实现性。

技术经济论证：

统一标准将显著提升远程操控系统的产业化与可维护性，具体体现在：

- 降低集成成本与选型门槛：标准统一接口、协议与测试方法，便于设备厂商互通与集成；

- 提高系统可靠性与安全性：通过规范冗余机制、控制保护、感知精度，减少误动作与事故概率；

- 降低维护成本：远程诊断与日志回放等功能有利于快速故障定位和运维；

- 降低人工成本与职业健康风险：支持极端环境下安全作业，减少驾驶人员现场作业强度；

- 支撑规模化部署：标准化的模块、架构与性能要求提升行业整体交付效率。

预期经济效果：

提升效率：远程操控系统支持全天候作业，尤其适用于夜班、极端气候或复杂地形作业，减少空转等待时间；

保障安全：支持人机识别、防倾翻、急停锁定等机制，大幅度降低作业伤害与设备损毁风险；

降低成本：标准化接口与组件降低重复开发成本，后期维护更具可预期性；

推动升级：推动传统矿山向数字化、智能化转型，有利于上下游产业链协同创新与市场拓展。

6. 与有关的现行的方针、政策、法律、法规和强制性标准的关系

本文件符合国家现行的《安全生产法》、《矿山安全法》、《中国制造2025》、《智能化示范煤矿验收管理办法（试行）》等法规及政策导向，积极落实《有色金属行业智能矿山建设指南》《煤矿智能化建设指南（2021年版）》等专项政策内容。

标准提出的信息安全、操作权限管理、数据防泄漏等要求与GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》充分衔接，符合国家网络安全等级保护第二级及以上系统的基本要求。

7. 对该标准作为强制性标准或推荐性标准的建议，若是强制（条文）性标准应说明强制的理由

建议本文件为推荐性标准。工程机械远程操控技术的应用模式和技术路线仍在发展中，推荐性标准更有利于引导和规范行业发展，同时给予实施单位一定的灵活性。

8. 标准水平建议

本文件在电铲（挖掘机）远程操控系统的三层架构（铲端-服务端-操作端）、低延时高可靠通信链路、视觉融合感知与人机识别、倾翻防护与急停响应、冗余控制与电源保护、工业级环境适应性等方面提出了详尽而具备工程可落地的技术条款，涵盖系统功能、安全性、可维护性、可测试性各项核心指标，具有较高的完整性和可执行性。

标准参考国内多家领先单位在示范项目中的技术方案，形成统一接口、指标、测试方法与系统部署建议，填补行业空白。建议标准水平为国际先进水平。

9. 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容），根据国家经济、技术政策需要和该标准涉及的产品的技术改造难度等因素提出标准的实施日期的建议

实施日期建议：

建议标准批准发布后立即实施。考虑到本文件技术内容成熟可靠，且参编单位已在实际项目中验证了主要技术指标的可行性，立即实施有助于快速规范行业发展，满足市场对标准化技术的迫切需求。

贯彻措施建议：

组织措施：由钢铁行业智能制造联盟、中国钢铁工业协会牵头，在标准发布前提前筹备，组织标准宣贯会、培训班，向矿山企业、设备制造商、系统集成商等主要相关方详细解读标准内容。

技术措施：鼓励和支持检测认证机构提前依据本文件建立相应的测试能力；联盟/协会可同步编写标准实施指南或案例集，为标准实施提供技术支持。

过渡办法：新立项或改造的项目建议严格采用本文件；对于已建系统，建议在后续维护升级中逐步参照本文件进行优化。

10.  废止有关标准的建议

本文件为新制订标准，不涉及废止现有标准。

《电铲（挖掘机）远程操控系统技术要求》

标准编写工作组

2025年7月