负责起草单位：广州机械科学研究院有限公司             承办人：罗卓              电话：15818969641                    2021年10月00日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位/提出人 | 处 理 意 见 及 理 由 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目次 | 目次“13”的“附录A（规范性）钢铁企业主要工艺流程及重点设备润滑剂的选用”，而第6页的写为“附录A（资料性）”，建议说法统一 | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | 建议在“本文件由中国钢铁工业协会提出。”的前一行，加上“请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。” 注意，空两个汉字起排 | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 采纳 |  |
| 3 | 1 | 建议将“本文件适用于钢铁企业炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等主要生产工艺流程中的润滑管理。”更改为“本文件适用于钢铁企业焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等主要生产工艺流程中的润滑管理。” | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 采纳 |  |
| 4 | 2 | 设备油样取样建议增加标准GB/17489《液压颗粒污染分析 从工作系统管路中提取液样》 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司/刘雨 | 采纳 |  |
| 5 |  | 建议将规范性引用文件中所有标准的顺序号与年份之间的“-”（这是“减号”的写法）更改为“—”，如“GB/T 13608-2009”更改为如“3 术语和定义”中的“GB/T 13608—2009”，共有8处，文本中多处、封面和页眉的“T/CISA XXXX-2020”也一样，建议更改为“—” | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 采纳 |  |
| 6 | 3 | 建议将“下列术语和定义适用于本文件。”更改为“GB/T 13608、GB/T 4016和GB/T 17145界定的以及下列术语和定义适用于本文件。” | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 采纳 |  |
| 7 | 3.4 | 原文： 废润滑油 used oil 润滑油在各种机械、设备使用过程中，由于受空气的氧化、热分解作用和杂质污染，其理化性能达到各自的换油指标，被换下来的油统称废润滑油（以下简称废油）。 废油——不适合原来用途的废矿物油。是指经过长期使用，各项理、化指标发生变化，采用相应手段无法恢复原有技术性能和使用性能的油品。 而设备使用过的旧油不能直接定义成废油，不能轻易把杂质污染或进水乳化的油当做废油上交，下线旧油中的90％都可通过专有技术进行净化康复从而恢复油品原有物理指标和使用性能，真正需要报废外排的下线油品不会超过10％。 | 北京首钢股份有限公司设备部/李彦锁 | 不采纳 “废油”的定义有国家标准，不宜修改其定义。定义中指出，旧油的理化性能达到换油指标才称为废油，并非将旧油直接定义为废油，废油可进行分级，并非所有废油均需报废处理。 |  |
| 8 | 5.1 | 建议补充加换油制度 | 山东钢铁集团日照有限公司/陈民 | 采纳 |  |
| 9 | 6.1 | 建议补充满足安全、环保要求 | 山东钢铁集团日照有限公司/陈民 | 采纳 |  |
| 10 | 6.2 | 建议将“钢铁企业应采用技术先进、可靠的润滑系统或润滑装置的设备。”更改为“钢铁企业应采用技术先进、可靠的润滑系统或润滑装置的设备。在中、大型润滑系统或润滑装置设计时，应有系统压力、系统油温、冷却装置进出口水温、过滤器堵塞、各润滑点压力等检测报警，以及备用油泵启停、事故停机连锁条件等设置应合理、安全、可靠。” | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 采纳 |  |
| 11 | 7.2.1 | 建议“针对液压系统，当附近有高温热源或明火等环境温度特点时，需选用难燃液压液。”修改为“针对液压系统，当处于易发漏油着火的高温热源或明火等环境温度特点时，应考虑选用难燃液压液。” | 山东钢铁集团日照有限公司/陈民 | 采纳 |  |
| 12 |  | 建议将“...需选用难燃液压液。”更改为“...需选用难燃液压油（液）。” | 宁波钢铁有限公司/郭华 | 采纳 |  |
| 13 | 7.2.2 | 建议“针对轧机支撑辊轴承，需选用具有良好抗乳化性、抗磨极压性、防腐防锈性的油膜轴承油。”修改为“针对轧机支撑辊轴承，需选用具有良好抗乳化性、抗磨极压性、防腐防锈性、分水性能强的油膜轴承油。” | 山东钢铁集团日照有限公司/陈民 | 不采纳 原文中强调了“良好的抗乳化性”，抗乳化性能即是油和水互相分离能力。 |  |
| 14 | 7.2.4 | 删除“弯曲段” | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司/刘雨 | 采纳 |  |
| 15 | 8.2 | 建议抽检数量适当调整 | 山东钢铁集团日照有限公司/陈民 | 不采纳 目前按照润滑剂批次进行抽检，润滑剂同一批次产品质量较为稳定，抽检一桶可表明其质量。若按到货数量制定抽检数量可能会存在重复检测或遗漏检测的问题。 |  |
| 16 | 8.5 | 新旧润滑剂存放位置做出明显区分，以方便执行“先进先出”润滑剂使用原则 | 内蒙古科技大学/虞启辉 | 不采纳 先进先出原则的方法较多，通过硬件仓储方式、区域区分、目视化等方式可实现，此处只要求原则。 |  |
| 17 | 8.6 | 建议明确时间，建议为2年 | 山东钢铁集团日照有限公司/陈民 | 采纳 |  |
| 18 | 9.3 | 建议将“...针对不同种类润滑油选用不同精度的滤油机，”更改为“...针对不同种类润滑油选用不同过滤精度的滤油机，” | 宁波钢铁有限公司/李君 | 采纳 |  |
| 19 | 9.5 | 建议“...再次清洁机台表面油污，”更改为“...再次清洁设备表面油污，” | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 采纳 |  |
| 20 | 10 | “10.1 对附录A或其它钢铁生产的油润滑设备，建立定期设备润滑监测制度；”不易理解含义。 | 宁波钢铁有限公司/郭华 | 采纳 |  |
| 21 | 10.1 | 各类设备检测项目及监测周期见附录B。B.1中，润滑脂检测建议删除。 | 山东钢铁集团日照有限公司/陈民 | 不采纳 建议对关键设备运行润滑脂定期监测，主要侧重于设备磨损方面，若企业无相关检测能力，可考虑委外检测。 |  |
| 22 | 11.2.2 | 设备用油的清洁度控制目标首先参考设备设计要求，在设计未提出明确要求时，参照本准则的要求，并同时考虑设备过滤系统的能力。 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司/刘雨 | 综合分析修正后采纳 |  |
| 23 | 11.4.3 | 建议将“...保证运行油的清洁度、水分目标。”更改为“...保证运行油的清洁度、水分目标符合设备使用要求。” | 宁波钢铁有限公司/李君 | 采纳 |  |
| 24 | 附录A A.2表A.1 | 滑道轴承建议更为密封滑道 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司/刘雨 | 采纳 |  |
| 25 |  | 轧辊轴承用润滑脂增加磺酸钙基润滑脂。 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司/刘雨 | 采纳 |  |
| 26 |  | 建议附录A.2 轧钢设备极压复合铝基润滑脂改为极压锂基脂 | 山东钢铁集团日照有限公司/陈民 | 不采纳 根据钢铁企业使用情况，极压复合铝基润滑脂在轧钢输送辊道上应用良好，其相较极压锂基脂具有更好的抗高温性、抗水分能力。 |  |
| 27 |  | 轧钢—轧机—支撑辊轴承—油膜轴承油“ISO VG 100~460”建议修改为“ISO VG 100~680” | 山东钢铁集团日照有限公司/陈民 | 采纳 |  |
| 28 |  | “表A.1”的“工序”与“1 范围”不对应，建议对应。如“1 范围”有“烧结”，而“表A.1”的“序号4”就应写“烧结”而将“序号5”的“工序”写为“炼铁” | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 采纳 |  |
| 29 |  | “表A.1”的“序号6”和“序号7”的内容对换 | 宁波钢铁有限公司/郭华 | 采纳 |  |
| 30 |  | 卸煤机增加“液压站” | 宁波钢铁有限公司/李君 | 采纳 |  |
| 31 |  | 卸煤机和拦焦车建议使用难燃液压油。 | 宁波钢铁有限公司/郭华 | 部分采纳 原文中拦焦车液压站可选择抗燃液压油或抗磨液压油，是因为根据调研仍有部分钢铁企业相关液压站目前正在使用抗磨液压油。提供两种类型（抗磨液压油和抗燃液压油）可供企业自行选择。 |  |
| 32 |  | 烧结机滑道轴承使用润滑脂，宜包含极压聚脲润滑脂。 | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 采纳 |  |
| 33 |  | 扇形段等部位轴承使用润滑脂，宜包含极压聚脲润滑脂。 | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 采纳 |  |
| 34 |  | 轧辊轴承使用润滑脂，宜包含复合磺酸钙基润滑脂。 | 宁波钢铁有限公司/郭华 | 采纳 |  |
| 35 |  | 动力部分建议增加离心式空压机 | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 采纳 |  |
| 36 | 附录B 表B.1 | 建议监测周期“1~3个月”修改为“3~6个月” | 宝钢股份武钢有限公司设备管理部/李伟 | 部分采纳 除水分、污染度外其余项目监测周期延长。 |  |
| 37 |  | 油膜轴承油监控项目建议去掉污染度 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司/刘雨 | 采纳 |  |
| 38 |  | “卸煤机液压站”“推焦车液压站”“拦焦车液压站”合并为“焦化液压站” | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 采纳 |  |
| 39 | 附录C.1.1 | “取样容器可自备或由专业的油液检测机构提供，取样容器应干燥、干净、且为一次性使用，确保样品不被取样容器污染。”取消“且为一次性使用” | 宝钢股份武钢有限公司设备管理部/李伟 | 采纳 |  |
| 40 | 附录D 表D.1 | 清洁度分级标准建议增加NAS1638对照表，该标准虽然有诸多缺点，但在钢铁企业中应用较广，另外建议增加ISO4406：1999对照。 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司/刘雨 | 部分采纳 增加NAS 1638等级说明；GB/T 14039-2002等级修改采用ISO4406：1999等级。 |  |
| 41 | 附录D 表D.2 | 含水量指标建议增加试验标准。自备电站发电机组汽轮机油含水量指标及污染度指标建议参照DL/T 7596。 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司/刘雨 | 部分采纳 含水量指标增加试验标准。 含水量指标及污染度指标是结合GB/T 7596和广研检测实验室数据综合制定的。 |  |
| 42 | 全文 | 希望对设计者而言，导则内容应该明确什么设备用什么润滑油或建议用油牌号范围… | 北京首钢国际工程技术有限公司/张光通 | 不采纳 主要设备用油附件进行了推荐，一般设备用油要结合工况综合选择，因为设备技术和工况差异不能统一。 |  |
| 42 | 全文 | 希望对设计者而言，导则内容应该明确什么设备用什么润滑油或建议用油牌号范围… | 北京首钢国际工程技术有限公司/张彦滨 | 不采纳 主要设备用油附件进行了推荐，一般设备用油要结合工况综合选择，因为设备技术和工况差异不能统一。 |  |
| 43 | 全文 | 建议增加新油质量把关和报废的检测项目。 | 冶金机电标委会秘书处 王华军 | 部分采纳 新油质量把关在第8章“润滑剂贮存要求”中，强调“新润滑剂检测项目及产品质量应符合国家标准或相关行业标准；没有国家标准或行业标准的润滑剂，应要求供应商提供企业标准”。 油品报废相关检测项目由后续“运行油品监测”相关标准制定。 |  |
| 44 | 全文 | 增加实施油液在线监测工作要求，其中也可以增加流量、压力和温度等在线传感器，提高综合在线监测能力。 | 冶金机电标委会秘书处 江涛 | 采纳 |  |
| 45 | 全文 | 增加润滑管理数字化建设 | 冶金机电标委会秘书处 赵宝林 | 采纳 |  |
| 说明：① 发送《征求意见稿》的数量：24个。 ② 收到《征求意见稿》后，回函的数量：14个。 ③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的数量：13个。 ④ 没有回函的数量：10个。 |  |  |  |  |  |