负责起草单位：北京金自天成液压技术有限责任公司           承办人：王泽民              电话：13011038760               2022年7月12日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位/提出人 | 处 理 意 见 及 理 由 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目次 | 目次8～12页码与正文不符，建议修改一致 | 中冶东方工程技术有限公司/张宇青 | 采纳 |  |
| 2 | 引言 | 建议在下面加注：①本文件“板带轧机”均指“板带轧机（含平整机）” |  | 采纳 |  |
| 3 |  | “必须有小的摩擦力，快的响应频率，高的控制精度，同时还要有超过板带轧机轧制压力的推力”建议修改为“必须摩擦力小，响应频率高，控制精度高，同时还要有高于板带轧机轧制压力的推力” | 武汉科技大学/湛从昌 | 采纳 |  |
| 4 |  | 建议补充“在GB/T 32216-2015《液压传动 比例/伺服控制液压缸的试验方法》的标准中，仅提出试验项目和试验方法，未对技术条件作出规定。” |  | 采纳 |  |
| 5 | 3.2.1 | “10%上升”建议修改为“10%开始，上升” |  | 采纳 |  |
| 6 | 5.4 | “额定压力（单位：1/10MPa）”建议修改为“额定压力（单位：MPa）” | 宝山钢铁股份有限公司/徐根涛 | 不采纳 型号表示方法取1/10MPa，是为了避免型号中出现小数点，如修改，则5.5型号表示示例为“TCDC 965/800╳100/27.5/O”。 |  |
| 7 | 5.4 | 传感器建议增加一个压力传感器/二个压力传感器选项 | 中冶东方工程技术有限公司/张宇青 | 不采纳 型号表示不宜太复杂，有杆腔压力传感器装在液压缸上的很少 |  |
| 8 | 6.1.2 | 厚度控制液压缸缸径建议涵盖到最小150mm | 燕山大学/张齐生 | 不采纳 常用厚度控制液压缸缸径一般在400mm以上，小直径液压缸性能指标与大直径液压缸区别较大 |  |
| 9 | 6.1.3 | 建议表3把“活塞杆”和“（柱塞）”放一行 | 中冶东方工程技术有限公司/张宇青 | 采纳 |  |
| 10 | 6.1.6 | 建议增加缸盖装配所有螺栓的强度标准 | 一重集团大连工程技术有限公司/厉秉奎 | 采纳 |  |
| 11 | 6.2 | 性能指标宜给出范围，而不做唯一值的限定，也可考虑增加前提条件“若无特殊规定，xxx一般不大于…” | 郑州机电工程研究所/李旭 | 不采纳 性能要求中“不得大于”、“小于”某值也是范围，如有特殊规定按照特殊规定执行，无需特别增加此前提条件 |  |
| 12 | 6.2.3 | 建议将“其他”更改为“其它” | 中冶南方工程技术有限公司/牟丹 | 采纳 |  |
| 13 | 6.2.7 | 建议明确一下幅值，比如：20um、 30um | 鞍山钢铁集团有限公司/张凤亮 | 不采纳 各液压缸现场使用要求不尽相同，不便于硬性统一规定幅值 |  |
| 14 | 7.1.1 | 建议采用模拟现场工况进行试验，即被试缸顶在机架上，通过机架弹性变形进行试验。 | 武汉科技大学/湛从昌 | 不采纳 ①现场轧制工况非常复杂，影响因素众多，不是一套简单的测试系统可以模拟的，液压缸测试的目的是检测液压缸的性能指标。 ②试验中机架弹性变形很小，受位移传感器检测精度限制，机架弹性变形检测不准，影响最终的测试结果。 ③图1试验装置采用双液压缸对顶，操作方便，可以检测被试液压缸在不同行程处的性能指标，满足测试要求。 |  |
| 15 | 7.3.5.2 | 建议将“图2”更改为“图1” | 中冶南方工程技术有限公司/牟丹 | 采纳 |  |
| 16 | 7.3.6 | 建议将“联结”更改为“连接” |  | 采纳 |  |
| 17 | 7.3.7 | 建议将“使被试液压缸无杆腔压力逐渐升高”更改为“逐渐升高被试液压缸无杆腔压力”，将“使加载液压缸无杆腔压力逐渐升高”更改为“逐渐升高加载液压缸无杆腔压力” |  | 采纳 |  |
| 18 | 10.2 | 建议将“清洁度应符合6.3.1的规定”列入必检项目 | 宝山钢铁股份有限公司/徐根涛 | 不采纳 清洁度更多取决于液压系统本身 |  |
| 说明：① 发送《征求意见稿》的单位数：25个。 ② 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：24个。 ③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：8个。 ④ 没有回函的单位数：1个。 |  |  |  |  |  |