负责起草单位：秦皇岛秦冶重工有限公司              承办人：杨凤民          电话：13833533559                            2022年9月20日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位/提出人 | 处 理 意 见 及 理 由 | 备 注 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全文 | 所有标准编号的顺序号与年份号之间使用一字线形式的连接号“—”，而非以减号“-”作连接号。 | 中钢集团西安重机有限公司/刘建宏 | 采纳。 | 根据GB/T 1.1-2020中8.1脚注1)。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 封面 | Mechanical rod for blast furnace，“rod”出自何处？GB/T 32818、JB/T 7851均未使用该词。 | 北京中冶设备研究总院有限公司/赵宝林 | 采纳，改为: Blast furnace mechanical level detecting device | 3.1同时更改。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 前言 | 建议删除“请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。” | 北京工业大学/符寒光 | 不采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 原文：本文件适用于冷料入炉高炉机械探尺设备。句中冷料是指常温或者是具体多少度数？另外就是强调热料不适用本标准。 | 宝武集团/钟毅 | 不采纳。 这里冷料，是为区别热料（如熔融还原）而提出的，冷料即常温料，未经加热过的。热料不属于冷料，自然也就不适用本标准了。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.1 | 图1 高炉机械探尺安装示意图不清晰，建议提供清晰的示意图。 | 北京工业大学/符寒光 | 采纳，已改图。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 图1中应使用标引序号或图脚注代替文字描述，文字描述的内容在标引序号说明或图脚注中给出。 | 中钢集团西安重机有限公司/刘建宏 | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 高炉机械探尺的定义：“竖直安装在炉头封罩上”建议改为：“竖直安装在炉头封罩的探尺管上” | 福建泉州闽光钢铁有限公司/秦明刚 | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 卷筒、探头、链条、钢丝绳等名词在标准中出现，建议有示意图，方便理解。 | 双鸭山建龙钢铁有限公司/赵金国 | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3.1 | 高炉机械探尺标引序号说明是否合适，如1为高炉机械探尺，高炉机械探尺是否包含接管和探头 | 双鸭山建龙钢铁有限公司/赵金国 | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | mechanical Rod for blast furnace 中的R变为小写？ | 燕山大学/孙建亮 | 全句改 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.2 | zera为zero？ |  | 采纳。 | 3.7同时更改。 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 英文“zera”建议改为“zero”。 | 中钢集团西安重机有限公司/刘建宏 | 采纳。 | 3.7同时更改。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 3.3 | 术语：料线（料线深度），建议删除（料线深度）。 | 北京工业大学/符寒光 | 采纳。删除“料线深度” | 料线和料线深度应该是一个概念。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 3.10 | 建议将“最大探料深度”改为“最低料线位”，与前面的定义呼应。 | 中冶南方/牟丹 | 采纳。 | 3.11同时更改。 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 建议将 “最大探料深度”用“最低料线位”代替，因为3.8已对“最低料线位”定义。 | 福建泉州闽光钢铁有限公司/秦明刚 | 采纳。 | 3.11同时更改。 |  |  |  |  |  |
| 16 | 3.12 | put为putting。 | 燕山大学/孙建亮 | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3.13 | “使探头只能随着料面的下行而下移”建议改为：“使探头跟随料面下移。” | 福建泉州闽光钢铁有限公司/秦明刚 | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 4.1 | “例：”改为“示例:”。 “示例:”用小五黑体，内容用小五宋体。 | 中钢集团西安重机有限公司/刘建宏 | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 驱动装置布置形式：C:其它形式。可否明确出来是何种形式。 | 福建泉州闽光钢铁有限公司/秦明刚 | C型泛指除A、B型外的所有结构形式。 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 探尺规格，按照探尺的工作行程划分，是否按照探尺总行程划分更为合理。 | 双鸭山建龙钢铁有限公司/赵金国 | 不采纳。行业内均按工作行程进行区分。 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 4.2 | 探尺规格优先选用10m建议改为12m。 | 福建省三钢闽光股份有限公司炼铁厂/徐灿华 | 不采纳。10m应用较多，12m可做为次选规格。 | 针对高炉降料面时使用，10m深度不足。 |  |  |  |  |  |
| 22 | 4.3 | 图2“a) 驱动装置侧向布置形式”“b) 驱动装置顶部布置形式”，建议用大写的A和B，与4.1的定义一致。 | 中冶南方/牟丹 | 采纳，改图为： a) A型探尺； b) B型探尺。 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 图2中，是否是二张图？请明确都是什么图。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳，增加图。 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 建议补充炉容1 000 m3以下的高炉优先选用驱动装置顶部布置形式的探尺。 | 宝武集团/钟毅 | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 4.4 | 表1“最高工作压力0.30 MPa”，建议增加说明，如有需要可以提高最高工作压力，因已有刚才提出正常顶压超过0.3MPa。 | 中冶南方/牟丹 | 采纳。加表注说明。 | 4.2变为4.4 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 表1中 取消1000m3以下高炉的范围。 | 中钢集团西安重机有限公司/刘建宏 | 不采纳。保留，仍有特钢用户。 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 表1表头中，将单位符号置于相应的表头中量的名称之下。 | 中钢集团西安重机有限公司/刘建宏 | 不采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 不应标为“说明：”，应为“注1：”、“注2：”、“注3：”。 |  | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 4.2和4.3也属于参数说明，能否合并到4.4中？ | 燕山大学/孙建亮 | 不采纳。属于条款。 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 5.1.1 | 原文：并应符合本文件要求。建议：还应符合本文件要求。 | 宝武集团/钟毅 | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 5.1.8 | “探尺各外部接口法兰结构形式及尺寸应符合GB/T 9119的规定。”这个标准已废除。5.5.3相同 | 中冶南方/牟丹 | 采纳。 2.规范性引用文件“GB/T 9119”更改为“GB/T9124.1” | 5.5.3相关内容同时更改 |  |  |  |  |  |
| 32 | 5.2.1 | 原文：制造探尺所用材料的化学成份、力学性能应符合相关标准的规定。文中的相关标准，应给定具体的标准号。 | 宝武集团/钟毅 | 采纳。在5.2.2,5.2.3,5.2.4中明确。 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | “制造探尺所用材料的化学成份、力学性能应符合相关标准的规定”，给出相关标准编号？ | 燕山大学/孙建亮 | 采纳，同上。 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 材料要求，应给出推荐钢号。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳，同上。 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 5.3 | 5.3、5.5.4、5.8、5.13.1.1 “壳体”、“箱体”说法应统一。 | 双鸭山建龙钢铁有限公司/赵金国 | 采纳，改“壳体”。 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 标准编号GB/T 37400.3应指明年份2019，与5.7.1和规范性引用文件清单一致。 | 中钢集团西安重机有限公司/刘建宏 | 不采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 焊接要求，应给出最低精度等级。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 5.5.2 | 电动机能效应给出最低等级。 |  | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 5.5.3 | 建议改为：球阀应采用固定球式。 | 福建泉州闽光钢铁有限公司/秦明刚 | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 建议：“驱动装置顶部布置形式”，“驱动装置侧向布置形式”，分别用B型、A型代替，前面与4.1已经进行了定义。 | 双鸭山建龙钢铁有限公司/赵金国 | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 5.5.4 | 5.5.4与5.9.2密封材质不一致。 |  | 采纳。删除5.9.2。 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 5.5.9 | 弹性联轴器，补充相应的标准。 | 福建泉州闽光钢铁有限公司/秦明刚 | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 5.6.4 | 控制柜柜体推荐采用不低于1.5 mm厚优质冷轧钢板折弯而成。1.5mm可能太小了，建议改不低于2.0mm。 | 北京工业大学/符寒光 | 不采纳。经过实际应用验证，可满足使用要求。厚度再增加会略显笨重。 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 5.8 | “探尺壳体、接管应能承受表1中给定的设备最高工作压力的1.25倍的气压。”是否应该是1.5倍的压力？ | 中冶南方/牟丹 | 不采纳。由于探尺与高炉炉顶设备中的承压设备均与高炉相通，设备使用压力、工作介质一致，因此探尺的强度、密封要求及试验的有关规定参照了YB/T 012-2012《高炉无料钟炉顶装料设备》的相关规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 5.8强度达到最高工作压力的1.25倍、5.9.3密封达到最高工作压力的1.1倍，有无相关依据。 | 福建泉州闽光钢铁有限公司/秦明刚 | 同YB/T 012-2012《高炉无料钟炉顶装料设备》的相关规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 5.10.3 | 建议改为： 电动机轴与减速器输入轴之间的联轴器、减速器输出轴与卷筒轴之间的联轴器装配时，其装配精度应符合GB/T 37400.10-2019表13的规定。 |  | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 5.11 | 建议在“不得有外泄漏”前明确“润滑系统公称压力下”。 | 黑龙江建龙/赵良坤 | 采纳。见5.11。 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 建议增加以下内容：（分配器到润滑点的）配管应由探尺制造商成套供货，在制造车间内完成配管。 | 中冶京诚工程技术有限公司/刘江程 | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 润滑系统公称压力40MPa，请核实压力。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳。用户给定的润滑系统工程压力,同YB/T 012。 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 5.12.2 | “放尺速度0.25 m/s～0.3 m/s”，建议放尺速度0.25 m/s～0.4 m/s | 中冶南方/牟丹 | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 5.12.3 | 探测料线精度±30 mm，建议改为±50 mm。 | 双鸭山建龙钢铁有限公司/赵金国 | 不采纳，精度能达到。 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 6 | 建议修改为“检验与试验方法”，并修改相关小结内容。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/姚书典 | 采纳。 | 本节只表述“方法”。 |  |  |  |  |  |
| 53 | 6.3 | 焊缝表面质量应符合5.3.2，请核实。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳。应是5.3的规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 6.4.1 | 建议将“结构长度”改为“结构尺寸”。 | 黑龙江建龙/赵良坤 | 采纳。 | 因探尺的“结构长度”不明确。 |  |  |  |  |  |
| 55 | 6.5 | 建议说明使用何种补焊形式或方法。 | 武汉科技大学/但斌斌 | 采纳。明确按工艺补焊。 | 防止由于补焊方式差异造成设备强度减弱。 |  |  |  |  |  |
| 56 | 6.6 | 建议说明密封性不足时应采取的措施。 |  | 不采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 建议要求“无渗漏现象”。 | 黑龙江建龙/赵良坤 | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 6.7.1 | 建议将“检查探尺设备的外形及装配尺寸，应符合图样及合同要求”取消，改写其他需要的要求。 |  | 采纳。 | 因有6.4尺寸检验 |  |  |  |  |  |
| 59 | 6.7.2 | 将“尺侧”改为“齿侧”。 |  | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 6.8 | 建议说明公称压力大小。 | 武汉科技大学/但斌斌 | 采纳。改5.11。 | 防止由于公称压力不足或过大，造成设备损坏。 |  |  |  |  |  |
| 61 | 6.9.1 | 建议将“实验台”改为“试验台”。 | 黑龙江建龙/赵良坤 | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 6.9.3 | 建议说明三种状态的检验标准。 | 武汉科技大学/但斌斌 | 采纳。 | 防止检验标准不达标，造成探尺功能受损 |  |  |  |  |  |
| 63 | 7 | 建议把涉及到主要检验项目、检验频率、时间节点、检验部位、检验数量以及如何判定，更具体点。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/姚书典 | 不采纳。 探尺设备批量小、且个性差异大，需逐项全部检验。 | 1，检验规则包括检验项目、检验频率、时间节点、检验部位、检验数量以及如何判定；2，具体列出更方便使用标准，否则，需要翻的标准太多。3，目前检验规则很薄弱。 |  |  |  |  |  |
| 64 | 7.1 | “本标准”改为 “本文件”。 | 中钢集团西安重机有限公司/刘建宏 | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 8.1 | 建议增加以下内容：m）制造厂全称。 | 中冶京诚工程技术有限公司/刘江程 | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 9 | 第8章、第9章是否应合为一章。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：① 发送《征求意见稿》的单位数：24个。 ② 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：24个。 ③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：12个。 ④ 没有回函的单位数：0个。 |  |  |  |  |  | 7 8.1 | 建议把涉及到主要检验项目、检验频率、时间节点、检验部位、检验数量以及如何判定，更具体点。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/姚书典 | 探尺设备批量小、且个性差异大，需逐项全部检验。将7检验规则 删除，7.2调至5.12，新增5.12.4、6.9.5 | 1，检验规则包括检验项目、检验频率、时间节点、检验部位、检验数量以及如何判定；2，具体列出更方便使用标准，否则，需要翻的标准太多。3，目前检验规则很薄弱。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 建议增加以下内容：m）制造厂全称。 | 中冶京诚工程技术有限公司/刘江程 | 采纳。8.1标志增加： m）制造厂全称。 |  |