起草单位：青岛雷霆重工股份有限公司              承办人：王建辉                 电话：18562725598                    2022年5月15日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位/提出人 | 处 理 意 见 及 理 由 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 增加：GB/T 33223 轧制设备 术语 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 2 | 5.2.1.3 | 是否可换成下列表述（比较哪个好） 承载轨材质为Q355，其力学性能应符合GB/T1591-2018的规定。承载轨采用加厚翻边槽钢制作，翻边槽钢承重面内角为92。，其偏差不大于±1.5。，轨道对口水平错位不大于0.5mm。 | 青岛雷霆重工股份有限公司/闫智江 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 3 | 5.2.2.2 | 表3中牵引链条节距、滑架节距、滑架轮在图4中未表示。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 部分采纳，做相应修改。 |  |
| 4 | 5.2.2.9 | S0=500～100N,应为S0=500N～100N | 青岛雷霆重工股份有限公司/闫智江 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 5 | 5.2.3.1 | 驱动装置由减速机、链轮张紧装置、被动链轮、驱动链条、驱动切换装置、机架等组成，如图5所示。 图5标引序号说明与驱动装置所述不符。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 6 |  | 驱动装置组成中缺少“电机、主动链轮”，表述应为“驱动装置由电机减速机、主动链轮、被动链轮、驱动切--” 。 | 青岛雷霆重工股份有限公司/闫智江 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 7 | 5.2.3.3 | “驱动装置超载保护”应为“驱动装置过载保护” 。 | 青岛雷霆重工股份有限公司/闫智江 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 8 | 5.2.4.1 | 承载小车分为前小车、中小车和后小车三种，可根据需要采取双车、三车和四车等组合形式，与载荷梁、小车连杆和吊具组成输送单元， ①三种还是三部分。 ②双车、三车和四车，表1中 为双车组、三车组和四车组请统一。 ③建议补充双车组、三车组和四车组的示意图。 ④承载小车—7.3载货小车、前小车—7.3.2.1 前车、中小车—7.3.2.3 中车、后小车—7.3.2.2 后车、载荷梁—7.3.1.1车体还是6.2.1 承载梁、小车连杆—7.3.2.5 连系杆，请核对统一 如JB/T 7011-2008 悬挂输送机 术语中术语与本文所述有区别，建议重新定义这些术语。 JB/T 7011-2008 悬挂输送机 术语 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 9 |  | 图7标引序号说明： ①2—升降爪；图的指引线标在爪上较好。与7.3.1.2 鄂板是否一样。 ②6—尾铲 7.3.2.3.1 尾板 ③如JB/T 7011-2008 悬挂输送机 术语中术语与本文所述有区别，建议重新定义这些术语。 ④ 应增加导向轮、承载轮与5.2.4.2-5.2.4.5 相呼应。 JB/T 7011-2008 悬挂输送机 术语 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 10 | 5.2.4.2 | 行走轮由GB/T 18254-2016中GCr15制造。 应明确：行走轮是导向轮7.3.1.4、承载轮7.3.1.3。 JB/T 7011-2008 悬挂输送机 术语 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 11 | 5.2.4.3 | 承载小车重型行走轮轴直径为 改为：承载小车重型承载轮轴直径为 JB/T 7011-2008 悬挂输送机 术语 |  | 采纳，做相应修改。 |  |
| 12 | 5.2.4.5 | 承载小车四个车轮行走面水平误差 改为：承载小车四个承载轮行走面水平误差， 行走面水平误差是否与双车组、三车组和四车组有关系。 JB/T 7011-2008 悬挂输送机 术语 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 13 | 5.2.4.7 | 小车连杆与承载小车的连接为柔性连接，应能抵消冲击力。 与5.2.4.1 的描述有冲突，请核对。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 14 | 5.2.6.2 | 道岔分为分流道岔和合流道岔。 JB/T 7011-2008 7.6.2 迎向道岔、7.6.3 顺向道岔如有区别，建议定义并补充到3 术语和定义中。 JB/T 7011-2008 悬挂输送机 术语 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 部分采纳，做相应修改。 |  |
| 15 | 5.2.6.6 | “保证载具运行平稳”，载具指什么？ | 青岛雷霆重工股份有限公司/闫智江 | 采纳，可改承载吊具。 |  |
| 16 | 5.2.8.2 | “吊具”应去掉。另，其表述是否可改为“C型钩主要材质为Q355，其力学性能应符合GB/T 1591-2018的规定” 。 | 青岛雷霆重工股份有限公司/闫智江 | 采纳 ，做相应修改。 |  |
| 17 | 5.2.8.3 | C型钩焊接完需进行时效处理消除焊接内应力。 ①需 改为 应 ②文件中多处出现“需”，请一并修改 按照GB/T 1.1—2020 标准化工作导则 第1部分。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 18 | 5.2.8.5 | 吊具安装时中心线需要与各工位中心线重合，这里要说明确吊具的哪个中心线？ | 青岛雷霆重工股份有限公司/闫智江 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 19 | 5.2.8.6 | C型钩平衡度两端不大于 5 mm（是平行度吗？） | 雷霆重工技术部/胡汉生 | 采纳，改为平面度比较确切。 |  |
| 20 | 5.3.1.2 | “甘油润滑”应为“干油润滑”--错误。 | 青岛雷霆重工股份有限公司/闫智江 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 21 |  | 智能润滑系统自动对牵引链进行机油润滑，对滑架自动进行逐一甘油润滑，且缺油时发出警报，并自动监控链条磨损情况。 ① 删除 机油2字， ② 甘油改为 干油。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 部分采纳，做相应修改。 |  |
| 22 | 5.3.1.4 | 系统实验压力应为系统试验压力。 | 雷霆重工技术部/胡汉生 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 23 |  | “系统实验压力”应为“系统试验压力”—错误。同上 | 青岛雷霆重工股份有限公司/闫智江 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 24 |  | 液压系统工作压力为 10MPa（8MPa），系统实验压力不小于 15MPa。 | 青岛雷霆重工股份有限公司/刘伟龙 | 不采纳，正常就是10MPa。 |  |
| 25 | 5.3.2 | “PF线运输线线卷”中线卷应改为“盘卷”，5.1工艺路线叙述中的“线卷”是否也改“盘卷” 。 | 青岛雷霆重工股份有限公司/闫智江 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 26 | 6.6 | 线路设有传动站超载保护联锁装置、拉紧超行程保护装置及气压保护装置。 传动站是否是驱动装置、拉紧是否是张紧装置，请统一。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 27 | 6.8 | 禁止在标志有“危险”、“不准靠近”、“不许逗留”等各种警告标记附近不应放置有碍视线的障碍物。 删除：不应 2字。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 采纳，删除不应。 |  |
| 28 |  | 禁止在标志有“危险”、“不准靠近”、“不许逗留”等各种警告标记附近不应放置有碍视线的障碍物。 应为：禁止在标志有“危险”、“不准靠近”、“不许逗留”等各种警告标记附近放置有碍视线的障碍物。 禁止与不应矛盾。 | 雷霆重工技术部/胡汉生 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 29 | 10.1.8 | “轨道两端水平标高不得大于1mm”应为“轨道两端水平标高偏差不得大于1mm”—错误。 | 青岛雷霆重工股份有限公司/闫智江 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 30 | 10.1.12 | 油雾润滑器喷油嘴安装高度适中， 油雾润滑器 改为 润滑装置 油雾润滑存在环保问题。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 31 | 10.2.3 | “保证有油”可改为“保证油路畅通” 。 | 青岛雷霆重工股份有限公司/闫智江 | 采纳，做相应修改。 |  |
| 说明：1.发送《征求意见稿》的单位数：36个。 - 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：27个。 - 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：2个。 4.没有回函的单位数：9个。 |  |  |  |  |  |