负责起草单位：苏州航明环保节能科技有限公司       承办人：戴登跃 / 张臣堂      电话：13910339321 / 13931094510         2023年9月1日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位/提出人 | 处 理 意 见 及 理 由 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 后文也是围绕盘管式定义的，在加上他的制作也不是插入，如果仅仅是内盘管，可以定义为插入式，但是外盘管就无法定义为插入式了。让人容易产生混淆，故建议统称为螺旋盘管式，可以分为内置式和外置式两种。 | 常州江南冶金科技有限公司/韩培 | 采纳，标准名称改为：《螺旋盘管式焦炉上升管荒煤气显热回收换热器》。 |  |
| 2 |  | 申报题目和内容要一致。插入式不容易理解。余热包括荒煤气显热和炭化室辐射热 建议：焦炉上升管余热回收螺旋盘管换热器。 | 安微工业大学能源与环境学院/包向军 |  |  |
| 3 | 1 | 目前好多项目的使用压力已经是4.0 MPa，建议本文件适用参数：公称直径：DN≤1000 mm 公称压力：PN≤6.4 MPa。 | 常州江南冶金科技有限公司/韩培 | 采纳，为适应市场发展的需求，同意将设计压力提高为PN≤6.4 MPa。 |  |
| 4 |  | 根据现有运行参数，可以达到4.0 MPa，建议设计压力≤4.0 Mpa。 | 安微工业大学能源与环境学院/包向军 |  |  |
| 5 | 2 | 引用文件中GB/T 150.4-2011去掉年号；增加GB/T 151《热交换器》。 | 苏州航明环保节能科技有限公司/张臣堂 | 部分采纳。 |  |
| 6 | 4.1 | 建议：按照换热器型式分类：分为内盘管换热器和外盘管换热器。 | 常州江南冶金科技有限公司/韩培 | 采纳。 |  |
| 7 |  | 分类，建议增加不同炉型的分类焦炉分为顶装和捣固。 | 安微工业大学能源与环境学院/包向军 | 不采纳，换热器按用途、型式及程数分类简便通用。 |  |
| 8 | 4.3.1 | 换热器结构型式见图1、图2，外形及尺寸参数见表1。 建议设置公称直径和公称长度来规范。 | 常州江南冶金科技有限公司/韩培 | 采纳。 |  |
| 9 | 4.3.2 | 建议增加4.3.2.1，公称直径DN 以换热器内筒直径（mm）作为换热器的公称直径。 |  | 不采纳，这些内容与换热器性能无关，且这些定义引用标准GB/T 151中都有详细规定。 |  |
| 10 |  | 建议增加4.3.2.2，换热面积A - 计算换热面积 以换热器螺旋盘管的外径为基准，扣除伸出换热器外的换热管长度后，计算得到的盘管外表面积，m2。 - 公称换热面积 经圆整后的计算换热面积，m2。 |  |  |  |
| 11 | 4.3.2 | 建议增加4.3.2.3，公称长度LN 以换热器的上下连接法兰间的直管长度（m）作为换热器的公称长度。 | 常州江南冶金科技有限公司/韩培 | 不采纳，这些内容与换热器性能无关，且这些定义引用标准GB/T 151中都有详细规定。 |  |
| 12 |  | 建议增加4.3.2.4，压力： 除注明外，压力均指表压力。 - 工作压力 指在正常工作情况下，换热器盘管顶部可能达到的最高压力。 - 设计压力 指设定的换热器盘管的最高压力，与相应的设计温度一起作为设计荷载条件，其值不得低于工作压力。 - 试验压力 指在压力试验时，换热器盘管顶部的压力。 |  |  |  |
| 13 |  | 建议增加4.3.2.5，温度： 设计温度 指在正常工作情况下，所产生的饱和蒸汽经过过热状态下的设计压力所能达到的最高过热蒸汽温度。饱和蒸汽温度可以省略。 |  |  |  |
| 14 |  | 表2性能参数，建议采用吨焦回收热。蒸汽温度压力变化较大，用热量利于对比。 | 安微工业大学能源与环境学院/包向军 | 不采纳，吨焦产汽量应符合YB/T 4723-2018要求。 |  |
| 15 | 5.1 | 建议增加：红色部分 | 常州江南冶金科技有限公司/韩培 | 不采纳，同一换热器的公称直径及公称长度不统一。 |  |
| 16 | 6.1.8 | 换热器应设置荒煤气温度监测仪表和设备，与热媒水/蒸汽监测系统联动，以保证焦炉荒煤气（进）出口温度稳定以防焦油凝析或结焦现象的发生。 |  | 采纳，个别用词修正。 |  |
| 17 | 6.1.10 | 筒体内壁、换热盘管荒煤气侧壁表面应光滑、无死角，换热管内壁应光滑、无凸起、无死角，水路通畅。根据内外壁温度及接触介质特性，均应考虑腐蚀、结垢因素，采取抗氧化、抗腐蚀、自清洁等措施。 | 常州江南冶金科技有限公司/韩培 | 采纳，个别用词修正。 |  |
| 18 | 6.2 | 建议增加：6.2.1 圆筒 用于制造换热器内筒材料的碳素钢、低合金钢、奥氏体不锈钢钢管应采用无缝钢管。 |  | 不采纳，内筒材料只采用无缝钢管及指定几种换热管标准，材料选用范围太窄了；采用引用标准范围更广。 |  |
| 19 |  | 建议增加：6.2.2 换热管： - 常用换热管可以按照下列标准选择： GB/T 8163《输送流体用无缝钢管》 GB/T 9948《石油裂化用无缝钢管》 GB/T 13296《锅炉、换热器用不锈钢无缝钢管》 GB/T 14976《流体输送用不锈钢无缝钢管》 b) 允许使用螺纹管（整体低翅片管）和波纹管等强化传热管。 |  |  |  |
| 20 | 7.2.2.4 | d; d≤25; 25＜d≤50. db; ≥0.75d; ≥0.80 d. 注：d为管子的公称内径，mm。. 使用的过热蒸汽盘管都采用DN50 无缝钢管。. |  | 不采纳，实际用的除了DN50外，还有DN25及DN40。 |  |
| 说明：① 发送《征求意见稿》的单位数：24个。 ② 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：19个。 ③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：2个。 ④ 没有回函的单位数：5个。 |  |  |  |  |  |