负责起草单位：铜陵求精机械有限公司                    承办人：洪海                电话：13355625082                    2023年9月7日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位/提出人 | 处 理 意 见 及 理 由 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | GB/T 1720—2020应该写成GB/T 1720。 | 太原理工大学/寇子明 | 不采纳。5.5.3中被引用文件为注日期引用。所以第2章引用标准要有年代号。 |  |
| 2 |  | GB/T 37400.10—2019应该写成GB/T 37400.10，和5.1.6中一致。 |  | 采纳。 |  |
| 3 | 4.1 | 图1中A向视图，需要进一步明确内容。 | 安徽工程大学/疏达 | 采纳。 |  |
| 4 |  | 图1中的符号“a”应为“α”。 | 安徽铜冠机械股份有限公司/丁少忠 | 采纳。 |  |
| 5 | 4.3 | 式（1）中φ 的取值应该列出全部料斗容积区间内的值，以便其它容积的料斗也能计算牵引链条速度。 | 太原理工大学/寇子明 | 不采纳。正常情况下，捞渣机配置的料斗容积仅有67 L和138 L，其它容积的料斗极少使用、属于特殊情况。 |  |
| 6 | 5.1.5 | GB 37400.9应该写成GB/T 37400.9。 |  | 采纳。 |  |
| 7 | 5.1.7 | GB/T 37400.12应该写成GB/T 37400.12—2019，和第2章中一致。 |  | 不采纳。5.1.7中没有引用具体的条款，所以此处标准不需要年代号。5.5.3中引用了标准的具体条款，所以5.5.3中及第2章引用标准要有年代号。 |  |
| 8 | 5.3 | 补充轨道及滚轮（或滑块）的材质、方式和硬度等要求。 | 中冶设备研究设计总院有限公司/武佳蕾 | 采纳，见送审稿5.3.13。同时修改第2章，增加了引用文件GB/T 11264热轧轻轨。 |  |
| 9 |  | 应明确轨道及滚轮（或滑块）的材质、热处理等相关要求。 | 铜陵有色设计研究院有限责任公司/陈红生 | 采纳，见送审稿5.3.13。 |  |
| 10 |  | 料斗应采用可脱水结构。 | 铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司/金泽志 | 采纳，见送审稿5.3.14。 |  |
| 11 | 5.3.2 | 牵引链条有2种结构形式，要分别进行描述。 | 安徽铜冠机械股份有限公司/丁少忠 | 采纳。 |  |
| 12 | 5.3.3 | 节距304.8 mm的牵引链条破断力不应低于825 kN。 | 铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司/金泽志 | 不采纳。825 kN属于个别使用单位对特定机型的特殊加强要求，不宜作为标准的技术参数。 |  |
| 13 | 5.3.5 | 首轮轴的材质可采用1Cr13不锈钢。 |  | 采纳。 |  |
| 14 |  | 要对首轮轴、尾轮轴分开描述，并补充热处理的相关要求。 | 安徽铜冠机械股份有限公司/丁少忠 | 采纳，见送审稿5.3.5、5.3.6。 |  |
| 15 | 5.3.6 | 首轮轴、尾轮轴应进行调质处理，并明确表面硬度。 |  |  |  |
| 16 | 5.3.7 | 补充链轮热处理的方式和硬度等要求。 | 中冶设备研究设计总院有限公司/武佳蕾 | 采纳，见送审稿5.3.8。 |  |
| 17 |  | 要明确链轮热处理的相关要求。 | 铜陵有色设计研究院有限责任公司/陈红生 | 采纳，见送审稿5.3.8。 |  |
| 18 |  | 链轮要区分传动链轮、牵引链轮，其材质不同。 | 铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司/金泽志 | 采纳，见送审稿5.3.8。 |  |
| 19 | 5.4 | - 建议补充：首轮、尾轮组装后水平度允差为0.1/1000 mm，首尾轮中心线应平行，其允差不大于±0.5 mm。 |  | 采纳，见送审稿5.4.4。 |  |
| 20 |  | - 建议补充：轨道应平直，不得歪斜，直线度误差为1/1000 mm。轨道的接头位置应错开，错开距离不得为牵引链条节距的整数倍，接头处间隙为3～6 mm，接头处水平错位不大于0.5 mm，高低差不大于0.5 mm。同一水平面上，两条平行轨道对捞渣机中心线距离偏差不大于0.5 mm，轨距误差不大于1 mm。 |  | 采纳，见送审稿5.4.5。 |  |
| 21 | 6.2 | - 建议删除。因为电动机为外购成品，进厂验收具有合格证，无需检测功率。 | 太原理工大学/寇子明 | 采纳。 |  |
| 说明：① 发送《征求意见稿》的单位数：26个。 ② 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：22个。 ③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个。 ④ 没有回函的单位数：4个。 |  |  |  |  |  |