ICS 77.180

CCS H 90

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T 036.17―202×

代替 YB/T 036.17―1992

冶金设备制造通用技术条件

第17部分：切削加工件

General technical specification for metallurgical equipment manufacturing—

Part 17:Machining parts

（送审稿）

202×-××-××发布

- 202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1―2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

YB/T 036《冶金设备制造通用技术条件》其预期结构和将代替的行业标准为：

——第1部分：检验；

——第2部分：铸铁件；

——第3部分：铸钢件；

——第4部分：高锰钢铸件；

——第5部分：铜合金铸件；

——第6部分：铝合金铸件；

——第7部分：锻件；

——第8部分：锤上自由锻件加工余量与公差；

——第9部分：水压机自由锻件加工余量与公差；

——第10部分：锻钢件超声波探伤方法；

——第11部分：焊接件；

——第12部分：堆焊；

——第13部分：热喷涂；

——第14部分：喷焊；

——第15部分：电刷镀；

——第16部分：热处理件；

——第17部分：切削加工件；

——第18部分：装配；

——第19部分：涂装与防腐；

——第20部分：管道与容器防锈；

——第21部分：包装；

——第22部分：激光熔覆；

——第23部分：切割件。

本部分为YB/T 036《冶金设备制造通用技术条件》的第17部分。

本部分代替YB/T 036.17―1992《冶金设备制造通用技术条件  机械加工件》，与YB/T 036.17―1992相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 标准名称改为“冶金设备制造通用技术条件  切削加工件”；

- 对规范性引用文件进行了调整、补充和更新（见2，1992版的2）；

- 更改了一般要求中的内容，细分了表1的范围和要求（见4，1992年版的3）；

- 更改了未注表面粗糙度的要求，增加了对未注表面粗糙度要求的内容（见5，1992年版的4）；

- 更改了未注尺寸公差的要求，依据国内最新标准的内容，按照冶金设备制造的切削加工条件细化、增加了未注尺寸公差内容（见6，1992年版的5）；

- 更改了未注几何公差的要求，依据国内最新标准的内容，按照冶金设备制造的切削加工条件，更改了未注形状和位置公差内容（见7，1992年版的6）；

- 更改了其他加工要求和标记、转运、保管的要求，依据国内最新标准的内容，按照冶金设备制造的切削加工件的要求对未其他加工要求和标记、转运、保管内容进行更改（见9、10，1992年版的7、8）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国钢铁工业协会提出。

本文件由冶金机电标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1992年首次发布为YB/T 036.17―1992；

——本次为第一次修订。

冶金设备制造通用技术条件

第17部分：切削加工件

- 范围

本文件规定了切削加工件（以下简称“零件”）的通用技术要求。

本文件适用于冶金设备及其备件的制造、再制造中的切削加工件。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3  普通螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角

GB/T 145  中心孔（GB/T 145―2001，ISO 866:1975、ISO 2540:1973、ISO 2541:1972、DIN 332/2―1970，IDT）

GB/T 197  普通螺纹 公差（GB/T 197―2018，ISO 965-1:2013，MOD）

GB/T 1804  一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 6403.2  润滑槽

GB/T 6403.4  零件倒圆与倒角

GB/T 6403.5  砂轮越程槽

GB/T 20330  攻丝前钻孔用麻花钻直径（GB/T 20330―2006，ISO 2306:1972，MOD）

YB/T 036.2  冶金设备制造通用技术条件  第2部分：铸铁件

YB/T 036.3  冶金设备制造通用技术条件  第3部分：铸钢件

YB/T 036.7  冶金设备制造通用技术条件  第7部分：锻件

YB/T 036.11  冶金设备制造通用技术条件  第11部分：焊接件

YB/T 036.19  冶金设备制造通用技术条件  第19部分：涂装

YB/T 036.21  冶金设备制造通用技术条件  第21部分：包装

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 一般要求

  - 零件应按规定程序批准的图样和技术文件加工并符合本文件的规定。如需修改，应经原设计或技术主管部门批准。

  - 零件毛坯在加工过程中发现的铸钢件、铸铁件、有色金属铸件、锻件毛坯缺陷，在不降低使用性能的前提下，应按YB/T 036.2、YB/T 036.3、YB/T 036.7的规定修补，经检验合格后方可继续加工。

4.3  未注倒圆、倒角尺寸，又无锐棱要求的尖角、锐边应一律倒钝。轴、套类零件应符合表1的规定，其他零件参照表1的规定，主参数φ取倒圆R或倒角C相邻两几何要素中较短者。

表1  轴、套类零件未注倒圆、倒角尺寸

单位为毫米

| φ | ≤3 | ＞3～6 | ＞6～10 | ＞10～18 | ＞18～30 | ＞30～50 | ＞50～80 | ＞80～120 | ＞120～180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R或C | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |

表1  轴、套类零件未注倒圆、倒角尺寸（续）

单位为毫米

| φ | ＞180 ～250 | ＞250 ～320 | ＞320 ～400 | ＞400 ～500 | ＞500 ～630 | ＞630 ～1 000 | ＞1 000 ～1 600 | ＞1 600 ～2 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R或C | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 |

4.4  精加工后的配合面、齿面不应该有因切削加工引起的退火、发蓝、变色的现象。最终工序为热处理的零件，热处理后表面不应有氧化皮。

4.5  加工后的零件不准许有毛刺、飞边，除产品图样有要求外，不应有尖棱、尖角。

4.6  加工后的零件不允许直接摆放在地面上，应采取必要的防护措施。精加工面避免有锈蚀、影响性能、寿命或外观的磕碰、划伤等缺陷。

- 未注表面粗糙度要求

5.1  切削加工表面应符合下列要求：

a) 钻孔、长孔表面粗糙度参数Ra值不大于12.5 μm；

b) 退刀槽、楔键和平键槽、润滑槽、静密封表面、平面挡圈槽粗糙度参数Ra值不大于6.3 μm；

c) 倒圆或倒角按内倒圆（倒角）与它相连的精表面相同、外倒圆（倒角）与它相连的粗表面相同的规定；

d) 螺栓、螺钉、螺母接触面的表面粗糙度参数Ra值不大于6.3 μm；

e) 其余切削加工表面（例如：锯切平面的表面等）粗糙度参数Ra值不大于50 μm。

5.2  需经金属镀覆等的表面，在镀覆工序之前的表面粗糙度应达到成品表面粗糙度要求或工艺要求。

5.3  滚压加工同一表面的滚压次数不得超过3次，滚压前表面粗糙度参数Ra值不大于3.2 μm。

- 尺寸未注公差的要求

6.1  尺寸未注公差的适用范围应符合GB/T 1804的规定。

6.2  图样上尺寸未注公差的长度尺寸的极限偏差，应符合表2的规定。

表2  长度尺寸的极限偏差数值

单位为毫米

| 公差等级 | 尺 寸 分 段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5 ～ 3 | ＞ 3 ～ 6 | ＞ 6 ～ 30 | ＞ 30 ～ 120 | ＞ 120 ～ 400 | ＞ 400 ～ 1 000 | ＞ 1 000 ～ 2 000 | ＞ 2 000 ～ 4 000 | ＞ 4 000 ～ 8 000 | ＞ 8 000 ～ 12 000 | ＞ 12 000 ～ 16 000 | ＞ 16 000 ～ 20 000 |
| f（精密级） | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | — | — | — | — | — |
| m（中等级） | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 | ±6 |
| c（粗糙级） | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 | ±6 | ±7 | ±8 |
| 锯切 | ±1 |  |  |  |  | ±2 |  |  | ±3 | ±5 |  |  |
| 注：采用一般公差，应在图样上、技术文件中用该标准号和公差等级符号表示出来。优先选用m级，选用f或c级时在图样上、技术文件中注明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3  图样上未注的倒圆半径及倒角高度的极限偏差，应符合表3的规定。

表3  倒圆半径及倒角高度的极限偏差

单位为毫米

| 公 差 等 级 | 尺 寸 分 段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5～3 | ＞3～6 | ＞6～30 | ＞30～120 | ＞120～400 |
| f（精密级） | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | ±1 | ±2 |
| m（中等级） | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 | ±3 |
| c（粗糙级） | ±0.4 | ±1 | ±2 | ±4 | ±5 |
| - 圆角半径与倒角高度的含义见GB/T 6403.4。 - 优先选用m级，选用f或c级时应在图样上、技术文件中注明。 |  |  |  |  |  |

6.4  图样上未注的配合锥度、斜度和角度的允许偏差应符合表4的规定；非配合的锥度、斜度和角度的允许偏差应符合表5的规定。

表4  配合锥度和角度的允许偏差

| L mm | 1～3 | ＞3～6 | ＞6～10 | ＞10～18 | ＞18～30 | ＞30～50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏差（±） | 32′ | 25′ | 20′ | 16′ | 13′ | 10′ |
| L mm | ＞50～80 | ＞80～120 | ＞120～180 | ＞180～260 | ＞260～360 | ＞360～500 |
| 偏差（±） | 8′ | 6′ | 5′ | 4′ | 3′ | 2′30″ |
| - 锥度偏差按锥体素线长度L确定。 - 角度偏差按角度短边长度L确定。 |  |  |  |  |  |  |

表5  非配合的锥度和角度的允许偏差

| 公 差 等 级 | 长 度 mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤10 | ＞10～50 | ＞50～120 | ＞120～400 | ＞400 |
| f（精密级） | ±45′ | ±21′ | ±14′ | ±7′ | ±5′ |
| m（中等级） | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
| c（粗糙级） | ±1°30′ | ±1° | ±30′ | ±15′ | ±10′ |
| - 角度偏差值按角度短边长确定。 - 锥度从1:3至1:500的圆锥按圆锥长度确定，锥度大于1:3的圆锥按圆锥素线长度确定。 - 优先选用m级，选用f或c级时应在图样上或技术文件中注明。 |  |  |  |  |  |

6.5  图样上盲孔深度的未注允许偏差应符合表6的规定。

表6  盲孔深度的未注允许偏差

单位为毫米

| 孔 深 | ≤50 | ＞50～100 | ＞100～400 | ＞400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏 差 | +3 0 | +5 0 | +8 0 | +10 0 |

6.6  一面为加工面，一面为非加工面的尺寸的未注偏差应符合以下规定：

- 铸件、锻件、焊接件应分别符合相应的YB/T 036.2、YB/T 036.3、YB/T 036.7、YB/T 036.11中规定的非加工面尺寸的未注公差允许偏差的50%；

- 铸件、锻件的凸缘或壁厚允许减薄，当壁厚等于或小于10 mm时，其减薄量不得大于壁厚的10%；当壁厚大于10 mm时,其减薄量不得大于壁厚的15%。

- 几何公差的未注公差要求

7.1  直线度和平面度的未注公差应符合表7的规定。

表7  直线度和平面度的未注公差

单位为毫米

| 公称尺寸 | ≤10 | ＞10 ～16 | ＞16 ～25 | ＞25 ～40 | ＞40 ～63 | ＞63 ～100 | ＞100 ～160 | ＞160 ～250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公差值 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| 公称尺寸 | ＞250 ～400 | ＞400 ～630 | ＞630 ～1 000 | ＞1 000 ～1 600 | ＞1 600 ～2 500 | ＞2 500 ～4 000 | ＞4 000 ～6 300 | ＞6 300 ～10 000 |
| 公差值 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
| 注：对于直线度应按其相应线的长度选择，对于平面度应按其表面的较长一侧或圆表面的直径选择。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2  圆度的未注公差值等于标准的直径公差值，但不应大于表10中的圆跳动未注公差。圆柱度未注公差值应小于其尺寸公差值。

7.3  平行度的未注公差值应取两要素中的较长者作为基准，符合下列规定：

- 平行要素标有时，平行度的未注公差值等于尺寸公差值；

- 平行要素未标有时，平行度的未注公差值取平面度（直线度）和其之间尺寸公差值的较大者。

7.4  垂直度的未注公差值应符合表8的规定，优先选择H级。

表8  垂直度未注公差值

单位为毫米

| 公 差 等 级 | 基 本 长 度 范 围 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤100 | ＞100～300 | ＞300～1 000 | ＞1 000～3 000 | ＞3000 |
| H（精密级） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| K（中等级） | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| L（粗糙级） | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 注：取形成直角的两边中较长者作为基准，较短者作为被测要素，若两边相等可取任意者作为基准。 |  |  |  |  |  |

7.5  对称度和同轴度其公差值应符合表9的规定。

表9  对称度和同轴度的未注公差

单位为毫米

| 公称尺寸 | ≤1 | ＞1～3 |  | ＞3～6 |  | ＞6～10 |  | ＞10～18 |  | ＞18～30 |  | ＞30～50 |  | ＞50 ～120 |  | ＞120 ～250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公差值 | 0.04 | 0.06 |  | 0.08 |  | 0.10 |  | 0.12 |  | 0.15 |  | 0.20 |  | 0.25 |  | 0.30 |
| 公称尺寸 | ＞250 ～500 |  | ＞500 ～800 |  | ＞800 ～1 250 |  | ＞1 250 ～2 000 |  | ＞2 000 ～3 150 |  | ＞3 150 ～5 000 |  | ＞5 000 ～8 000 |  | ＞8 000 ～10 000 |  |
| 公差值 | 0.40 |  | 0.50 |  | 0.60 |  | 0.80 |  | 1.00 |  | 1.20 |  | 1.50 |  | 2.00 |  |
| - 同轴度应取两要素中的较长者作为基准。 - 对称度应取两要素中的较长者作为基准，较短者为被测要素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.6  圆跳动的未注公差值应符合表10的规定，优先选择H级。

表10  圆跳动未注公差值

单位为毫米

| 公 差 等 级 | 圆 跳 动 公 差 值 |
| --- | --- |
| H（精密级） | 0.1 |
| K（中等级） | 0.2 |
| L（粗糙级） | 0.5 |
| 注：应以设计或工艺给出的支撑面为基准，否则应取两要素中较长者为基准。 |  |

7.7  线轮廓度、面轮廓度、倾斜度、位置度和全跳动均应由各要素的注出或未注形位公差、线性尺寸公差或角度公差控制。

7.8  在同一中心线（或同一圆周）上任意两个螺钉、螺栓孔中心距的极限偏差,应符合表11的规定。

表11  螺钉、螺栓连接的光孔及螺孔孔中心距极限偏差

单位为毫米

| 螺纹规格 | 通孔直径 | 极限偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| M4 | 4.5 | ±0.25 | ±0.125 |
| M5 | 5.5 |  |  |
| M6 | 6.6 | ±0.3 | ±0.15 |
| M8 | 9 | ±0.5 | ±0.25 |
| M10 | 11 |  |  |
| M12 | 14 | ±0.75 | ±0.5 |
| M16 | 18 |  |  |
| M20 | 22 | ±1.0 |  |
| M24 | 26 |  |  |
| M30 | 33 | ±1.5 | ±0.75 |
| M36 | 39 |  |  |
| M42 | 45 |  |  |
| M48 | 52 | ±2.0 | ±1.0 |
| M56 | 62 | ±3.0 | ±1.5 |
| M64 | 70 |  |  |
| M72 | 78 |  |  |
| M80 | 86 |  |  |
| M90 | 96 |  |  |
| M100 | 107 | ±3.5 | ±1.75 |

7.9  在同一轴颈或轮毂孔上需制作两个以上键槽，并在装配上有相互位置要求时其相对位置的角度偏差应符合表12的规定。

表12  键槽相对位置角度偏差

| 轴、孔直径 mm | 80～120 | ＞120～180 | ＞180～250 | ＞250～360 | ＞360～500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 角度偏差 | ±10′ | ±8′ | ±6′ | ±5′ | ±4′ | ±3′ |

7.10  轴键槽及轮毂键槽对轴及轮毂轴线的对称度公差值应符合表13的要求。键槽两侧的平行度公差应控制在尺寸公差之半范围内。

表13  轴键槽及轮毂键槽对轴及轮毂轴线对称度公差值

单位为毫米

| 键槽宽度 | ≤3 | ＞3～6 | ＞6～10 | ＞10～18 | ＞18～30 | ＞30～50 | ＞50～120 | ＞120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公差值 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |

- 允许按刀具形状加工的规定

对不影响零件功能的倒圆、钻孔底面、锪孔平面允许按以下规定改变形状和尺寸，与功能表面相连接的位置应注明，以明确允许变更的尺寸范围。

  - 车铣削加工的圆角和棱角允许采用不同于图样规定的圆角和棱角，图样标注见图1中的a），可采用的刀具轮廓见图1中的b）、c）、d）、e）、f）、g）、h）、i）。

图样标注                             可采用的刀具轮廓

R≤10

b）          c）                  d）                e）

标出有效尺寸

a)

f）              g）                 h）                i）

图1 车、铣、削加工的圆角及棱角允许刀具轮廓

  - 钻孔底面形状允许采用不同端部形状的麻花钻，图样标注见图2中的a）、b），钻头端面形状见图2中的c）、d）、e）。

图样标注                                 钻头端面形状

D

φ≤图纸尺寸

R

D -2R

- b）             c）               d）                e）

图2 钻孔底面允许形状

  - 锪孔时平面允许将单个沉孔改加工为共同的沉孔，图样标注见图3中的a）、b），锪孔时允许平面形状见图3中的c）、d）。

图样标注                                      锪孔允许平面形状

A

A — A

A — A

φ≥图纸尺寸

A

b）

a）

d）

c）

图3 锪孔平面允许形状

  - 阶梯孔的钻头选择：

在加工阶梯深孔（或加工直径可选择的光孔）时，如在图样上没有说明（示例见图4），钻头的选用由制造厂决定。

G 3/4

螺孔深16 mm

φ11～φ22

图4 阶梯深孔

- 其他加工要求

  - 润滑槽应符合GB/T 6403.2的规定。

  - 砂轮越程槽应符合GB/T 6403.5的规定。

9.3  中心孔应符合GB/T 145的规定。

9.4  螺纹应符合下列规定：

- 螺纹表面不允许有黑皮、磕碰、乱扣、毛刺等缺陷。螺纹工作面未注表面粗糙度时，内螺纹表面粗糙度参数Ra值不大于12.5 μm；外螺纹表面粗糙度参数Ra值不大于6.3 μm；

- 未注螺纹精度等级时，按GB/T 197规定的6 H/6 g的规定；

- 螺纹长度偏差值应符合表14的规定；

表14  螺纹长度偏差值

| 螺纹结构 | 图例 | 偏差 | 螺纹结构 | 图例 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内螺纹 | L | +1.5P | 内螺纹 | L | -1.5P |
| 外螺纹 | L | +1.5P | 外螺纹 | L | -1.5P |
| - P表示螺距。 |  |  |  |  |  |

- 普通螺纹收尾、肩距、退刀槽、倒角应按GB/T 3的规定执行；

- 普通螺纹攻丝前钻孔用麻花钻，直径应按GB/T 20330的规定执行；

- 丝杆端部第一圈螺纹、螺牙应修整，其牙尖厚度不得小于1 mm。

9.5  图样上未注过盈配合的轴颈，不允许有倒锥。允许在导入端加工出导向锥体，锥体尺寸推荐按表15选取，但其导向锥长度不得超过配合部位长度的15%。

表15  导向锥体长度尺寸

b

| d α | d mm | ≤50 | ＞50～100 | ＞100～250 | ＞250～500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b mm | ＞2～4 | ＞4～7 | ＞7～11 | ＞11～19 |
|  | α | 5°～10° |  |  |  |

9.6  工艺性中心孔、吊装孔图样中未明确要求的允许保留。

9.7  成组加工的零件应成组作标记。

- 标记、转运、保管

10.1  要求标记的零件，应在醒目的适宜部位打出标记，具体方法及内容由制造厂自行规定。

10.2  检验合格零件应有制造厂质检部门的合格标记或合格证书。

10.3  检验合格零件经防锈处理后应存放在干燥、通风、无腐蚀的仓库内保管。转运产品时，应防止表面损伤及零件变形。

10.4  零件的涂装、包装应符合YB/T 036.19、YB/T 036.21的规定。