| 标准名称： |  |  | YB/T 017 切削加工件 |  |  |  |  |  | 共 4 页 第 5 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责起草单位： |  |  | 中钢集团西安重机有限公司 | 承办人： | 索婷 | 电话： | 029-86969097 |  |  | 2024年3月28日填写 |  |
| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 |  |  | 提出单位/提出人 |  |  | 处 理 意 见 及 理 由 |  |  | 备 注 |
|  | 前言 | 在第一段话后，另起一行，需要说明与其他标准的关系；并列出所有已发布的部分的名称。 |  |  | 宁波钢铁有限公司/蹇华 |  |  | 采纳。 |  |  |  |
|  | 1 | 范围中的“冶炼、铸锭、轧钢、成形、搬运和包装过程中使用的机械和设备”建议改为“冶炼、铸造、压延、成形、搬运和包装过程中使用的机械和设备”。 |  |  | 石横特钢集团有限公司/ 王长生 |  |  | “范围”已修改。 |  |  |  |
|  | 1 | 本文件适用冶金设备（冶炼、连铸、铸锭、轧钢、成形、搬运和包装过程中使用的机械和设备）制造中的切削加工件。 |  |  | 北京工业大学/符寒光 |  |  | “范围”已修改。 |  |  |  |
|  | 1 | 本文件适用冶金设备（冶炼、铸锭、轧钢、成形、搬运和包装过程中使用的机械和设备）制造中的切削加工件应改为本文件适用冶金设备（包括矿山、冶炼、铸锭、轧钢、成形、环保、搬运和包装过程中使用的机械和设备）制造中的切削加工件。 |  |  | 马钢集团设计研究院有限责任公司/刘海清 |  |  | “范围”已修改。 |  |  |  |
|  | 1 | 建议条款1内的“本文件适用冶金设备（冶炼、铸锭、轧钢、成形、搬运和包装过程中使用的机械和设备）制造中的切削加工件。”当中的冶金设备后括号内的内容与YB/T 036.12及YB/T 036.18当中统一，建议可以将此次修订的三个标准此处的内容进行汇总统一修订。 |  |  | 二重（德阳）重型装备有限公司重型机械设计研究院/梁祖红 |  |  | “范围”已修改。 |  |  |  |
|  | 2 | 标准号后标准名称左对齐，且换行时与文字对齐，而不是与标准号对齐 |  |  | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 |  |  | 未采纳。按照GB/T 1.1—2020格式要求编制。 |  |  |  |
|  | 2 | 注明日期。 |  |  | 河南陆合通用重工设备科技有限公司/谷超尧 |  |  | 未采纳。按照GB/T 1.1—2020格式要求编制。 |  |  |  |
|  | 4.1 | 零件的原材料如需代用……，建议改为“ 零件的原材料按设计要求选用，特殊情况，如需代用……”。 |  |  | 漯河科通冶金设备有限公司/张进 |  |  | 未采纳，改为“如需修改……”。 |  |  |  |
|  | 4.2 | “方可即继续加工”，去掉“即”字。 |  |  | 漯河科通冶金设备有限公司/张进 |  |  | 采纳。 |  |  |  |
|  | 4.2 | 增加“经检验合格后方可即继续加工”。 |  |  | 石横特钢集团有限公司/ 王长生 |  |  | 采纳。 |  |  |  |
|  | 4.2 | 零件毛坯在加工......规定修补后，方可即继续加工。 建议改为：零件毛坯在加工......规定修补后，方可继续加工。 |  |  | 西安建筑科技大学/杨军 |  |  | 采纳。 |  |  |  |
|  | 4.5 | 条款的内容不明确，增加倒角倒圆关系，增加齿轮倒角要求。 |  |  | 常州宝菱重工机械有限公司/张育春 |  |  | 未采纳。倒角倒圆为机械通用术语，不需要特别定义。齿轮倒角需要根据生产工况决定。 |  |  |  |
|  | 4.6、4.7 | 序号4.6、4.7改为4.5、4.6。 |  |  | 漯河科通冶金设备有限公司/张进 |  |  | 未采纳。已按实际内容作出更改。 |  |  |  |
|  | 4.6 | 冶金设备用大型减速机箱体至少进行两次退火处理（焊后退火、粗加工后精加工前退火），消除残余应力。箱体加工必须分为粗、半精、精加工三个步骤，必须配置相应的粗、精两种车床，不得一台机床上完成三个工序，加工后的箱体静置一天，进行尺寸及精度检测。箱体精加工后必须进行三坐标检测，检测数据留存作为箱体重要技术资料。 |  |  | 石横特钢集团有限公司/ 王长生 |  |  | 未采纳。需要根据生产工况决定。 |  |  |  |
|  | 4.7 | “齿面不应该有退火、发蓝、变色缺陷”建议改为“齿面不应该有退火色、发蓝色等变色缺陷”，加“色”字。 |  |  | 漯河科通冶金设备有限公司/张进 |  |  | 未采纳。变色缺陷包含退火色、发蓝色，涵盖内容不足。 |  |  |  |
|  | 4.7 | 齿轮加工过程必须进行探伤，保证齿根圆滑过渡，全部齿轮轴及齿轮在各阶段（毛坯、半精加工、精加工）须经严格的超声波探伤检查(JB/T5000.15-2007，锻件级别：II级)。齿面探伤采用磁粉或荧光着色探伤，不允许有表面裂纹及其它表面缺陷。 |  |  | 石横特钢集团有限公司/ 王长生 |  |  | 未采纳。需要根据生产工况决定。 |  |  |  |
|  | 4.7 | 建议改为：最终工序为热处理的工件,表面不应有氧化皮，同时要采取措施保护不需热处理的部位(花键孔、螺栓孔等)。 |  |  | 石横特钢集团有限公司/ 王长生 |  |  | 部分采纳。保护不需热处理部位为常规操作。 |  |  |  |
|  | 5.1 | 12.5过大，8-10之间。 |  |  | 河南陆合通用重工设备科技有限公司/谷超尧 |  |  | 未采纳。该粗糙度为未注数值，如需高要求应标注粗糙度。 |  |  |  |
|  | 6.2 | 第2个6.2应为6.3。 |  |  | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 |  |  | 采纳。 |  |  |  |
|  | 6.2 | 第二个6.2应该是6.3。 |  |  | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 |  |  | 采纳。 |  |  |  |
|  | 6.4 | 表4中注1：椎体应该是锥体。 |  |  | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 |  |  | 采纳。 |  |  |  |
|  | 7.8 | 表11中M12～M24对应的极限偏差应±1.0。 |  |  | 常州宝菱重工机械有限公司/张育春 |  |  | 采纳。 |  |  |  |
|  | 7.8 | 表11中极限偏差右边，倒数第二行±1，应该是±1.5。 |  |  | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 |  |  | 采纳。 |  |  |  |
|  | 7.10 | 表中公差值偏大，影响装配，建议按相关标准提高一个精度等级。 |  |  | 石横特钢集团有限公司/ 王长生 |  |  | 未采纳。如有精度要求，需标明公差，此项为未注公差要求。 |  |  |  |
|  | 8.1 | 尺寸线上方应注明有效长度，倒角尖角部位应增加过渡圆角（图c,f,g,i部位），否则应力集中，容易断裂 |  |  | 石横特钢集团有限公司/ 王长生 |  |  | 部分采纳。增加有效长度。 |  |  |  |
|  | 8.1 | 图1中出现的图g）、h）和i）在相关文字中没有描述或说明。 |  |  | 西安建筑科技大学冶金工程学院/王敬忠 |  |  | 采纳。 |  |  |  |
|  | 8.1 | 第二行可采漏掉一个用。 |  |  | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 |  |  | 采纳。 |  |  |  |
|  | 8.3 | 第一行锪孔时平面允形状见许，应该是平面允许形状。 |  |  | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 |  |  | 采纳。 |  |  |  |
|  | 8.3 | 语序调整。 |  |  | 西安建筑科技大学冶金工程学院/王敬忠 |  |  | 采纳。 |  |  |  |
|  | 9 | 建议增加大型零件设计考虑吊装方式，必要时在适当的位置设置吊耳。 |  |  | 常州宝菱重工机械有限公司/张育春 |  |  | 未采纳。需要根据生产工况决定。 |  |  | 此章现为第10章 |
|  | 9.1 | “……具体方法及内容，由制造厂自行规定……”建议更改为“……具体方法及内容，设计图纸有要求的按设计图纸要求执行，设计图纸没有要求的，由制造厂自行规定……” |  |  | 常州宝菱重工机械有限公司/张育春 |  |  | 未采纳。 |  |  | 此条现为10.1 |
|  | 9.1 | “……具体方法及内容，由制造厂自行规定……”建议更改为“……具体方法及内容，设计图纸有要求的按设计图纸要求执行，设计图纸没有要求的，由制造厂自行规定……” |  |  | 二重（德阳）重型装备有限公司重型机械设计研究院/梁祖红 |  |  | 未采纳。 |  |  | 此条现为10.1 |
|  | 9.2 | 去掉“后”字。 |  |  | 西安建筑科技大学冶金工程学院/王敬忠 |  |  | 采纳。 |  |  | 此条现为10.2 |
|  | 9.3 | 去掉“检验”“后”字。 |  |  | 西安建筑科技大学冶金工程学院/王敬忠 |  |  | 采纳。 |  |  | 此条现为10.2 |
|  | 9.4 | 零件的防锈、包装…应该为零件的涂装、包装。 |  |  | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 |  |  | 采纳。 |  |  | 此条现为10.4 |
|  | 10.4 | 表14内螺纹偏差应改为±1.5P |  |  | 常州宝菱重工机械有限公司/张育春 |  |  | 未采纳。为保证螺纹旋入，该尺寸值不变。 |  |  | 此条现为9.4 |
|  | 10.4 | a) ……内螺纹表面粗糙度参数Ra值不大于12.5 μm…… 建议改为：……Ra值不大于6.3μm f) 丝杆端部第一圈螺纹、螺牙应修整…… 建议改为：传动螺母、丝杆端部第一圈螺纹、螺牙应修整…… |  |  | 石横特钢集团有限公司/ 王长生 |  |  | 未采纳。需要根据工件使用条件决定。 |  |  | 此条现为9.4 |
|  | 10.4 | 表14中，左侧的内螺纹和外螺纹的偏差±1.5P建议更改为+1.5P |  |  | 二重（德阳）重型装备有限公司重型机械设计研究院/梁祖红 |  |  | 采纳。 |  |  | 此条现为9.4 |
|  | 10.4 | 表14中，右侧上部的内螺纹的偏差1.5P建议更改为+1.5P |  |  | 二重（德阳）重型装备有限公司重型机械设计研究院/梁祖红 |  |  | 未采纳。为保证螺纹旋入，该尺寸值不变。 |  |  | 此条现为9.4 |
|  | 增加 | 加安全防护事项说明。 |  |  | 河南陆合通用重工设备科技有限公司/谷超尧 |  |  | 未采纳。 |  |  |  |
|  |  | 无意见。 |  |  | 天津钢铁集团有限公司/张宝鑫 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无意见。 |  |  | 江苏省南京市中华门外新建梅山设计院/蔡国良 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无意见。 |  |  | 中国重型机械研究院股份股份公司/刘俊平 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无意见。 |  |  | 北京科技大学/尹忠俊 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无意见。 |  |  | 天津钢铁集团有限公司/单英祥 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无意见。 |  |  | 南昌航空大学航空制造工程学院/贺红林 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：① 发送《征求意见稿》的单位数：25。 ② 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：18。 ③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：13。 ④ 没有回函的单位数：7。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |