| 标准名称： |  |  | YBT 36.18 冶金设备制造通用技术条件 第18部分 装配 |  |  |  |  |  |  | 共 6 页 第 5 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责起草单位： |  |  | 中钢集团西安重机有限公司 | 承办人： | 黄引团 |  | 电话： | 029-86969091 |  |  | 2024年3月21日填写 |  |  |
|  | 标准章条编号 | 意 见 内 容 |  |  |  | 提出单位/提出人 |  |  | 处 理 意 见 及 理 由 |  |  | 备 注 |  |
|  | 前言 | 在第一段话后，另起一行，需要说明与其他标准的关系；并列出所有已发布的部分的名称; 描述方式见GB/T 1.1--2020第Ⅴ页。 GB/T 1.1--2020的8.3的b)文件与其他文件的关系（见第13页）。 |  |  |  | 宁波钢铁有限公司/蹇华 |  |  | 采纳。 |  |  |  |  |
|  | 前言 | 1）b）一般要求括号中：见第3章应改为见第4章； 2）f）补充、明确了齿轮装配，在齿轮和装配之间增加“传动”。 |  |  |  | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 |  |  | 采纳。 |  |  |  |  |
|  | 1 | 范围 ……轧钢、及钢材……，去掉“、”号，如“……轧钢及钢材……” |  |  |  | 漯河科通冶金设备有限公司/张进 |  |  | “范围”已修改。 |  |  |  |  |
|  | 1 | 范围：“包括矿山、冶炼、轧钢、及钢材的后处理等”，建议增加铸造。冶炼与轧钢之间有铸造工序（如连铸、模铸） |  |  |  | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 |  |  | “范围”已修改。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 引用标准中部分带年代，可删掉。 |  |  |  | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 |  |  | 未采纳。由于引用的内容涉及到了标准的具体条款，不同版本的条款有所不同。 |  |  |  |  |
|  | 4.1.2 | 进入装配的零件及部件(包括外购件、外协件)应有质量证明文件、合格证书；锻件和铸件必须提供探伤检测报告。 1、提供合格证。2、锻件、铸件提高探伤检测报告，确保装配件内部无缺陷。 |  |  |  | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 |  |  | 未采纳。合格证、探伤报告、尺寸检验记录、热处理报告等均属于质量证明文件，无需分项说明。 |  |  | 此条现为4.1.1 |  |
|  | 4.1.4 | 应对需要装配的零部件主要几何尺寸、配合公差、相关精度、配合面、滑动面等进行复查，经钳工修整的配合尺寸，应由检验部门复检合格。轴承在装配前检查倒角与定距环或轴间圆角的尺寸，避免倒角过小无法装配到位；检查轴承油道尺寸，防止油道因机加工偏移，无法对准供油口，造成供油量不足，烧损轴承。增加轴承圆角、油道检查要求。 |  |  |  | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 |  |  | 未采纳。具体的零件装配要求均属于通用技术要求范畴，且轴承润滑油口尺寸在7.1.1条已有说明。 |  |  |  |  |
|  | 建议增加4.1.6 | 对转速较高、旋转平稳性要求较高的设备，为防止其在工作时出现不平衡的离心力和振动，应对其旋转零、部件进行平衡。用实验的方法来确定出其不平衡量的大小和方位，消除零件的不平衡质量，从而消除因此引起的设备旋转时的异常振动。 新增，重点设备部件的动平衡要求。 |  |  |  | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 |  |  | 未采纳。平衡试验要求的提出应由设计人员判定，平衡试验操作在16章有说明。 |  |  |  |  |
|  | 4.2.1 | 建议增加“有公差配合要求的部（组）件装配时”这一前提 如果对公差配合没有要求的部（组）件装配时，选配没有必要。 |  |  |  | 常州宝菱重工机械有限公司/叶进儒 |  |  | 采纳。 |  |  | 此条现为4.2.2 |  |
|  | 4.2.2 | 是相关部门不是相关人员。 |  |  |  | 河南陆合通用重工设备科技有限公司/谷超尧 |  |  | 未采纳。具体操作应该是相关人员。 |  |  | 此条现为4.2.3 |  |
|  | 4.2.4 | 4.2.4“用着色法检验”与4.2.5“用着色研合检验时”两者的着色检验法用语应保持一致。 |  |  |  | 秦皇岛秦冶重工有限公司/袁军 |  |  | 未采纳。二者含义不同，“研合”含有研磨去高点的动作过程。 |  |  | 此条现为4.2.5 |  |
|  | 建议增加4.2.12 | 箱体类部件在进行装配前，使用干净的压缩空气对润滑油孔进行吹扫，将油孔内杂物吹扫干净，确保畅通。新增、增加油孔吹扫要求。 |  |  |  | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 |  |  | 采纳，4.2.9补充相关内容 |  |  |  |  |
|  | 建议增加4.2.13 | 各紧固件、联接件应保持牢固不松动，重点部位螺栓按照标准扭紧力矩紧固。新增，增加螺栓扭紧力矩要求。 |  |  |  | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 |  |  | 未采纳。在6.1 条款针对紧固件拧紧力矩有具体要求。 |  |  |  |  |
|  | 4.2 | 建议增加1条：机座、机身等机器的基础件，装配时应校正水平(或垂直)。基础件不正，影响后续装配。 |  |  |  | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 |  |  | 未采纳。5.1条有相关内容 |  |  |  |  |
|  | 5.1 | ①表1 尺寸大于1000的一般设备矫正精度要求低于国标，高精度设备0.1mm（与尺寸大小无关），遇到尺寸较大的设备要求太严了； ②表1标题行名称“应用”建议更改为“应用举例”。 |  |  |  | 秦皇岛秦冶重工有限公司/袁军 |  |  | ①未采纳。标准应用于常规高精度设备，超大特种设备可图纸设计特殊要求； ②采纳。 |  |  |  |  |
|  | 6.1.3 | “均匀施加拧紧力距”，笔误。 |  |  |  | 秦皇岛秦冶重工有限公司/袁军 |  |  | 未采纳。 |  |  |  |  |
|  | 6.1.10 | 双螺母安装顺序： a)只考虑了正置安装的情形，建议参考国标的说法，用里、外表述薄厚螺母安装位置更严谨一些。 c) 拧薄螺母时，就要达到设计的（或规定的）拧紧力矩（100%的拧紧力矩？），拧厚螺母时应大于拧薄螺母时的力矩。相对国标的表述更合理一些。 |  |  |  | 秦皇岛秦冶重工有限公司/袁军 |  |  | 采纳。 |  |  | 此条现为6.1.11 |  |
|  | 6.1.10 | 双螺母紧固时，若两螺母厚度不相同时（其中一件为薄螺母），安装顺序是： a) 薄螺母在下，厚螺母在上；建议改为薄螺母在上，厚螺母在下。 薄螺母通常为锁紧螺母，起预紧作用。 |  |  |  | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 |  |  | 未采纳。查阅相关资料及紧固件标准（GB/T3098.2-2015）《紧固件机械性能 螺母》，正确方式是薄螺母在下，厚螺母在上。 |  |  | 此条现为6.1.11 |  |
|  | 6.1.11 | “普通六角螺母作为紧固件在下，不明确。”建议用内、外或与工件接触等文字表述。 |  |  |  | 秦皇岛秦冶重工有限公司/袁军 |  |  | 采纳。 |  |  | 此条现为6.1.12 |  |
|  | 6.1.13 | 采用Hard-lock锁紧螺母建议按如“点焊挡板固定螺母，加止动垫圈”等技术特点表述。Hard-lock一般表示日本的“哈德洛克”，不宜出现在标准文本中。 |  |  |  | 秦皇岛秦冶重工有限公司/袁军 |  |  | 采纳，删除相关内容。 |  |  |  |  |
|  | 6.4.1.1 | 表4中适用范围第五项中，冷剪大齿轮轮，多了一个“轮”字。 |  |  |  | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 |  |  | 采纳。 |  |  |  |  |
|  | 6.4.2.7 | 1）零件与轴肩的“间际”应改为“间隙”。 |  |  |  | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 |  |  | 采纳。 |  |  |  |  |
|  | 6.4.3.1 | ……线膨胀系数，单位为每摄氏度（/℃）……，“（/℃）”改为“（1 / ℃）”。（/℃）不完整，编辑性修改。 |  |  |  | 漯河科通冶金设备有限公司/张进 |  |  | 采纳。 |  |  |  |  |
|  | 6.4.4.1 | ……线膨胀系数，单位为每摄氏度（/℃）……，“（/℃）”改为“（1 / ℃）”。（/℃）不完整，编辑性修改。 |  |  |  | 漯河科通冶金设备有限公司/张进 |  |  | 采纳。 |  |  |  |  |
|  | 7.1.4 | 1）装配时允许“整修”半圆孔应改为“修整”。 |  |  |  | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 |  |  | 采纳。 |  |  | 此条现为8.1.4 |  |
|  | 7.1.11 | 单列圆锥滚子轴承轴向游隙调整方法： 设定需要的轴向游隙值为K，实际测得的游隙值为C，目前隔环厚度为B，具体据算： A、实际测得C值大于K值，则代表目前隔环厚度较厚，需要减小，减小量为（C-K），则实际需要隔环的厚度为：B-（C-K）。 B、实际测得C值小于K值，则代表目前隔环厚度不足，需要增加，增加量为（K-C），则实际需要隔环厚度为：B+ K-C）。 |  |  |  | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 |  |  | 未采纳。此具体调整方法属于操作技能，不宜在标准中进行规定。 |  |  | 此条现为8.1.11 |  |
|  | 7.1.12 | 7.1.12应转动应灵活，中间多一个字 “应”。 |  |  |  | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 |  |  | 采纳。 |  |  | 此条现为 8.1.12 |  |
|  | 8.1 | 取消“如果齿面需要淬火等硬化处理时，应在热处理前进行倒角”。 |  |  |  | 常州宝菱重工机械有限公司/叶进儒 |  |  | 采纳。 |  |  | 此条现为9.1 |  |
|  | 8.3 | 1)文中“轻微传动”建议改为“轻微转动”。 |  |  |  | 中冶赛迪工程技术股份有限公司/郗昭军 |  |  | 采纳。 |  |  | 此条现为9.3 |  |
|  | 10.1 | 建议增加一条：10.1.3齿式联轴器联接传动轴轴向窜动值为2～（名义值+1）mm。 （名义值=内齿圈齿宽减外齿圈齿宽） （串动值检测：采用钢板尺，将轴推向一端划出标记，然后将轴再推向另一端，用钢板尺检测其窜动数值再除以2，即为轴向串动值。） 齿式联轴器存在齿宽方向窜动后，打齿现象，故增加约束条件。 |  |  |  | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 |  |  | 未采纳。齿式联轴器齿宽方向窜动，出现打齿现象，经查阅资料，多数认为设计不合理，齿轮损伤、轴承故障、转速不同步及零件松动造成。 |  |  | 此条现为11.1 |  |
|  | 12 | 12 密封件装配 建议改为：液压缸、气缸及密封件装配 液压缸、气缸应用较多，密封件不包含液压缸、气缸装配。 |  |  |  | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 |  |  | 未采纳。液压缸、气缸有其相应国家标准，此标准主要针对冶金设备的密封装配。 |  |  | 此章现为13章 |  |
|  | 15.2.5 | 达到规定压力后保压10 min 降压且各密封处不准有渗漏现象建议改为达到规定压力后保压10 min 再将试验压力降至设计压力，稳压30分钟，无压降无泄漏为合格。压力试压一般规定设计压力稳压30分钟，无压降无泄漏为合格。 |  |  |  | 马钢集团设计研究院有限责任公司/刘海清 |  |  | 部分采纳。查其他机械标准，多为15min，已做更改，需要更多保压时间时，可在设计过程时提出。 |  |  |  |  |
|  | 16.3 | 16.3 转动零部件的不平衡质量可用配重或去重的方法进行修正 建议改为：转动零部件的不平衡质量可用配重、去重或调整平衡盘平衡块的方法进行修正。 平衡盘在动平衡中应用较多，调整方便。 |  |  |  | 江苏省金象传动设备股份有限公司/高鉴英 |  |  | 采纳。 |  |  |  |  |
|  | 17 | 总装、试车及检验中建议增加振动、噪音、润滑系统的检验。 |  |  |  | 秦皇岛秦冶重工有限公司/袁军 |  |  | 未采纳。振动、噪音、润滑系统各有其专业标准。 |  |  |  |  |
|  | 公式 | 针对于该标准中式（1）、式（2）、式（3）、式（4）、式（5）、式（6）中出现的带有下标的各变量，若该变量的下标只起标识作用，建议下标采用正体字；若下标可以取值或具有计算意义，建议下标采用斜体字。另外，在对各变量进行说明时，变量的符号形式应与公式中变量的形式完全一致。 |  |  |  | 南昌航空大学/贺红林 |  |  | 采纳。下标字体遵循标准编写规范。 |  |  |  |  |
|  | 表C.1 螺栓拧紧力矩 | - 建议将附表中使用润滑剂的拧紧力矩换算成无润滑剤时的螺栓、螺钉的拧紧力矩； 注3：所给数值为使用无润滑剂的螺栓，摩擦因数为μ=0.175。（上表按1.35倍修改） 注4：对于有润滑剂的螺栓、螺钉取摩擦系数0.125时的拧紧力矩应为表中值的0.74倍。 冶金设备的装配中，一般都是无润滑剂的状态下对螺栓、螺钉进行的拧紧，标准更加实用； 2、精算此系数由“133%”更改为“135%”；结合日本三菱标准及国内机械手册的消化、理解，给定摩擦系数后计算取值。 |  |  |  | 常州宝菱重工机械有限公司/叶进儒 |  |  | 未采纳。表C.1 为资料性附录，应用其他相关国家标准及行业标准内容。 |  |  |  |  |
|  | 补充完善 | 安全防护注说明事项。 |  |  |  | 河南陆合通用重工设备科技有限公司/谷超尧 |  |  | 未采纳。具体安全防护不属于本报准范畴。 |  |  |  |  |
|  | 补充完善 | 建议增加安全操作（如高空作业）相关内容。 |  |  |  | 秦皇岛秦冶重工有限公司/袁军 |  |  | 未采纳。高空作业有其专业标准。 |  |  |  |  |
| 说明：① 发送《征求意见稿》的单位数：26。 ② 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：19。 ③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：9。 ④ 没有回函的单位数：7。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |