YB/T 4224《冶金用钢水罐车和铁水罐车技术规范》

征求意见稿编制说明

一、工作简况

1.任务来源

根据工信厅科〔2024〕18号文《工业和信息化部办公厅关于印发2024年第一批行业标准制修订计划的通知》，由无锡巨力重工股份有限公司牵头修订《冶金用钢水罐车和铁水罐车技术规范》行业标准，计划项目编号：2024-0217T-YB。

2.起草阶段主要工作过程

工信部行业标准制修订计划正式下达前，起草单位在冶金机电标准化技术委员会指导下，对原标准YB/T 4224-2010《冶金用钢水罐车和铁水罐车技术规范》的修订进行了大量预研准备工作，其中包括：钢水罐车和铁水罐车设计资料收集和分析、部分用户使用情况调研、中外相关技术资料对比研究、新能源在大吨位冶金车辆上的应用方式和新能源类型选择、电源管理及一系列主要问题的研究、行业技术发展现状分析及技术发展预测等工作内容。预研期间形成一份可为后继调研工作内容作为技术指南的工作组征求意见初稿。

2024年4月接到标准制修订任务后，起草单位召开专项工作会议，布置安排相关人员和外部资源研究标准的主要技术内容，编制修订工作内容，明确进度安排及有关要求，成立“冶金用钢水罐车和铁水罐车技术规范”标准修订起草工作组。

工作组在明确标准修订主要内容和工作目标的基础上，进一步收集钢水罐车和铁水罐车设计、制造、使用、检查、维护方面的技术资料、国内外相关标准、新能源资料，结合国外用户进行钢水罐车和铁水罐车技术领域、新能源技术领域有针对性技术内容交流，并对安全、环保、智能制造落实于钢水罐车和铁水罐车标准的修订内容进行了研究。

在广泛收集资料，进行大量技术分析对比、资料查证、技术发展现状分析、技术发展预测等工作的基础上，于2024年5月提出工作组初版征求意见讨论稿的新版。

起草单位和工作组对标准初稿进行了多次内部评审，并且再次以调研方式征求了部分高校、科研院所、用户以及同行对标准初版讨论稿的意见和建议。根据内部评审意见和外部反馈意见，修改完善了标准的技术内容。起草单位于2024年7月底将《冶金用钢水罐车和铁水罐车技术规范》标准征求意见的初稿和编制说明的初稿提交冶金机电标准化技术委员会进行初步审核，2024年8-11月根据初步审核的意见对初稿的格式和内容进行了规范、修改，2024年12月形成征求意见稿。

3.主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本标准由无锡巨力重工股份有限公司牵头起草（起草单位变更，见第十二项“其他应予说明的事项”中的详细说明）。

工作组成员及所做的工作：

王凤良任起草工作小组组长、负责总体指导、协调、管控起草工作、技术内容框架结构制订、经验总结。

赵洪柱负责总体计划实施组织、协调、资料收集、技术分析、主要技术内容编写、归纳、整理。

华志坚负责资料收集、技术分析、主要技术内容编写。

卫卫负责技术资料收集、归纳、技术分析、主要技术内容编写、各阶段标准的审核。

二、标准编制原则和主要内容

1.编制原则

本标准在制定过程中主要按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求编写。标准主要技术指标的选定综合考虑了企业生产实际和用户使用情况，注重标准制定与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，体现了技术标准的科学性、先进性、合理性和可操作性。本标准在制定过程中，遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出”的原则，以及统一、协调、适用性和规范性的原则。

- 标准主要内容说明

本标准修订后为8个章节，并增加2个附录。

- 范围

本标准主要规定了冶金用钢水罐车和铁水罐车的术语和定义、型式类别与基本参数、技术条件、检验和试验、型式试验、标志、包装、运输、贮存等要求。适用于额定载重量不大于630 t的低速轨道自行式冶金用钢水罐车和铁水罐车。

- 术语和定义

由于技术的发展，冶金罐车在供电方式、承载结构、防护结构、驱动方式等方面出现多种方式，产生较大变化，同时，为保证冶金罐车技术咨询环节信息的准确性，增加了钢水罐车、铁水罐车、常规供电车、新能源供电车、承载结构、防护结构、驱动方式、钢水罐/铁水罐车查询数据表8个术语。

- 对规范性引用文件进行了调整、补充和更新，标准修订过程中引用文件采用最新版本。

- 增加了“型式类别与基本参数”一章。

- 技术要求

5.1一般要求中增加了整体设计方面的功能、安全、绿色环保和使用性能的总体要求（见5.1.1）；

增加了冶金用钢水罐/铁水罐车业主需求输入条件的详细要求（见5.1.2）；

将原标准4.5部件要求中涉及车架（4.5.1）、走行及驱动装置（4.5.2）、安全防护装置（4.5.4）等内容并入相关技术要求；细化了安全防护要求；将部件要求中车架焊装、车轮、车轴机加工等内容并入5.10；

由于用户使用需求及冶金罐车功能扩充，承载方式多样化、走行驱动及车轮组方式多样化的技术发展，补充了对承载轮系及走行驱动装置的车轮组、走行驱动系统、主动轮驱动方式、紧急控制制动装置的要求（见5.2）；

由于用于运输融熔金属的冶金罐车，其承载结构及螺栓连接方式对工作和安全性能的影响至为重要，增加了承载结构、螺栓连接的要求（见5.3、5.4）；

由于常规冶金罐车功能的扩充，车上配置电气控制装置，新能源供电车车上配置供电电和控制装置，增加了电气设备及控制的要求。

- 检验与试验

为细化冶金罐车检验和试验方式和要求，修改了检验和试验一章，针对不同类型冶金罐车试车增加了试验条件、试车方法、记录等要求。

- 检验规则

检验规则没有实质性修订。

- 标志、包装、使用信息、资料交付、贮存、运输

将标志和出厂文件要求合并为使用信息要求；增加了电子化交付内容在内的资料交付要求；修改、细化了贮存要求。

- 附录

为保证冶金罐车技术咨询环节信息的准确性，增加附录A 钢水罐/铁水罐查询数据表；

为适应数字化、信息化技术应用，满足冶金罐车应用全生命周期安全管理等需求，保障环节信息的准确性，增加了附录B 冶金用钢水罐/铁水罐车数字化交付规范。

3. 解决的主要问题

YB/T 4224-2010《冶金用钢水罐车和铁水罐车技术规范》发布实施十余年来，我国冶金用钢水罐车和铁水罐车的研发、设计、制造及应用技术领域发生了很大变化，用户对钢水罐车和铁水罐车功能、性能需求不断提升，工厂应用场景出现新的变化，新能源应用方式导入冶金行业、绿色化、智能化理念导入行业应用各个方面、安全、环保、质量和管理要求日趋严格；同时，随着对外投资和中国制造影响力的不断加强，钢水罐车和铁水罐车产品的设计、制造、使用检测标准需要与国际相应的技术规范接轨，等等；原标准已无法满足上述要求。因此，主要技术内容修订着眼于解决以下主要问题：

- 原标准依托的系列材料标准、无损检测标准等均已升级，需要作相应替换升级。

- 为满足智慧工厂、智能制造的要求和绿色化、安全要求的提升，细化了对整体设计方面的功能、安全措施、使用性能规范化指导意见；

- 对钢水罐车和铁水罐车的功能和性能及参数提出了新的要求；例如：规范化车型、车轮组、驱动方式设计选型，以适应大吨位车辆设计要求；

- 对钢水罐车和铁水罐车上机电液设备防撞、防溅、隔热等安全防护措施提出详细要求，为解决新能源车辆安全问题提出规范化指导意见；

- 对配置罐体升降、倾翻功能的钢/铁水罐车辆，解决多功能车辆特殊安全问题；

- 为适应新能源车辆车载供电方式、车载综合动力控制系统及控制系统的数字化、智能化配置应用基本需求，增设电气设备及控制条款；

- 为适应冶金工厂智能制造流程控制中数字孪生技术应用、信息化管理、全生命周期中安全管理等需求，增加包括电子化交付内容条款；以机电产品电子化交付的粒度为基础，作为工厂设计、企业运维的基础条件。

三、主要试验（或验证）情况

本标准修订基于钢水罐车和铁水罐车多年设计、制造、检测、应用案例的技术、经验积累、用户意见反馈和系统技术的分析。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

钢水罐车和铁水罐车是冶金行业物流运行的基本装备，行业内有巨大存量和不断更新的需求。钢水罐车和铁水罐车搭载盛纳液态金属罐体的工作特性，决定对本质安全条件要求高；同时，由于应用冶金工厂流动性强、环境危险源多的特点，对设计、制造、检验和维护的要求高。《冶金用钢水罐车和铁水罐车技术规范》的修订、实施，体现了绿色化、智能化新技术在冶金罐车技术领域的应用，对冶金用钢水罐车/铁水罐车的设计、制造、使用、维护、安全水平等方面的管控起到良好指导作用。

由于新能源冶金罐车技术的应用，突破车间内短距离工位应用和平行轨道应用的限制，迈向中长距离应用的范畴，预测冶金工厂的运输形态、车辆配置及轨道布置设计均会产生较大的变化；标准为此提供了有力的支撑。

标准的电子化交付要求为智能化、信息化实施提供了有力的支撑。

综上所述，《冶金用钢水罐车和铁水罐车技术规范》的修订、实施，促进钢铁冶金装备技术领域的进步和安全、环保水平的提升；同时满足 “一带一路”的战略实施和国外客户的需求。

六、与国际、国外对比情况

- 本标准制定过程中未查阅到国外相应的标准、技术规范。

- 本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。

- 本标准水平为国际领先水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布后6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准实施时，代替YB/T 4224-2010。

十二、其他应予说明的事项

本标准修订项目计划申报阶段填制牵头单位：无锡巨力重工机械有限公司；起草单位变更为：无锡巨力重工股份有限公司。

工商变更信息的通知书名称、文号见：江苏省无锡工商行政管理局公司准予变更登记通知书、文号（02000062）公司变更【2011】第01180001号）。

《冶金用钢水罐车和铁水罐车技术规范》

标准修订工作组

2024年12月